REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Se modifica: Pub. No. 315-C-2015, Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015.

Periódico Oficial Número: 332, de fecha 23 de noviembre de 2005

Publicación Número: 3212-A-2005

Documento: Reglamento de Construcciones del Municipio de San Cristóbal de Las Casas

_________________________________________________________________________________________

Reglamento de

Construcciones del Municipio de

San Cristóbal de Las Casas

Índice General:

| Capítulos | Descripción | Artículos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | del | al |
| Título Primero |  |  |  |
| Disposiciones Generales |  |  |  |
| I | Generalidades | 1 | 4 |
| II | Padrón de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra |  |  |
|  | Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra | 5 | 7 |
|  | Responsables de Obra | 8 | 12 |
|  | Corresponsables de Obra | 13 | 16 |
|  | Responsabilidades y Sanciones | 17 | 18 |
| III | Factibilidades, Licencias, Constancias y Autorizaciones | 19 | 39 |
| IV | Terminación y Ocupación de las Construcciones | 40 | 46 |
| V | Visitas de Inspección | 47 | 54 |
| VI | Sanciones | 55 | 68 |
| VII | Recursos | 69 | 74 |

| Título Segundo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Urbano y Diseño |  |  |  |
| I | Disposiciones Generales | 75 | 79 |
| II | Nomenclatura | 80 | 83 |
| III | Zonificación | 84 | 88 |
| IV | Usos y Destinos del Suelo | 89 | 90 |
| V | Restricciones y Normas del Uso del Suelo | 91 | 94 |
| VI | Fraccionamientos | 95 | 108 |
| VII | Normas de Proyecto Arquitectónico | 109 | 113 |
| VIII | Dispositivos de Seguridad | 114 | 131 |
| IX | Accesos y Salidas | 132 | 137 |
| X | Circulaciones en las Construcciones | 138 | 141 |
| XI | Disposiciones para la Integración de Personas con Discapacidad | 142 | 156 |
| XII | Edificios para Usos Habitacionales | 157 | 176 |
| XIII | Edificios para Plazas Comerciales, Comercios, Tiendas de Autoservicio y Oficinas. | 177 | 182 |
| XIV | Edificios para la Educación. | 183 | 198 |
| XV | Edificios para Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Consultorios, | 199 | 205 |
|  | Dispensarios Médicos y Asistencia Social. |  |  |
| XVI | Centros de Reunión (Restaurantes, Discotecas, Centros Nocturnos, | 206 | 216 |
|  | Bares, Cabarets, Centro de Convenciones) |  |  |
| XVII | Clubes Deportivos o Sociales | 217 | 224 |
| XVIII | Edificios para Espectáculos Deportivos | 225 | 231 |
| XIX | Salas de Espectáculos (Cines, Teatros, Carpas, Circos) | 232 | 247 |
| XX | Visibilidad en Espectáculos | 248 | 250 |
| XXI | Edificios Destinados al Culto (Templos) | 251 | 253 |
| XXII | Edificios para Bodegas, Industrias o Talleres | 254 | 262 |
| XXIII | Estacionamientos | 263 | 269 |
| XXIV | Cementerios | 270 |  |
| XXV | Estaciones de Servicio o Gasolineras | 271 | 289 |
| XXVI | Depósitos para Explosivos | 290 |  |
| XXVII | Requisitos de Seguridad y Servicio para las Estructuras |  |  |
|  | Disposiciones Generales | 291 | 295 |
|  | Normas de Diseño Estructural | 296 |  |
|  | Criterios de Diseño Estructural | 297 | 304 |
|  | Diseño por Sismo | 305 |  |
|  | Reglas Sísmicas para Muros Divisorios, Fachada o Colindancia | 306 |  |
|  | Coeficiente Sísmico C | 307 |  |
|  | Análisis Sísmico | 308 |  |
|  | Fuerzas Cortantes Horizontales | 309 |  |
|  | Deformaciones en Vidrios y Marcos | 310 |  |
|  | Análisis v Diseño Estructural en Elementos que no sean Edificios | 311 | 315 |
|  | Estructuración | 316 | 323 |
|  | Estructuras de Concreto | 324 | 324 |
|  | Estructuras de Madera | 325 | 325 |
|  | Estructuras Metálicas | 326 | 326 |
| XVII | Mampostería | 327 | 328 |
|  | Cimentaciones | 329 | 336 |
|  | Normas de Calidad | 337 | 339 |
|  | Morteros y Concretos | 340 | 343 |
|  | Acero de Refuerzo | 344 | 345 |
|  | Elementos Prefabricados | 346 | 348 |
| XXVIII | Instalaciones | 349 | 355 |
|  | Alumbrado Público | 356 | 357 |
|  | Iluminación Artificial | 358 | 358 |
|  | Instalaciones Hidráulicas y Drenaje Pluvial | 359 | 369 |
|  | Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales | 370 | 382 |
|  | Instalaciones Telefónicas | 383 | 383 |

| Título Tercero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución de las Obras |  |  |  |
| I | Vías v Espacios Públicos |  |  |
|  | Definiciones v Generalidades. | 384 | 388 |
| II | Obras en la Vía Pública | 389 | 395 |
| III | Alineamiento | 396 | 403 |
| IV | Pavimentos | 404 | 407 |
| V | Guarniciones | 408 | 411 |
| VI | Aceras | 412 | 419 |
| VII | Zona de Monumentos Históricos y Artísticos |  |  |
|  | Bases Jurídicas |  |  |
|  | Disposiciones Generales | 420 | 427 |
|  | Imagen Urbana |  |  |
|  | Traza y Vialidad | 428 | 434 |
|  | Alineamiento | 435 | 439 |
|  | Espacios Abiertos | 440 | 448 |
|  | Fachadas | 449 | 458 |
|  | Materiales en Fachadas | 459 | 473 |
|  | Vanos y Macizos | 474 | 480 |
|  | Número de Niveles | 481 | 486 |
|  | Alturas | 487 | 489 |
|  | Perfiles | 490 | 492 |
|  | Cubiertas | 493 | 498 |
|  | Interiores | 499 | 502 |
|  | Infraestructura | 503 | 508 |
|  | Mobiliario Urbano | 508 | 518 |
|  | Alumbrado Público | 519 | 523 |
|  | Estacionamientos | 524 | 527 |
|  | Edificación | 528 | 528 |
|  | Obra Nueva (Arquitectura de Integración) | 529 | 553 |
|  | De los Monumentos Históricos | 554 | 582 |
|  | Anuncios y Propaganda | 583 | 592 |
|  | Permisos y Licencias de Imagen Urbana y Edificación | 593 | 299 |
| VIII | De las Obras en los Fraccionamientos |  |  |
|  | Obligaciones del Fraccionador | 600 | 606 |
|  | De la Ejecución de las Obras | 607 | 610 |
|  | Entrega y Recepción de Fraccionamientos | 611 | 612 |
| IX | Ejecución de las Obras |  |  |
|  | Generalidades | 613 | 625 |
|  | Construcciones Medianeras | 626 | 633 |
|  | Construcciones Provisionales | 634 | 636 |
|  | Demoliciones y Desmantelamientos | 637 | 643 |
|  | Trazos y Tolerancia | 644 |  |
|  | Excavaciones | 645 | 651 |
|  | Terraplenes o Rellenos | 652 | 654 |
|  | Cimbras, Tápiales y Andamios | 655 | 669 |
|  | Dispositivos para la Elevación de Elementos en las Obras | 670 |  |
|  | Construcciones de Madera | 671 |  |
|  | Construcciones Metálicas | 672 |  |
| X | Construcción de Instalaciones Hidráulicas y Drenaje Pluvial | 673 | 677 |
| XI | Fachadas y Recubrimientos | 678 | 681 |
| XII | Obras en Edificios de Valor Patrimonial | 682 | 689 |
| XIII | Edificios Peligrosos y Ruinosos | 690 | 691 |
| XIV | Depósitos para Explosivos | 692 |  |
| XV | Ferias con Aparatos Mecánicos | 693 |  |

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Generalidades

Artículo 1°.- Es de orden público e interés general, el cumplimiento y observancia de las disposiciones de este «Reglamento», de sus «Normas» y de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de Desarrollo Urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos, tanto de suelo como de ocupación o de las edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y las declaratorias correspondientes.

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los «Predios» del territorio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, se sujetarán las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chiapas, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado, al Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población, y los Programas Parciales que se derive de éste, así como las disposiciones señaladas en éste Reglamento.

Todas las disposiciones son aplicables a obras o predios de propiedad particular, ejidal, municipal, estatal o federal que se encuentren dentro del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Artículo 2°.- La aplicación del presente «Reglamento» le compete:

- Al Presidente Municipal;

- Al «Director»; y,

- A los demás servidores públicos que se indiquen en el presente «Reglamento» y demás ordenamientos legales aplicables.

El o los regidores comisionados en las materias de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología y Obras Públicas, ejercerán sus funciones de conformidad con lo que establece la «Ley Orgánica».

Artículo 3°.- Para los efectos del presente «Reglamento» se entenderá por:

| «Ayuntamiento» | Al H. «Ayuntamiento» Constitucional del Municipio de San Cristóbal de Las Casas. |
| --- | --- |
| «Comisión»: | A la Comisión de Peritos Responsables de Obra. |
| «Dirección»: | A la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del «Ayuntamiento». |
| «Director»: | Al Titular de la «Dirección» de Planeación y Desarrollo Urbano del «Ayuntamiento». |
| «Inmueble»: | Al terreno y las construcciones que en él se encuentren. |
| «Leyes»: | A las Leyes Federales, Estatales y Municipales vigentes, aplicables al Desarrollo Urbano y a las Construcciones. |
| «Ley Orgánica»: | A la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Chiapas. |
| «Reglamento»: | Al Reglamento de Construcciones para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas. |
| «Normas»: | A las Normas Federales, Estatales y Municipales vigentes relacionadas con el Desarrollo Urbano y las Construcciones. |
| «Normas Técnicas»: | A las Normas Técnicas Complementarias del «Reglamento» de Construcciones para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas. |
| «Nomenclatura»: | A las denominaciones de las vías públicas, «Predio», desarrollos urbanos, jardines y plazas. |
| «El Programa»: | Al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. |
| «El Programa Parcial» | Al proyecto autorizado, derivado de un Programa de Desarrollo Urbano, que con mayor profundidad y detalle cubre un área delimitada del territorio del centro de la población y es la base para regular y controlar las acciones urbanas. |
| «Predio»: | Al lote o terreno sin construcción. |
| «Otros Reglamentos» | A los Reglamentos complementarios relacionados o aplicables al Proyecto, Diseño y a las Construcciones en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas. |
| «D.R.O.» | Director Responsable de Obra, Al perito Responsable en Construcción, Arquitecto o Ingeniero avalado por el Colegio respectivo y la Secretaría de Educación Pública. |
| « Responsables por Especialidad»: | A los profesionales con cédula registrada que por cada especialidad otorgan su corresponsabilidad para el trámite de la Licencia para Construcción. |
| «Fraccionador: | Al propietario o poseedor de un predio cuya finalidad es la de generar la división del mismo para formar un fraccionamiento o de la ejecución de las obras de urbanización. |
| «Responsiva» : | Responsabilidad que una persona admite al otorgar y suscribir un dictamen, análisis, opinión o estudio sobre determinado tema específico de su profesión. |
| «Zonificación»: | A la división del entorno urbano en áreas en las que se definen los usos del suelo permitidos, condicionados o prohibidos, de conformidad a lo dispuesto de la Carta Urbana de San Cristóbal de Las Casas. |

Artículo 4°.- El «Ayuntamiento» ejercerá las funciones ejecutivas señaladas en este «Reglamento» a través del Presidente Municipal, por sí o por el titular de la "Dirección» quien tendrá dentro de sus atribuciones:

- Aplicar las disposiciones contenidas en el presente «Reglamento»;

- Regular el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población de acuerdo al interés público, con sujeción a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a las «Leyes», al «Reglamento», a «Otros Reglamentos» ya «Normas» cuya observancia esté relacionada con dicho crecimiento;

- Otorgar o negar licencias y autorizaciones para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y «Predios» a que se refiere el artículo 1 de este «Reglamento»;

- Autorizar y Registrar a los profesionales que cumplan los requisitos que establece este «Reglamento» para los «D.R.O.»;

- Establecer, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de construcciones que se puedan levantar en ellos en los términos de lo dispuesto por las «Leyes», «Programas» y «Normas» vigentes en la materia;

- Fijar los requisitos urbanos y técnicos a los que deberán sujetarse las construcciones, instalaciones en «Predios» y vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buena imagen urbana;

- Fijar las condiciones a las que deberán sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, puentes y similares en aquellos casos de posible afectación a espacios o vías públicas, en especial los localizados en zonas de patrimonio artístico y cultural, de acuerdo al decreto de la zona de monumentos Históricos y Artístico de San Cristóbal de Las Casas previamente autorizado por el INHA.

- Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un «Predio», estructura, instalación, edificio o construcción se ajuste a las características o proyectos previamente registrados y autorizados;

- Dictar disposiciones técnicas acerca de los trabajos a realizar en edificios en estado ruinoso u obra peligrosa y dictaminar lo conducente para prevenir o suprimir las molestias que causen los «Inmuebles» o establecimientos que no cumplan las disposiciones sanitarias y, en su caso, determinar el cierre o la adecuación de tales «Inmuebles» u obras;

- Ejecutar, con cargo a los propietarios, las obras ordenadas en cumplimiento a lo dispuesto en este «Reglamento», que no se hayan ejecutado en el plazo fijado;

- Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones, en los casos previstos por este «Reglamento»;

- Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley y este «Reglamento»;

- Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las «Normas Técnicas» de este «Reglamento», los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento de este «Reglamento»;

- Notificar a la «Comisión» y a los Colegios Profesionales respectivos de la Amonestación Administrativa, Suspensión Temporal o Definitiva del «Perito» y del «D.R.O.», que por negligencia o dolo haya infringido las «Leyes», «Normas» y «Reglamento» en la materia;

- Imponer las sanciones que correspondan por violaciones al «Reglamento» y, en su caso, utilizar la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones; y,

- Las demás que le confieren las «Leyes», este «Reglamento» y cualquier otra disposición correspondiente.

Capítulo II

Padrón de Directores Responsables de Obra

y Corresponsables de Obra

Admisión de Directores Responsables de Obra

y Corresponsables de Obra

Artículo 5°.- Se creará una comisión de admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, la cual estará integrada por:

- Dos representantes del H. Ayuntamiento, designados por el titular, uno de los cuales presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empate.

- Un representante de cada una de las dependencias siguientes: Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud y del Instituto de la Vivienda en el Estado.

- Un representante de cada uno de los Colegios Federados y Cámaras siguientes a invitación del Presidente Municipal.

  - Colegio de Arquitectos

  - Colegio de Ingenieros Civiles

  - Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas

  - Cámara Nacional de la Industria de la Construcción

En el mes de octubre de cada año el H. Ayuntamiento solicitará a cada uno de los Colegios y Cámaras referidas una terna con los nombres de los candidatos para representarlos, de la que elegirá al propietario y a su suplente. Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asista un representante de las dependencias, dos de las Instituciones mencionadas y uno del H. Ayuntamiento.

Artículo 6°.- La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsales de Obra tendrá las siguientes atribuciones:

- Verificar que las personas aspirantes a obtener el registro como Directores Responsables de Obra o Corresponsales de Obra, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo II, de este reglamento, aplicando los formularios y exámenes que consideren necesarios, así como cursos de actualización cuando lo estime conveniente.

- Otorgar el registro respectivo a las personas que hayan cumplido con lo establecido en los preceptos señalados en la fracción anterior.

- Llevar un registro de las licencias de construcción concebidas a cada Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra, así como el expediente personal de cada Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra.

- Emitir opinión sobre la actuación de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, cuando les sea solicitado por las autoridades del propio Ayuntamiento.

- Vigilar cuando se considere conveniente la actuación de los Directores Responsables de Obra, durante el proceso de ejecución de las obras para las cuales hayan expedido su responsiva.

Artículo 7°.- Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior la Comisión contará con un Comité Técnico, el cual estará integrado por profesionales de reconocida experiencia por la Comisión, a propuesta del propio Comité.

El H. Ayuntamiento tendrá derecho de veto en la designación de los miembros del Comité.

Dicho comité quedará integrado de la siguiente forma: Por tres especialistas en diseño y construcción de cimentaciones y estructuras; tres en diseño urbano y arquitectónico y tres en instalaciones;

- El Comité evaluará los conocimientos a que se refieren la fracción III, del artículo 11, y la fracción II, del artículo 15, de los aspirantes a Director Responsable de Obra y/o Corresponsables de Obra, debiendo emitir el dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión, para los efectos correspondientes;

- Cada dos años se sustituirán tres miembros del Comité, uno de cada especialidad, por otro profesional que proponga el propio Comité.

El H. Ayuntamiento deberá expedir el Manual de Funcionamiento del Comité, a propuesta del mismo, que contemplará el procedimiento de evaluación de los aspirantes a Director Responsable de Obra y/o Corresponsables de Obra, los propuestos de remoción de sus miembros, el procedimiento a seguir en los casos de renuncia o fallecimiento y el carácter rotatorio de la Presidencia del Comité.

Responsables de Obra

Artículo 8.- El Director Responsable de Obra, es la persona física que se hace responsable de la observancia de este Reglamento en la obra para las que se otorgue su responsiva.

La calidad del Director Responsable de Obra se adquiere con el registro de la persona ante la comisión a la que se refiere el artículo 5°, de éste reglamento, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en él artículo 11, de éste ordenamiento.

Artículo 9°.- Para los efectos de éste reglamento, se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva profesional cuando:

- Suscriba una solicitud de licencia de una construcción o demolición y el proyecto de una obra de las que se refiere en éste reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o persona física, o moral, siempre que supervise quién otorga la responsiva.

- Tome a su cargo, su operación y mantenimiento, aceptando la responsabilidad de la misma obra.

- Suscriba un dictamen de estabilidad y/o seguridad de una edificación o instalación.

- Suscriba una constancia de seguridad estructural; o,

- Suscriba el visto bueno de seguridad, funcionalidad y operación de una obra.

Artículo 10.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra:

- Dirigir y vigilar la obra, asegurándose de que tanto el proyecto como la ejecución de la misma cumplen con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones a que se refieren la Ley de Salud y la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Chiapas y su Reglamento.

- Contar con los Corresponsables de Obra a que se refiere el artículo 13, de éste Reglamento, en los casos que ese mismo artículo enumera. En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra podrá definir libremente de los Corresponsables de Obra. El Director Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los Corresponsables de Obra con que cuente, según el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en el artículo 16.

- Responde por cualquier violación a las disposiciones de éste Reglamento. En caso de no ser atendidas por él, los propietarios o su representante técnico, en relación con el cumplimiento del Reglamento, deberá notificarlo de inmediato al Ayuntamiento, para que este proceda a la suspensión de los trabajos.

- Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y de terceras personas en la obra, sus colindancias y la vía pública, durante su ejecución.

- Mantener en la obra un libro de bitácora, foliado y encuadernado, en el cual se anotarán los siguientes datos:

- Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y si los hubiera, de los Corresponsables de Obra y del Residente.

- Fecha de las visitas del Director Responsable de obra y del Corresponsable de obra, si lo hubiera.

- Materiales empleados para fines estructurales y de seguridad en cada uno de los procesos.

- Procedimientos generales de construcción y de control de calidad, y resultados de los ensayos que especifica éste ordenamiento, señalando la localización que corresponda a la obra en cada espécimen ensayado.

- Cambios ordenados en la ejecución del proyecto por el Director Responsables de Obra o por los Corresponsables de Obra, si los hubiera y sus causas.

- Observaciones, órdenes y aprobaciones del Director Responsable de Obra o por los Corresponsables de Obra, y observaciones de los inspectores del H. Ayuntamiento.

- Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecuta la obra.

- Fecha de iniciación de cada etapa de la obra.

- Incidentes y accidentes.

- Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra.

- Visitar la obra a su cargo en todas las etapas importantes del proceso de construcción por lo menos 4 veces durante el transcurso de la obra y firmar en la bitácora de la obra cada vez que la visite.

- Si se tiene a su cargo ferias y aparatos mecánicos, efectuar sus visitas diariamente y tener en la propia feria, y su disposición del inspector del H. Ayuntamiento, la bitácora respectiva, en que se anotará órdenes y observaciones.

- Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y, en su caso, el de los Corresponsables de la Obra, sus números de registro, el de la licencia de construcción y el del oficio de alineamiento.

- Entregar al propietario, una vez concluida la obra, los planos registrados y actualizados del proyecto completo, en original, y memorias de cálculo.

- Refrendar su registro del Director Responsable de Obra cada año, y cuando lo determine la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, por modificaciones al Reglamento o las Normas Técnicas Complementarias.

- Elaborar y entregas al propietario de la obra, al término de ésta, los manuales de operación y mantenimiento a que se refiere éste Reglamento.

Artículo 11.- Para obtener el registro como Director Responsable de Obra y Corresponsables de Obra, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Ser de nacionalidad mexicana o en su caso contar con carta de naturalización.

- Acreditar que posee cédula profesional como Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor Militar, en su caso, acreditar con el certificado o reconocimiento o revalidación expedido por la autoridad competente.

- Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley de Desarrollo Urbano, el presente Reglamento y sus normas técnicas complementarias, la Ley de Fraccionamientos del Estado el Programa y las otras leyes y disposiciones reglamentarias relativas al Desarrollo Urbano, la vivienda, la construcción y la preservación del patrimonio ecológico, histórico, artístico y arqueológico, para lo cual deberá presentar el dictamen favorable a que se refiere el artículo 7°, de éste Reglamento.

- Estar domiciliado en la ciudad acreditándolo a satisfacción de la Comisión.

- Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional en la construcción de las obras a las que se refiere éste Reglamento.

Artículo 12.- La expedición de licencias de construcción no requerirá responsables de obra, cuando se trate de los siguientes casos:

- Reparación, o cambios de techos de azotea o entrepisos, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de material y siempre que el claro no sea mayor de cuatro metros ni se afecten miembros estructurales importantes.

- Construcción de bardas interiores o exteriores con una altura de 2.50 metros.

- Apertura de claros de 1.50 metros, como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble.

- Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación.

- Exceptuando en conjuntos habitacionales, edificación en un predio baldío de una vivienda unifamiliar de hasta 40.00 m2, construidos, la cual deberá contar con los servicios sanitarios indispensables, estará construida con claros no mayores de 4.00 mts. En las zonas semiurbanizadas autorizadas de acuerdo al Programa, el Ayuntamiento con apoyo de los Colegios Profesionales establecerá un servicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este servicio social podrá consistir en la aportación de proyectos tipo y asesoría técnica durante la Construcción.

- Casos en los que se requiera realizar aperturas en lozas, muros, etc., para dar mayor ventilación a la construcción, pero sin que afecten elementos estructurales.

- Obras menores por reparación y mantenimiento como resanes y aplanados, reparación o colocación de pisos (acabados), pintura, construcción de marquesinas.

Corresponsables de Obra

Artículo 13.- Corresponsables de Obra es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso; y deberá cumplir con los requisitos establecidos en éste Reglamento.

Se exigirá responsiva del D.R.O. y Corresponsables de Obra para obtener la licencia de construcción a que se refiere él artículo 30, de éste Reglamento, en los siguientes casos:

- Corresponsables en seguridad estructural, para las obras de los grupos A y B subgrupos B1 del artículo 294, de éste Reglamento.

- Corresponsables en Diseño Urbano Arquitectónico, para los siguientes casos:

  - Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, auditorios, bancos, baños públicos, bares y cantinas, bibliotecas, bodegas, almacenes, expendios y envasado ras de materias líquidas, sólidas y gaseosas peligrosas, boliches y billares, cárcamos y bombas, carpas y circos, centros de convenciones, centros deportivos, centros nocturnos, cabarets, discotecas, cines, cochera o talleres de servicio, reparación y almacenamiento de vehículos autopropulsados, construcciones agrícolas, edificios de oficinas públicas y privadas, edificios de más de tres niveles, condominios, escuelas, ferias y exposiciones, funerarias, gasolineras y estaciones de servicio, guarderías, gimnasios, hangares y talleres de reparación aeronáutica, hoteles, iglesias y templos, juegos mecánicos, laboratorios, lavado y engrasado de automotores, lienzos charros y plazas taurinas, madererías, mercados, molinos de nixtamal y tortillerías, museos, parques de diversiones, plantas de bombeo y rebombeo de hidrocarburos, plantas químicas y petroquímicas, plantas de refinación en general, restaurantes y cafeterías, salas para conferencias, salones de fiestas, salones de baile, talleres de costura, teatros, tiendas departamentales y de autoservicio, terminales para pasajeros (aéreas o terrestres);

  - Edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, de preservación ecológica o las zonas en que el Programa señale como política de preservación y rescate tipológico;

  - El resto de las edificaciones que tengan más de 3,000 metros cuadrados cubiertos. O más de 25 metros de altura, sobre nivel medio de banqueta o con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados o más de 1,000 concurrentes en locales abiertos.

- Corresponsables en instalaciones para los siguientes casos:

- Conjuntos habitacionales, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones crematorias, industrias, cárcamos y bombas y todas aquellas edificaciones que por la naturaleza de sus actividades lo requieran.

- El resto de las edificaciones de más de 3,000 metros cuadrados de construcción, o más de 25 metros de altura, sobre nivel medio de banqueta o con capacidad para más de 250 concurrentes.

- En especial en las instalaciones eléctricas con carga instalada mayor de 10 Kwt, suministro de alta tensión o suministros trifásicos, excepto vivienda.

Artículo 14.- Los Corresponsables de Obra otorgan su responsiva en los siguientes casos:

- El Corresponsable en Seguridad Estructural cuando:

- Suscriba conjuntamente con el Director Responsables de Obra una licencia de construcción.

- Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la construcción.

- Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados.

- Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación.

- Suscriba una constancia de seguridad estructural o funcionalidad.

- El corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico cuando:

- Suscriba conjuntamente con el Responsable de Obra una licencia de construcción.

- Suscriba la memoria de los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico.

- Suscriba una constancia de funcionalidad.

- El Corresponsable en Instalaciones cuando:

- Suscriba conjuntamente con el Responsable de Obra una licencia de construcción.

- Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones.

- Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones y su funcionalidad.

Artículo 15.- Para obtener el registro como Corresponsables de Obra se requiere:

- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a las siguientes profesiones:

  - Para seguridad estructural: Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Militar.

  - Para diseño urbano y arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Urbanista.

  - Para instalaciones: Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Industrial Eléctrico, o afines a la disciplina.

- Acreditar ante la Comisión de Admisión a que se refiere el artículo 5°, que conoce éste Reglamento y sus normas técnicas complementarias en lo relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad. Para lo cual deberá obtener el dictamen favorable a que se refiere éste Reglamento.

- Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional de su especialidad.

Artículo 16.- Son obligaciones de los Corresponsables de Obra:

- Del Corresponsable en Seguridad Estructural:

- Suscribir conjuntamente con el Responsables de Obra la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras clasificadas como tipo A y B subgrupo B1 previstas en el artículo 294, y en concordancia con lo previsto en el artículo 13, fracción I, de éste Reglamento.

- Verificar que el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con el objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, establecidas en el título segundo capítulo XII, de éste Reglamento.

- Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecidos en el capítulo XXVII de éste Reglamento.

- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que por tanto los procedimientos, como los materiales empleados corresponden a los especificado y las normas de calidad del proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecten los elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto.

- Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida ésta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría para que se proceda a la suspensión de los trabajos enviando una copia a la Comisión.

- Responder de cualquier violación a las disposiciones de éste Reglamento relativas a sus especialidad; e,

- Incluir en el letrero de la obra, su nombre y número de registro.

- Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico:

- Suscribir conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia cuando se trate de las obras previstas en artículo 13, fracción II, de éste Reglamento.

- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y que se hayan cumplido las disposiciones establecidas por el Reglamento, así como y la disposiciones relativas al diseño urbano arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural.

- Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a:

  - El programa y las declaratorias de usos, destinos y reservas.

  - Las condiciones que se exigen en la licencia de uso del suelo.

  - La Ley de Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Municipio.

  - Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio tratándose de edificios y conjuntos catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales y con política de preservación por el programa.

- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente a su especialidad y tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado a las normas de calidad del proyecto.

- Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar a la ejecución del proyecto, asentándose en el libro de bitácora.

- En caso de no ser atendida ésta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando una copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra.

- Responder de cualquier violación a las disposiciones de éste Reglamento, relativas a su especialidad; e,

- Incluir en el letrero de la obra, su nombre y número de registro.

- Del Corresponsables en Instalaciones:

- Suscribir conjuntamente con el Director Responsable de Obra la solicitud de licencia cuando se trate de las obras previstas en el artículo 13, fracción III, de éste Reglamento.

- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de éste Reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y fraccionamientos de las instalaciones.

- Vigilar que la construcción durante .el proceso de la obra, se albergue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, correspondientes a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.

- Notificar al Director Responsable de Obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar a la ejecución, asentándolo en el libro de bitácora. En el caso de no ser atendida ésta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría para que proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra.

- Responder de cualquier violación a las disposiciones de éste Reglamento, relativas a su especialidad; e,

- Incluir en el letrero de la obra, su nombre y número de registro. En los tres casos deberán refrendar su registro como Corresponsables de Obra cada 2 años y cuando lo determine la Secretaría.

Los Directores Responsables de Obra pasarán personalmente a las oficinas del H. Ayuntamiento, registrar su firma y domicilio, de inmediato a la acreditación señalada anteriormente. En caso de cambio de domicilio, deberá notificarlo a la Secretaría, dentro de los 8 días siguientes.

Responsabilidades y Sanciones

Artículo 17.- Las funciones y responsabilidades del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables de Obra, en cuanto a la terminación de la responsiva profesional, se sujetarán a lo siguiente:

- Las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra en aquellas obras para las que haya dado su responsiva terminarán:

- Cuando la Secretaría otorgue el aviso de término de obra.

- Cuando ocurra cambio, abandono o retiro del Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra o de quién preste los servicios profesionales correspondientes se deberá levantar un acta, asentando en detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una persona designada por la Secretaría por el Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra según sea el caso, y por el propietario de la obra.

El H. Ayuntamiento ordenará la suspensión de la obra:

- Cuando el Director Responsable de la Obra o Corresponsable no sea sustituido en forma inmediata, no se permitirá la reanudación hasta en tanto no se designe nuevo Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra.

- Cuando no haya refrendado su calidad de Director Responsable de Obra. En éste caso se suspenderán las obras en proceso de ejecución, para las que haya dado su responsiva; u, Cuando el H. Ayuntamiento autorice la ocupación de la obra.

- El término de las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra no los exime de la responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual haya dado su responsiva.

- Para los efectos del presente Reglamento la responsabilidad de carácter administrativo de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, terminará a los cinco años contados a partir de la fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere el artículo 14, de éste Reglamento, o a partir de la fecha en que, en su caso, se conceda el registro previsto por el artículo 100, del Reglamento cuando se trate de obras ejecutadas sin licencias o a partir del momento en que formalmente haya dejado de ser el Director Responsable de Obra correspondiente.

Artículo 18.- El H. Ayuntamiento podrá determinar la suspensión de los efectos de su registro a un Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra en los siguientes casos:

- Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos o cuando dolosamente presente documentos falsificados o información equivocada en solicitud de licencias o en sus anexos.

- Cuando a juicio de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra no hubiera cumplido sus obligaciones en los casos en que haya dado su responsiva profesional.

- Cuando haya reincidido en violaciones a éste Reglamento.

La suspensión se decretará por un mínimo de tres meses hasta un máximo de 12 meses. En caso extremo, podrá ser cancelado el registro. La suspensión o cancelación se determinará sin perjuicio de que el Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra subsane las irregularidades en que haya incurrido.

Capítulo III

Factibilidades, Licencias,

Constancias y Autorizaciones

Artículo 19.- La Factibilidad, Licencia, Constancia, o Autorización, es el acto que consta en el documento expedido por la «Dirección» por el que se autoriza a los propietarios o poseedores de un «Inmueble», según sea el caso.

Artículo 20.- Para poder dar un uso o destino a un «Predio» o «Inmueble», el propietario o poseedor deberá contar con la Licencia de Uso del Suelo expedida por la «Dirección».

Artículo 21.- Para efectos del presente «Reglamento» la «Dirección» otorgará dos tipos de documentos de Uso del Suelo: el de Factibilidad y el de Licencia de Uso de Suelo.

Artículo 22.- La Factibilidad de Uso del Suelo es el documento que otorga la «Dirección», a solicitud de parte interesada y en el cual se informa si el uso o destino que se pretende dar al «Predio" o «Inmueble» es compatible con lo establecido en el «Programa» y con las «Leyes», el «Reglamento», «Otros Reglamentos» y «Normas» aplicables, y tendrá una vigencia de 30 días hábiles a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 23.- La Licencia de Uso del Suelo, es la autorización, que emite la «Dirección», para asignarle a los «Predios» o «Inmuebles» un determinado uso o destino cuando este sea compatible con lo establecido en el «Programa» y que cumpla con las «Leyes», «Reglamento», «Normas» y «Otros Reglamentos» aplicables. Las Licencias de Uso del Suelo tendrán una vigencia de un año, a partir de la fecha de su expedición. Si la Licencia para Construcción no se obtienen dentro de este período, será necesario solicitar nuevamente la Licencia de Uso del Suelo. Sólo se podrá exceptuar como requisito para el otorgamiento de la Licencia para Construcción, cuando esta sea para construcción o ampliación de vivienda unifamiliar en un fraccionamiento, colonia o barrio habitacional autorizado para ese uso. Los Propietarios o Poseedores de un «Predio» o «Inmueble», no podrán modificar o alterar su uso o destino, si no obtienen previamente la Licencia respectiva.

Artículo 24.- No se permite que una Licencia de Uso del Suelo se haga extensiva a otros predios contiguos o cercanos, sin haber solicitado previamente la Licencia correspondiente, y ésta será en función del uso, su clasificación, su giro y la escala, de acuerdo a lo que establece el «Programa» en su Carta Síntesis, la Tabla de Compatibilidades y este «Reglamento».

Artículo 25.- Todas las instituciones y dependencias federales, estatales y municipales, que posean o pretendan adquirir «Predios» o «Inmuebles», deseen construir, ampliar o remodelar cualquier edificio dentro del Municipio de San Cristóbal de las Casas, deberán solicitar y coordinarse con la «Dirección», para obtener la Factibilidad de Uso del Suelo y la Licencia respectiva.

Artículo 26.- Licencia para Construcción, es el documento expedido por la «Dirección», por el cual se autoriza a los propietarios construir, ampliar, modificar, reparar, desmantelar o demoler las edificaciones o instalaciones que hubieren en sus predios. La revisión de los expedientes y de los planos respectivos, se hará de acuerdo a los instructivos que para ese efecto formule y expida la «Dirección», los cuales serán publicados en ediciones especiales que se pondrán a disposición del público. Dichos instructivos, serán únicos y de observancia obligatoria para el público y para las autoridades competentes de oficinas municipales y serán actualizados cuando fuere necesario.

Artículo 27.- Para ejecutar obras o instalaciones en la vía pública o en «Predios» o «Inmuebles» de propiedad pública o privada, será necesario obtener la Licencia para Construcción correspondiente, salvo en los casos a que se refiere el Artículo 34, de este «Reglamento».

Artículo 28.- Sólo se concederán licencias a los propietarios de los inmuebles cuando la solicitud respectiva vaya acompañada de la responsiva de un «D.R.O.» y cumpla con los demás requisitos señalados en las disposiciones relativas de este «Reglamento». La responsiva de un «D.R.O.», no se exigirá en los casos a que se refiere el Artículo 32, de este «Reglamento».

Artículo 29.- Se requiere autorización expresa y por escrito de la «Dirección» para:

- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;

- Ocupar la vía pública, con instalaciones de servicio público o provisionales, para obras de construcción o remodelaciones de inmuebles, para el establecimiento de puestos comerciales o de cualquier otro tipo similar;

- Romper o hacer cortes en el pavimento o en las aceras y guarniciones de la vía pública o privada, para la ejecución de obras públicas o privadas;

- Construir instalaciones subterráneas en la vía pública;

- Edificar monumentos conmemorativos en los jardines públicos, plazas, glorietas o calles del Municipio o para la remodelación o cambio de un monumento existente, así como para el suministro y colocación, remodelación o modificación del mobiliario urbano;

- Ocupar la vía pública con escombros o materiales de cualquier tipo; y,

- Ocupar la vía pública con vehículos de transporte de materiales, de mercancías y carga en general, o para ferias, circos y similares.

Artículo 30.- Para la obtención de las Factibilidades, Licencias, Constancias o Autorizaciones, se deberá presentar la documentación relacionada en el Artículo 31, según sea el caso, y efectuar el pago de los derechos correspondientes. La información presentada es responsabilidad del propietario o poseedor, del «D.R.O.» y de los «Responsables por Especialidad» en su caso, en el ámbito de su competencia.

El trámite se hará directamente en la «Dirección» quien, previa revisión de la documentación requerida, extenderá la Factibilidad, Licencia o autorización respectiva en los plazos indicados en el Artículo 37.

Cuando la documentación para obtener las Licencias, esté firmada por un «Perito», se entregará en la «Dirección» en el departamento respectivo y cubriendo el importe de los derechos correspondientes, el plazo máximo para extender la Licencia para Construcción será de tres días hábiles a partir de la solicitud.

Artículo 31.- La solicitud de Licencia, Constancia o Autorización deberá ser suscrita por el propietario o poseedor y deberá incluir la responsiva de un «D.R.O.» a excepción de los casos señalados en el Artículo 33, y de los «Corresponsables de Obra» en su caso. La solicitud deberá ser presentada en las formas que expida la «Dirección», adjuntando los documentos siguientes:

Uso de Suelo

- Para Factibilidad de Uso del Suelo:

  - Básicos:

  - Carta de intención que describa el uso específico que se pretenda dar al «Predio «Inmueble» de que se trate.

  - Croquis del «Predio» o «Inmueble» indicando medidas y superficie.

  - Croquis de localización del «Predio» o «Inmueble», abarcando un radio de 250.00 m alrededor de éste, ubicando los usos importantes y colindantes. Para fraccionamientos, además de lo anterior, una traza urbana preliminar indicando el tipo de fraccionamiento y su zonificación.

  - Fotografías exteriores del «Predio» o «Inmueble» y de éste en el conjunto, con los «Predios» colindantes.

  - Específicos:

  - Copia de solicitud realizada ante el Departamento de Protección Civil y H. Ayuntamiento (en el caso de instalación temporal de circo o ruedos taurinos).

- Licencia de Uso del Suelo para Iniciar el Trámite de la Licencia de Funcionamiento Municipal:

- Básicos:

- Copia del testimonio de la escritura pública de propiedad del «Predio» o «Inmueble», o documento que compruebe la legitima posesión.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Copia del pago del Impuesto predial vigente.

- Una copia del plano arquitectónico del levantamiento (planta(s), fachadas, cortes y planta de conjunto) debidamente acotado, amueblado e indicando los nombres de cada área o local.

- Fotografías interiores y exteriores del «Predio» o «Inmueble» abarcando los «Predios» colindantes.

- Croquis de localización del «Predio» que abarque un radio de 250.00 m alrededor de éste, ubicando los usos colindantes e importantes.

- Memoria descriptiva indicando las actividades a realizar en el «Predio» Inmueble».

- Específicos:

- Copia de la Licencia de Funcionamiento Municipal anterior (cuando se trata de un cambio de uso).

- Copia de la constancia de Terminación de Obra.

- Licencia de Uso del Suelo para el Trámite de la Licencia para Construcción:

- Básicos:

- Copia del testimonio de la escritura pública de propiedad del «Predio» o «Inmueble» o documento que compruebe la legitima posesión.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Copia del pago del Impuesto predial vigente.

- Tres copias del Anteproyecto arquitectónico debidamente acotado, amueblado e indicando los nombres de cada área o local.

- Fotografías interiores y exteriores del «Predio» o «Inmueble» abarcando los «Predios» colindantes.

- Croquis de localización del «Predio» que abarque un radio de 250.00 m alrededor de éste, ubicando los usos colindantes e importantes.

- Memoria descriptiva indicando las actividades a realizar en el «Predio».

- Específicos:

- Copia de la Licencia de Uso de Suelo y/o Licencia de Funcionamiento Municipal anteriores cuando se trate de un cambio de giro o de uso de el «Predio» y que exista el documento.

Licencias para Construcción

- Licencia de Demolición o Desmantelamiento:

- Básicos:

- Escrito que describa los trabajos a realizar, indicando el área a demoler, los mecanismos a utilizar y el tiempo que durará la demolición.

- Copia del testimonio de la escritura de propiedad del «Predio» o «Inmueble», o documento que compruebe la posesión para casa habitación o, copia de la Licencia de Uso del Suelo o de Funcionamiento Municipal cuando el uso sea distinto a casa habitación.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Copia del pago del impuesto predial vigente.

- Croquis o plano del estado actual, indicando el área a demoler, con la firma de un «D.R.O.» si se trata de superficies mayores de 40.00 m2.

- Específicos:

- En caso de no ser el propietario, Constancia por escrito de éste manifestando su consentimiento y autorización de los trabajos a realizar.

- La autorización del INAH local en caso de obras en «Predios» o «Inmuebles» ubicados en el Centro Histórico. (Título III, Capítulo VII, relativo a la Zona de Monumentos Históricos y Artísticos).

- Licencia para Construcción para una Superficie Cubierta de Hasta 40.00 m2 en Planta Baja y Bardas de Hasta 2.50 m de Altura:

- Básicos:

- Copia del testimonio de la escritura de propiedad del «Predio» o «Inmueble», o documento que Compruebe la posesión para casa habitación o, copia de la Licencia de Uso del Suelo o de Funcionamiento Municipal cuando el uso sea distinto a casa habitación.

- Copia de la cédula y croquis catastral

- Estar al corriente en el pago del Impuesto predial.

- 3 copias del croquis de la ampliación o de la construcción a realizar.

- Específicos:

  - En caso de no ser el propietario, Constancia por escrito de éste manifestando su consentimiento y autorización de los trabajos a realizar.

  - La autorización del INAH local en caso de obras en «Predios» o «Inmuebles» ubicados en el Centro Histórico. (Título III, Capítulo VII, relativo a la zona de Monumentos Históricos y Artísticos)

- Licencia para Construcción para Superficie Cubierta Mayor de 40.00 m2 en Planta Baja y de Cualquier Superficie en Planta Alta y Bardas con una Altura Mayor de 2.50 m:

- Básicos:

- Copia del testimonio de la escritura pública de propiedad del «Predio» o «Inmueble», o documento que compruebe la legitima posesión para casa habitación o, copia de la Licencia de uso del Suelo cuando el uso sea distinto a casa habitación.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Estar al corriente en el pago del Impuesto predial.

- 2 copias legibles y claras del proyecto, con cuadro de referencia incluyendo datos del propietario, ubicación de la obra, y firma del «D.R.O.» y de los «Corresponsables de Obra» en los caso que indica el Artículo 13, cuyo contenido sea:

  - Planta de localización, ubicando el terreno en la zona con un radio de 250.00 m.

  - Planta de conjunto acotada, señalando la ubicación de la construcción en el terreno, y pendientes y descargas pluviales.

  - Planta(s) arquitectónica(s) de levantamiento debidamente acotadas, en caso de ampliación.

  - Planta(s) arquitectónica(s) en escalas 1:50, 1:75, 1:100 01:125, debidamente acotadas y referenciadas a ejes, indicando los nombres de cada área o local.

  - Fachadas o elevaciones con vista a la vía pública o privada en escalas 1:50, 1:75,1:100 o 1:125 debidamente acotadas.

  - 2 cortes representativos que contengan en alguno de ellos, secciones de baño(s) y escalera(s) en escalas 1:50, 1:75, 1:100 o 1:125 debidamente acotados y con referencias de niveles.

  - Ubicación de fosa séptica y cisterna indicando el sistema a utilizar.

  - Proyecto estructural en planos específicos que contengan los detalles de la estructura, cimentación, miembros estructurales y techos, resumen del criterio y sistema adoptado para el cálculo, proyecto de protección a colindancias, estudio de mecánica de suelos y memoria de cálculo cuando el H. Ayuntamiento lo requiera. Estos planos deberán ir firmados por el Director Responsable de Obra y/o por el Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso.

  - Proyectos de instalaciones hidrosanitarias, pluvial, eléctrica, de gas y otras especiales que la magnitud del proyecto requiera como: telefónica, contra incendios, etc. Estos planos deberán incluir plantas de distribución de instalaciones debidamente especificadas y detalladas, indicando diámetros, materiales, cortes que indiquen la trayectoria de la tubería y alimentaciones. Deberán ir firmados por el D.R.O. y/o Corresponsables en instalaciones, en su caso. Para las edificaciones destinadas a la salud (clínicas, sanatorios, etc.), deberán presentar los requisitos establecidos en la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud del Estado.

- Específicos:

- Para el caso de un conjunto de viviendas de fraccionamiento:

- El inciso «b» anterior, se podrá sustituir por la copia del Plano de División con los números oficiales, autorizado por la Dirección del Catastro.

- Se deberá adjuntar la relación de las mismas en el formato establecido.

- Copia del oficio de autorización y del plano con sello original del INAH local en caso de obras en «Predios» o «Inmuebles» ubicados en el Centro Histórico.

- Licencia para Construcción para Edificios que se Destinen a Habitación Multifamiliar, Comercio, Oficinas, Servicios, Equipamiento, Industria, Bodegas e Infraestructura:

Para estas construcciones se aplicarán, además de todos los incisos de la fracción anterior, lo siguiente:

- Básico:

- Memorias de diseño de instalaciones electro-mecánicas, contra incendios, gas, dispositivos de seguridad y aquellas propias y necesarias para el correcto funcionamiento de la construcción.

- Específico:

Para los Edificios que se destinen a Equipamiento, Industria e Infraestructura se aplicará, además de todos los incisos de la fracción anterior, lo siguiente:

- Oficio resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental en los casos y modalidad que la Ley respectiva lo determine.

- Licencia para Construcción para Anuncios Espectaculares; Torres de Transmisión de Medios de Comunicación y Servicios:

- Licencia de uso del Suelo para estructura distintas a banda civil y radioaficionados en vivienda.

- 5 copias del plano constructivo indicando su ubicación en el predio, con cuadro de referencia incluyendo datos del propietario, ubicación de la obra, y firma del «D.R.O.» y de los «Corresponsables de Obra» en los casos que indica el Artículo 13.

- Memoria de diseño estructural con firma de Responsable Estructural.

- Estar al corriente en el pago del Impuesto predial.

- Licencia para Construcción en Terrenos en Proceso de Regularización del Régimen de Propiedad:

- Todos los demás incisos de la fracción V o VI, del presente Artículo.

- Copia certificada de la Cesión Ejidal o del Proceso de Regularización del Régimen de Propiedad.

- Constancia de Alineamiento:

- Copia de escrituras del «Predio».

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Constancia de Recepción de Fosa Séptica:

- Copia de la Licencia para construcción.

- Copia del plano autorizado.

- Constancia de Terminación de Obra:

1. Básico:

  - Copia de la Licencia para Construcción.

  - 2 copias del plano autorizado.

2. Específico:

    - Constancia de recepción de fosa séptica.

- Autorización de Ocupación de una Edificación o Instalación de Uso Público para los Casos Previstos en el Artículo 48 y el Artículo 50, del presente «Reglamento»:

  - Copia de la Licencia de Uso del Suelo o copia de la Constancia de Terminación de Obra.

  - Dictamen de Seguridad y Operación expedido por el Director Responsable de Obra.

- Autorización para la Excavación de Zanjas en la Vía Pública:

- Solicitud a la «Dirección», indicando los trabajos a efectuar en la vía pública o espacios públicos, y la duración de los mismos.

- Memoria descriptiva de la obra a efectuar.

- Croquis de localización y ubicación de la obra.

- Copia del plano del proyecto de la obra, con la aprobación de los prestadores de servicios públicos (JAPAY, CFE, TELMEX etc.).

- Entrega de una Fianza por el 50% del monto de las obras de la afectación a la vía pública, para garantizar la reparación de las mismas.

- Autorización para la Construcción de Fosa Séptica en Obra Existente:

- Copia del testimonio de la escritura de propiedad del "Predio» o "Inmueble», o documento que compruebe la posesión.

- Copia de la Cédula y croquis Catastral.

- Croquis o plano en planta ubicando en el terreno el perímetro de la construcción y la ubicación de la fosa y el pozo.

Fraccionamientos

- Factibilidad de Uso de Suelo para Fraccionamientos

- Croquis de localización en la mancha urbana que abarque 500.00 m a la redonda e indicando algún punto importante de referencia (calle, manzana, comercio, etc.).

- Licencia de Uso del Suelo para Fraccionamiento:

- Copia del testimonio de la escritura de propiedad del "Predio», o documento que compruebe dicha propiedad.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Croquis de localización del "Predio» en la mancha urbana, ubicando los usos colindantes e importantes.

- Autorización del Proyecto de Fraccionamiento:

1. Básico:

- Copia de la Licencia de Uso del Suelo.

- 9 Copias del plano de lotificacion, indicando dimensiones de todos los lotes, superficies vendibles, para equipamiento, donación, áreas de protección y conservación patrimonial (en su caso), mobiliario urbano y áreas verdes, así como las vialidades indicando ejes y secciones de las diferentes vías públicas, sentido del tránsito, y tabla de porcentajes y superficies de los usos del suelo.

- Archivo digital que incluya levantamiento topográfico con cuadro de construcción correspondiente.

2. Específico:

a). 	Dictamen del INAH (en caso de existir vestigios arqueológicos).

- Licencia de Urbanización de un Fraccionamiento:

1. Básico

- Copia de la Autorización de fraccionamiento (expedida por la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento.

- Copia de los Títulos de Propiedad de las áreas de donación al Municipio.

- 3 copias del Plano de Lotificacion, autorizado.

- 1 copia del Proyecto autorizado por la Dependencia responsable, de la Red de agua  potable.

- 1 copia del Proyecto autorizado por la Dependencia responsable, de la Red de electrificación.

- 1 copia del Plano de alumbrado público autorizado y del oficio de autorización del Área responsable del servicio.

- 1 copia del Plano de drenaje pluvial autorizado y del oficio de autorización del Área responsable del servicio.

- 1 copia del Plano de nomenclatura autorizado y del oficio de autorización del Área responsable del servicio.

- Presupuesto de obras de urbanización que serán entregadas al «Ayuntamiento».

- Fianza de garantía de obras de urbanización que serán entregadas al «Ayuntamiento»,

2. Específico:

a) 	Oficio de liberación del INAH, en su caso.

- Factibilidad para División o Lotificacion:

- Copia del testimonio de la escritura de propiedad del «Predio».

- Copia del pago del Impuesto predial vigente.

- Copia de la cédula y croquis catastral.

- Copia de la Licencia de uso del suelo.

- 3 Copias del plano de lotificacion, indicando: cuadro de área del terreno con el número de lotes y sus dimensiones.

- Municipalización de un Fraccionamiento:

- Constancia de Terminación de Obra.

- Actas de Recepción de los servicios de agua potable y energía eléctrica de las dependencias correspondientes.

- Constancia de Recepción y Entrega del Alumbrado Público, Drenaje Sanitario, Drenaje Pluvial, y Nomenclatura a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

- Constancia de Recepción y Entrega de Aceras y pavimentos de los Arroyos vehiculares a la Dirección de Obras Públicas.

Toda la documentación presentada para el trámite de Factibilidad, Licencia, Constancia o Autorización deberá ser presentada en el Idioma y unidades de medida oficiales de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de seis meses de iniciado el trámite de Factibilidad, Licencia, Constancia o Autorización de una obra, y el propietario, poseedor o «D.R.O.», por causas imputables a ellos, NO hayan entregado la documentación indicada en el presente Artículo, se dará por cancelado dicho trámite.

Artículo 32.- La «Dirección» tendrá la facultad de autorizar de manera temporal hasta por 30 días naturales el inicio de trabajos preliminares (Limpieza, trazo, nivelaciones, excavaciones y hasta cimentaciones en obras nuevas o desmantelamientos en obras de remodelación o acondicionamiento) de construcción en las obras que cuenten con Licencia de Uso del Suelo. Si los trabajos efectuados no cumplen con lo que establece este «Reglamento» y sus «Normas», deberán ser modificados o adecuados a lo que determine la «Dirección», y en ningún caso se aplicará sanción económica alguna si el avance corresponde a lo autorizado, de no ser así, las sanciones serán de acuerdo a lo que establece este «Reglamento».

Artículo 33.- La expedición de Licencia para Construcción, que no requiere de un «D.R.O.», se dará en los casos siguientes:

- Obras en planta baja con superficie techada no mayor de 40.00 m2.

- Bardas no mayores de 2.50 m de altura.

- Aperturas de claros hasta 1.50 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles y de 3.00 m de ancho como máximo en edificios de una sola planta.

- Las excavaciones que no se realicen en vía pública de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de sesenta centímetros o requiera del uso de explosivos. En este caso la solicitud de licencia deberá estar suscrita por un Responsable Constructor de Obra Civil. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada por la Licencia para Construcción respectiva o se trate de pozos de exploración para estudios de mecánica de suelos.

- Trabajos similares a los anteriores siempre y cuando no afecten elementos estructurales.

Artículo 34.- No requiere Licencia para Construcción, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el presente «Reglamento», los trabajos siguientes:

- Construcción o ampliación para uso habitacional hasta de 60.00 m2 con materiales ligeros y láminas.

- Construcción de aceras, como único trabajo a realizar.

- Pintura de fachadas en «Inmuebles».

- Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así como reparación y ejecución de instalaciones siempre que no afecten los elementos estructurales de la misma.

- Colocación de protectores de herrería en puertas y ventanas, en cercas y bardas.

- Obras de remodelación y decoración de fachadas, pórticos de accesos peatonales

en bardas de «Inmuebles».

- Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la «Dirección», dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, contados a partir de la iniciación de las obras.

- Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 12.25 m2, si esta desocupado, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción. Esta excepción no operará cuando se trate de los «Inmuebles» a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

- Obras de jardinería.

- Cambio de pisos, interiores o exteriores.

- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de «Predios» durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes.

- Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales, en «Predios» no catalogados.

- Construcción de amarres o reparación de grietas donde no estén afectados los elementos de soporte; arreglo o cambio de vigas de madera en entrepisos o techos siempre y cuando no se afecten elementos estructurales.

- Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así como reparación y ejecución de instalaciones siempre que no afecten los elementos estructurales de la misma, en «Predios» catalogados como bienes patrimoniales.

- Divisiones interiores en pisos de despachos o comercios cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural.

- Trabajos similares a los anteriores siempre y cuando no afecten elementos estructurales.

Artículo 35.- La «Dirección» no otorgará licencia de construcción respecto a los lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la fusión, su autorización de la «Dirección», o cuyas dimensiones no permitan el desarrollo de obras con los requerimientos del presente «Reglamento».

Para que la «Dirección» pueda otorgar una licencia de construcción para vivienda, la dimensión mínima del «Predio» será de 160.00 m2 de superficie con 8.00 m de frente como mínimo.

Artículo 36.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican, requieren de la Autorización de la «Dirección»:

- Factibilidad para División o Lotificación:

- Las tapias que invadan la acera en una medida superior a cincuenta centímetros. La ocupación de tapias en un medida menor, quedará autorizada por la licencia de construcción;

- Las ferias con aparatos mecánicos, graderías desmontables u otros similares. Cuando se trate de aparatos mecánicos, la solicitud deberá contener la responsiva profesional de un Responsable de Instalaciones;

- La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico. Quedan excluidos de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones de instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad. Con la solicitud de licencia se acompañará la responsiva profesional de un Responsable de Instalaciones.

Artículo 37.- Para dar respuesta, a las solicitudes de Factibilidad, Licencia, Constancia y Autorización, entregadas por el Propietario o el Responsable, con la documentación completa, la «Dirección» dispondrá los plazos siguientes:

| a) | Factibilidad de Uso del Suelo: | Diez días hábiles |
| --- | --- | --- |
| b) | Licencia de uso del Suelo para Funcionamiento: | Diez días hábiles |
| c) | Licencia de Uso del Suelo para Construcción: | Diez días hábiles |
| d) | Licencia de Demolición o Desmantelamiento: | Cinco días hábiles |
| e) | Licencia para Construcción de hasta 40.00 m2: | Cinco días hábiles |
| f ) | Licencia para Construcción mayor de 40.00 m2 o en |  |
|  | segundo nivel, para vivienda unifamiliar: | Diez días hábiles |
| g) | Licencia para Construcción mayor de 40.00 m2 o en | Quince días hábiles |
|  | segundo nivel, para uso diferente a vivienda unifamiliar: |  |
| h) | Licencia para Construcción en Terrenos en Proceso de |  |
|  | Regularización: | Quince días hábiles |
| i) | Licencia para la Urbanización de un Fraccionamiento: | Quince días hábiles |
| j) | Constancia de Terminación de Obra: | Diez días hábiles |
| k) | Municipalización de un Fraccionamiento: | Treinta días naturales |
| 1) | Autorización de Ocupación: | Cinco días hábiles |
| m) | Autorización para la excavación de zanjas: | Cinco días hábiles |
| n) | Autorización para la construcción de Fosa Séptica en | Cinco días hábiles |
|  | obra existente: |  |

En el caso de no temer respuesta en el plazo previsto, a partir del día siguiente, el Propietario podrá notificar a la «Dirección» por escrito que iniciará los trabajos solicitados, sin sanción económica alguna, con la salvedad de que éstos deberán ajustarse a las «Normas Técnicas» que rigen este «Reglamento» y los demás vigentes en la materia, y que, al entregarle su Licencia, Constancia o Autorización, deberá acudir a la «Dirección» a pagar los derechos que apliquen. En caso de no hacerlo, se sujetará a las sanciones previstas en este «Reglamento» para aquellos que construyen sin la autorización correspondiente.

Artículo 38.- El tiempo de vigencia de las Licencias para Construcción que expide la «Dirección» será de 12 meses de manera general.

Para las obras e instalaciones a que se refieren las fracciones II y III, del Artículo 36, de este «Reglamento», la «Dirección» tendrá la facultad de fijar el plazo de vigencia de las Autorizaciones según la magnitud y características de cada caso.

Cuando los trabajos autorizados no se hubieren concluido en el plazo fijado de vigencia, se podrá solicitar una prórroga de la misma, la que deberá hacerse 10 días hábiles antes del término de ésta, en caso de no solicitarla y la vigencia de la Licencia ya hubiere concluido, podrá solicitarse la renovación de la misma.

Artículo 39.- Todas las Factibilidades, Licencias, Constancias o Autorizaciones, causarán los derechos que establece la Ley de Hacienda del Municipio de San Cristóbal de Las Casas vigente.

Capítulo IV

Terminación y Ocupación de las Construcciones

Artículo 40.- Los propietarios o poseedores están obligados a tramitar ante la «Dirección» la Constancia de Terminación de las Obras ejecutadas en sus «Predios», en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas.

Artículo 41.- La Autorización de Ocupación es el documento por el cual la «Dirección», hace constar que una instalación o edificación que se ejecuta según los casos señalados en el Artículo siguiente, reúne las condiciones de seguridad y operación previstas en éste «Reglamento», previa inspección de las mismas y siempre que las pruebas de carga y de instalaciones resulten satisfactorias. Dicho Dictamen de Seguridad y Operación deberá estar elaborado por un «D.R.O.» y se renovará anualmente excepto cuando se trate de circos, carpas y ferias con aparatos mecánicos, casos en que la renovación se hará además, cada vez que cambie de ubicación.

Artículo 42.- Requieren la Autorización de Ocupación, las edificaciones e instalaciones que a continuación se mencionan:

- Las escuelas y cualesquiera otras instalaciones destinadas a la enseñanza o a las actividades académicas, los edificios destinados para gobierno o para servicio público o privado, como oficinas, hospitales e iglesias o templo.

- Los centros de reunión tales como cines, teatros, salas de conferencias, auditorios, centros nocturnos, restaurantes, salones de fiestas o similares, museos, circos, carpas, estadios, arenas, hipódromos, plazas de toros o cualesquiera otro con usos similares.

- Las instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil.

- Los transportadores electromecánicos. En este caso, la Autorización a que se refiere este Artículo sólo se concederá después de efectuadas las inspecciones y las pruebas correspondientes y previa exhibición de la responsiva que deba otorgar el «D.R.O.» en Instalaciones.

Artículo 43.- Recibida la solicitud para la Constancia de Terminación de la Obra a la que se refiere el Artículo 31, fracción XII, de este «Reglamento», en ún plazo no mayor de quince días hábiles, la «Dirección» ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Licencia respectiva y si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la Licencia. La «Dirección» permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad, y se respeten las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento, las características autorizadas en la .licencia respectiva, el número de niveles especificados y las tolerancias que fija este «Reglamento» y sus «Normas».

Asimismo, para las edificaciones e instalaciones a que se refiere el Artículo anterior, verificará que tanto los requisitos de seguridad para operación y así como las pruebas señaladas en el Capítulo VI de este «Reglamento», se cumplieron, otorgando la Autorización de Ocupación, constituyéndose desde ese momento el propietario, en el responsable de la operación y mantenimiento de la obra a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 44.- Para el funcionamiento de giros industriales, tales como fábricas, bodegas, talleres o laboratorios, se requerirá la Autorización de Operación previo Dictamen de Seguridad y Operación.

Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resulta que la edificación reúne las características de ubicación, de construcción y de operación que para esa clase de establecimiento o instalaciones exigen este «Reglamento» y las demás disposiciones relativas.

Artículo 45.- La «Dirección» está facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra, con cargo al propietario o poseedor, por haberse ejecutado en contravención a este «Reglamento», independientemente de las sanciones que procedan.

Cuando se detecte una obra en proceso de construcción que cumpla con este «Reglamento» y los demás ordenamientos legales respectivos, así como las disposiciones de «El Programa», el propietario podrá obtener la Licencia de Construcción debiendo sujetarse al procedimiento de regularización siguiente:

- Presentar la solicitud de regularización.

- Presentar la documentación señalada en el Artículo 31, según el tipo de obra.

- Recibida la documentación, la «Dirección» practicará una inspección a la obra de que se trate y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales, reglamentarios y administrativos aplicables, la «Dirección» entregará la Licencia, previo pago de los derechos y sanciones correspondientes.

Artículo 46.- Cualquier cambio de uso en edificaciones ya construidas que deban cumplir con las condiciones de seguridad y operación previstas en este «Reglamento», la «Dirección» otorgará la Autorización de Ocupación, si el cambio solicitado lo permite «El Programa» y si se efectúan las modificaciones y las pruebas de carga e instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos que establece el presente «Reglamento» para el nuevo uso.

Capítulo V

Visitas de Inspección

Artículo 47.- La «Dirección» ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad con lo previsto en este «Reglamento».

Artículo 48.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas, así como los usos del suelo, cumplan con las disposiciones de la Ley, este «Reglamento» y sus «Normas» y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 49.- El inspector deberá contar con orden por escrito, que contendrá la fecha, ubicación de la edificación u obra por inspeccionar, objeto de la visita, sustento legal, motivación, así como el nombre, firma y cargo del servidor público que expide esta orden.

Artículo 50.- El Inspector deberá identificarse ante el Propietario, «Perito», «D.R.O.», o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, con la credencial que para tal efecto expida a su favor la «Dirección» y entregará al visitado la Orden de Inspección, quien tendrá la obligación de permitirle el acceso al lugar de que se trate.

Artículo 51.- Al inicio de la visita, el Inspector deberá requerir al visitado para que designe a dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

Artículo 52.- El Propietario, «Perito», «D.R.O.», o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, deberán dar todo tipo de facilidades para el desarrollo de la diligencia proporcionando los informes necesarios y permitiendo el acceso a las instalaciones del predio motivo de la orden de visita de inspección.

Artículo 53.- De toda visita se levantará un Acta Circunstanciada, en las que se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se practicó la diligencia así como el resultado de la misma; el acta deberá ser firmada por el Inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia y los testigos. En caso de que la persona con quien se entendió la diligencia se negase firmar el acta correspondiente, se hará constar tal circunstancia. Al término de la diligencia se deberá dejar al interesado copia legible de dicha acta.

Artículo 54.- Cuando como resultado de la visita de inspección se compruebe la existencia de cualquier infracción a las disposiciones contenidas en este «Reglamento», la «Dirección» notificará a los infractores en plazo no mayor a 5 días hábiles, cuando así procediere, las irregularidades o violaciones en que hubieren incurrido, otorgándoles un término que podrá variar de 24 horas a 30 días naturales según la urgencia o gravedad del caso, a fin de que sea corregidas.

Capítulo VI

Sanciones

Artículo 55.- Para los efectos del presente «Reglamento», los Propietarios o poseedores y los «D.R.O.», serán los únicos responsables de su cumplimiento. Cuando se incurra en alguna violación, a las disposiciones legales aplicables, comprobada en la visita de inspección, la «Dirección» impondrá las sanciones correspondientes previstas por la Ley y por el propio «Reglamento». Estas sanciones podrán serán impuestas conjunta o separadamente a dichos responsables. La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción.

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que ordene la Dirección» en los casos previstos en este «Reglamento» y podrán ser impuestas conjunta o separadamente a Los Propietarios o poseedores y los «D.R.O.».

Artículo 56.- Para fijar la sanción, la «Dirección» deberá tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido.

Artículo 57.- Las infracciones a este «Reglamento», serán sancionadas con:

- Multa;

- Suspensión del registro como «D. R.O.»;

- Revocación del registro como «D.R.O.»;

- Revocación de la licencia para la ejecución de la obra;

- Suspensión de la obra;

- Clausura de la obra; y,

- Arresto hasta por 36 horas.

Artículo 58.- Se sancionará al Propietario o Poseedor y al «D.R.O.» con multa de:

  - 1 hasta 10 veces el salario mínimo vigente de la zona:

- Cuando en cualquier obra o instalación no muestre, a solicitud del Inspector, copia de los planos el proyecto con el sello de autorización y la licencia correspondiente;

- Cuando se invada con materiales, ocupen o usen la vía pública o cuando hagan cortes o excavaciones en aceras, arroyos y guarniciones sin haber obtenido, previamente, el permiso correspondiente;

- Cuando obstaculicen las funciones de los Inspectores señaladas en el Capítulo V, Visitas de Inspección;

- Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio «Inmueble» o de las edificaciones y «Predios» vecinos o de la vía pública;

- Cuando se hubieren violado los estados de suspensión o clausura de la obra;

- Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de «Predios» e «Inmuebles»; y,

- Cuando no de aviso de Terminación de la Obras dentro del plazo señalado en las licencias correspondientes;

II. 	3 hasta 25 tantos del importe de los Derechos de la Licencia para Construcción, salvo las que señala el Artículo 34:

- Cuando se realicen obras e instalaciones sin haber obtenido previamente la Autorización o la Licencia para Construcción respectiva de acuerdo con lo establecido en este «Reglamento»;

- Cuando en la construcción o demolición de obras o para llevar a cabo excavaciones, se usen explosivos sin contar con el permiso correspondiente.

III. 	0.5 hasta 25 tantos del importe de los derechos de la Licencia para Construcción en los casos siguientes:

- Cuando en una obra o instalación no se respeten las «Normas» contra incendio previstas en este «Reglamento»;

- Cuando para obtener la expedición de licencias o durante la ejecución y, ocupación de la edificación o haya hecho uso, a sabiendas, de documentos falsos;

- Cuando una obra, excediendo las tolerancias previstas en este «Reglamento», no coincidan con el proyecto arquitectónico o diseño estructural autorizado; y,

- Cuando en el «Predio» o en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados, señalados en la Constancia de Alineamiento, en la Licencia de Uso de Suelo o en la Licencia de Construcción.

Artículo 59.- Se sancionará a los «D.R.O.» de 1 hasta 10  veces el salario mínimo vigente de la zona cuando incurran en las infracciones siguientes:

- Cuando no cumplan con lo previsto en el Artículo 10 de este «Reglamento»;

- Cuando no notifique a la «Dirección» las modificaciones o ampliaciones a los proyectos autorizados, que representen alguna infracción a lo señalado en este «Reglamento».

Artículo 60.- Las violaciones a este «Reglamento» no previstas en los artículos que anteceden, se sancionarán con multa de 1 hasta 10 veces el salario mínimo vigente de la zona.

Artículo 62.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, la «Dirección» podrá clausurar o suspender parcial o total las obras en ejecución en los casos siguientes:

- Por ejecutarse sin Licencia para Construcción;

- Cuando, previo dictamen técnico emitido u ordenado por la «Dirección», se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción;

- Cuando la ejecución de una obra, demolición se realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas o pueda causar daños a bienes del «Ayuntamiento» o a terceros;

- Cuando la construcción de una obra no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala este «Reglamento»;

- Cuando no se dé cumplimiento a una orden ya notificada, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto;

- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en el Alineamiento oficial, la Licencia de Uso del Suelo y para Construcción;

- Cuando la construcción de una obra se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por este «Reglamento» y por sus «Normas»;

- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria del personal autorizado por la «Dirección»;

- Cuando la Licencia para Construcción sea revocada o haya terminado su vigencia;

- Cuando la obra se ejecute sin la vigilancia del «D.R.O.», en su caso, en los términos de este «Reglamento»;

- Cuando se usen explosivos sin los permisos correspondientes y;

- Cuando la construcción no se ajuste al proyecto de construcción autorizado.

No obstante el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las Fracciones I, II, III, IV, V Y VI de este Artículo, la «Dirección» podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro o para corregir los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas. El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto con base en este Artículo, no será levantado en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este «Reglamento».

Título Segundo

Desarrollo Urbano y Diseño

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 75.- Este Título tiene por objeto establecer y definir las normas conforme a las cuales el «Ayuntamiento» ejercerá sus atribuciones en materia de Desarrollo Urbano y dará cumplimiento al «Programa», atendiendo a la zonificación y vocación del mismo.

Artículo 76.- Es facultad del «Ayuntamiento» cuidar que el crecimiento, equilibrio y desarrollo de sus centros de población sean los adecuados conforme a la normatividad establecida en las «Leyes», «Reglamento», «Otros Reglamentos», «Normas», «Normas Técnicas» y Programas de Desarrollo Urbano o Programas Parciales aplicables; cualquier autorización otorgada en contravención a dicha normatividad, será nula de pleno derecho.

Artículo 77.- Para alcanzar los objetivos en materia de Desarrollo Urbano, el «Ayuntamiento», tiene competencia urbanística con el respaldo en las «Leyes», «Reglamento», «Otros Reglamentos», «Normas» y «Normas Técnicas» para:

- Expedir reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general.

- Proporcionar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines.

- Coordinarse y asociarse con otros municipios para la eficaz prestación de los servicios públicos.

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de acuerdo a los Planes de Desarrollo y los Programas de Desarrollo Urbano de su competencia.

- Participar en los Objetivos siguientes:

  - En la creación y administración de zonas de reserva territorial.

  - En la creación y administración de zonas de reserva ecológica; y,

  - En la regularización de la tenencia de la tierra.

- Controlar y vigilar la utilización del suelo.

- Otorgar factibilidades de uso del suelo, Licencias de usos del suelo, Licencias para construcción, autorizaciones y constancias en materia urbana; y,

- Las demás que le señalan las leyes.

Artículo 78.- Para los efectos del presente «Reglamento», se entiende por Programa de Desarrollo Urbano, al conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y disposiciones encaminadas a planificar, ordenar y regular los asentamientos humanos, la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, en congruencia con los Programas de Desarrollo Urbano: nacional, Regional, Estatal y de Zonas Conurbanas, expresados en los planos y disposiciones necesarias para este fin.

Artículo 79.- Para los efectos del presente «Reglamento», se entiende por Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al conjunto de normas, principios y disposiciones que con base en estudios urbanísticos adecuados, coordina y dirige el crecimiento y la conservación de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas de cada una de las comisarías municipales, expresadas mediante los planos, tablas, documentos y disposiciones para este fin.

Capítulo II

Nomenclatura

Artículo 80.- Es facultad exclusiva del «Ayuntamiento», decidir los nombres honorarios de los parques, plazas, jardines, avenidas, calles y demás espacios de uso común o de los bienes afectos a un servicio público dentro del Municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Artículo 81.- La numeración de los predios, será fijada por la Dirección de Catastro del Municipio de San Cristóbal de Las Casas; las dimensiones mínimas para la nomenclatura de los predios son de quince centímetros de argo y siete centímetros y medio de alto para ser identificadas fácilmente; la colocación de la nomenclatura será obligación del propietario del predio, y deberá situarse en un lugar visible, desde el exterior y precisamente en el frente del predio.

Artículo 82.- Es obligación del «Ayuntamiento», a través de la «Dirección», vigilar la instalación de la nomenclatura urbana oficial en el municipio de San Cristóbal de las Casas axial como del mantenimiento de la nomenclatura de calles y espacios públicos. Los «Fraccionadores» tendrán la obligación de colocar la nomenclatura oficial en las calles de los fraccionamientos de nueva creación. Dicha nomenclatura deberá ser colocada a una altura mínima de 2.50 m, en postes metálicos pintados utilizando láminas galvanizadas y pintadas de veinte por ochenta centímetros rotuladas por ambas vistas y cumplir con las características que dicte la «Dirección».

Artículo 83.- En el Centro Histórico del «Programa», así como en áreas clasificadas como patrimoniales, e históricas o arqueológicas, se deberá considerar la colocación de señalamiento turístico urbano, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Dichos señalamientos serán autorizados y supervisados por la «Dirección».

Capítulo III

Zonificación

Artículo 84.- El «Programa», establecerá en su estrategia general, la organización de sus unidades territoriales definiéndolas conforme a la diversidad de las funciones que alojan a través de la zonificación.

Artículo 85.- La zonificación primaria clasifica el territorio del municipio y de los centros de población conforme a las dinámicas de urbanización y comprende los elementos siguientes:

- Zonas Urbanizadas.

- Reservas Territoriales.

- Provisiones para la creación de nuevos centros de población.

- Espacios dedicados a la conservación y mejoramiento.

- Espacios Rurales; y,

- Reservas naturales.

Artículo 86.- La zonificación secundaria, derivada del Artículo anterior, comprende polígonos de menor demarcación a los que por sus características se le asignan sus correspondientes usos y destinos, tomando como elementos básicos los que se señala en los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas. La zonificación secundaria, propone la desconcentración del Centro de Servicios de la ciudad, creando zonas periféricas y dividiendo la ciudad en fraccionamientos, colonias y barrios, además de definir las zonas en lo relativo a la vivienda, la industria, las áreas de restricción, las zonas de monumentos históricos y los corredores urbanos.

Artículo 87.- El «Programa» divide la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas en siete grandes zonas denominadas Distritos, organizadas en un Distrito Central, que comprende el centro geográfico como eje de actividades de la ciudad y siete Distritos Perimetrales a éste, en los que de acuerdo con las características de cada uno se han orientado los usos del suelo. (De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal)

En estos Distritos que integran la zonificación secundaria, se proponen los elementos relativos a la calidad de vivienda, densidad ocupacional, régimen de propiedad, reserva territorial, tendencias de crecimiento poblacional, clasificación, ubicación de la industria actual con sus respectivas restricciones, la estructura vial actual y la propuesta para el pleno funcionamiento de los Distritos y de la ciudad.

Artículo 88.- Con base a los elementos mencionados en el Artículo anterior, corresponde a la "Dirección» aprobar, o negar en su caso, la ubicación de cualquier Uso del Suelo, Fraccionamiento o proyecto arquitectónico, tomando en cuenta el «Reglamento», «Normas» y las «Normas Técnicas» cuya observancia esté relacionada con la materia.

Capítulo IV

Usos y Destinos del Suelo

Artículo 89.- Cada zona de los diferentes Distritos que constituyen la zonificación secundaria, se caracteriza por un uso predominante, pudiendo éste ser de los siguientes géneros:

|  | Habitacional |
| --- | --- |
|  | Servicios |
|  | Comercial |
|  | Industrial |
|  | Área Verde |
|  | Equipamiento |
|  | Infraestructura |
|  | Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural |

Para la dictaminación de los usos se tomarán en cuenta los aspectos relativos a la Protección Civil, a su funcionamiento en el contexto inmediato y en la estructura urbana, los que correspondan con lo que se establece en las Normas y Reglamentos aplicables, así como tomando en consideración los criterios de compatibilidad establecidos en el «Programa» respecto de:

a) Usos Permitidos. Por cada zona existe un número de Usos Permitidos, incluyendo el Uso Predominante. Estos constituyen el rango de usos del suelo que se promueven en el «Programa», por ser compatibles con la aptitud del territorio, con la capacidad actual y prevista de la infraestructura vial y de servicios, y porque son congruentes con las políticas de desarrollo urbano previstas en los Programas de Desarrollo Urbano en el Municipio de Mérida.

b) Usos Condicionados. Existe un cierto número de «Usos Condicionados», que siendo importantes para la consolidación de las diversas zonas urbanas, pueden, si no se controlan, generar problemas y no beneficios para la zona donde se localizan. La autorización de ciertos usos dentro de una zona específica, se dará en función de la magnitud, intensidad y ubicación precisa del uso en cuestión, obedeciendo al impacto que dicho uso pueda ejercer sobre aspectos como la capacidad de la vialidad en el área inmediata al desarrollo propuesto, la capacidad de los servicios de infraestructura como agua, alcantarillado energía eléctrica y alumbrado, la calidad ambiental del lugar, la seguridad urbana y la compatibilidad con los usos existentes y sus radios de influencia en el lugar.

Usos Prohibidos. Para cada zona se indican aquellos usos que en ella se encuentran «prohibidos» por ser incompatibles con la aptitud de la zona y contrarios a los objetivos y políticas de los Programas de Desarrollo Urbano en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La información relativa a la zonificación y usos permitidos, condicionados y prohibidos, aparece en el «Programa», en la Carta Urbana del Municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Artículo 90.- Los Usos y Destinos del Suelo para los «Predios», así como la subclasificación de éstos, se establecen en las «Normas Técnicas» en lo referente a la tabla de Clasificación de Giros.

Capítulo V                                          -

Restricciones y Normas del Uso del Suelo

Artículo 91.- Los Notarios o Fedatarios, sólo podrán dar fe y extender Escrituras Públicas de los actos, contratos y convenios relativos a la propiedad, posesión, uso o cualquier otra forma jurídica de tenencia de los predios, previa comprobación de que las cláusulas relativas a la utilización de dichos predios coincidan con los destinos, usos y reservas establecidos en el «Programa». La "Dirección" solo expedirá permisos, autorizaciones y Licencias para construcción, relacionadas con los usos y destinos de áreas ó predios, previa exhibición de la Licencia vigente del Uso del Suelo por parte del propietario.

Artículo 92.- Los Proyectos para edificios que contengan dos o más de los usos a que se refiere el «Reglamento», se sujetaran en cada una de sus partes a las disposiciones correspondientes.

Artículo 93.- La "Dirección» establecerá las restricciones para Usos del Suelo, proyectos y construcciones, ya sea en forma general o en zonas determinadas, en fraccionamientos y en lugares o predios específicos, de acuerdo a la normatividad vigente. Estas se harán constar en las Constancias de Factibilidad o Licencias que otorgue la «Dirección», quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los mismos y las autoridades.

Artículo 94.- Para efecto de determinar las densidades e intensidades de construcción en un lote de acuerdo a su uso y su ubicación se aplicará la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas.

- Se determinará según el contexto para el frente y la altura máxima de acuerdo con el estudio de visuales que a nivel de peatón no se perciban.

- Según el contexto existente.

- De acuerdo a la zona de su ubicación.

- De acuerdo con el Programa de Recuperación del Área.

La densidad de construcción es la relación entre la superficie de terreno ocupado con construcción techada y la superficie total del mismo

En caso de las áreas verdes jardinadas, NO se considerarán las superficies con adopasto o pavimentos similares como complemento del porcentaje mínimo indicado, serán solo en los casos que se pretenda aumentar estas superficies y solo para las zonas de rodamiento, en ningún caso en los cajones de estacionamiento.

Capítulo VI

Fraccionamientos

Artículo 95.- Para los efectos de este «Reglamento», se entiende por fraccionamiento, conforme a la Ley Estatal respectiva, a la división de un terreno urbano en lotes que requieran el trazo o construcción de dos o más vías públicas o a la división en lotes de terrenos carentes de urbanización, que se ofrezcan en venta al público para la construcción habitacional o industrial, con su respectivo equipamiento, así como en zonas no urbanas, para la construcción de viviendas rurales o de granjas de explotación agropecuaria y su autorización corresponderá a la Dirección a través del la Comisión respectiva de Regidores del H. Ayuntamiento.

Será facultad del «Ayuntamiento», otorgar la Autorización para divisiones que requieran el trazo o construcción de una sola vía pública, las divisiones interiores o privadas en régimen en condominio con una o más vías para circulación común, siendo aplicables, para todos los casos, las disposiciones e la Ley de Fraccionamientos, cumpliendo con los requisitos que se establece en el Artículo 31, fracción XX, de este «Reglamento».

En el caso de las divisiones de régimen en condominio, se destinará un porcentaje para áreas uso común, equivalente al porcentaje del área de donación establecida en la Ley de Fraccionamientos, independiente del área destinada a las vías de circulación común.

Para todos los casos de división con vialidad pública o condominal, NO se autoriza si se interrumpe la traza urbana en vialidades primarias y secundarias.

Artículo 96.- En los casos de división catastral o de lotificacion, en donde no se requiera modificar la estructura urbana, el Propietario o Responsable deberá obtener de la «Dirección», la factibilidad de División, cumpliendo con los requisitos que se establece en el Artículo 31, fracción XX, este «Reglamento».

Artículo 97.- Los fraccionamientos, de acuerdo a sus características de uso y ubicación, se calificarán en los tipos siguientes:

- Habitacionales: en donde el uso o destino predominante es el de habitación, pudiendo ser:

a) Habitacional de Primera

b) Habitacional Medio

c) Habitacional Campestre

d) interés Social

e) Popular

f) Agropecuario

- Industriales. Estos fraccionamientos darán cabida exclusivamente a todo tipo de industria, así como oficinas y comercios, pudiendo ser:

a) Industrial Ligero.

b) Industrial Mediano.

c) Industrial Pesado.

Artículo 98.- Para los efectos del presente «Reglamento» las densidades neta y bruta, los porcentajes de ocupación del suelo de los usos predominantes y compatibles, las características de las vialidades y los porcentajes de las áreas de donación al Municipio así como los requerimientos mínimos de diseño, serán las que establece la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas.

Artículo 99.- Los Propietarios o Responsables, para la obtención de la Licencia de Urbanización de un Fraccionamiento, deberán apegarse a lo que indica la Ley en la materia, y entregar la documentación mencionada en el Artículo 31, fracción XIX.

Artículo 100.- El Propietario, en los planos y proyectos de las obras de infraestructura, deberá observar y prever facilidades urbanísticas y arquitectónicas, adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad y de edad avanzada a fin de facilitar a éstas el tránsito, desplazamiento y uso de las instalaciones previstas en sus proyectos, siguiendo los lineamientos establecidos en el Titulo III, Capítulo IX denominado De las Obras en Los Fraccionamientos de este «Reglamento».

Artículo 101.- Para los efectos de este «Reglamento» se entiende por:

- Avenida: Es una vialidad primaria con un mínimo de dos carriles para circular y uno de estacionamiento por sentido del tráfico, y que está dividida por un camellón.

- Vialidad Primaria: Es la vía pública que por su capacidad de conducción, aforo vehicular, longitud o distancia de recorrido y su capacidad de enlace, resulte ser importante para la estructura urbana.

- Vialidad Secundaría: Es la vía que une a dos vialidades primarias o una primaria con una terciaria.

- Vialidad Terciaria o Local: Es la que esta destinada a dar acceso a zonas o áreas específicas de la ciudad, a los lotes interiores de un fraccionamiento o, comunicar entre sí calles secundarías.

- Vialidad Cerrada: Es aquella vialidad terciaria de doble sentido y con una longitud que no debe exceder los 80.00 m, que da acceso a una serie de lotes y que remata en un retorno cuya sección mínima será de dos veces la sección de la calle.

- Vialidad Peátonal o Andador: Es aquella en que, de manera predominante, circularán peatones, aunque su diseño deberá considerar el acceso de vehículos de emergencia o de servicios públicos y, esporádicamente, de carga o descarga. Sobre esta vialidad, el estacionamiento vehicular estará prohibido.

Artículo 102.- De acuerdo con la clasificación de los fraccionamientos, y la capacidad de servicio requerida, la dimensión mínima de la vía pública, se sujetará a las disposiciones que establece la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas.

| Vialidad | Arroyo en metros | Camellón en metros | Acera en metros | Estacionamiento | Circulación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avenida | 8.50 por cuerpo | 2 | 2.50 | sí | Doble sentido. Dos cuerpos de 2 carriles, más su estacionamiento |
| Primaria | 13.5 | x | 2.50 | sí | Doble sentido. Dos carriles de circulación, un carril de adelantamiento, más carril de estacionamiento a ambos lados |
| Secundaria | 10.5 | x | 1.50 | sí | Doble sentido. Dos carriles de circulación, más un carril de estacionamiento ambos lados |
| Terciaria | 7.5 | x | 1.50 | sí | Un solo sentido. Un carril de circulación, más un carril de estacionamiento ambos lados |
| Cerrada | 7.5 | x | 1.50 | sí | Doble sentido |
| Andador | 6.5 | x | x | x | Peatonal |

Artículo 103.- Las Áreas de Donación, son las superficies de un terreno que se entrega a la autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación establecida en el «Programa» y que deberán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de San Cristóbal de las Casas.

El Propietario, tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación, y otras construcciones destinadas a servicios públicos.

Artículo 104.- Será facultad del «Ayuntamiento», analizar la propuesta del Propietario o localizar y señalar los terrenos que deban ser donados en los términos de este «Reglamento». Al hacer la selección deberá señalar aquellos que mejor satisfagan las necesidades de los usuarios, para lo cual se preferirán las áreas céntricas, a fin de que queden equidistantes de todos los lotes. En los casos donde el terreno de Donación tenga un área mayor de 5,000.00 m2 o conste de varias secciones, se procurará el reparto equitativo de las áreas de donación para la mejor distribución de los servicios que se deban establecer en ellas.

Artículo 105.- De la totalidad de las áreas designadas como de donación para equipamiento urbano público, el Propietario, mientras el «Ayuntamiento» procede a su recepción, deberá mantenerlas en buen estado. Una vez concluido este proceso, el «Ayuntamiento» será responsable de de su mantenimiento y cuidado.

Artículo 106.- El Propietario tendrá la obligación de no cortar y mantener los árboles ya existentes en la vía pública, como lo establece este «Reglamento», así como otros elementos naturales que por sus características den un beneficio ecológico. Los árboles para reforestar deberán de ser, de preferencia, endémicos de la región. En caso de remoción, previo permiso específico de la Dirección de Ecología Municipal, de algunos árboles, el Propietario deberá sembrar otros árboles en proporción de 2 a 1 en el lugar que indique la Autoridad.

La reforestación se llevará a cabo tanto en las vialidades y áreas públicas, como en los predios de las viviendas o edificaciones.

Artículo 107.- Será obligación de los propietarios o inquilinos de inmuebles cuyos frentes tengan espacios para prados o árboles en las aceras, el sembrarlos, cuidarlos y conservarlos en buen estado, y es facultad de la «Dirección» vigilar que estos no constituyan obstáculos o problemas para las instalaciones ocultas de los servicios públicos, o el libre paso peatonal.

Artículo 108.- Queda prohibido a los propios particulares o dependencias federales o estatales o de cualquier tipo, derribar o podar árboles de la vía pública, sin la previa autorización por escrito de la Dirección de Ecología Municipal, teniendo estos la obligación, cuando sean autorizados, de recoger todo desperdicio y basura que genere esa acción.

Capítulo VII

Normas de Proyecto Arquitectónico

Artículo 109.- Se considera proyecto arquitectónico a toda representación de los usos de los espacios de cada construcción o espacio abierto relativos a la creación, localización, rectificación, prolongación, ampliación y mejoramiento de centros urbanos, sean éstos, ciudades satélites, colonias, repartos o centros habitacionales, fraccionamientos, plazas, jardines, centros turísticos, cementerios, estacionamientos de vehículos y demás lugares públicos, así como los que se refieren al establecimiento, construcción y mejoramiento de servicios públicos y cualquier inmueble habitable, sobre todo, la vivienda.

La «Dirección» determinará las condiciones urbanas a las que estarán sujetos los inmuebles y los lugares en que éstos puedan autorizarse, según sus diferentes clases y usos como se señala en el Título II, Capítulo IV, denominado Usos y Destinos del Suelo, de este «Reglamento», y el «Programa» respectivo.

Artículo 110.- La altura máxima que podrá autorizarse para edificios, en aquellos sitios en que sean permitidos, de acuerdo al «Programa», no podrá exceder de la medida del ancho de la vialidad de su ubicación, incluyendo aceras, más un 50% de dicha medida. Entendiéndose para los predios que se localicen en esquina, que la medida base será la vialidad más ancha de las que limiten el predio. Para edificios de dos o más niveles o mayores de 6.00 m de altura diferentes a vivienda unifamiliar, se considera que la separación mínima a sus colindancias debe de ser el 50% de su altura total, hasta alcanzar 10.00 m de separación, siendo esta la distancia mínima para los casos de edificios con altura mayor a 20.00 m. Todas las ventanas en edificios diferentes a vivienda hacia las colindancias deberán tener un antepecho no menor a 1.50 m.

Tratándose de edificios de 4 niveles o de 12.00 m de altura o más, será requisito para el otorgamiento del permiso que el Propietario o el «D. R. O.» adjunte, a la solicitud, un estudio técnico que demuestre, tomando en cuenta el uso y capacidad del edificio que se pretenda construir, los hechos siguientes:

- Que el sistema de agua potable donde se abastecerá el edificio sea suficiente para darle el servicio.

- Que tenga un sistema para desalojar y tratar las aguas residuales.

- Que dado el volumen de la construcción, no se originarán problemas de tránsito, tanto en lo referente a circulación como al estacionamiento de vehículos en la zona de ubicación de la presunta construcción.

- Que se respete el Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.) de la zona que fija el «Programa».

- Para autorizar la altura máxima de edificio, la «Dirección» tomará en cuenta el perfil del paramento donde se pretenda llevar a cabo la construcción.

Artículo 111.- Cuando a juicio de la «Dirección», previa opinión emitida por escrito del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, el proyecto de una fachada presente duda o franco contraste desfavorable al contexto urbano, será obligación del Propietario modificar el proyecto.

Artículo 112.- Para otorgar licencias correspondientes para inmuebles que se destinen a habitaciones, comercios y oficinas, educación, hospitales, centros de reunión, clubes deportivos o sociales, salas de espectáculos, templos, bodegas, industrias, cementerios, estacionamientos, depósitos para explosivos, terminales áreas, terrestres y ferroviarias e instalaciones del sector turístico y hotelero, parques y jardines, será requisito indispensable cumplir con lo establecido en el Artículo 31 de este «Reglamento» y el cumplimiento de los demás requisitos pertinentes conforme a las disposiciones legales vigentes en materia urbana, de preservación y de conservación, mejoramiento y control del medio ambiente natural y del patrimonio cultural e inmobiliario.

Artículo 113.- Para otorgar licencias correspondientes para inmuebles que se destinen a plazas comerciales, comercios, oficinas y educación que sean mayores de 500.00 m2; así como hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, templos, terminales áreas, terrestres, ferroviarias, instalaciones del sector turístico y hotelero de cualquier superficie, será requisito indispensable presentar la aprobación del proyecto con base a la Norma Oficial Mexicana (NOM-008-ENER-2001) de Eficiencia Energética en Edificaciones, Envolvente de Edificios no Residenciales, vigente. Para el caso de casas habitación unifamiliar y multifamiliar, se deberán ajustar a lo que las Normas vigentes establecen en la materia.

Capítulo VIII

Dispositivos de Seguridad

Artículo 114.- Se considera Dispositivo de Seguridad lo siguiente: señalamientos; sistemas de alarma y de iluminación de emergencia; circulaciones horizontales y verticales y salidas, ya sea normales o de emergencia que forman parte de la ruta que permite la evacuación de los usuarios; así como las medidas de prevención, los equipos y los sistemas de combate de incendios.

Artículo 115.- Ruta de Evaluación es el camino continuo y libre de obstáculos, que va desde cualquier punto de un edificio hasta un lugar seguro y que consta de tres partes:

- Acceso a la Ruta General de Evacuación es la parte de una ruta de evacuación que conduce de cualquier punto del edificio al Área de Salida.

- Área de Salida es la parte de la ruta de evacuación, que comunica del «Acceso a la Ruta General de Evacuación» a la «Descarga de Salida», a lo largo de los muros, pisos, puertas y otros medios que protegen el recorrido para que los ocupantes se trasladen con razonable grado de seguridad al exterior del local. Puede constar de vías de desplazamiento horizontal o vertical tales como: pasillos, puertas, rampas, túneles y escaleras interiores y exteriores.

- Descarga de Salida es la parte de la ruta de evacuación comprendida entre el final del área de salida y una zona de seguridad.

Artículo 116.- Todas las construcciones incluidas en el Artículo 125, deberán contar con la señalización, adecuada a las «Normas» vigentes, para informar sobre la ubicación de las salidas, las previsiones y sistemas contra incendio, los tableros de control, los botones de alarma, las instrucciones de seguridad y en general de todo dispositivo de seguridad existente en el local.

Artículo 117.- Las edificaciones deberán contar, de acuerdo a su uso o destino según Artículo 125 y grado de riesgo de incendio de acuerdo al Anexo A, con los dispositivos de seguridad requeridos por este «Reglamento».

La «Dirección» sólo otorgará la licencia de construcción cuando se cumplan los requisitos detallados en los artículos siguientes.

Artículo 118.- Las construcciones incluidas en el Artículo 125, deberán de presentar ante la «Dirección» un plano señalando en la planta las salidas de emergencia, rutas de evacuación y flujo de las mismas por medio de flechas, escaleras, rampas y demás dispositivos de seguridad con los que cuenta.

Artículo 119.- Las escaleras, rampas, túneles, corredores y salidas que integran la Ruta de Evacuación, deberán contemplar la señalización mencionada del Artículo 125, especificando de manera independiente las puertas que conduzcan al exterior, identificadas en el proyecto como «Salidas de Emergencia», para que la «Dirección» determine si existen puntos de conflicto y en su caso realizar una revaloración de las mismas.

Artículo 120.- Las edificaciones que por su uso y grado de riesgo cuenten con alarmas de incendio, deberán ser visuales y sonoras, independientes entre sí, con tableros conteniendo los botones de control y las señales, y estarán localizados en lugares visibles desde todas las áreas del edificio y con un mínimo de un tablero por nivel construido.

Artículo 121.- En caso de que la edificación cuente con sistema de iluminación de emergencia, éste deberá ser, independiente y autónomo de la red del suministro de energía eléctrica, conectada de tal manera, que entre en funcionamiento al haber un corte de energía, dando servicio a las áreas y dispositivos prioritarios, tales como escaleras, pasillos, rampas y salidas de la Ruta de Evacuación, así como a señalamientos de emergencia y a equipos de extinción de incendios.

Artículo 122.- Las Puertas de las Salidas Normales de la Ruta de Evacuación y de las Salidas de Emergencia, adicionalmente a lo señalado en el Título II, Capítulo IX denominado Accesos y Salidas deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- Ser de materiales resistentes al fuego, es decir, que no son combustibles y que estando sujetos a la acción del fuego no arden ni generan humos o vapores tóxicos, ni fallan mecánicamente por un período de al menos 2 horas, según los esfuerzos a los que son sometidos y capaces de impedir el paso del humo entre la Ruta de Evacuación y las demás áreas del edificio.

- Estarán libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos, durante las horas de servicio.

Artículo 123.- Los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas del Área de Salida, adicional mente a lo señalado en el Título II, Capítulo X denominado Circulaciones en las Construcciones, deberán cumplir con los requerimientos siguientes:

- Ser de materiales resistentes al fuego, es decir, que no son combustibles y que estando sujetos a la acción del fuego no arden ni generan humos o vapores tóxicos, ni fallan mecánicamente por un período de al menos 2 horas, según los esfuerzos a los que son sometidos y capaces de impedir el paso del humo entre la Ruta de Evacuación y las demás áreas del edificio.

- Estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los usuarios;

- Identificarse con señales visibles en todo momento, que indiquen la dirección de la ruta de evacuación, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad relativa.

Artículo 124.- Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o registros serán de materiales resistentes al fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas.

Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se prolongarán por arriba de las azoteas. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.

Artículo 125.- Los plafones y sus elementos de suspensión y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo menos, salvo en aquellos que se localicen en el trayecto del Área de Salida perteneciente a la Ruta de Evacuación que tendrán las características requeridas en el Artículo 123. En caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con cubos de escaleras o de elevadores.

Artículo 126.- Para los fines del presente Capítulo, de acuerdo al Uso o Destino de las edificaciones se hará la clasificación siguiente:

- Conjuntos habitacionales multifamiliares, edificios para la educación, locales comerciales, oficinas públicas y privadas y edificios de estacionamiento para vehículo.

- Hospitales, industrias, salas de espectáculos, centros de reunión abiertos y cerrados, plazas y edificios comerciales o de servicios, almacenes y bodegas, terminales de transporte, hoteles, y baños públicos, edificios para la educación que cuenten con laboratorios.

- Gaseras, estaciones de servicio o gasolineras, laboratorios, talleres de reparación y servicio de vehículos de cualquier tipo y en general los depósitos e instalaciones que utilicen o almacenen materiales sólidos, líquidos o gases que sean explosivos, pirofóricos, inflamables o combustibles.

Artículo 127.- Las edificaciones comprendidas en la fracción I del Artículo 126, deberán contar con los dispositivos siguientes:

- Las edificaciones comprendidas en la fracción I del Artículo 126 deberán contar con los dispositivos siguientes:

- Extintores portátiles contra incendio con almacenamiento a razón de 1 kg. de polvo químico seco Tipo ABC, o del agente extintor del tipo adecuado al área a la que sirven, por cada 30.00 m2 o fracción construidos, considerando como mínimo uno en cada piso. Estarán colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado del edificio. Es requisito que exista al menos uno en las áreas donde existan equipos o instalaciones eléctricos como subestaciones, tableros de control y motores.

- Deberán contar con señalamientos, según lo especificado en este «Reglamento».

- Cuando la capacidad de los edificios sea superior a 100 concurrentes o cuando el área construida sea superior a 1 ,000.00 m2 deberán contar con salidas de emergencia que necesariamente se ajustarán a los requisitos establecidos en el Título II, Capítulo IX Accesos y Salidas.

- Tratándose de centros de trabajo también contarán con un programa específico de seguridad o con la relación de medidas para la prevención, protección y combate de incendios y detectores contra incendio.

- Los edificios sobre el nivel de la acera, con una superficie construida mayor de 3,000.00 m2 o más de 250 ocupantes, deberán contar, además de lo anteriormente mencionado, con:

i) La instalación de sistemas fijos contra incendio, sujetos de activación manual o automática que deberán cumplir con lo siguiente:

- Contar con una conexión siamesa accesible y visible, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio. La toma siamesa será de 64 mm. de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas y tendrá conexiones y accesorios que sean compatibles con el equipo del Cuerpo de Bomberos (cuerda tipo NSHT). Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada, y en su caso, cada 90.00 m lineales de fachada colocada al paño del alineamiento a 1.00 m de altura sobre el nivel de la acera. Esta alimentación contará con válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte a la toma desde el exterior no penetre a la cisterna.

- Red interna contra incendio con conexiones y accesorios que sean compatibles con el equipo del Cuerpo de Bomberos, misma que deberá formar un circuito cerrado y tendrá un diámetro según lo indique la Memoria de Cálculo respectiva, pero siempre con un mínimo de 51 mm y el tubo será de fierro galvanizado cédula 40. Contará con un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada, que tendrá como mínimo dos fuentes de energía eléctrica y combustión interna, mismo que estará automatizado y tendrá la opción de operarse manualmente en caso de falla. Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm. se exceda la presión de 4.2 kg/cm2. Como complemento indispensable se instalará un sistema de bomba Jockey para mantener una presión constante mínima de 7 kg/cm2 en toda la red interna. Los controles estarán localizados en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalados de acuerdo a lo establecido en la Normatividad correspondiente.

- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción de 10.00 1/m2 construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios, adicional a la que se utilice para servicios generales. La capacidad mínima para este efecto será de 5,000 L.

- En cada piso, habrá gabinetes con entrada de 51 mm y válvula de compuerta de 51 mm, con mangueras, las que deberán ser en número tal que cada manguera cubra un radio de 30.00 m. y su separación no sea mayor de 60.00 m y al menos uno de ellos estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras. Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor, siempre que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. Estas mangueras deberán ser de 38 mm de diámetro, de material sintético de poliéster tejido, con recubrimiento interior de neopreno, con chiflón a la salida tipo regadera ajustable convertible a chorro de 38 mm, conectadas adecuadamente a la toma y colocadas en forma plegada para facilitar su uso.

ii) También requerirán de escaleras de emergencia en número y dimensiones necesarias para el adecuado desalojo del edificio. Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados en este «Reglamento».

Artículo 128.- Para las edificaciones comprendidas en la fracción II del Artículo 126, deberán contar, con los dispositivos siguientes:

  - Las edificaciones hasta 3,000.00 m2 de superficie construidos o hasta 250 ocupantes, contarán con los mismos dispositivos señalados la fracción I del Artículo anterior con las modificaciones siguientes:

- Con extintores portátiles contra incendio con almacenamiento a razón de 1 kg de polvo químico seco Tipo ABC, o del agente extintor del tipo adecuado al área a la que sirven, por cada 15.00 m2 o fracción útiles, considerando como mínimo uno en cada piso. Estarán colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15.00 metros desde cualquier lugar ocupado del edificio. Es requisito que exista al menos uno en las áreas donde existan equipos o instalaciones eléctricos como subestaciones, tableros de control y motores.

- Centros de carga e iluminación de emergencia.

  - Los edificios de un altura mayor de 10 niveles o 25.00 m sobre el nivel de la acera, con una superficie construida mayor de 3,000.00 m2 o más de 250 ocupantes deberán contar con los mismos dispositivos señalados en la fracción II del Artículo anterior con la modificación siguiente:

  - Los tanques o cisternas para almacenar agua serán en relación de 20.0 L/m2 construido ó 20,000.00 L. corno mínimo, a excepción de los hoteles que deberán tener una capacidad de 40.00 L/m2, ó 40,000.00 L como mínimo. Si el edificio cuenta con piscina con filtro y permanece llena con 40.00 m3 o más, se podrá usar como reserva contra incendios.

Artículo 129.- Para las edificaciones comprendidas en la fracción III del Artículo 126 deberán contar con los mismos dispositivos de seguridad que los señalados en la fracciones I y II del Artículo anterior salvo las modificaciones siguientes:

  - Extintores portátiles contra incendio con almacenamiento a razón de 1 kg de polvo químico seco Tipo ABC, o del agente extintor del tipo adecuado al área a la que sirven, por cada 7.50 m2 o fracción construidos, considerando como mínimo uno en cada piso. Estarán colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado del edificio o instalación. Es requisito que exista al menos uno en las áreas donde existan equipos o instalaciones eléctricos como subestaciones, tableros de control y motores.

  - En su caso, contar con equipo fijo contra incendio, de acuerdo al estudio que se realice, mismo que debe determinar su tipo y características, y ser complementario a los extintores.

  - Para los sistemas fijos contra incendio, los tanques o cisternas para almacenar agua serán en proporción de 40.00 L/m2 construidos y la reserva mínima será de 40,000.00 L.

  - Se deben aislar las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías, materias primas, productos o subproductos que se fabriquen, almacenen o manejen.

  - Las áreas, locales o edificios destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de mercancías, materias primas, productos o subproductos, en los volúmenes establecidos en la columna de alto grado de riesgo de incendio de la tabla Anexo A, deben cumplir con lo siguiente:

    - Ser de materiales resistentes al fuego;

    - estar aislados de cualquier fuente externa de calor, para evitar el riesgo de incendio;

    - restringir el acceso a toda persona no autorizada;

    - En su entrada e interior y según el riesgo específico, se deben colocar en lugar visible señales que indiquen las prohibiciones, acciones de mando, precauciones y la información necesaria para prevenir riesgos de incendio;

    - Limitar la cantidad de dichos materiales a la requerida para esas actividades;

    - En su caso, disponer de recipientes portátiles de seguridad para líquidos inflamables y combustibles y para residuos sólidos con líquidos inflamables, mismos que deben contar con arrestador de flama y con un dispositivo que no permita que se fuguen los líquidos;

  - Contar con detectores de incendio de acuerdo al estudio que se realice, mismo que debe determinar su tipo y características;

  - Contar con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles.

Artículo 130.- En las instalaciones industriales, en los locales destinados a talleres eléctricos y en los ubicados en proximidad de líneas de alta tensión, quedará prohibido el uso de agua para combatir incendios, por su peligrosidad en estos casos.

Artículo 131.- La presión del agua en la red del sistema fijo contra incendios, deberá mantenerse en 7 kg/cm2 y para verificarlo, deberá contar con manómetros en lugares visibles para observar la presión de la red. La red deberá probarse, bajo las condiciones de presión normal por un mínimo de tres minutos, ésta prueba deberá realizarse en presencia de el representante señalado por la "Dirección», debiendo cumplirse para la entrega de la Autorización de Ocupación.

Anexo A

Determinación del Grado de Riesgo de Incendio

| Concepto | Grado de Riesgo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bajo | Medio | Alto |
| Número total de personas que ocupan el local, incluyendo trabajadores y visitantes | Menor de 15 | entre 15 y 250 | Mayor de 250 |
| Superficie construida en metros cuadrados | Menor de 300.00 | entre 300.00 y 3,000.00 | Mayor de 3,000.00 |
| Inventario de gases inflamables, el Litro (en fase líquida) | Menor de 500.00 | entre 500.00 y 3,000.00 | Mayor de 3,000.00 |
| Inventario de líquidos inflamables, el Litros. | Menor de 250.00 | entre 250.00 v 1,000.00 | Mayor de 1,000.00 |
| Inventario de líquidos combustibles, el Litros | Menor de 500.00 | entre 500.00 y 2,000.00 | Mayor de 2,000.00 |
| Inventario de sólidos combustibles, (a excepción del mobiliario de oficina) en Kilogramos | Menor de 1,000.00 | entre 1,000.00 y 5,000.00 | Mayor de 5,000.00 |
| Inventario de materiales pirofóricos y explosivos | No tiene | No Aplica | Cualquier cantidad |

Capítulo IX

Accesos y Salidas

Artículo 132.- Todo vano que sirva de acceso o de salida de uso normal en un local, lo mismo que las que sirvan en casos de emergencia, deberán sujetarse a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 133.- El claro libre de los accesos, salidas y salidas de emergencia que comuniquen con la vía pública o a circulaciones interiores, será siempre múltiplo de 0.60 m y el claro libre mínimo será de 1.20 m, a efecto de que puedan ser utilizadas por personas que tengan que desplazarse en sillas de ruedas. Para la determinación del claro libre necesario, se considera que cada persona puede pasar por un espacio de 0.60 m en un segundo, tomando siempre en consideración la dimensión mínima establecida. Se exceptúan de las disposiciones anteriores, las puertas de acceso a casas habitación unifamiliares, a departamentos de edificios habitacionales las que deberán tener como mínimo un claro libre de 0.90 m, asimismo, en estos edificios, las puertas interiores, de comunicación o de áreas de servicio deberán tener como mínimo un claro libre de 0.70 m.

Artículo 134.- Las salidas de los edificios de uso público, de cualquier dimensión deberán permitir el desalojo del local en un máximo de tres minutos, considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 132 de este Capítulo. En caso de instalarse mecanismos o barreras en los accesos para el control de los asistentes, estás deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los espectadores ejercido de adentro hacia fuera.

Artículo 135.- Cuando la capacidad de los edificios sea superior a 100 concurrentes o cuando su superficie construida habitable o utilizable, según sea el caso, sea superior a 1,000.00 m2 deberán contar con salidas de emergencia, las que necesariamente se ajustaran a los siguientes requisitos:

- Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.

- Serán en número y dimensiones tales que, considerando las salidas normales con acceso a la ruta de evacuación, permitan el desalojo del local en un máximo de tres minutos, considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 132.

- Tendrán salidas directas a la vía pública a través de una plaza o lo harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a la de la suma de las circulaciones que desemboquen en ellos y que correspondan a una misma ruta de evacuación.

- Estarán libres de todo obstáculo y en ningún momento tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio tales como cocinas, bodegas y otros similares; y,

- La distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40.00 m.

- En caso de instalarse mecanismos o barreras en los accesos para el control de los asistentes, estás deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los espectadores ejercido de adentro hacia fuera.

Artículo 136.- «Salida de Emergencia» es la salida independiente de las de uso normal, que se emplea como parte de la ruta de evacuación y está formado por el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, adicional a los accesos de uso normal. Estas deberán permitir el desalojo de cada nivel del edificio, sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas. Para la definición de número y dimensiones, se deberá observar lo especificado en este Capítulo y del Titulo II, Capítulo X denominado Circulaciones en las Construcciones.

Artículo 137.- Las puertas de las salidas de uso normal y las de emergencia deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- Siempre será abatible hacia el exterior o en el sentido de la salida sin que sus hojas obstruyan pasillos y escaleras.

- Contarán con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje de los concurrentes.

- El claro para circular que dejen libre las puertas al abatirse no será en ningún caso menor que la anchura mínima que fija el Artículo 132 de este Capítulo.

- Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato, deberá haber un descanso con una longitud mínima de 1.20 m; y,

- No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas.

Capítulo X

Circulaciones en las Construcciones

Artículo 138.- La denominación de circulaciones comprende los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas, los que deberán ajustarse a las dimensiones mínimas establecidas en este «Reglamento».

Artículo 139.- Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales, deberán ajustarse a las disposiciones siguientes:

- Todos los locales de un edificio deberán contar con salidas y con pasillos o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o las escaleras.

- El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de 1.20 m, excepto en los interiores de viviendas unifamiliares o de oficinas en donde deberá ser de 0.90 m como mínimo.

- En viviendas unifamiliares el ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones exteriores para servicio será de 0.85 m.

- Los pasillos y los corredores de uso público no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan la anchura interior requerida, siendo en todo su recorrido la misma dimensión.

- Cuando se requiera barandales, la altura mínima en escaleras será de 0.90 m y se construirán de manera de que impidan el paso de niños a través de ellos. Para el caso de los edificios multifamiliares y de escuelas de primaria y segunda enseñanza, los barandales calados deberán ser sólo verticales, con excepción del pasamanos; y,

- Cuando en los pasillos existan escalones, éstos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo siguiente.

Artículo 140.- Las escaleras en las construcciones deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos los niveles, aún cuando existan elevadores.

- Las escaleras se harán en tal número que ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25.00 m de alguna de ellas,

- Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura mínima libre de 0.90 m, excepto las de servicio que podrán tener una anchura mínima libre de 0.60 m. En cualquier otro tipo de edificio la anchura mínima libre será de 1.20 m; en los centros de reunión y salas de espectáculos las escaleras tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras de las circulaciones a las que den servicio,

- El ancho de los descansos deberá ser, cuando menos igual a la anchura reglamentaria de la escalera,

- Solo se permitirán escaleras compensadas y de caracol para casas unifamiliares y para comercios u oficinas con superficie menor a 100.00 m2,

- Las huellas de los escalones tendrán como mínimo 0.28 m y los peraltes, un máximo de 0.17 m. Todas las huellas y peraltes deberán ser iguales en magnitud,

- A excepción de las escaleras de caracol y de las compensadas, por cada doce peraltes deberá haber un descanso,

- El acabado de las huellas será antiderrapante; y,

- Los barandales deberán contar con los requisitos especificados en la fracción IV del Artículo que antecede.

Artículo 141.- Las rampas para peatones y personas con alguna discapacidad deberán cumplir con lo siguiente:

- Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a que den servicio.

- La pendiente máxima será del 8%.

- La superficie de los pavimentos tendrá tratamiento antiderrapante; y,

- Los barandales se colocarán según lo dispuesto en el Artículo 134, fracción IV, de este «Reglamento».

Capítulo XI

Disposiciones para la Integración de

Personas con Discapacidad

Artículo 142.- El «Reglamento» contempla dentro del apartado de «Normas Técnicas» el «Reglamento de integración para personas con discapacidad del Municipio de San Cristóbal de Las Casas», las que permitan que a los edificios de uso público, tengan libre acceso, tránsito y uso confortable personas con limitaciones o discapacidades físicas, completo y libre, de manera segura y funcional, ya sea para el trabajo, educación, vivienda o recreación.

Con ello se busca proveer a estas personas de las oportunidades necesarias para que puedan ser lo más autosuficientes posibles y asuman su responsabilidad completa como ciudadanos.

Artículo 143.- Con objeto de que todas las instalaciones y servicios del ámbito urbanístico sean accesibles a las personas con capacidades diferentes, se deberán observar los lineamientos que

se refieren a los siguientes aspectos:

- Estacionamientos;

- Senderos peatonales;

- Circulaciones verticales;

- Previsiones especiales en áreas públicas;

- Señalización;

- Simbología en la señalización.

Artículo 144.- Se deberá prever una clara señalización en todo los lugares destinados para el uso de personas con discapacidad: de tipo locomotor, visual, auditiva y táctil, que facilite el libre tránsito y su evacuación; tales como cajones de estacionamiento, rampas, sanitarios y teléfonos.

Artículo 145.- La simbología y diseño gráfico para realizar estos señalamientos deberán seguir códigos aceptados internacionalmente, debiendo ser elaborados con materiales resistentes a la intemperie, cuando sea el caso, y sujetos a un mantenimiento adecuado.

Artículo 146.- Deberán destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente a los vehículos de las personas con capacidades diferentes, con las siguientes características:

- La superficie destinada en estacionamientos no debe ser menor del 5% del total.

- Es necesario que estos espacios se ubiquen lo más cerca posible de la entrada principal.

- Se colocará señalización apropiada para indicar la zona reservada.

Artículo 147.- En los edificios de estacionamientos se deberán prever dos cajones reservados para vehículos de personas con capacidades diferentes, ubicados al frente de los elevadores. Si no existen elevadores, se deberán prever un cajón reservado por cada 25 vehículos según la capacidad del estacionamiento, los cajones reservados deberán estar ubicados en el nivel de acceso al edificio, procurando que evite el uso de escaleras.

Artículo 148.- En los estacionamientos abiertos se deberá prever un cajón reservado por cada 25 vehículos según la capacidad del estacionamiento, en caso que el estacionamiento tenga un total de menos de 50 vehículos, los cajones reservados deberán ser dos obligatoriamente.

Artículo 149.- Los cajones de estacionamiento reservados para vehículos de personas con capacidades diferentes, deberán tener un ancho mínimo de 3.80 metros y estar claramente señalizados para su uso exclusivo.

Artículo 150.- Todas las rutas o senderos peatonales, sean banquetas, andadores o pasajes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

A .Contar en los puntos de cruce con los arroyos vehiculares con rampas especiales para sillas de ruedas. Estas rampas deberán observar las siguientes dimensiones:

- Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta deberá haber un mínimo de 90 centímetros a nivel;

- El ancho mínimo de las rampas será de 1.20 centímetros;

- La pendiente de la rampa será del 8% como máximo, para salvar el desnivel de la guarnición de una altura máxima de 15 centímetros;

- El acabado del pavimento de la rampa deberá ser tenso pero no resbaladizo.

B. En los pasos peatonales a desnivel subterráneos, se deberá prever su acceso tanto por medio de escaleras como rampas. Las rampas en estos casos deberán tener una pendiente del 12%.

C. En los andadores peatonales se deberá prever que existan áreas de descanso al menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con la circulación peatonal; y,

D. La pendiente máxima en los andadores será del 8%.

Artículo 151.- Cuando existan cambios de nivel en los espacios exteriores públicos, haciéndose necesario el uso de circulaciones verticales, se deberá, prever tanto de escaleras con pasamanos, como rampas; estando sujetas a los siguientes lineamientos:

- El ancho mínimo de las rampas será de 1.20 centímetros y su pendiente máxima del 8% excepto cuando el desnivel es menor a 60 centímetros en donde la pendiente podrá incrementarse hasta un 12%. Cuando existan elevadores podrá prescindirse de rampas;

- En las escalinatas exteriores deberá dotarse de un descanso cada 1.20 metros de desnivel, y en escaleras interiores será cada 1 .80 metros de desnivel.

Artículo 152.- Las previsiones especiales en áreas públicas deberán en los siguientes casos:

1.  En todos los lugares de uso público o semipúblico, tales como centros comerciales, estatales, aeropuertos, terminales de autobuses, gasolineras y similares, se deberá prever al menos de un sanitario con un inodoro especial para silla de ruedas, sujeto a los siguientes lineamientos:

- Puede ser una unidad separada para ambos sexos, o puede estar integrada a los núcleos públicos de hombres y mujeres.

- El acceso a estos sanitarios debe evitar los escalones y permitir el paso fácil de las sillas de ruedas.

- Los muebles deben ser especiales, más altos de la altura estándar y contar con pasamanos.

2.   En éste tipo de áreas públicas se deberá prever como mínimo un teléfono dispuesto a una altura de 1.20 metros y no dentro de gabinete cerrado.

Artículo 153.- En los servicios sanitarios los pisos deben ser antiderrapantes, las ranuras en rejillas no deben tener más de 1 centímetro de ancho y los retretes deben tener los espacios y herrajes necesarios para personas con capacidades diferentes.

En los mingitorios, retretes y regaderas, deben existir barras de apoyo y accesorios para colocar muletas y bastones.

Los lavabos deben estar libres de obstáculos en la parte baja con una altura de 76 centímetros, las llaves deben ser del tipo aleta o palanca.

Cada puerta deberá abatirse hacia el exterior de preferencia o ser corrediza, para casos de emergencia, lo ideal es que sea de doble abatimiento.

Artículo 154.- Los cruceros urbanos deben estar alineados con las rampas  de banquetas y deben permitir su cruce en un ancho de 100 centímetros, mínimo y al mismo nivel de las calles.

Es conveniente que se coloque una franja de 20 centímetros de ancho al final entre la rampa y el pavimento, esto facilita la detección por los invidentes.

Los anuncios y señalamientos de tránsito, marquesinas, toldos de edificios, etc. Deberán colocarse totalmente fuera del camino por donde transitan los peatones, así como una altura mínima de 2.75 metros, los anuncios y señalamientos deben estar en colores brillantes, de preferencia amarillo y negro.

Artículo 155.- Las salientes en las circulaciones deberán esta a una altura mínima de 2.50 metros y considerando colores claros de fácil identificación.

Artículo 156.- En accesos a edificios públicos en los cuales existan cambios nivel desde la banqueta o escaleras hacia el interior, se deberán prever rampas con las siguientes características:

- Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta, deberá haber un mínimo de 90 centímetros a nivel.

- El ancho mínimo de las rampas será de 90 centímetros.

- La pendiente de la rampa será del 8% como máximo, excepto cuando el desnivel es menor a 60 centímetros en donde la pendiente podrá incrementarse hasta un 12%.

- Deberá dotarse de un descanso cada 1.00 metro de desnivel. Dicho descanso será de un ancho mínimo de 0.90 metros y un largo de 1.20 metros como mínimo.

Capítulo XII

Edificios para usos Habitacionales

Artículo 157.- Es obligatorio en los edificios destinados a habitación, dejar superficies y espacios  abiertos o patios, cubos de ventilación y cubos de iluminación de acuerdo con lo establecido en este  «Reglamento», destinados a proporcionar luz y ventilación, a partir del nivel en que se desplanten los  pisos, sin que dichas superficies puedan ser cubiertas con volados, pasillos, corredores o escaleras.

Artículo 158.- Los edificios destinados para habitación multifamiliar, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- El terreno deberá contar como mínimo con una superficie adicional del 50% a la establecida en la norma para terrenos unifamiliares.

- Contar con la aprobación de ubicación conforme a los usos del suelo y densidades establecidas por el "Programa» y demás disposiciones relativas. En zonas consolidadas, no deberán ubicarse éstos edificios en vialidad terciaria, pudiéndose ubicar en otra vialidad previa consulta a la Normatividad particular de la zona.

- La ocupación del terreno no deberá exceder lo establecido en el «Programa», no incluyendo en este porcentaje de ocupación, el área destinada a estacionamiento.

- Se destinará para áreas verdes, como mínimo lo que establece el Artículo 94 en esta área no podrá darse ningún tipo de construcción, como por ejemplo, cubiertas, terrazas, pisos, estacionamientos y otros.

Artículo 159.- El destino de cada espacio, será el que resulte de su uso y dimensiones, más no el que se quiera fijar arbitrariamente, por consiguiente, será necesario indicar en los planos el destino de cada espacio, el que deberá ser congruente con su ubicación, funcionamiento y dimensión. Se considera pieza habitable todo espacio construido y techado que alberga las funciones humanas. Los destinados a dormitorios, deberán tener cuando menos 3.25 metros de claro medido interiormente, y un área mínima de 12.25 m2. Los destinados a sala y comedor deberán tener cuando menos 3.00 metros de claro medido interiormente, y una superficie de 9.00 m2, si son piezas independientes, o 15.00 m2 si forman una sola unidad. Para los destinados a cuartos de baño, 2.80 m2 y para cocinas, 3.30 m2. La altura de cualquiera de las piezas habitables no podrá ser inferior a 2.40m medida desde el nivel de piso terminado al acabado inferior del plafón.

Artículo 160.- Sólo se autorizará la construcción de viviendas que tengan como mínimo un espacio destinado a dormitorio, aparte de contar con sus servicios completos de cocina y baño que satisfagan las necesidades fundamentales de una familia.

Artículo 161.- Cada una de las viviendas de un edificio, deberá contar con servicios propios de baño, lavado, excusado, fregadero y lavadero de acuerdo a las normas siguientes:

- Las viviendas hasta 40.00 m2 contarán cuando menos con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles; lavabo, fregadero o lavadero.

- Las viviendas mayores de 40.00 m2 y hasta 100 m2 contarán cuando menos, con un excusado, una regadera, un lavabo, un fregadero y un lavadero.

- Las viviendas mayores de 100 m2 contarán cuando menos, con dos excusados, dos lavabos, una regadera, un fregadero y un lavadero.

Artículo 162.- Todas las viviendas de un edificio, deberán tener salidas a pasillos o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras, y además, toda vivienda unifamiliar deberá contar con salida de servicios.

Artículo 163.- Los edificios multifamiliar de dos pisos o más según zonas definidas en la carta urbana sujeto a revisión de la Dirección, siempre tendrán escaleras de uso común con un claro libre mínimo de 1.20 m que comuniquen a todos los niveles, aún contando con elevadores. Cada escalera, dará servicio como máximo a diez viviendas por cada piso. En edificios con una altura mayor de 9.00 m entre el primer y el último nivel de piso útil, se deberá contar con escalera(s) de emergencia ubicada(s) en lugar(es) de fácil y claro acceso para garantizar el desalojo de los usuarios en caso de siniestros.

Artículo 164.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y, a excepción de la vivienda unifamiliar, en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 165.- En caso de contar el edificio con vestíbulo de acceso, la puerta principal en ningún caso, será menor que la suma de las anchuras de las escaleras que desemboquen en ellas.

Artículo 166.- Las aguas pluviales que escurran por los techos y terrazas, deberán drenarse dentro de cada predio por medio de instalaciones específicas para el caso y por ningún motivo tendrán salida a la vía pública, ni drenar sobre los predios colindantes.

Artículo 167.- Todas las piezas destinadas a salas, comedores y dormitorios en todos los pisos, deberán tener iluminación y ventilación natural cruzada por medio de vanos que darán directamente a un espacio al aire libre. La superficie total de ventanas libre de toda obstrucción para cada pieza, será por lo menos igual a una quinta parte de la superficie del piso y la superficie libre para ventilación, deberá ser cuando menos de un octavo de la superficie de la pieza.

Artículo 168.- Los edificios para habitaciones, deberán ser provistos de iluminación artificial que proporcione cuando menos las cantidades mínimas que fija el «Reglamento».

Artículo 169.- Para iluminar y ventilar piezas habitables, los vanos deberán orientarse hacia espacios libres, pasillos, cubos de iluminación y ventilación o a la vía pública.

En el caso de vivienda unifamiliar los pasillos exteriores destinados a circulación, ventilación o iluminación, no podrán ser menores de 0.85 m de claro libre. Cuando se trate de cubos de iluminación y ventilación su superficie y dimensión mínimas serán de acuerdo con la tabla siguiente:

| Altura del Parámetro | Superficie Mínima | Dimensión Mínima de Uno de los Lados |
| --- | --- | --- |
| 3.00 m | 4.00 m2 | 1.20 m |
| 6.00 m | 6.00 m2 | 1.50 m |
| 9.00 m | 9.00 m2 | 2.50 m |
| 12.00 m o más | 12.00 m2 | 3.00 m |
| 12.00 m o más | 12.00 m2 | 3.00 m |

Artículo 170.- Los edificios para habitación, deberán contar con instalaciones para desalojar las aguas negras de acuerdo con las disposiciones que fija este «Reglamento».

Artículo 171.- Las instalaciones eléctricas, deberán sujetarse a las disposiciones legales de la materia y a las que fija este «Reglamento».

Artículo 172.- La instalación y usos de calderas, calentadores o aparatos similares y sus accesorios, se hará de tal manera que no causen molestias, ni pongan en peligro la seguridad de los usuarios del edificio y edificios vecinos, debiendo contar con la aprobación correspondiente de la dependencia responsable.

Artículo 173.- En las viviendas destinadas a servicios de huéspedes, deberán existir para cada seis habitaciones que no cuenten con servicios sanitarios individuales, por lo menos dos locales de servicio sanitario, uno destinado para hombres y otro para mujeres. El local sanitario para hombres, tendrá un excusado, un lavabo, una regadera y un mingitorio y el local sanitario para mujeres contará con dos excusados, un lavabo y una regadera.

Artículo 174.- Estos servicios sanitarios además deberán ser adecuados para el uso de personas con problemas de discapacidad física, atendiendo en cuanto a sus especificaciones a lo que dispone este «Reglamento».

Artículo 175.- Los edificios destinados a habitación multifamiliar tendrán los dispositivos de seguridad necesarios señalados en este «Reglamento».

Artículo 176.- Los edificios destinados a alojamiento, los hoteles, motel es, casa de huéspedes y albergues, deberán contar con la infraestructura necesaria para el libre y fácil tránsito de las personas con discapacidad, que les permita salvar cualquier barrera arquitectónica y deberán reservar un mínimo de habitaciones que cuenten con instalaciones y servicios para uso exclusivo de personas con discapacidad, que cumplan con las especificaciones técnicas que señala este «Reglamento».

Capítulo XIII

Edificios para Plazas Comerciales,

Comercios, Tiendas de Autoservicio y Oficinas

Artículo 177.- En los proyectos para plazas comerciales, comercios, tiendas de autoservicio y oficinas, una vez que los usos particulares y áreas de ocupación queden aprobados, sobre todo aquellos destinados para el estacionamiento de usuarios y empleados, no podrá reducirse el número de cajones de estacionamiento, o de áreas para jardines, plazoletas y circulaciones peatonales, para aumentar cualquier superficie destinada a comercializar sea en renta, o venta. Si el proyecto contempla varias etapas de crecimiento, el Propietario deberá presentar el proyecto total, cumpliendo con los porcentajes que fija el «Reglamento», señalando la etapa del proyecto sujeta a aprobación. Cuando se necesiten almacenar productos, se deberán contar con áreas destinadas para efectuar las maniobras de carga, descarga y circulación de los vehículos de transporte de carga y demás requerimientos especificados en este «Reglamento».

Artículo 178.- Las escaleras de los edificios de plazas comerciales, comercios, tiendas de autoservicio y oficinas se ajustarán a lo señalado en este «Reglamento» para el libre acceso, tránsito y uso de los edificios de personas con discapacidad. Cada escalera no podrá dar servicio a más de 1,400.00 m2 de planta y sus anchuras variarán en la forma siguiente:

| Área de Servicio |  | Ancho |
| --- | --- | --- |
| de | hasta |  |
|  | 700.00 m2 | 1.20 m |
| 700.01 m2 | 1 ,050.00 m 2 | 1.80 m |
| 1 ,050.01 m2 | 1,400.00 m2 | 2.40 m |

Artículo 179.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 180.- Los edificios para plazas comerciales, 4tiendas de autoservicio y oficinas deberán tener en cada nivel por cada 200.00 m2 o fracción de superficie construida total, por lo menos un excusado, un mingitorio y un lavabo para hombres, y cuando menos un excusado y un lavabo, para mujeres; ubicados en tal forma que no requiera subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualesquiera de ellos. Para el caso de plazas y locales comerciales, además deberán contar con servicios sanitarios independientes para los empleados, destinando uno para hombres y otro para mujeres.

Artículo 181.- La iluminación de los edificios para plazas comerciales, comercios, tiendas de autoservicio y oficinas, podrán ser de carácter natural o artificial, cuando sea de carácter natural, se observarán las normas relativas a las habitaciones, y cuando sea de carácter artificial, deberán satisfacer las condiciones necesarias de iluminación, de acuerdo con este «Reglamento».

Artículo 182.- Todos los edificios destinados a plazas comerciales, comercios, tiendas de autoservicio y oficinas, tendrán los dispositivos de seguridad necesarios señalados en el «REGLAMENTO», y deberán cumplir con las normas para el libre acceso, tránsito y uso de los edificios para personas con discapacidad.

Capítulo XIV

Edificios para la Educación

Artículo 183.- Las dimensiones para los edificios de educación serán:

| Elemento | Cupo Max. Por Aula | M2 Const. Por Alumno | Nivel de Const. | Altura Mínima de Piso a Techo en M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jardín de Niños | 35 | 2.37 | 1 | 3.00 |
| Primaria 50 2.54 2 3.00 | 50 | 2.54 | 2 | 3.00 |
| Escuela para Atípicos 25 5.20 1 3.00 | 25 | 5.20 | 1 | 3.00 |
| Capacitación para el Trabajo 45 4.45 13.00 | 45 | 4.45 | 1 | 3.00 |
| Secundaria General 50 2.05 3 3.00 | 50 | 2.05 | 3 | 3.00 |
| Secundaria Técnica 50 3.00 33.00 | 50 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Bachillerato General 50 3.00 3 3.00 | 50 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Bachillerato Técnico 30 6.66 3 3.00 | 30 | 6.66 | 3 | 3.00 |
| Normal de Maestros 50 2.40 3 3.00 | 50 | 2.40 | 3 | 3.00 |
| Normal Superior 30 6.00 2 3.00 | 30 | 6.00 | 2 | 3.00 |
| Licenciatura General 35 6.86 3 3.00 | 35 | 6.86 | 3 | 3.00 |
| Licenciatura Técnica 35 6.85 3 3.00 | 35 | 6.85 | 3 | 3.00 |
| Postgrado 25 9.60 3 3.00 | 25 | 9.60 | 3.00 | 3.00 |

Artículo 184.- Los laboratorios, aulas y talleres deberán estar iluminados y ventilados por medio de ventanas, debiendo dar a patios o pasillos interiores, los cuales tendrán como ancho mínimo las medidas que se indican en el Artículo 168 de este «Reglamento».

Artículo 185.- La superficie total de ventanas, tendrá un mínimo de un quinto de la superficie del piso del aula y la superficie libre para ventilación una décima parte de dicho piso, debiendo tener estas áreas ventilación cruzada, abarcando dos muros del aula.

Artículo 186.- Los edificios para educación deberán contar con espacios para esparcimiento de los alumnos, los que tendrán una superficie mínima equivalente al 15% del área construida. Se exceptúa de esta obligación, a las escuelas que no sean de tiempo completo.

Artículo 187.- En los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a las aulas, la dimensión perpendicular hacia el límite de propiedad deberá ser al menos un tercio de la altura del paramento, pero nunca menor a 3.00 m.

Artículo 188.- La iluminación artificial de las aulas será directa y uniforme y de acuerdo con las normas y requerimientos de iluminación artificial señaladas en este «Reglamento».

Artículo 189.- Cada aula deberá tener cuando menos una puerta con un claro mínimo de 1.20 m, los salones de reunión deberán estar dotados de dos puertas con la misma anchura mínima y aquellos salones que tengan capacidad para más de cincuenta personas deberán llenar las especificaciones previstas en el Título II, Capítulos IX y X denominado Accesos y Salidas y Circulaciones en las Construcciones respectivamente, y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad, y en el Título II, Capítulo XVI denominado Centros de Reunión, de este «Reglamento».

Artículo 190.- Las escaleras de los edificios para educación, se construirán con materiales incombustibles y tendrán una anchura mínima de 1.20 m, podrán dar servicio a un máximo de cuatro aulas por piso; la anchura deberá ser aumentadas a razón de 0.60 m por cada dos que se exceda de ese número, pero en ningún caso, se permitirá una anchura mayor de 2.40 m. las especificaciones detalladas se señalan en el Título II, Capítulo X denominado Circulaciones en las Construcciones de este «Reglamento». Las escaleras deberán desembocar a un vestíbulo o pasillo que tenga como mínimo el ancho de la escalera.

Artículo 191.- Los dormitorios de los edificios para la educación tendrán una capacidad calculada a razón de 6.65 m2 por cama como mínimo, con una altura mínima libre entre piso y plafón de 2.40 m, y un volumen de aire de 16.00 m3.

Artículo 192.- Los dormitorios tendrán ventanas con las dimensiones y especificaciones ya señaladas en el Artículo 179 de este «Reglamento».

Artículo 193.- Los centros escolares mixtos deberán, en cada nivel, estar dotados de servicios sanitarios separados, para hombres y mujeres, y que satisfagan los requisitos mínimos siguientes:

Servicios Sanitarios para Primarias

- Un inodoro y un mingitorio por cada treinta alumnos

- Un inodoro por cada veinte alumnas

- Un lavabo por cada sesenta educandos

- Un lavabo y un inodoro por género para gente con discapacidad en cada módulo de servicios sanitarios.

Servicios Sanitarios para Secundarias y Preparatorias

- Un inodoro y un mingitorio por cada cincuenta hombres,

- Un inodoro por cada cuarenta mujeres; y,

- Un lavabo por cada cien educandos,

- Un lavabo y un inodoro por género para gente con discapacidad en cada módulo de servicios sanitarios.

La concentración máxima de los muebles para servicio sanitario, deberá estar en la planta baja, o bien, por cada nivel, un núcleo de baños por género. Tratándose de escuelas que sirvan a un mismo género, bastará un solo núcleo sanitario por nivel con el número de aparatos según lo indica este «Reglamento».

Artículo 194.- Todas las escuelas de cualquier grado contarán con un bebedero por cada cincuenta alumnos, alimentado directamente de la toma principal de agua potable.

Artículo 195.- En los internados, los servicios sanitarios se calcularán de acuerdo con el número de alumnos, debiendo tener como mínimo un inodoro por cada diez alumnos, un mingitorio por cada quince, un lavabo por cada diez; una regadera por cada diez personas y un bebedero por cada cincuenta, conectado éste directamente a la toma principal del agua potable.

Artículo 196.- Será obligatorio en todos los edificios destinados a la educación, contar con un lugar o espacio adecuado para atender una emergencia, por lo que deberá contar con un al menos un botiquín para primeros auxilios.

Artículo 197.- Los edificios destinados a la educación, deberán tener provisiones para que su aprovechamiento sea extensivo a personas con discapacidad adicionando rampas de superficie antiderrapante para comunicación a los diferentes niveles, cuyo ancho no. sea menor de 1.20 m libres y cuya pendiente no sea mayor del 8%. Las rampas podrán substituirse por elevadores adecuados para personas con alguna discapacidad. También deberá contar con señalización para la identificación de espacios de acuerdo a las «Normas Técnicas» y estos deberán colocarse en muros o lugares fijos no abatibles a una altura que no exceda de 1.80 m contados desde el nivel de piso sin obstaculizar el libre tránsito de personas. Las bibliotecas, estarán dotadas de estantería abierta, contando con una separación mínima de 1.20 m libre entre los anaqueles, a fin de facilitar el uso a los alumnos con discapacidad y con mesas con una altura de 0.75 m libre del piso a la parte inferior de la mesa para brindar comodidad a usuarios con sillas de ruedas, así mismo deberán contar en función del número de usuarios, con área destinada específicamente para invidentes o débiles visuales, en donde se instalen casetas que permitan hacer uso de grabadoras con o sin audífonos o que otra persona les haga la lectura, sin causar perjuicio alguno a los demás usuarios.

Artículo 198.- Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m2 por alumno.

Capítulo XV

Edificios para Hospitales, Clínicas, Centros de Salud,

Consultorios, Dispensarios Médicos y para la Asistencia Social

Artículo 199.- Todo edificio para atención médica ya sea que implique hospitalización o no, independientemente de su tamaño o especialidad, deberá contar con cajones de estacionamiento para médicos, empleados, personal administrativo, pacientes y usuarios de conformidad con este «Reglamento».

Los edificios destinados a hospitalización o que contengan servicios de emergencias médicas, deberán contar con acceso para vehículos de emergencia y de servicios, independientemente a la entrada del estacionamiento público.

Artículo 200.- Las dimensiones mínimas de los cuartos para enfermos, se sujetara a lo dispuesto en el Título 11, Capítulo XII denominado Edificios para usos Habitacionales de este

«Reglamento», y tendrá una altura libre mínima de 2.40 m por debajo del nivel del plafón. Las instalaciones deberán de ubicarse arriba de este nivel.

Artículo 201.- Las dimensiones de las salas generales para enfermos, se calcularán a razón de 6.65 m2 por cama como mínimo y una altura mínima de 2.45 m para que de esta forma circulen libremente las camillas, así como los equipos móviles especializados. El volumen de aire por cama será de 16.00 m3.

Artículo 202.- El edificio para hospitalización deberá contar con una planta eléctrica de emergencia con la capacidad necesaria para suministrar energía a todo el edificio, con sistema de encendido automático así como con área de almacenamiento de residuos no peligrosos y otra para residuos biológico infecciosos, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. También deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales y un sistema (cisterna) de almacenamiento de agua potable, de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 203.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 204.- Sólo se autorizará la ocupación, el uso y el funcionamiento de un hospital recién construido o de un edificio ya construido que se pretenda habilitar como hospital, cuando se cumplan con todos los requisitos de que habla este Capítulo y con las disposiciones particulares aplicables al caso.

Artículo 205.- Todos los hospitales tendrán los dispositivos de seguridad necesarios señalados en este «Reglamento».

Capítulo XVI

Centros de Reunión

(Restaurantes, Discotecas, Centros Nocturnos, Bares,

Cabarets, Centros de Convenciones).

Artículo 206.- La altura libre mínima de las salas de los centros de reunión, no será en ningún caso inferior a 3.00 m, y el cupo de éstas se calculará a razón de 1.00 m2 por persona para la estancia de los usuarios, aumentándole a ésta, las superficies que ocupen: las áreas de circulación, las de servicios y la pista de baile. La pista de baile deberá calcularse a razón. de 0.25 m2 de pista de baile por persona.

Artículo 207.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 208.- Cuando los centros de reunión cuenten con gradas en sus instalaciones, éstas se construirán de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Artículo 226 y Artículo 227 y en el Título II, Capítulo XX denominado Visibilidad en Espectáculos.

Artículo 209.- En la construcción de escaleras, accesos, pasillos y rampas se observarán las especificaciones contenidas en el Título II, Capítulos IX y X denominado Accesos y Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente de este «Reglamento».

Artículo 210.- Las cocinas, bodegas, talleres y cuartos de máquinas de los centros de reunión, deberán estar aislados entre sí y de las colindancias, al igual que de los usuarios, mediante muros, techos, pisos y puertas de material incombustible e insonorizante, para impedir la transmisión del ruido de las vibraciones, de los olores y del fuego. Las puertas deberán tener dispositivos que las mantengan cerradas.

Artículo 211.- La ventilación natural y artificial de los centros de reunión, deberá ser calculada en función a su capacidad y número de usuarios.

Artículo 212.- En los centros de reunión donde la capacidad del local sea hasta de cincuenta concurrentes, se deberá proporcionar como mínimo en los servicios sanitarios para hombres, dos inodoros, dos mingitorios y dos lavabos y en el de las mujeres, dos inodoros y dos lavabos. Cuando los locales presten servicios a más de cincuenta concurrentes, el número de muebles se incrementará con respecto a lo señalado anteriormente. Además deberá contar con servicios sanitarios para empleados en locales separados a los destinados para el uso del público.

Artículo 213.- Estos centros de reunión, tendrán al menos un inodoro y un lavabo para personas con discapacidad por cada género en cada uno de los servicios sanitarios existentes en el edificio, atendiendo en cuanto a sus especificaciones lo que dispone las «Normas Técnicas» para personas con discapacidad.

Artículo 214.- Además deberá contar con servicios sanitarios para empleados y actores, en locales separados a los destinados para el uso del público.

Artículo 215.- Cuando se destine a centro de reunión un predio cuyo uso original sea distinto a éste, el propietario, apoyado en un «D.R.O.» o Unidad Verificadora especializada, entregará a la "Dirección» un dictamen aprobatorio sobre el estado de las instalaciones y resultados de prueba de carga, mismo que será requisito indispensable para que la «Dirección» autorice el cambio de uso de suelo para el trámite de la Licencia de Funcionamiento que otorga la Dirección de Finanzas del “Ayuntamiento» de San Cristóbal de Las Casas

Artículo 216.- Todos los centros de reunión contarán con los dispositivos de seguridad I necesarios señalados en el este «Reglamento».

Capítulo XVII

Clubes Deportivos o Sociales

Artículo 217.- Los clubes deportivos o sociales, se construirán de acuerdo con las disposiciones previstas en este Capítulo. Cuando cuenten con canchas deportivas, con entrada para espectadores, las gradas se construirán de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Artículo 226 y Artículo 227 yen el Título 11, Capítulo XX Visibilidad en Espectáculos y en las «Normas Técnicas», lo relativo a diseño para integración de personas con discapacidad.

Artículo 218.- El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos, deberá estar convenientemente drenado y siempre hacia el interior del predio.

Artículo 219.- Las albercas, sea cual fuere su tamaño y forma, contarán cuando menos con lo siguiente:

- Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua.

- Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para el aparato limpiador de fondos.

- Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensión necesarios para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores.

- Andadores a las orillas de la alberca, con anchura mínima de 1.50 m con superficie áspera o de material antiderrapante, construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos. Esta distancia será la mínima aceptada entre la fosa excavada y muros de colindancia. Para los casos en que la alberca cuente con trampolín, la distancia mínima será de 3.00m.

- Un escalón en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca de 0.10 m de huella a una profundidad de 1.20 m con respecto a la superficie del agua de la alberca.

- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 0.90 m se pondrá una escalera por cada 23.00 m lineales de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.

- La instalación de trampolines y plataformas satisfará las condiciones siguientes:

| a) Trampolines |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Altura de los trampolines sobre el nivel del agua |  |  |
|  | Hasta 1 .00 m |  | De 1.00 a 3.00 m |
| Profundidad mínima del agua | 3.00 m |  | 3.50 m |
| Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro extremo frontal del trampolín | Al frente 6.20 m |  | 6.30 m |
|  | Atrás 1.50 m |  | 1.50m |
|  | A lado 2.70 m |  | 2.20 m |
| Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del extremo del trampolín | 1.50m |  | 1.50m |
| b) Plataformas |  |  |  |
|  | Altura de las plataformas sobre el nivel del agua |  |  |
|  | Hasta 6.50 m | 6.50 a 10.00 m |  |
| Profundidad mínima del agua | 4.00 m | 5.50 m |  |
| Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal de la plataforma | Al frente 7.00 m | 10.00 m |  |
|  | Atrás 1.50 m | 1.50m |  |
|  | A lado 3.00 m | 3.00 m |  |
| Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del extremo de la plataforma | 1.50 m | 1.50 m |  |
| Distancia mínima entre las proyecciones verticales de los extremos de plataformas colocadas una sobre otra | 0.75 m | 0.75 m |  |

Las alturas máximas permisibles serán de 3.00 m para los trampolines y de 10.50 m para las plataformas.

La anchura de los trampolines será de 0.50 y la mínima de la plataforma de 2.00 m; la superficie de ambos será antiderrapante.

Las escaleras para trampolines y plataformas deberán ser de tramos rectos, con escalones de material antiderrapante, con huellas de 0.25 m cuando menos y peraltes de 0.18 m cuando más. La suma de una huella y de dos peraltes no será menor de 0.60 m ni mayor de 0.65 m. Deberán contar con barandales, tanto las escaleras como las plataformas, con una altura de 0.90 m. En las plataformas el barandal deberá colocarse en la parte trasera y en ambos lados. En los casos de existir plataformas, la superficie del agua deberá mantenerse agitada, a fin de que los clavadistas la distingan claramente; y,

- Deberán diferenciarse, mediante el señalamiento adecuado, las zonas de natación y de clavados y señalarse en lugar visible las profundidades mínima y máxima, así como el punto en que la profundidad sea de 1.50 m y en donde cambie la pendiente del piso.

Artículo 220.- Los clubes deportivos, tendrán servicios de baño y vestidores para hombres y para mujeres por separado, contando con instalaciones y servicios para uso exclusivo de personas con discapacidad, que cumplan con las especificaciones técnicas para el libre acceso, tránsito y uso de los Edificios para personas con discapacidad según este «Reglamento».

Artículo 221.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 222.- En las áreas para baños, los departamentos de regaderas para hombres y para mujeres contarán como mínimo con una regadera por cada cuatro usuarios, de acuerdo con la capacidad del local. El espacio mínimo para cada regadera será de 0.90 por 0.90 m y para regaderas de presión será de 1.20 por 1.20 m con altura mínima de 2.10 m en ambos casos.

Artículo 223.- En los locales destinados a baños colectivos de vapor o de aire caliente, estarán separados los departamentos para hombres y para mujeres. En cada uno de ellos, los baños individuales tendrán una superficie mínima de 2.00 m2 y deberán contar con un espacio exterior e inmediato con una superficie que se calculará a razón de 1 .50 m2 por usuario y estarán dotados, por lo menos, de dos regaderas, una de agua caliente y fría y otra de presión. En ambos casos, la altura mínima será de 2.70 m debiendo proveerse de un vestidor, casillero, canastilla o similar por usuario.

Artículo 224.- En los baños, los servicios para hombres y para mujeres estarán separados. Los servicios sanitarios de hombres tendrán como mínimo un excusado, un mingitorio y un lavabo por cada veinte usuarios. Los servicios sanitarios de mujeres tendrán como mínimo un excusado y un lavabo por cada quince usuarios.

Capítulo XVIII

Edificios para Espectáculos Deportivos

Artículo 225.- Se consideran edificios para espectáculos deportivos, los estadios, las plazas de toros, las arenas para boxeo y lucha libre, los lienzos charros o cualesquiera otros con uso similar, los cuales deberán contar con las instalaciones, que para ese efecto señale la «Dirección» con base en las disposiciones del presente «Reglamento», para proteger debidamente a los usuarios de los riesgos propios del espectáculo.

Artículo 226.- Las gradas de los edificios de espectáculos deportivos, deberán tener una altura mínima de 0.40 m y máxima de 0.50 m y una profundidad de 0.90 m. Para calcular el cupo se considerará un módulo longitudinal de 0.45 m por espectador. Las gradas deberán construirse con materiales incombustibles y sólo excepcionalmente y con carácter puramente temporal que no exceda de un mes, en caso de ferias, kermeses y otras similares, se autorizarán graderías que no cumplan con este requisito. En las gradas con techo la altura mínima será de 3.00 m, medidos a partir del punto más alto.

Artículo 227.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 228.- Las gradas deberán contar con escaleras a cada 9.00 m las cuales, deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m, construirse con materiales incombustibles y tener pasamanos de 0.90 m de altura. Por cada diez filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las escaleras que desemboquen a ellos, entre dos puertas de salida contiguas. Además de lo anterior, éstas se construirán de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Artículo 226 y Artículo 227 y en el Título II, Capítulo XX denominado Visibilidad en Espectáculos.

Artículo 229.- Los edificios para espectáculos deportivos, tendrán un local adecuado para enfermería que deberá estar dotado con un equipo de emergencia, con un mínimo de botiquín para primeros auxilios y camilla para exploración o curación.

Artículo 230.- Estos centros deberán contar además con vestido res y servicios sanitarios adecuados para deportistas participantes. Los depósitos de agua que sirvan a los baños para los deportistas y a los sanitarios para el público, deberán calcularse de acuerdo a las normas establecidas en el Título II, Capítulo XXVIII denominado Instalaciones de este «Reglamento».

Artículo 231.- Serán aplicables a los centros para espectáculos deportivos, las disposiciones del Título II, Capítulo XIX denominado Salas de Espectáculos, en cuanto a ubicación de las puertas de acceso o salidas, ventilación e iluminación, cálculo de requerimientos para servicios sanitarios y acabados de éstos, así como la Autorización de Ocupación.

Capítulo XIX

Salas de Espectáculos

(Cines, Teatros, Carpas, Circos)

Artículo 232.- El volumen de la sala de espectáculos, se calculará a razón de 3.00 metros cúbicos por espectador como mínimo. La altura libre de la misma, en ningún punto será menor a 3.00 m

Artículo 233.- Las salas de espectáculos públicos, deberán tener accesos y salidas directas hacia áreas abiertas que puedan contener la capacidad de las personas, (plaza de acceso y salida) o bien, comunicarse con ella a través de pasillos con un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las salidas o circulaciones que desalojen las salas de una misma ruta de evacuación. Los accesos y salidas deberán localizarse de preferencia en calles diferentes.

Artículo 234.- Las salas de espectáculos, deberán tener servicios para el público, los que constarán de vestíbulos, sanitarios, cafetería y zona de descanso, esta área se calculará a 1.15 m2 por espectador, los vestíbulos deberán comunicar a la sala de espectadores con la vía pública o con, los pasillos que den acceso a está. Los pasillos de dichas salas deberán desembocar al vestíbulo a nivel con el piso de éste.

Artículo 235.- Las salas de espectáculos, deberán contar con taquillas que no obstruyan la circulación y se localicen en forma visible. Deberá haber cuando menos una taquilla por cada mil espectadores o fracción, de acuerdo con el cupo de la sala.

Artículo 236.- Cuando se instalen butacas en las salas de espectáculos, el ancho mínimo deberá ser de 0.50 m y la distancia mínima entre sus respaldos de 0.85 m debiendo quedar un espacio libre mínimo de 0.40 m entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo, medido éste entre verticales. En cualquier recinto en el que se presente espectáculos públicos, deberá de establecerse estratégicamente un mínimo de espacios reservados a las personas con discapacidad, procurando que en esos inmuebles, se eliminen los obstáculos viales para dichas personas. El número de espacios requeridos para personas con discapacidad se establece en las «Normas Técnicas», lo relativo a diseño para integración de personas con discapacidad. Los empresarios o administradores de dichos recintos, serán responsables del estricto cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo.

Artículo 237.- En los cines, la distancia desde cualquier butaca de la fila más próxima a la pantalla, al punto más cercano de la misma, estará en relación directa al tamaño y posición -altura- de la pantalla pero no será menor de 7.00 m y queda prohibido la colocación de butacas en zona de visibilidad defectuosa. Las butacas deberán estar fijadas en el piso con excepción de las que se encuentran en los palcos y plateas. Los asientos serán plegadizos, las filas que desemboquen a los pasillos no podrán tener más de catorce butacas y las que desemboquen a uno solo, no más de siete butacas y deben tener iluminación aún cuando la luz esté apagada.

Artículo 240.- Los accesos, puertas, corredores, pasillos, escaleras, y rampas, se ajustarán a las normas establecidas en el Título II, Capítulos IX y X denominados Accesos, Salidas y Circulaciones en las Construcciones, respectivamente y en las «Normas Técnicas», en lo relativo al diseño para la integración de personas con discapacidad.

Artículo 241.- Los escenarios, los vestidores, las bodegas, los talleres, los cuartos de máquinas y las casetas de proyección, deberán estar aislados entre sí, y de los espectadores mediante muros, techos, pisos, escalones y puertas de materiales incombustibles y tener salidas independientes a la sala. Las puertas deberán tener dispositivos que las mantengan cerradas pero con el mecanismo adecuado para abrirlas fácil y rápidamente.

Artículo 242.- Las casetas de proyección tendrán una superficie mínima de 8.00 m2 y contarán con ventilación artificial, contando con todos los aditamentos de protección habida contra incendios.

Artículo 243.- Será obligatorio en todas las salas de espectáculos contar con una planta eléctrica de emergencia con la capacidad requerida para todos los servicios eléctricos e hidrosanitarios. Habrá una instalación de emergencia con encendido automático, alimentada por acumuladores o baterías que proporcionará a la sala, vestíbulos y pasillos de circulación la energía eléctrica necesaria en tanto se restablece el servicio. La iluminación para las salas de espectáculos, deberá ajustarse a lo señalado en el Título II, Capítulo XXVIII denominado Instalaciones de este «Reglamento».

Artículo 244.- Las salas de espectáculos, deberán contar con extracto res de aire y ventilación artificial adecuada para que la temperatura del aire tratado oscile entre los 23° C y 27° C, la humedad relativa entre el 30% y el 60% y la concentración de bióxido de carbono no será mayor de quinientas partes por millón.

Artículo 245.- Las salas de espectáculos, deberán contar con servicios sanitarios para cada género precedidos por un vestíbulo, y podrán ventilarse artificialmente de acuerdo con las normas señaladas en el Artículo anterior. Los servicios sanitarios deberán calcularse de la manera siguiente:

- Los de hombres deberán contar con un excusado, tres mingitorios y dos lavabos por cada cuatrocientos cincuenta espectadores.

- Los de mujeres con tres excusados y dos lavabos por cada cuatrocientos cincuenta espectadoras como mínimo; y,

- Cada sanitario deberá contar al menos con un bebedero con agua potable. Todas las salas de espectáculos, deberán tener además de los servicios sanitarios para los espectadores, un núcleo adecuado para los actores y otro para los empleados. Tanto los baños de hombres como los de mujeres, deberán contar cuando menos con unidades de servicio sanitario para personas con discapacidad y de acuerdo con este «Reglamento» ya las «Normas Técnicas» correspondientes.

Artículo 246.- Todos los servicios sanitarios, deberán estar dotados de piso antiderrapante, tener el drenaje conveniente, un recubrimiento en los muros a una altura mínima de 1.80 m el que deberá hacerse con materiales impermeables, lisos y de fácil aseo.

Artículo 247.- El diseño de las salas de espectáculos, deberá ajustarse a las especificaciones contenidas en el Título II, Capítulo XX denominado Visibilidad en Espectáculos de este «Reglamento».

Capítulo XX

Visibilidad en Espectáculos

Artículo 248.- Los locales destinados a salas de espectáculos o a la celebración de espectáculos deportivos, deberán construirse en tal forma, que todos los espectadores cuenten con la visibilidad adecuada, de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el espectáculo.

Artículo 249.- La visibilidad se calculará mediante el trazo de isópticas a partir de una constante equivalente a la diferencia de niveles, comprendida entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior. Esa constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. Podrá optarse por cualquier método de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con el requisito ya mencionado en éste y en el artículo siguiente. Para calcular el nivel del piso en cada fila de espectadores, se considerará que la distancia entre los ojos y el piso es de 1.10 m en los espectadores sentados y de 1.53 m en los espectadores de pie. El nivel de los .ojos de los espectadores no podrá ser inferior, en ninguna fila al del plano en que se desarrolle el espectáculo.

Artículo 250.- En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas, el ángulo vertical formado por la visual del espectador y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de 30°. El trazo de la isóptica, deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla.

Capítulo XXI

Edificios Destinados al Culto

(Templos)

Artículo 251.- El cupo de los edificios destinados al culto, se calculará a razón de un metro cuadrado por persona y el volumen de las salas, a razón de 3.00 metros cúbicos por asistente como mínimo. Deberán considerarse áreas de transición entre el exterior y el interior para distribución y desalojo a razón de 0.25 metros cuadrados por persona como mínimo. El edificio para el culto deberá estar aislado de las colindancias mediante muros, techos, pisos y puertas de material insonorizante para impedir la transmisión del ruido.

Artículo 252.- La ventilación de los templos podrá ser natural o artificial. Cuando sea natural, la superficie de ventilación deberá ser por lo menos de una quinta parte de la planta de la superficie del piso y cuando sea artificial, deberá ser la adecuada en relación con el número de usuarios y al volumen de espacio, para operar satisfactoriamente.

Artículo 253.- Para la construcción de templos, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Título II Capítulos XVIII y XIX, denominados Accesos y Salidas y Centros de Reunión respectivamente, y con las «Normas Técnicas» en lo relativo a diseño para la integración de personas con discapacidad.

Capítulo XXII

Edificios para Bodegas, Industrias o Talleres

Artículo 254.- Los edificios que se usen o destinen para bodegas, industrias o talleres deberán contar con áreas destinadas para efectuar maniobras de carga, descarga y circulación de los vehículos de transporte de carga en el interior de sus predios, con objeto de no afectar, la vialidad de la zona. En el caso de que estas construcciones se realicen en parques industriales, además de lo anterior, estarán sujetas a las normas del propio parque industrial.

Artículo 255.- Los edificios de industrias o talleres, deberán contar con espacios de trabajo cerrados hacia las colindancias, así como muros altos para impedir el paso de ruidos o residuos a los predios vecinos con una altura mínima de 2.00 m, y en sus salidas o entradas, contarán con portones o rejas de la misma altura.

Artículo 256.- Todos los edificios que se construyan para bodegas, industrias o talleres, deberán' quedar separados 3.50 m de cuales quiera de los límites de la propiedad o colindancias con el fin de permitir la circulación en caso de un siniestro salvo aquellas distancias mayores que establezcan los parques industriales.

Artículo 257.- Los edificios para bodegas, industrias o talleres, se sujetarán a lo relativo a previsiones contra siniestros contenidas en las disposiciones en el Título II, Capítulo VIII denominado Dispositivos de Seguridad de este «Reglamento», además de contar con los dispositivos de iluminación y ventilación de acuerdo con el tipo de material almacenado.

Artículo 258.- Los edificios que se usen o destinen para bodegas, industrias o talleres, tendrán el número de servicios sanitarios según se establece en este «Reglamento».

Artículo 259.- Los edificios para bodegas, industrias o talleres, deberán contar con las medidas de salubridad e higiene, necesarias para evitar la proliferación de roedores y otras alimañas. Sus depósitos de agua y basura, deberán de estar protegidos de la intemperie y se mantendrán cerrados,

Artículo 260.- Cualquier edificio para bodegas, industrias o talleres deberá contar con cajones de estacionamiento destinados a visitantes, mismos que su número será igual a un 25% extra a lo establecido en el Titulo II, Capítulo XXIII relativo a Estacionamientos, en este «Reglamento».

Artículo 261.- La «Dirección» cuidará especialmente que las construcciones para instalaciones industriales cumplan con lo previsto en los Reglamentos de Seguridad e Higiene del Trabajo, así como proveer de áreas de circulación y maniobras, servicios sanitarios, iluminación y ventilación, de acuerdo con el tipo de industria a que esté destinado el uso del edificio. Está estrictamente prohibido apoyar o instalar maquinaria o equipo, para cualquier industria o taller en los muros de colindancia.

Artículo 262.- Toda industria o taller en el que se manejen grasas o aceites, deberán contar con instalaciones especiales de recolección con características específicas de seguridad para ello, así como con depósitos de almacenamiento para evitar verter dichas grasas o aceites al suelo o al subsuelo, quedando además sujetos a las Leyes, Normas y Reglamentos en materia ambiental.

Capítulo XXIII

Estacionamientos

Artículo 263.- Estacionamiento, es el lugar de propiedad pública o privada destinado para situar o guardar vehículos. Previo a su construcción y para su aprobación, deberá cumplir con las disposiciones del «Reglamento», así como las normas vigentes en materia urbana y de tránsito.

Artículo 264.- Normas para el diseño de áreas o edificios para estacionamientos de uso público:

- Para determinar la demanda mínima de cajones requerida para el uso del predio, se atenderá a la tabla mencionada en el Artículo 268 de este «Reglamento».

- Se recomienda que para el calculo de área necesaria para el numero de cajones, según sea el caso, que cada cajón ocupa una superficie tributaria de 30.00 m2.

- El proyectista deberá determinar la localización de las entradas y de las salidas del estacionamiento, de acuerdo con las normas en vigor.

- Para las entradas y salidas, se tomará como norma general, que los accesos de los estacionamientos deberán estar ubicados sobre la calle secundaria. Los estacionamientos deberán contar con carriles de entrada y salida por separado, para que los vehículos en ningún caso, utilicen un mismo carril y entren o salgan en reversa.

- Las entradas y salidas de los estacionamientos de uso público, no deberán ubicarse a menos de 7.00 m de la esquina o de los vértices del chaflán en su caso, a excepción de aquellos predios que estén ubicados en la zona de Monumentos Históricos que se regirán de acuerdo al dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Títulos III, Capítulo VII, relativo a la Zona de Monumentos Históricos y Artísticos).

- Las entradas y salidas de los estacionamientos, deberán permitir que todos los movimientos de los automóviles se desarrollen con fluidez, sin cruces ni entorpecimiento al tránsito en la vía pública.

- La anchura mínima de cada carril de circulación de las entradas y de las salidas será de 2.50 m.

- Los estacionamientos tendrán áreas para el ascenso y descenso de personas sobre todo de aquellas con alguna discapacidad, a quienes se les destinarán lugares para estacionar sus vehículos lo más cercano a los accesos y vestíbulos de los edificios.

- La caseta de control de los estacionamientos, deberá de estar situada dentro del predio, como mínimo a 4.50 m. del alineamiento de la entrada. Su área construida deberá tener un mínimo de 2.00 m2.

- Para el caso de estacionamientos en edificios públicos, sean de comercio, servicios, industria, equipamiento, bodegas y oficinas, toda maniobra para el estacionamiento de un vehículo, deberá llevarse a cabo en el interior del «Predio» sin invadir la vía pública; a excepción de aquellos que se ubiquen en una vialidad menor de 12.50 m de sección incluyendo aceras. No se incluyen en ningún caso las cocheras de vivienda unifamiliar o multifamiliar.

- No deberá permitirse que las circulaciones, las rampas o los espacios para las maniobras sean incluidas como áreas para el estacionamiento de vehículos.

- Todos los estacionamientos que utilicen chóferes -acomodadores, deberán contar con:

1. Área de espera techada para el público.

2. Guardarropa y sanitarios para su aseo, así como almacén para equipo y útiles de limpieza.

3. En los estacionamientos, con más de un nivel, deberán estar provistos de bandas para el ascenso vertical de los operadores y de tubos para su descenso.

- Toda área que se use para estacionamiento de vehículos, deberá estar pavimentada y debidamente drenada.

- Los estacionamientos deberán contar con la ventilación adecuada, ya sea ésta natural o artificial.

- Los cajones deberán contar con topes para las ruedas de 0.15 m de peralte máximo en todos los cajones colindantes a muros, circulaciones peatonales o vehículos opuestos. La distancia de colocación de los topes a los objetos antes descritos será mínimo de 0.90 m.

- Los estacionamientos en edificios, deberán tener protecciones adecuadas, o bien, topes en las rampas, en los cubos, en las colindancias y en las fachadas con elementos estructurales capaces de resistir los posibles impactos de los vehículos además del tope ya mencionado.

- En cuestión de señalamientos, estos deberán colocarse vertical y horizontalmente de acuerdo con lo especificado en el Reglamento para el aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas.

Artículo 265.- Para la construcción de estacionamientos de vehículos se cumplirán las especificaciones siguientes:

| Dimensiones en Metros del Vehículo Según su Tipo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Automóvil | Longitud I | Anchura (a) |
| Grande y Pick Up | 6.00 m | 2.20 m |
| Mediano | 5.40 m | 2.00 m |
| Chico | 4.50 m | 1.60 m |

Artículo 266.- Para calcular la longitud (L) y la anchura (A) Para un cajón de estacionamiento en función de la longitud (1) y del ancho (a) del automóvil representativo, se emplearon las fórmulas siguientes:

L=I+m

A=a+n

Donde m, es el espacio longitudinal y n, es el espacio lateral que debe quedar entre dos automóviles estacionados.

Artículo 267.- Cuando la disposición del estacionamiento es en batería, el valor de m=O y si es un cordón, m= 0.60 m como mínimo. El valor de n en batería es de 0.60 m cuando el estacionamiento es en cordón n= 0.40 m como mínimo. Las dimensiones mínimas para los pasillos de circulación para vehículos, deberán cumplir con las especificaciones siguientes:

| Ángulo del Cajón | Grandes y Medianos | Chicos |
| --- | --- | --- |
| 30 grados | 3.00 metros | 2.70 metros |
| 45 grados | 3.30 metros | 3.00 metros |
| 60 grados | 5.00 metros | 4.00 metros |
| 90 grados | 6.00 metros | 4.00 metros |

Artículo 268.- Para determinar la demanda de cajones de estacionamiento requerida para un inmueble se aplicara la tabla siguiente:

| Uso del Inmueble | Área Construida, Número de Cuartos, Aulas, Personas, etc. | Número Mínimo de Espacios para estacionamiento |
| --- | --- | --- |
| Casa Habitación Unifamiliar | Hasta 80.00 m2 | 1 cajón |
|  | Mayor de 80.00 m2 | 2 cajones |
| Habitación multifamiliar y edificios de Departamentos (no se incluyen las circulaciones exteriores y áreas comunes) | Hasta 60.00 m2 | cajón/depto. + 1 cajón por cada 2 deptos. |
|  |  | 2 cajones/depto. |
|  | Mayor de 60.00 m2 |  |
| Oficinas particulares | Área total construida | 1 cajón por cada 30.00 m2 |
| Oficinas de gobierno, descentralizadas y bancos | Área total construida | 2 cajones por cada 30.00 m2 |
| Centros y plazas comerciales(1) | Área total construida: |  |
|  | Hasta 500.00 m2 | 1 cajón por cada 25.00 m2 o menos |
|  | Mayor de 500.00 hasta 1,000.00 m2 | La mayor que resulte entre el inciso anterior, o el equivalente al 55% de la superficie del terreno (en uno o más niveles) |
|  | Mayores de 1,000.00 m2 |  |
|  |  | La mayor que resulte entre el primer inciso, o el equivalente al 65% de la superficie del terreno (en uno o más niveles) |
| Locales Comerciales(2) Por unidad de local | Por unidad de local | La mayor que resulte de2 cajones por local ó 1 cajón por cada 15 m2 ó fracción. |
| Tiendas de Autoservicio o Supermercados | Área total construida: | 1 por cada 40 m2 |
| Venta de materiales de construcción. incluye las oficinas, área de exhibición y atención al público, y un almacén hasta de 100m2 | Por cada 35.00 m2 | 2 cajones |
| Industrias y bodegas | Por cada 250.00 m2 cubiertos de nave | 2 cajones para carga |
|  | Por cada 25.00 m2 de oficina | 1 cajón |
| Hoteles y posadas | Para los primeros 20 cuartos | 1 cajón por cada 4 cuartos |
|  | Cuartos excedentes | 1 cajón por cada 5 cuartos |
|  | Por cada 30 cuartos o fracción | 1 cajón para autobuses |
|  | Por cada 50 cuartos o fracción | 1 cajón para vehículos de servicio |
|  | Con cuartos privados | 1 cajón por: cuarto |
|  | Cuartos múltiples | 1 cajón por cada 4 camas |
|  | Consultorios, laboratorios, farmacias, |  |
| Hospitales, clínicas y consultorios | quirófanos y salas de expulsión | 1 cajón por cada 15.00 m2 |
|  | Circulaciones y servicios | 1 cajón porcada 100.00 m2 |
|  | Salas para tratamiento médico | 1 cajón por cada 20.00 m2 ó menos |
| Escuelas públicas y particulares: |  |  |
| Jardines de niños, primarias y secundarias | Aulas | 1.5 cajón por cada aula |
| Preparatorias, academias, escuelas de arte, oficios y similares | Aulas | 4 cajones por aula |
| Profesionales, Universidades | Aulas | 10 cajones por aula |
| Orfanatos, internados, seminarios | Aulas | 1.5 cajones por aula |
| Áreas administrativas y de servicios | m2 construidos | 1 cajón por cada 30.00 m2 |
| I Centros de reunión: | Ocupación (C.O.S.) según la zona o vialidad | 1 cajón por cada 20.00 m2 del C.O.S. |
| Cabarets, cantinas, restaurantes bar o familiares, cafeterías, cines, teatros, auditorios, salones de fiesta, carpas, salones de fiestas o similares |  |  |
| Edificios destinados a espectáculos deportivos, estadios, plazas de toros o similares | Cupo | 1 cajón por cada 10 personas |
|  |  | Área de ascenso y descenso para 5 autobuses, mínimo |
| Edificios destinados a culto y sus anexos | Área cubierta | 1 cajón de autobús por cada 1,000 personas |
|  |  | 1 cajón por cada 20.00 m2 |
| Locales para enseñanza de gimnasia, |  |  |
| danza, baile, artes marciales, natación o | Área cubierta | 1 cajón por cada 30.00 m2 |
| similares |  |  |
| Squash, frontón, tenis, fútbol rápido o similar | Área de canchas | 3 cajones por cancha |
| Para canchas deportivas abiertas | Área de canchas | 1 cajón por cada 30 m2 |
| Locales para boliche | Mesas de juego | 2 cajones por mesa |
| Baños públicos | Área construida | 1 cajón por cada 50.00 m2 |
| Talleres mecánicos y de lubricación | Posición de servicio | 3 cajones por cada posición |
| Lavadero de vehículos | Posición de lavado | 5 cajones por posición de lavado |
| Campos destinados a casas rodantes | Casa rodante | 1 cajón de 120.00 m2 por casa rodante. |
|  |  | La superficie no incluye circulaciones |
|  |  | y servicios generales. |
| Velatorios y agencias de inhumaciones. | Capillas o salas | 15 cajones por cada 1 |
| Cementerios o panteones. Fosas, criptas, |  |  |
| osarios o | Fosas, criptas, osarios o columbarios. | 1 cajón por cada 100.00 |
| (1) Centros o Plazas Comerciales son aquellos en los que a los locales se accede desde un espacio cerrado interior y privado (2) Locales Comerciales son aquellos en los que a los locales se accede desde espacios públicos o circulaciones abiertas La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes usos, será la suma de las demandas particulares señaladas para cada uno de ellos. Asimismo, podrá adecuarse la demanda en los casos de que el estudio específicamente correspondiente lo justifique a juicio de la «Dirección». En los casos en que la solución para el estacionamiento sea una explanada o playa, se tendrá que sembrar árboles de la región para cubrir el área y producir sombra y regular la temperatura. Cualesquiera otras edificaciones no comprendidas en estas especificaciones se sujetarán a estudio y resolución por la «Dirección». |  |  |

Artículo 269.- Para los medios de circulación vertical, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Para Automóviles:

a) Se podrán construir diversos tipos de rampas como:

* Rampas rectas.

* Rampas rectas entre medias plantas a alturas alternas, y,

* Rampas helicoidales.

* Podrá haber estacionamiento en una losa-rampa; asimismo, emplear predios electromecánicos.

b) La pendiente máxima de las rampas será del 15%. En rampas rectas con pendientes mayores del 12% deberán construirse tramos de transición en la entrada y en la salida, pudiéndose permitir el estacionamiento en la propia rampa hasta en un 6%.

c) Las rampas con doble sentido de circulación, deberán tener una faja central de separación.

d) La anchura mínima de las fajas centrales de separación en las rampas, podrá ser:

* En rampas rectas de 0.30 m, y,

* En rampas curvas de 0.45 m.

e) La anchura mínima del arroyo de las rampas rectas, será de 2.50 m por carril.

f) Los pasillos de circulación, deberán tener un radio de giro de 7.50 m al eje.

g) Los pasillos de circulación proyectados en el radio de giro mínimo, deberán tener una anchura mínima libre de 3.50 m.

h) En rampas helicoidales, deberá atenerse a las siguientes especificaciones:

* El radio de giro mínimo al eje de la rampa del carril interior será de 7.50 m.

* El ancho mínimo del carril interior será de 3.50 m.

* El ancho mínimo del carril exterior será de 3.20 m.

* La sobre elevación máxima será de 0.10 m/.

i) La anchura mínima de las aceras laterales será de 0.30 m en recta y de 0.50 m en curva.

j) En las rampas helicoidales que se encuentren una al lado de la otra, la rampa exterior se deberá destinar para subir, y la rampa interior para bajar, la rotación de los automóviles será conveniente que se efectúe en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

k) La altura mínima libre de los pisos, podrá ser:

* El primer piso de 2.65 m, y,

* Para los demás pisos de 2.10 m. mínimo.

L) En estacionamientos de autoservicio, toda rampa de salida deberá terminar a una distancia mínima de 5.00 m. antes del alineamiento. En esta distancia de 5.00 m se podrá permitir una pendiente máxima del 5% pudiendo incluirse la transición en la misma.

m) Las columnas y los muros que limiten los pasillos de circulación, deberán tener una acera de 0.15m. de altura y 0.30 m. de ancho, con los ángulos redondeados.

II. Para Peatones:

a) En los edificios para estacionamientos, los usuarios, una vez que abandonan sus vehículos, se convierten en peatones por lo que habrá que disponer de circulaciones, sean aceras o andadores, escaleras o rampas y elevadores.

b) Para edificios hasta de tres plantas, a partir del nivel de calle, se puede prescindir de los elevadores y. disponer la comunicación por medio de escaleras o. rampas que conviene estén señaladas claramente y que tengan como mínimo 1.20 m de ancho.

c) Para determinar el tamaño que debe de tener el área de espera de entrada en un estacionamiento, será necesario poder estimar la frecuencia de llegada de los vehículos durante la hora de máxima afluencia y la frecuencia de acomodo de los mismos vehículos en el estacionamiento.

Capítulo XIV

Cementerios

Artículo 270.- Para autorizar el establecimiento de un cementerio, se tendrá en cuenta los Usos y Destinos del Suelo de El «Programa» o los Programas Parciales y demás disposiciones legales aplicables; asimismo se deberá cumplir con el coeficiente de ocupación del suelo, de la zona en la que se pretenda ubicar el cementerio. Para que la licencia de construcción sea expedida por parte de la «Dirección», el cementerio deberá cumplir con los siguientes espacios: fosas, osarios y criptas; áreas verdes, vialidades peatonales y vehiculares; estacionamiento y las salas para el público; los servicios generales, SEMEFO y área de las oficinas y archivo; con su estacionamiento, que garanticen la funcionalidad del servicio. En caso de que el proyecto cuente con un crematorio este deberá cumplir con todas las disposiciones normativas, que marque la Ley Estatal de Salud y sus Reglamentos.

Capítulo XXV

Estaciones de Servicio o Gasolineras

(Se modifica, Pub. No. 315-C-2015, Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015)

Artículo 271.- Las Estaciones de Servicio o gasolineras, por sus características intrínsecas y la normatividad que las regula en su proyecto y en su operación se consideran como un Equipamiento de Servicios Urbanos, y estas se deberán ajustar a la Normatividad correspondiente.

Artículo 272.- Las Estaciones de Servicio o Gasolineras, se sujetarán a las normas generales de uso de suelo de acuerdo al «Programa», planes parciales y lo dispuesto en el presente «Reglamento» .

Artículo 273.- Para su establecimiento será necesario realizar estudios específicos que demuestren que su emplazamiento en el zona es viable y adecuado para el servicio de la comunidad. Su instalación tendrá relación directa con el tamaño del parque vehicular, la densidad poblacional, la estructura e imagen urbana, la estructura vial, y el equipamiento similar existente en la zona de su ubicación.

(Se modifica, Pub. No. 315-C-2015, Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015)

Artículo 274.- En base a las Normas Básicas de Equipamiento que dicta la SEDESOL, para cada estación de servicio o gasolinera, deberá remitirse a las especificaciones técnicas que para tal caso Pemex determine.

Artículo 275.- En el caso de las Estaciones de Servicio o gasolineras, que pretendan localizarse en puntos ubicados en el límite municipal, se deberá tomar en cuenta el equipamiento existente de otros municipios para el cumplimiento del artículo anterior.

Artículo 276.- En los predios que se ubiquen en esquina, presentando frentes a las vialidades de confluencia, al menos una de éstas deberá de tener una sección mínima de 18.50 metros.

Artículo 277.- Queda prohibida la construcción de Estaciones de Servicio en zonas geológicamente catalogadas como de alto riesgo o de recarga de mantos acuíferos, así como en las clasificadas como de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

Artículo 78.- En los casos de Estaciones de Autoconsumo, éstas se apegaran a lo que señale el presente «Reglamento» y serán exclusivas para el servicio del parque vehicular de los sectores gobierno, empresarial, y del transporte

Artículo 279.- De conformidad con lo estipulado en el programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, expedido por la Comisión Federal de Competencia; los predios propuestos, para garantizar vialidades internas, áreas de servicio al público y almacenamiento de combustibles, áreas verdes y los diversos elementos requeridos para la construcción y operación de una estación de servicio, deben cumplir con las siguientes características:

| Tipo de Ubicación Zona Urbana: | Superficie Mínima (m2) | Frente Mínimo (metros) |
| --- | --- | --- |
| Esquina | 400 | 20 |
| Diferentes a esquina | 800 | 30 |

Artículo 280.- En cualquiera de los diferentes tipos de instalación, se deberán respetar los siguientes lineamientos:

- El área de descarga de la estación, a partir del centro de la bocatoma debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 75 metros de cualquier centro de concentración masiva,

(Se modifica, Pub. No. 315-C-2015, Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015)

- Para instalaciones y/o empresas clasificadas de alto riesgo, deberá atenderse a lo que establezca la NOM-002-STPS-2011.

(Se modifica, Pub. No. 315-C-2015, Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015)

- Para el establecimiento de distancias mínimas entre el área de tanques con respecto a una planta de almacenamiento de gas LP, deberá remitirse a las disposiciones relativas vigentes.

- El área de tanques debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30.00 m con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas, y ductos que transportan productos derivados del petróleo.

- El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 500.00 m a pozos de extracción de agua para el sistema de abastecimiento de agua potable.

- El promotor deberá cumplir con las medidas de seguridad adicionales determinadas por las instituciones, dependencias y organismos señalados en el dictamen de acuerdo al ámbito de su competencia; para protección de las instalaciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y servicios existentes.

- Deberá establecer sistemas de recuperación de vapores entre la bocatoma y los auto-tanques y en las pistolas de los dispensarios según especificaciones para proyecto y construcción de estaciones de servicio vigentes.

Artículo 281.- Los servicios sanitarios para el público en núcleos diferentes para cada sexo, deberán contar como mínimo, con lo siguiente:

- Para hombres un inodoro, un mingitorio y un lavabo.

- Para mujeres dos inodoros y un lavabo.

Además se deberán considerar lo que marca este «Reglamento» en lo referente a las personas con Discapacidad.

Artículo 282.- En los límites posteriores y laterales del predio, deberán construir bardas de 2.5 metros de altura dentro de la propiedad.

Artículo 283.- Si la Licencia para Construcción no se tramita durante la vigencia de la Licencia de Uso del suelo, el interesado deberá tramitar y obtener, en su caso, nueva Licencia de Uso del Suelo, apegándose a las determinaciones y restricciones vigentes.

Artículo 284.- Si la construcción de la Estación de Servicio no se inicia dentro de la vigencia de la Licencia de Construcción, contado a partir de la fecha en que se expidió, el interesado deberá reiniciar los trámites desde la Licencia de Uso de Suelo, y la nueva Licencia para Construcción apegándose a las determinaciones y restricciones vigentes.

Artículo 285.- En los casos que se enuncia en el Artículo 283 y el Artículo 284 de este «Reglamento», las Licencias de Uso de Suelo y para Construcción, solamente se otorgarán si las condiciones que dieron origen a su expedición no han cambiado.

Artículo 286.- Los permisos, constancias o licencias que otorgue la «Dirección», serán exclusivamente para el uso, características y predio para el que se hubieren otorgado, por lo que no podrán transferirse. La contravención a esta disposición será sancionada conforme al presente «Reglamento», y la licencia que se hubiere otorgado será nula de pleno derecho.

Artículo 287.- Los propietarios, poseedores o responsables de estaciones de servicio no podrán en ningún caso:

- Alterar las condiciones físicas del predio sin contar con la Licencia respectiva.

- Colocar tubos de venteo de los tanques de almacenamiento en muros colindantes, y deberán estar a más de 3.00 m de altura contados a partir del punto más alto de la construcción adyacente.

- Para prestar servicios adicionales a la Estación de Servicio, se deberá tramitar la Licencia de Uso del Suelo correspondiente.

Artículo 288.- Las Estaciones de Servicio deberán ajustarse en todo tiempo a las condiciones o restricciones establecidas en la Licencia de Uso del Suelo, en la Manifestación de Impacto Ambiental, en el Estudio de Riesgo y en el Plan de Contingencias.

Artículo 289.- La capacidad de almacenamiento solo podrá ser aumentada si previamente se modifican los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio de Riesgo y Plan de Contingencias aplicables y se cumple con la normatividad respectiva.

Capítulo XXVI

Depósitos para Explosivos

Artículo 290.- El proyecto para la edificación de depósitos de substancias explosivas, artificios u otras señaladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, deberá ajustarse a las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás normas legales aplicables y situarse a una distancia mínima de un kilómetro de toda zona poblada o con asentamientos. La «Dirección» podrá dictaminar las que considere convenientes, al igual que los Comercios de compraventa de cartuchos y armas deportivas que tengan almacenamiento de las mismas.

Capítulo XXVII

Requisitos de Seguridad y Servicio

para las Estructuras

Disposiciones Generales

Artículo 291.- Las disposiciones de este Capitulo se aplican tanto a las edificaciones nuevas como a las modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones y demoliciones que afecten a edificaciones existentes, así como a la revisión estructural de las edificaciones.

Artículo 292.- La memoria de cálculo correspondiente a un proyecto estructural deberá incluir una descripción detallada y completa de las características de la estructura y de cada uno de sus elementos, incluyendo su cimentación. Deberán especificarse los datos esenciales de diseño, calidades y resistencias de los materiales; el esfuerzo admisible del suelo de sustentación y la profundidad de desplante de las cimentaciones; dimensiones de las secciones transversales de los elementos estructurales; cortes constructivos; procedimientos de construcción recomendados; detalles de conexiones; cambios de nivel y aberturas para ductos en su caso.

Artículo 293.- El nombre y la cédula profesional del D.R.O. y Responsable Estructural deberán incluirse en el cuadro de referencia del (los) plano(s) para el trámite de la Licencia para Construcción. Las memorias de cálculo deberán incluir además de los datos anteriores, la firma autógrafa del responsable de diseño de la cimentación, de la estructura y sus elementos, así como los métodos y especificaciones empleados.

Artículo 294.- Para los efectos de este Capítulo las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo A. Pertenecen a este grupo, aquellas edificaciones que en caso de fallar, causarían pérdidas humanas, económicas o culturales, directas, o indirectas, excepcionalmente altas en comparación con el costo necesario para aumentar su seguridad. Tal es el caso, de plantas termoeléctricas, casas de máquinas, compuertas, obras de toma, torres de transmisión, subestaciones, centrales telefónicas, estaciones de telecomunicaciones, terminales de transporte, estaciones de bomberos, hospitales, escuelas, estadios, salas de espectáculos, templos, museos y locales que alojen equipo especialmente costoso en relación con la estructura, depósitos de sustancias inflamables, tóxicas o explosivas.

Grupo B. Pertenecen a este grupo las edificaciones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales comerciales, hoteles, y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el grupo A, este es el caso de tanques elevados, plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, restaurantes, casas para habitación, hoteles, edificios de apartamentos u oficinas, bardas cuya altura excede de 2.50 m. y todas aquellas estructuras, cuya falla estructural pueda poner en peligro a otras construcciones de este grupo, o del grupo A. En general incluye las construcciones que en caso de fallar causarían pérdidas económicas moderadas.

Grupo C. Pertenecen a este grupo las estructuras en las que no es justificable incrementar su costo para aumentar su resistencia, ya que su falla no produce graves consecuencias, ni puede normalmente, causar daños a estructuras de los dos grupos anteriores, y que en caso de fallar causarían pérdidas económicas bajas. Por ejemplo bardas con altura menor de 2.50 m., bodegas provisionales para la construcción de obras, etcétera

Artículo 295.- La «Dirección» se reserva el derecho de revisar el comportamiento de una estructura terminada, así como de sus elementos, a fin de verificar el cumplimiento de los fines para los que fue diseñada, exigiendo, en su caso, la verificación directa de la resistencia por medio de pruebas de carga realizadas por un laboratorio de control de calidad certificado y registrado ante la «Dirección».

Normas de Diseño Estructural

Artículo 296.- La «Dirección» expedirá «Normas Técnicas» para usar en el proceso de Diseño Estructural, en las que se establecerán los métodos de análisis y procedimientos para el cálculo de las resistencias de diseño y la revisión de los diferentes estados límite de comportamiento, así como los criterios y acciones de diseño. Mientras no se cuente con normas propias de este «Reglamento», se considerarán como parte de él y de aplicación supletoria las normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a continuación se señalan:

- Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

- Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo.

También podrán usarse especificaciones de Dependencias o sociedades técnicas reconocidas como:

- El Instituto de Investigaciones Eléctricas de Comisión Federal de Electricidad.

- La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (American Society of Civil engineers).

- El Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute).

- El Instituto Americano de la Construcción en Acero (American Institute of Steel Construcción).

- El Instituto Americano del Hierro y el Acero (American Iron and Steellnstitute).

- La Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).

- El Instituto Americano de la Construcción con Madera (American Instute of limber Construcción).

Si se usan especificaciones de diseño recomendadas en normas extranjeras, el Responsable Estructural deberá de considerar los factores de carga y de resistencia que éstas proponen.

Criterios de Diseño Estructural

Artículo 297.- Toda estructura y cada una de sus partes deberán diseñarse y construirse de forma tal que los estados límite de comportamiento no sean alcanzados. Un estado límite de comportamiento se alcanza cuando en una edificación se presenta una combinación de fuerzas, desplazamientos o ambos que determina el inicio o la ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable en dicha edificación. Los estados límite de comportamiento se clasifican en dos grupos: estados límite de falla y estados límite de servicio.

Artículo 298.- Por estado límite de falla se entiende cualquier modo de comportamiento que ponga en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella, ante carga, o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga.

Artículo 299.- Por estado límite de servicio se entiende la ocurrencia de daños económicos o la aparición de que impiden el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la edificación. En las edificaciones comunes los estados límite de servicio serán los de: desplazamiento, vibración, agrietamiento, y los relacionados con la cimentación. Será necesario verificar que no se excedan los valores que se establecen en las normas técnicas.

Artículo 300.- Se entiende por resistencia la magnitud de una acción o de una combinación de acciones, que produciría la aparición de un estado límite de falla de la estructura o de cualquiera de sus componentes. La resistencia se expresa en términos de la fuerza interna, o combinación de fuerzas internas que corresponden a la capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Son fuerzas internas las axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura.

Artículo 301.- El Responsable de Seguridad Estructural y D.R.O. deberá verificar que el diseño estructural se haya realizado para el efecto combinado de las acciones que puedan ocurrir en una edificación, en las condiciones más desfavorables de carga debidas a acciones permanentes, variables y accidentales de viento, con las intensidades y combinaciones que se establecen en la norma técnica sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Cuando sea significativo deberá considerarse el efecto de otras acciones como los empujes de tierras y líquidos, los cambios de temperatura, las contracciones, los hundimientos de los apoyos y las originadas por el funcionamiento de maquinaria y equipo.

Artículo 302.- En el diseño de la estructura el Responsable de Seguridad Estructural y D.R.O. considerará para las acciones permanentes los pesos correspondientes a los materiales constructivos a utilizar, los valores mínimos aceptables para cargas muertas de materiales comunes se establecen en la tabla siguiente:

| Material |  | Peso Mínimo | Peso Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ton/m3) | (ton/m3) |
| Piedras Naturales |  | 1.33 | 1.75 |
|  |  | Suelos |  |
| Arena con granos sensiblemente del mismo tamaño | Seca | 1.4 | 1.75 |
|  | Saturada | 1.85 | 2.10 |
| Arena bien graduada: | Seca | 1.55 | 1.90 |
|  | Saturada | 1.95 | 2.28 |
| Piedras Artificiales y Morteros |  |  |  |
| Concreto simple con agregados de peso normal |  | 2.00 | 2.20 |
| Concreto reforzado hasta con 250 Kg., de acero por m3 |  | 2.20 | 2.40 |
| Mortero de cal y arena |  | 1.40 | 1.50 |
| Mortero de yeso |  | 1.20 | 2.00 |
| Vigueta y Bovedilla |  | (Kg/ml) | (Kg/ml) |
| Vigueta presforzada | Peralte- de 12 cm. | 22 |  |
|  | Peralte-de 20 cm. | 33 |  |
| Bovedilla (cm. x cm x cm) | 15 x 20 x 56 18 |  | 18 |
|  | 15 x 25 x 56 20 |  | 20 |
|  | 20 x 20 x 56 24 |  | 24 |
|  | 20 x 25 x 56 25 |  | 25 |
|  | 24 x 25 x 56 32 |  | 32 |
|  | 30x25x56 |  | 37 |
| Maderas |  |  |  |
| Latifoliadas | Seca | 0.38 | 0.85 |
|  | Saturada | 1.00 | 1.25 |
| Coníferas | Seco | 0.45 | 0.65 |
|  | Saturado | 0.80 | 1.00 |
| Vidrio |  |  |  |
| Bloque de vidrio estructural | Para muros prismáticos | 0.65 | 1.25 |
|  | Para tragaluces | 1.50 | 2.00 |
|  | Vidrio plano | 2.80 | 3.10 |
| Mosaicos y Azulejos |  | (Kg/m2) | (Kg/m2) |
| Mosaico de pasta |  | 25 | 35 |
| Granito o terrazo de (cm. x cm.) | 25 x 25 | 35 | 45 |
|  | 30 x 30 | 40 | 50 |
|  | 30 x 30 | 45 | 55 |
| Azulejos, loseta vinílica, asfáltica o de hule hasta de 4 mm de espesor incluyendo adhesivo |  | 5 | 10 |
| Loseta vitrificada |  | 10 | 15 |

Artículo 303.- Para las acciones variables por carga viva, se tomará en cuenta el uso y destino de la edificación, los valores mínimos aceptables de cargas vivas unitarias para diseño estructural se establecen en la siguiente tabla. Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes disposiciones: La carga viva máxima Wm se deberá emplear para el diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño estructural de la cimentación. La carga viva instantánea Wa se deberá usar para el diseño por viento, y cuando se revisen distribuciones de carga mas desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. La carga viva media W se deberá emplear en el cálculo de asentamient9s diferidos y para el cálculo de flechas diferidas; y cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos que pueda justificarse un valor diferente.

| Cargas Vivas Unitarias, en Kg/m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destino de Piso o Cubierta | W | Wa | Wam | Observaciones |
| a) Habitación (casa-habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares | 70 | 90 | 170.00 | (1 ) |
|  | (0.70) | (0.90) | (1.70) |  |
| b) Oficinas, despachos y laboratorios 100 | 100 | 180 | 250.00 | (2) |
|  | (1.0) | ( 1.8) | (2.5) |  |
| c) Comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas vestíbulos y pasajes de acceso libre al público) | 40 | 150 | 350.00 | (3), (4) |
|  | (0.4) | (1.5) | (3.5) |  |
| d) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales 40 | 40 | 250 | 450.00 | (5) |
|  | (0.4) | (2.5) | (4.5) |  |
| e) Otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juego y similares) | 40 | 250.00 | 250.00 | (5) |
|  | (0.4) | (2.5) | (2.5) |  |
| f) Comercios, fábricas y bodegas 0.8 Wm 0.9 Wm (6) | 0.8Wm | 0.9Wm | Wm | (6) |
| g) Cubiertas y azoteas con pendiente no mayor de 5% 15 | 15 | 70 | 100 | (4), (7) |
|  | 0.15) | (0.70) | (1.0) |  |
| h) Cubiertas y azoteas con pendiente mayor de 5% 5 | 5 | 20 | 40 | (4), (7), (8) |
|  | (0.05) | (0.2) | (0.4) |  |
| i) Volados en vía pública (marquesinas balcones y similares) | 15 | 70 | 300.00 |  |
|  | (0.15) | (0.70) | (3.0) |  |
| j) Garajes y estacionamientos (para automóviles exclusivamente) | 40 | 100 | 250.00 | (9) |
|  | (0.4) | (1.0) | (2.5) |  |

Observaciones a la Tabla de Cargas Vivas Unitarias

1.- Para elementos con área tributaria mayor de 36 m2, Wm podrá reducirse, tomándola igual a:

420

100 + A

(A es el área tributaria en m2). Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 500 kg aplicada sobre un área de 0.50 x 0.50 m en la posición más crítica.

Para sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante, se considerará en lugar de Wm, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 250 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 100 kg para el diseño de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable.

Se considerarán sistemas de piso ligeros aquellos formados por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre si no más de 0.80 m y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

2. Para elementos con área tributaria mayor de 36.00 m2, Wm podrá reducirse, tomándola igual a:

850

110 + A

(A es el área tributaria, en m2). Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 1,000 kg aplicada sobre un área de 0.50 x 0.50 m en la posición más crítica.

Para sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante, definidos como en la nota (1), se considerará en lugar de Wm, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 500 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 150 kg para el diseño de la cubierta, ubicadas en la posición más desfavorable.

3. En áreas de comunicación de casas de habitación y edificios de departamentos se considerará la misma carga viva que es el caso a) de la tabla.

4. Para el diseño de los pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones, se deberá fijar una carga por metro lineal no menor de 100 kg/ml actuando al nivel de pasamanos y en la dirección más desfavorable.

5. En estos casos deberá prestarse particular atención a I a revisión de los estados límite de servicio relativo a vibraciones.

6. Atendiendo al destino del piso se determinará con base en lo que establece la Norma Técnica de Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, la carga unitaria, Wm, no será inferior a 350 kg/m2 y deberá especificarse en los planos estructurales y en placas colocadas en lugares fácilmente visibles de la edificación.

7. Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben considerarse por separado y especificarse en los planos estructurales.

Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 1 00 kg en la posición más crítica.

8. Además, en el fondo de los valles de techos inclinados se considerará una carga, debida al granizo, de 30 kg. por cada metro cuadrado de proyección horizontal del techo que desagüe hacia el valle. Esta carga se considerará como una acción accidental para fines de revisión de la seguridad y se le aplicarán los factores de carga correspondientes.

9. Más una concentración de 1,500 kg en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate.

Artículo 304.- Para el diseño con combinaciones que incluyan cargas accidentales de viento, será necesario atender a la naturaleza de los principales efectos que el viento puede ocasionar en las estructuras, según su comportamiento ante viento, las estructuras se clasifican en los tipos siguientes:

Tipo 1.-   Comprende las estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del                 viento, incluye las construcciones cerradas techadas con sistemas de cubierta rígidos; es decir, que sean capaces de resistir las cargas debidas al viento sin que varíe esencialmente su geometría. Se excluyen las construcciones en las que la relación altura y dimensión menor en planta es mayor que cinco o cuyo periodo natural de vibración excede de 1 segundo. Se excluyen también las cubiertas flexibles como las de tipo colgante, a menos que por la adopción de una geometría adecuada, la aplicación de preesfuerzo u otra medida, se logre limitar convenientemente la respuesta estructural dinámica.

Tipo 2.-  Comprende las estructuras cuya esbeltez o dimensiones reducidas de su sección transversal las hace especialmente sensibles a las ráfagas de corta duración, y cuyos períodos naturales de vibración largos favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes. Se cuentan en este tipo los edificios con esbeltez, definida como la relación altura y dimensión menor en planta, mayor que cinco, o con periodo fundamental mayor que 1 segundo. Se incluyen también las torres atirantadas o en voladizo para líneas de transmisión, arbotantes para iluminación, antenas, tanques elevados, bardas, parapetos, anuncios y en general las construcciones que presentan dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. Se excluyen las estructuras que explícitamente se mencionan como pertenecientes a los tipos 3 Y 4.

Tipo 3.-  Comprende estructuras como las definidas en el Tipo 2 en que, además, la forma de su sección transversal propicia la generación periódica de vórtices o remolinos de ejes paralelos a la mayor dimensión de la estructura. Se incluyen en este tipo, estructuras o componentes aproximadamente cilíndricos o prismáticos, tales como tuberías, chimeneas, cables en líneas de transmisión y edificios con planta circular.

Tipo 4.-  Comprende las estructuras que por su forma o por lo largo de sus periodos de vibración presentan problemas aerodinámicos especiales. Entre ellas se encuentran las cubiertas colgantes que no pueden incluirse en el tipo 1

Diseño por Sismo

Artículo 305.- Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre sí como los especifiquen las normas técnicas complementarias y se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establece el capítulo (criterios de diseño estructural) de este titulo (seguridad estructural de las construcciones).

Según las características de la estructura de que se trate, ésta podrá analizarse por sismo mediante el método estático o uno de los dinámicos que describan las normas técnicas complementarias, así como las limitaciones que establezcan en las mismas normas.

En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todo elemento, estructural o no, que sea significativa. Con las salvedades que corresponden al método simplificado de análisis, se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión de los elementos, así como los efectos de segundo orden, entendidos éstos como los de las fuerzas gravitacionales actuando en la estructura deformada ante la acción de dichas fuerzas como de las laterales.

Se verificarán que la estructura y la cimentación no alcancen estado límite de falla o de servicio a que se refiere este Reglamento. Los criterios que deben aplicarse se especifican en este capítulo. Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos torsionantes de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo combinados con los que correspondan a otras solicitaciones y afectadas del correspondiente factor de carga.

Para el diseño de todo elemento que contribuya en más de 35% a la capacidad total de fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado, se adoptarán factores de resistencia 20% inferiores a los que les correspondería de acuerdo a las normas técnicas complementarías.

Reglas Sísmicas para Muros Divisorios, Fachada o Colindancia

Artículo 306.- Tratándose de muros divisorios, de fachada o de colindancia, se deberán observar las siguientes reglas:

I. Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligarán adecuadamente a los marcos estructurales o a castillos y dalas en todo el perímetro del muro, su rigidez se tomará en cuenta en el análisis sísmico y se verificará su resistencia de acuerdo con las normas correspondientes. Los castillos y dalas a su vez estarán ligados a sus marcos. Se verificará que las vigas o losas y columnas resistan las fuerzas cortantes, el momento flexionante, las fuerzas axiales y en su caso las torsionales que en ellas introduzcan los muros. Se verificará así mismo que las uniones entre elementos estructurales resistan dichas acciones; y,

II. Cuando los muros no contribuyan a resistir laterales, se sujetará a la estructura de manera que restrinjan su deformación en el plano del muro. Preferentemente estos muros serán de materiales muy flexibles o débiles.

Coeficiente Sísmico C

Artículo 307.- El coeficiente sísmico C, es el coeficiente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la construcción por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobre dicho nivel.

Con éste fin se tomará como base de la estructura el nivel donde las interacciones de la estructura con el terreno circundante comienzan a ser significativas. Para calcular el peso total, se tendrá en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan según el capítulo (cargas muertas y cargas vivas) en este título.

El coeficiente sísmico para las construcciones clasificadas como el grupo B, se tomará iguala 0.12 cuando estén desplantadas o en suelo tipo 1, 0.24 en suelo tipo II y 0.30 en suelo tipo III, estos. coeficientes estarán afectados por el factor de ductibilidad, el cual dependerá del tipo de construcción Para las estructuras del grupo A, se incrementará el coeficiente sísmico en 50%.

Análisis Sísmico

Artículo 308.- Cuando se aplique el método estático o un método dinámico para análisis I sísmico, podrá reducirse para fines de diseño, las fuerzas sísmicas calculadas, empleando para ello I los criterios que fijen las normas técnicas complementarias, en función de las características estructurales y del terreno. Los desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos, empleando las fuerzas sísmicas reducidas, deben multiplicarse por el factor de comportamiento sísmico que marquen dichas normas.

Los coeficientes que especifiquen las normas técnicas complementarias para la aplicación del método simplificado de análisis tomarán en cuenta todas las reducciones que procedan por los métodos mencionados. Por ello las fuerzas sísmicas calculadas por éste método no deben sufrir reducciones adicionales.

Fuerzas Cortantes Horizontales

Artículo 309.- Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debido a las fuerzas cortantes horizontales, calculadas con algunos de los métodos de análisis sísmico, no excederán a 0.006 veces la diferencia de elevaciones correspondientes, salvo que los elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, como los muros de mampostería, estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por las deformaciones de ésta. En tal caso, el límite en cuestión será de 0.012.

El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis sísmico.

Deformaciones en Vidrios y Marcos

Artículo 310.- En fachadas interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos o liga de éstos con la estructura. serán tales que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios y marcos. La holgura que debe dejarse entre vidrios y marcos o entre estos y la estructura se especificará en las normas técnicas complementarías.

Análisis y Diseño Estructural en Elementos que No sean Edificios

Artículo 311.- El análisis y el diseño estructural de puentes, tanques, chimeneas, silos, muros de retención y otras construcciones que no sean edificios, se harán de acuerdo con lo que marque las normas técnicas complementarias, y en los aspectos no cubiertos por ellas, se hará de manera congruente con las normas establecidas por las dependencias federales y estatales normativas, previa aprobación del Ayuntamiento.

Artículo 312.- En el diseño de estructuras sometidas a la acción del viento se considerará una velocidad regional mínima en construcciones del Grupo A» de 185 Km/h y en construcciones del Grupo B» de 160 Km/h. Las del Grupo C» no requieren ser diseñadas por viento.

Artículo 313.- En la determinación de las acciones internas y las deformaciones producidas por las acciones externas, el D.R.O. y Responsable de Seguridad Estructural deberán crear un modelo matemático de la estructura que incluya las propiedades de los materiales estructurales y los elementos que la forman. Los materiales estructurales comunes son el concreto reforzado y preesforzado, el acero estructural, la madera, así como las mamposterías de bloques o tabiques y las de piedra. El empleo de materiales estructurales nuevos estará sujeto a lo que se establece en el Artículo 325.

Artículo 314.- El D.R.O. y el Responsable de Seguridad Estructural deberán tomar en cuenta cualquier perforación o alteración en un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones.

Artículo 315.- En edificaciones que no requieran de responsiva estructural, el Propietario, el D. R.O.», según sea el caso, será el responsable de la estabilidad y seguridad de la construcción.

Estructuración

Artículo 316.- Se considerarán como elementos estructurales, aquellos sobre los que obran la directamente las cargas y los que conectan con ellos de manera que su resistencia y rigidez afecten a lo las del conjunto.

Artículo 317- Se considerarán como elementos no estructurales, aquellos que poseen una resistencia y rigidez despreciables con respecto a las de la estructura principal y aquellos cuyas uniones no sean capaces de transmitir fuerzas a la misma. Los canceles metálicos, los de madera, los de plástico reforzado con fibra de vidrio y los formados con materiales sumamente deformables, siempre que no posean materiales frágiles, no requieren precauciones especiales de protección de los efectos causados por sus propios movimientos; en su conexión con la estructura, deberán desligarse tomándose precauciones para evitar daños al deformarse éstas, dejando las holguras en concordancia con los desplazamientos de la estructura y revisando la estabilidad del elemento para el efecto de las acciones que puedan actuar directamente sobre él, como por ejemplo, los empujes laterales del viento.

Artículo 318.- Las construcciones deberán de poseer sistemas estructurales que les permitan resistir, además de las fuerzas verticales, las fuerzas laterales debidas a empujes de sismo u otras acciones.

Artículo 319.- Los sistemas estructurales podrán ser marcos rígidos, o combinaciones de marcos rígidos y simples de concreto o de acero, estructuras de madera, muros diafragma, muros de mampostería confinados con elementos de refuerzo, muros de mampostería reforzada interiormente o de mampostería no confinada ni reforzada.

Artículo 320.- Los muros diafragma son los que se encuentran rodeados por las vigas y columnas de un marco estructural al que proporcionan rigidez ante cargas laterales. Pueden ser de mampostería confinada, reforzada interiormente o no reforzada. Su espesor no será menor de 0.10 m. Se diseñarán como establece la norma técnica correspondiente.

Artículo 321.- Los sistemas de piso o techo, deberán estar diseñados para transmitir fuerzas horizontales a: los elementos que proporcionan la resistencia lateral en la dirección de análisis. Se procurará que los pisos y techos constituyan sistemas rígidos en su plano, de manera que las fuerzas por sismo se transmitan a los distintos elementos resistentes en forma proporcional a su rigidez. En general, se considerará que funcionan como sistemas rígidos, las losas macizas de concreto, las losas aligeradas de vigueta y bovedilla de concreto, con capa de compresión de es por lo menos 0.03 m. de espesor y las estructuras metálicas o de madera adecuadamente arriostradas en su plano. Cuando se empleen sistemas sin rigidez en su plano, cada elemento estructural resistente a cargas laterales deberá diseñarse para soportar las fuerzas horizontales que se originan en la porción del sistema de piso que le sea tributaria, de acuerdo con la trayectoria que deban seguir dichas fuerzas.

Artículo 322.- En sistemas de losa a base de vigueta y bovedilla apoyada sobre muros de bloques, la vigueta tendrá una longitud de asiento mínima de 2/3 del espesor del muro si es un muro exterior y de 1/2 del espesor si es un muro interior, a menos que el cálculo estructural permita longitudes de asiento menores.

Artículo 323.- En los casos de anuncios adosados, colgantes y de azotea, de gran peso o dimensiones, se deberá diseñar los apoyos y la fijación a la estructura principal, revisando su efecto en la estabilidad de la misma. En ningún caso dichos anuncios podrán apoyarse directamente sobre las losas de edificaciones existentes.

Estructuras de Concreto

Artículo 324.- Las estructuras de concreto simple, reforzado y preesforzado se diseñarán con base en los métodos y especificaciones recomendados en la norma técnica correspondiente. Su calidad deberá cumplir con los requisitos fijados por la Dirección General de Normas.

Estructuras de Madera

Artículo 325.- Las estructuras de madera se diseñarán con base en los métodos y especificaciones recomendados en la norma técnica correspondiente. En estructuras permanentes, solo se emplearán maderas coníferas o latifoliadas de calidad estructural, la cual deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas, intemperismo y fuego mediante procedimientos adecuados. La calidad de la madera estructural deberá cumplir con los requisitos fijados por la Dirección General de Normas.

Estructuras Metálicas

Artículo 326.- Los perfiles, placas, conectores, soldadura y en general cualquier material que se utilice en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las normas de calidad NMX especificadas por la Dirección General de Normas. Las estructuras metálicas se diseñarán con base en los métodos y especificaciones recomendados en la norma técnica correspondiente.

Mampostería

Artículo 327.- Se consideran elementos de mampostería los que estén construidos con piezas de geometría regular o irregular de piedra natural o artificial, unidas por un mortero aglutinante. Los materiales que se utilicen en la construcción de mamposterías deberán satisfacer las Normas Mexicanas en su Capítulo de Construcción (NMX-C).

Artículo 328.- Las estructuras de mampostería se diseñarán con base en los criterios y especificaciones recomendadas en la norma técnica correspondiente, y comprenden los siguientes tipos:

- Mampostería confinada. Es la que está reforzada con castillos y dalas.

- Mampostería reforzada interiormente. Es aquella con muros reforzados con barras o alambres corrugados de acero, horizontales y verticales, colocados en las celdas de las piezas, en ductos o en las juntas. El acero de refuerzo, tanto horizontal como vertical se distribuirá a lo largo y alto del muro.

- Mampostería no confinada ni reforzada. Se considerarán como muros no confinados ni reforzados aquellos que, contando con algún tipo de refuerzo interior o confinamiento (exterior o interior) no contengan el refuerzo necesario para ser incluidos en alguno de los tipos anteriores.

Cimentaciones

Artículo 329.- Toda construcción, deberá estar soportada por medio de una cimentación apropiada. La cimentación es el conjunto formado por la subestructura y el suelo. La subestructura, recibe las cargas de la edificación y la reacción del suelo. Las cimentaciones deberán ser diseñadas con base en las normas técnicas correspondientes y construidas de acuerdo con los materiales, secciones y características indicadas en la memoria de cálculo.

Artículo 330.- El desplante de cualquier cimentación, se hará al nivel de la profundidad señalada en el proyecto. La superficie de desplante, tendrá las dimensiones, la resistencia y las características que señale el proyecto. Las zapatas y los cimientos, deberán estar desplantados en terreno firme, por debajo de la capa de tierra vegetal o de deshechos sueltos. Se aceptará cimentar sobre rellenos artificiales siempre que se cumpla con lo que se indica en el Artículo 332 de este «Reglamento».

Artículo 331.- Debido a las condiciones geológicas de la zona de San Cristóbal de las Casas, será necesario estudiar la estratigrafía del subsuelo para conocer con detalle las condiciones litológicas de la zona en la que se encuentra la edificación y la probable presencia de oquedades, depósitos de basura, rellenos no compactados y cavidades naturales o artificiales, deberá realizarse el número suficiente de sondeos exploratorios, que permitan obtener información sobre los aspectos mencionados anteriormente. Este tipo de exploración, deberá ser realizado por personal especializado de un laboratorio de control de calidad con experiencia en el suelo de San Cristóbal de Las Casas.

Para el diseño de la cimentación de estructuras en las que no se justifique un estudio detallado de mecánica de suelos, se tomará como esfuerzo admisible del terreno una capacidad de 3 Kg/cm2, siempre que se compruebe la existencia y calidad de la roca. Las estructuras que no requieren un estudio detallado del suelo, serán aquellas cuyas descargas en la cimentación resulten iguales o menores de 3 Kg/cm2.

Artículo 332.- Solo se aceptará cimentar sobre rellenos artificiales cuando se demuestre que éstos son compactos o que se compactarán adecuadamente para este fin y que no contienen materiales susceptibles de consolidarse a largo plazo, produciendo asentamientos. En los rellenos se tendrá cuidado con el flujo natural del agua tomando las provisiones necesarias para el escurrimiento. Para la especificación y el control de la compactación de los materiales empleados en rellenos, el grado de compactación no deberá ser menor del 90% Proctor. Estas compactaciones, deberán ser verificadas por un laboratorio de control de calidad con experiencia en trabajos realizados en el suelo de la península, quedando bajo encargo del D.R.O. la aceptación de los materiales y la verificación del procedimiento usado para la obtención del grado de compactación.

Artículo 333.- Cuando se pretenda utilizar métodos especiales de cimentación, el propietario deberá presentar los resultados de los estudios y de las pruebas técnicas a que se hubieren sujetado dichos métodos. La responsabilidad de los resultados y del funcionamiento de dichos procedimientos corresponderá al Responsable en Seguridad Estructural y D.R.O.

Artículo 334.- Los muros cargadores, dependiendo de la capacidad de carga del terreno y de su compresibilidad, se podrán cimentar sobre zapatas corridas de mampostería de piedra natural con dalas de concreto reforzado, o sobre zapatas corridas de concreto provistas de trabes de rigidez o sobre losas corridas de cimentación con trabes de rigidez. En la cimentación de columnas, las zapatas podrán ser aisladas, de concreto simple o reforzado, o bien, podrán ser zapatas o losas corridas con contratrabes de concreto reforzado. Los cimientos de lindero, en el caso de zapatas aisladas o corridas, pueden requerir trabes de volteo o balancines. La estructura deberá anclarse a los elementos de la cimentación, por lo que los castillos de concreto se colarán desde el desplante del cimiento y no desde la dala, y el refuerzo de las columnas, se anclará en las zapatas o contratrabes.

Artículo 335.- En el caso de los elementos de cimentación de concreto reforzado, deberán ser aplicados procedimientos constructivos que garanticen el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo. Cuando exista la posibilidad de que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en el pueda afectar al concreto o al acero de refuerzo, se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo.

Artículo 336.- Se usará para el diseño estructural de las cimentaciones los coeficientes de seguridad siguientes:

| Tipo de Falla | Coeficiente de Seguridad del Suelo |
| --- | --- |
| Por esfuerzo cortante sin considerar acciones accidentales | 3.0 |
| Por esfuerzo cortante considerando acciones accidentales | 2.0 |
| Tipo de Falla | Coeficiente de Seguridad de la Estructura |
| Por volteamiento o por deslizamiento | 1.5 |
| En ambos casos se eliminarán las acciones que favorezcan a la condición de falla. No se deberán tomar en cuenta esfuerzos de tensión entre el suelo y la cimentación, a menos que se utilicen procedimientos constructivos que permitan desarrollar las tensiones. |  |

Normas de Calidad

Artículo 337.- La resistencia, la calidad y las características de los materiales empleados en la construcción, serán los que se señalen en los planos estructurales y constructivos, los que deberán satisfacer la calidad que fijen las Normas Mexicanas (NMX) emitidas por la Dirección General de Normas (DGN).

Artículo 338.- La “Dirección” tendrá la autoridad para exigir los muestreos y las pruebas necesarias para la verificación de la calidad y resistencia especificadas de los materiales de las estructuras, aún en obras terminadas. Los muestreos deberán realizarse de acuerdo a métodos estadísticos que aseguren que las muestras presentadas son las representativas de toda la obra. En el caso de materiales cuyas propiedades constructivas se desconozcan o bien, que no estén sujetos a las Normas Mexicanas (NMX), el D.R.O. estará obligado a encargar los ensayos necesarios a un laboratorio de control de calidad, quién elaborará el certificado de calidad correspondiente, que deberá anexarse aun escrito dirigido a la “Dirección”. Para poder obtener la aprobación de su uso.

Artículo 339.- Los elementos estructurales inmersos en ambientes corrosivos o sujetos a la acción de efectos físicos, químicos o biológicos, que puedan afectar su resistencia mecánica, deberán ser recubiertos con materiales o sustancias que garanticen plenamente su protección y estarán sujetos a programas permanentes de mantenimiento preventivo que aseguren su vida útil dentro de las condiciones del diseño.

Morteros y Concretos

Artículo 340.- Los materiales utilizados en la elaboración de morteros y concretos, deberán cumplir con las Normas Mexicanas en su Capítulo de Construcción (NMX-C). La dosificación de estos materiales, será en proporciones tales que sobrepasen los requisitos mínimos de resistencia, tomando en cuenta las características físicas de los agregados finos y gruesos disponibles en la región.

Artículo 341.- La resistencia a la compresión especificada del concreto, debe basarse en cilindros de prueba de acuerdo con las Normas Mexicanas (NMX-C-159 y NMX-C-83), elaborados con las revolturas empleadas en el colado de los elementos estructurales que integran la obra, y probarse a los veintiocho días cuando se use cemento Pórtland ordinario (CPO) ya los catorce días para el cemento Pórtland ordinario de alta resistencia inicial (CPO 30R ó 40R) o cuando se empleen acelerantes. Las pruebas serán realizadas en laboratorios de control de calidad mediante métodos y procedimientos reconocidos. El certificado correspondiente se anexará a la solicitud de Terminación de Obra para avalar la resistencia del proyecto aprobado, en los casos que señala este  «Reglamento»

Artículo 342.- La resistencia mínima de los concretos será en:

a)   zapatas, trabes, vigas, losas, columnas, castillos y cerramientos.              	F´c= 150  kg/cm2

b)   la capa de compresión de losa de vigueta y bovedilla.                            	F´c= 150  kg/cm2

c)   elementos prefabricados                                                                     	F´c= 200  kg/cm2

d)  concretos ciclópeos, firmes, plantillas y banquetas                                  	F´c= 100  kg/cm2

e)  pisos de concreto en naves industriales                                                 	F´c=  200 kg/cm2

f)  aceras, andadores y baldosas para transito peatonal	                              	F´c=  100 kg/cm2

g)  andadores con tránsito vehicular ligero                                                  	F´c=  150 kg/cm2

h)  pisos con tráfico vehicular pesado                                                         	F´c=  200 kg/cm2

Artículo 343.- Se deberá llevar estricto control de la elaboración del concreto en los siguientes casos

- Obras destinadas para uso público, tales como escuelas, hospitales, hoteles, comercios, salas de espectáculo, estadios, y otros similares.

- En conjuntos habitacionales multifamiliares horizontales en número mayor a 25 viviendas, yen los v verticales en todos los casos.

- En obras ya construidas, incluidas en alguno de los casos anteriores, en cuya ampliación se incluyan los sistemas estructurales o se modifiquen los ya existentes, y,

- En obras que sin estar consideradas en los casos anteriores, a juicio de la "DIRECCION" lo requieran debido a su uso.

Acero de Refuerzo

Artículo 344.- El acero de refuerzo deberá cumplir con las Normas Mexicanas para la Industria Siderúrgica (NMX-C).

Artículo 345.- El acero de refuerzo de edificaciones que funcionen en ambientes especialmente corrosivos, así como el acero de elementos preesforzados, deberá ser tratado con procesos electrolíticos que lo protejan de la oxidación, en todo caso antes de ser aplicado cualquier tratamiento, la superficie deberá ser limpiada para eliminar partículas extrañas al acero. Poco antes de ser habilitado y colocado se deberá inspeccionar si no ha sufrido daños en el transporte y manejo, en especial después de un largo período de almacenamiento, si se considera necesario se harán pruebas de resistencia en el acero de dudosa calidad.

Elementos Prefabricados

Artículo 346.- Cuando se utilicen elementos prefabricados de concreto, el D.R.O. tendrá la obligación de verificar que todos y cada uno de los elementos contengan grabados nombre del fabricante, número de serie de fabricación, número de lote y fecha de fabricación, número, calibre y esfuerzos de trabajo del acero y esfuerzo a la compresión nominal del concreto. Corresponde al fabricante la responsabilidad del diseño y elaboración de los elementos prefabricados. El «D.R.O.» en su caso, tendrá el derecho de obtener un certificado de garantía que ampare que el elemento fue sometido a las pruebas de resistencia y durabilidad que señalan las Normas Mexicanas (NMX) o las que recomienda el Instituto Americano del Concreto (ACI).

Artículo 347.- El D.R.O. responderá acerca de los medios de sujeción o rigidización temporal, del equipo de izamiento, de los apoyos provisionales y otros similares, los que deberán diseñarse para las fuerzas que puedan presentarse durante el montaje, incluyendo los efectos del viento, así como las deformaciones que se prevea ocurrirán durante estas operaciones.

Artículo 348.- El D.R.O. deberá de verificar que todos los dispositivos y procedimientos constructivos empleados garanticen que los elementos prefabricados se mantengan correctamente en su posición, mientras las conexiones coladas en el lugar alcanzan una resistencia mínima de trabajo.

Capítulo XXVIII

Instalaciones

Artículo 349.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendios, mecánicas, de aire condicionado, de gas, de vapor, de aire caliente, las telefónicas y de datos, de comunicación, las especiales y otras, deberán proyectarse, ejecutarse y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporcionen la seguridad necesaria a los trabajadores, a los usuarios y al inmueble, de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables para cada caso. Durante su ejecución, se deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En las instalaciones, deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Artículo 350.- Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de carácter provisional durante el proceso de construcción de la obra, se sujetarán a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999: Instalaciones eléctricas (Utilización).

Artículo 351.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, deberán cumplir además de lo previsto por este «Reglamento», con las disposiciones contenidas en el Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo 352.- La cimentación y bases de equipos mecánicos o de máquinas, deberán construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no se afecte la estructura del edificio, ni se le transmitan vibraciones o movimientos que puedan producir daños al inmueble o perjuicios y molestias a los ocupantes o a terceros.

Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberán exceder de los límites previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente por la emisión de ruidos.

Artículo 353.- Las instalaciones de aire acondicionado deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen molestias a las personas o perjuicios a los edificios o a terceros.

Artículo 354.- Las instalaciones de gas combustible serán para uso del gas licuado de petróleo o de gas natural y deberán cumplir con las disposiciones contenidas en las siguientes normas o sus respectivas actualizaciones:

- NOM-001-SEDG-1996: Plantas de Almacenamiento para Gas L. P. Diseño y Construcción. Aplicable a plantas de almacenamiento.

- NOM-025-SCFI-1993: Estaciones de Gas L.P. con Almacenamiento Fijo. Diseño y Construcción. Aplicable a estaciones de carburación.

- NOM-EM-004-SEDG-2002: Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción. Aplicable a instalaciones en industria, comercio, domiciliario, hotelería, edificios públicos, hospitales, educación y edificios en general.

Artículo 355.- Las instalaciones de vapor y de aire caliente, deberán cumplir con lo especificado en las disposiciones del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para la instalación y funcionamiento de calderas, deberán cumplirse, además, con los requisitos contenidos en la Norma Oficial. NOM.122.STPS.1996. Condiciones de Seguridad e Higiene para el Funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas. Deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas, aquellas deberán ser inspeccionadas y operadas por personal especializado, según lo establece, la Norma antes mencionada. Los ductos de vapor y de aire caliente situados en lugares donde tengan acceso personas, deberán aislarse adecuadamente.

Alumbrado Público

Artículo 356.- Corresponde al Municipio de San Cristóbal de Las Casas, la prestación del servicio de alumbrado público, que consiste en la instalación y conservación de postes, luminarias y demás equipo que se requiera. Queda estrictamente prohibido a los particulares, la ejecución de obras que afecten las propias instalaciones o la prestación del servicio.

Artículo 357.- El Propietario de un predio o su representante legal, solicitará ante la «Dirección» la autorización para realizar instalaciones de alumbrado público en fraccionamientos del Municipio de San Cristóbal de las Casas, adjuntando tres copias heliográficas del proyecto con la factibilidad de dotación de servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Para la realización del proyecto de alumbrado público, éste deberá respetar las normas siguientes: NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (Utilización) en especial su Artículo 930, y la NOM-013-ENER-1996, Eficiencia Energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios y la «Normas Técnicas» que expida la «Dirección».

Iluminación Artificial

Artículo 358.- La iluminación artificial instalada en interiores y exteriores de edificios y circulaciones, debe ser la suficiente para no comprometer la integridad física de los ocupantes, así como no afectar la salud de la visión, para lo cual debe considerarse el tipo de actividad y las edades de las personas que utilizan el inmueble. Como mínimo normativo se mencionan los niveles en los siguientes tipos de edificaciones y circulaciones.

Los niveles mínimos de iluminación, en luxes, serán los siguientes:

|  |  | Usos de la construcción | Niveles de iluminación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | l.-Edificios para Habitación |  |
|  |  | a) Circulaciones | 100 |
|  |  | II.-Edificios para Comercio v Oficinas |  |
|  |  | a) Circulaciones | Los niveles de alumbrado serán los establecidos en la norma OM-025-STPS-1999, «Condiciones de iluminación en los Centros de Trabajo». |
|  |  | b) Vestíbulos |  |
|  |  | e) Oficinas |  |
|  |  | d) Comercios |  |
|  |  | e) Sanitarios |  |
| f) Elevadores |  |  |  |
|  | III.-Edificios para la Educación |  |  |
|  | a) Circulaciones |  | 100 |
|  | b) Salones de Clase |  | 400 |
|  | e) Salones de Dibujo |  | 600 |
|  | d) Salones de Costura |  | 900 |
|  | e) Sanitarios |  | 100 |
|  | IV.-Instalaciones Deportivas |  |  |
|  | a) Circulaciones |  | 100 |
| b) Sanitarios |  |  | 100 |
| V.-Baños |  |  |  |
| a) Circulaciones |  |  | 100 |
| b) Baños y Sanitarios |  |  | 100 |
| VI.-Hospitales |  |  |  |
|  | a) Circulaciones |  | 100 |
| b) Salas de espera |  |  | 200 |
|  | e) Salas de encamados |  | 60 |
| d) Consultorios |  |  | 400 |
|  | e) Sanitarios |  | 100 |

| VII.-Industrias | Los niveles de alumbrado serán los establecidos en la norma NOM-025-STPS-1999. «Condiciones de iluminación en los Centros de Trabajo» |
| --- | --- |
| a) Circulaciones |  |
| b) Sanitarios |  |
| c) Comedores |  |
| VIII.-Salas de Espectáculos |  |
| a) Circulaciones | 100 |
| b) Vestíbulo | 200 |
| c) Salas de Descanso | 50 |
| d) Sala durante la función | 1 |
| e) Sala durante los intermedios | 50 |
| f) Emergencia en la Sala | 10 |
| g) Sanitarios | 100 |
| IX.-Centros de Reunión |  |
| a) Circulaciones | 100 |
| b) Cabarets | 80 |
| c) Restaurantes | 100 |
| d) Cocinas | 300 |
| e) Sanitarios | 100 |
| f) Emergencia en la Sala | 5 |
| g) Emergencia en las Circulaciones | 10 |
| X.-Edificios para Espectáculos Deportivos |  |
| a) Circulaciones | 100 |
| b) Sanitarios | 100 |
| c) Emergencia en las Circulaciones | 10 |
| XI.-Templos |  |
| a) Altar y Retablos | 600 |
| b) Nave Principal | 100 |
| c) Sanitarios | 100 |
| XI l.-Estacionamientos |  |
| a) Entrada | 150 |
| b) Espacio para Circulación | 50 |
| c) Espacio para Estacionamiento | 20 |
| d) Sanitarios | 100 |
| XIII.-Gasolineras |  |
| a) Acceso | 15 |
| b) Áreas para Dispensarios de gasolina | 300 |
| c) Área de Servicio | 30 |
| d) Sanitarios | 100 |
| XIV.-Ferias y Aparatos Mecánicos |  |
| a) Circulaciones | 100 |
| b) Sanitarios | 100 |

En general, en todos aquellos edificios o construcciones de cualquier tipo o uso, destinados a funcionar como un centro de trabajo, se deberá respetar los niveles de alumbrado establecidos en la norma NOM-025-STPS- 1999, «Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo».

Para el caso de los edificios para comercios y oficinas, educación, hospitales y clínicas, hoteles y moteles, restaurantes y cafeterías y establecimientos comerciales con cargas conectadas mayores a 20KW y ampliaciones mayores a 20 KW en edificios ya existentes se deberá cumplir con la. Norma Oficial Mexicana NOM-007 -ENER-1995, Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en Edificios no Residenciales aplicable al alumbrado en exteriores e interiores de los locales listados.

Para el caso de estacionamientos públicos abiertos o estacionamientos privados abiertos con acometida independiente de un edificio, también se deberá cumplir con lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-1996, Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado para vialidades y exteriores de edificios.

Instalaciones Hidráulicas y Drenaje Pluvial

Artículo 359.- Las edificaciones, cualquiera que sea el uso a que estén destinadas, deberán contar con servicio de agua potable y estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y dotación diaria por usos, de acuerdo a las características que se establecen a continuación:

La dotación diaria por uso se define de la siguiente manera:

| Uso de la Construcción |  | Subgénero | Dotación Mínima | Obser. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Habitación |  |  |  |  |  |
|  |  | Vivienda Media | 250 L/Hab/día | a |  |
|  |  | Vivienda Rural o Popular | 200 L/ab/día | a |  |
|  |  | Vivienda Residencial | 400 L/Hab/día |  |  |
| II. Servicios |  |  |  |  |  |
| - Oficinas |  | CualQuier tipo | 40 L/Hab/día | a,c |  |
| - Comercio |  |  |  |  |  |
|  |  | Locales Comerciales | 6 L/m2/día | a |  |
|  |  | Mercados | 100 L/puesto/día |  |  |
|  |  | Baños públicos | 300/L/bañista/regadera/día | b |  |
|  |  | Lavanderías de autoservicio | 40 L/Kg de ropa seca |  |  |
| - Salud |  |  |  |  |  |
|  |  | Hospitales, clínicas y centros de salud | 800 L/cama/día | a,b,c |  |
|  |  | Orfanatorios y asilos | 300 L/huésped/día | a,c |  |
| - Educación y cultura |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- |  |
|  |  | Educación elemental | 20 L/alumno/turno | a,b,c |  |
|  |  | Educación media y superior | 25 L/alumno/turno | a,b,c |  |
|  |  | Exposiciones temporales | 10 L/asistente/día | b |  |
| - Recreación |  |  |  |  |  |
|  |  | Alimentos y bebidas | 12 L/asistente | a,b,c |  |
|  |  | Entretenimiento | 6 L/asiento/día | a,b |  |
|  |  | Circos y ferias | 10 L/asistente/día | b |  |
|  |  | Recreación social | 25 L/asistente/día | a,e |  |
|  |  | Deportes al aire libre con baños y vestidores | 150 L/asistente/día | a |  |
| - Alojamiento |  | Estadios | 10 L/asiento/día | a,c |  |
|  | Hoteles hasta de 3 estrellas, Moteles y |  |  |  |  |
|  | casa de huéspedes |  | 350 L/huésped/día |  | a,c |
|  | Hoteles de más de 3 estrellas |  | 500 L/huésped/día |  | a,c |
| - Seguridad |  |  |  |  |  |
|  | Reclusorios |  | 150 L/interno/día |  | a,c |
|  | Cuarteles |  | 150 L/persona/día |  | a,c |
| - Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |
|  | Estaciones de transporte |  | 10 L/pasajero/día |  | c |
|  | Estacionamientos |  | 2 L/m2/día |  |  |
| III. INDUSTRIA |  |  |  |  |  |
|  | Industrias donde se manipulen materiales y |  |  |  |  |
|  | substancias que ocasionen desaseo |  | 100 L/trabajador/día |  |  |
|  | Otras industrias |  | 30 L/trabajador/día |  |  |
| IV. ESPACIOS ABIERTOS |  |  |  |  |  |
|  | Jardines y parques |  | 5 L/m2/día |  |  |

Observaciones

a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 L/m2/día.

b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado la razón de 100 L/trabajador/día.

c). En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua para sistemas contra incendios deberá observarse lo dispuesto en el Capítulo XVII denominado Dispositivos de Seguridad de este «Reglamento».

Articulo 360.- Las tuberías, uniones y niples en general las piezas para la alimentación, conducción y distribución de agua potable en el interior y exterior de una edificación, deberán ser de materiales que cumplan con las normas correspondientes de la Dirección General de Normas.

Artículo 361.- Toda edificación deberá contar con un almacenamiento de agua potable, que tenga como mínimo un volumen, equivalente a la demanda diaria de la misma; para calcular la demanda diaria, dependiendo del tipo de edificación, su uso, su tamaño y número de habitantes de acuerdo al Artículo 359. La demanda diaria considerada, se debe de multiplicar por el número de habitantes de la edificación, si la edificación es pública, se debe elaborar y presentar una memoria técnica descriptiva del cálculo de la demanda diaria.

Artículo 362.- Si la edificación es de una altura tal que la presión en la red externa o interna no sea suficiente para que el suministro de agua potable llegue de manera directa al depósito o tinaco, se debe de instalar o construir una cisterna, para que por medios mecánicos se eleve el agua al tinaco; el volumen de la cisterna debe ser como mínimo el 60% de la demanda diaria de toda la edificación, y el tinaco de la azotea el 40% de dicho volumen, siempre redondeando al volumen del tamaño comercial inmediato superior al calculado.

Artículo 363.- Los depósitos de las azoteas y las cisternas, podrán ser de cualquier material comercial que garantice la impermeabilidad, pero nunca de materiales que puedan causar padecimiento alguno a los usuarios. Deben de quedar adecuadamente asentados y fijos en sus bases, en la azotea o en el piso. Los fabricados en sitio deberán ser de tal forma que eviten la acumulación de substancias extrañas en ellos y cualquiera que sea su tipo estarán dotados de cubiertas con cierre ajustado y fácilmente removible para su aseo interior, así como de una llave en la parte inferior para drenar y escurrir arenas y otras substancias que en él se acumulen, a excepción de los depósitos subterráneos

Artículo 364.- Si la red de servicio de agua potable de la edificación se presuriza con un sistema hidroneumático, deberá contar con una cisterna que tenga la capacidad mínima de almacenamiento igual a la demanda diaria de toda la edificación. Los equipos hidroneumáticos deberán ser precargados o sobrecargados y se deberán calcular de acuerdo al margen de capacidad de la bomba.

Artículo 365.- Toda área impermeable ya sean pavimentos o cubiertas, deberá tener drenaje pluvial. No se permite la conducción y disposición final de agua pluvial en conductos y pozos de aguas negras. Los bajantes de agua pluvial de una azotea, serán de materiales que cumplan con las normas correspondientes de la Dirección General de Normas.

Artículo 366.- Los desagües pluviales con caída libre, se harán por medio de gárgolas de piedra o concreto, o de materiales que cumplan con las normas correspondientes de la Dirección General de Normas, y su descarga final será en el mismo predio, evitando el escurrimiento hacia la vía pública y nunca a predios colindantes. Por cada 330.00 m2 de azotea se deberá tener un bajante o desagüe con caída libre con el diámetro mínimo de 100 mm (4").

Artículo 367.- Las áreas impermeables de estacionamientos, pavimentos o cualquier área al nivel del piso, deberá tener pendientes y el número adecuado de pozos de absorción, teniendo como mínimo uno por cada 350.00 m2, para desalojar en forma eficiente las aguas pluviales. Se deberá colocar trampa y filtro antes de la entrada al pozo de absorción, con el fin de evitar que la arena, basura de plástico, aceite o cualquier otro elemento impermeable obstruya el pozo. El filtro y la trampa deben estar siempre limpios.

Artículo 368.- Los desagües de albercas, fuentes, climas artificiales y en general instalaciones que eliminan aguas no servidas por la red de agua potable, deberán ser canalizadas y vertidas a áreas o pozos de absorción dentro de los limites del predio, quedando prohibido desalojarlas en la vía pública o en los predios colindantes.

Artículo 369.- Los pozos de absorción de aguas pluviales, si son perforados con maquinaria, serán perforados con un diámetro mínimo de 6" y ademados como mínimo con tubo de P.V.C. hidráulico clase 7. El diámetro de perforación en todos los casos deberá de ser 50 mm. (2") más grande que el del ademe y la profundidad máxima para estos casos será de 12.00 m. Si el pozo es artesano a cielo abierto, deberá ser de un diámetro mínimo de 0.80 m y una profundidad

1 máxima de 8.00 m.

Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales

Artículo 370.- Toda edificación deberá contar con un sistema de recolección de aguas residuales propio y exclusivo, que deberá estar conectado al sistema de alcantarillado en las zonas en que éste exista. En caso de que la edificación se encuentre fuera del perímetro de las redes de alcantarillado, las aguas residuales deberán ser conducidas a un sistema de tratamiento con las características que se indica en el Artículo 380. En ningún caso, las aguas residuales podrán ser descargadas en los ríos, cuevas o pozos que lleguen al nivel freático y en general en ningún elemento que tenga comunicación directa con el nivel freático.

Artículo 371.- El sistema de recolección de las aguas residuales de las edificaciones se hará mediante conductos cerrados que deben ser prefabricados de concreto, siempre impermeabilizado interiormente, de P.V.C. con juntas herméticas. En todos los casos los tubos serán lisos en su interior. No se permite la utilización de albañales forjados o construidos en sitio.

Artículo 372.- Los sistemas de recolección de las aguas residuales podrán permitir la separación entre aguas negras y jabonosas para el adecuado tratamiento y disposición final respectivos.

Artículo 373.- El diámetro de los tubos de recolección de las aguas residuales, no deberá ser menor de 50 mm (2") cuando conduzca únicamente aguas jabonosas, y no menor de 100 mm (4") cuando conduzca aguas negras del inodoro. Los bajantes de niveles superiores deberán contar con un tubo de ventilación o respiro, con un diámetro mínimo de 50 mm (2"). Los diámetros serán calculados de acuerdo a la pendiente y número de muebles recolectados.

Artículo 374.- Las pendientes mínimas que deberán tener los tubos recolectores de aguas residuales, son:

a)  2% para tubos de 50 mm (2") (esto es, 2 cm. por cada 100 cm.)

b) 1.5% para tubos de 100 mm (4"); y,

c)  1 % para tubos de 150 mm (6").

Según el caudal de descarga. En todos los casos si el terreno lo permite, se debe poner una mayor pendiente.

Artículo 375.- Los cambios de dirección sin registro de todos los tubos que conducen aguas residuales, cualquiera que sea su diámetro y las conexiones entre ellos, serán instalados con deflexiones de cuarenta y cinco grados como máximo.

Artículo 376.- Sólo serán permitidas deflexiones de 90°, cuando estas sean de horizontal a vertical y deberá efectuarse con una pieza «T» para que el bajante tenga conexión directa con el respiro o tubo de ventilación. Al llegar al nivel de piso el bajante, se podrá descargará con un codo de 90°, a un registro de la red de general de conducción.

Artículo 377.- Los registros en los tramos rectos podrán ubicarse a una distancia máxima de 12.00 m. En la intersección de flujos y en los cambios de dirección de más de cuarenta y cinco grados, deberán ubicarse registros.

Artículo 378.- Las dimensiones interiores de los registros de aguas residuales, serán como mínimo de 0.40 x 0.60 m., todos deberán estar impermeabilizados interiormente y tener una diferencia de nivel en el fondo entre el tubo influente (que mete agua) y efluente (que saca agua). Los registros deberán tener una cubierta que pueda ser removida, y que pueda cerrarse herméticamente. El nivel del fondo del registro deberá ser el mismo que el nivel inferior del tubo del efluente y con aristas redondeadas. La distancia entre dos registros consecutivos, deberán de permitir el desazolve del tubo que los une por medios manuales o mecánicos.

Artículo 379.- Los tubos conductores de aguas residuales estarán provistos en su origen de un tobo ventilador de 50 mm (2") de diámetro como mínimo, hasta una altura que sobresalga de la parte más alta de la edificación o en cualquier punto de la misma, pero lo más alejado posible del paso o estancia de las personas, de modo que evite malos olores.

Artículo 380.- Para el caso en que una edificación se encuentre ubicada fuera del perímetro de las redes de alcantarillado, y con el fin de proteger el acuífero subterráneo, deberá contar por lo menos con una fosa séptica con capacidad mínima de 1,300.00 L, y deberá satisfacer las siguientes condiciones:

- Podrán descargar a la fosa séptica las aguas residuales de tipo doméstico o similar como aquellas generadas en escuelas, oficinas y comercios.

- Las fosas sépticas solo podrán ser empleadas para efluentes industriales en caso de que se trate de aguas residuales biodegradables y para casos específicos debidamente justificados y aprobados por la «Dirección».

- Para los usos como habitaciones, escuelas, comercios, oficinas e industrias autorizadas, el volumen de la fosa séptica deberá garantizar un tiempo de retención hidráulico de 24 horas, considerando que la aportación es de al menos el 80% de la dotación de agua de acuerdo a la tabla especificada en el Artículo 359, más el volumen de lodo entre un ciclo de limpieza, siendo ésta no menor a 1,300.00 L, o lo que resulte mayor de capacidad.

- La fosa séptica deberá estar construida con materiales que garanticen su impermeabilidad y su integridad estructural. La fosa no podrá cerrarse, cubrirse, enterrarse o sellarse hasta que se haya realizado la inspección correspondiente y sea aprobada para su uso por la «Dirección». En caso de fosas prefabricadas industrializadas de diseño autorizado deberán estar descubiertas para su verificación y correcta conexión con el sistema.

- La fosa deberá contar antes de su alimentación con un registro que recibirá todos los conductos de aguas residuales para tener una sola acometida o descarga y estará ubicado inmediatamente anterior al acceso de ésta, y en ningún caso podrá estar a una distancia mayor de 0.30 m.

- La entrada y la salida de la fosa séptica deberán ser tubos en «T» con diámetro mínimo de 100 mm (4") ubicados de manera simétrica en las paredes y de tal forma que garanticen un recorrido máximo del agua dentro de la fosa y que la entrada o salida del agua se haga permitiendo la menor alteración en el interior. La entrada deberá estar al menos 0.10 m o un diámetro del tubo influente por encima del nivel de agua o del nivel de la salida.

- La fosa séptica podrá ser de una o dos cámaras, en caso de estar dividida, el volumen de la primera cámara será de 1/2 a 2/3 del volumen total. El paso entre una cámara y otra será a través de perforaciones en la pared divisoria, ubicadas de manera simétrica a una profundidad de 0.20 m por debajo del nivel de agua y con un diámetro no menor de 0.10 m. El ancho mínimo libre de la fosa no podrá ser menor de 0.80 m, cumpliendo con lo que establece el inciso III de este Artículo.

- La ubicación de la fosa séptica deberá estar perfectamente identificada y de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento.

- La disposición de los efluentes de fosas sépticas deberá ser a sistemas de infiltración subsuperficial preferentemente (zanjas) o de absorción (pozos) ubicados dentro del predio en áreas sin construcción cerrada o habitable.

- En caso del empleo de pozos de absorción el diámetro mínimo será de 0.90 m y de una profundidad tal que quede cuando menos 3.00 m entre el fondo del pozo y el nivel del acuífero.

- El ciclo de limpieza de la fosa séptica deberá de ser entre dos y cinco años.

Artículo 381.- Queda prohibida la instalación de fosas sépticas en predios localizados en zonas donde exista un sistema de alcantarillado, también queda prohibido usar como pozo de absorción un pozo que fue de abastecimiento de agua, es decir, que tenga comunicación directa con el agua de subsuelo.

Artículo 382.- Cuando en el sistema de drenaje de una edificación exista defectos o cause molestias a terceros, la «Dirección» ordenará la corrección inmediata y ésta correrá a cargo del propietario.

Instalaciones Telefónicas

Artículo 383.- Las edificaciones que requieran instalaciones telefónicas deberán cumplir con lo que establezcan las Normas Técnicas de Instalaciones Telefónicas de Teléfonos de México, S. A., o la Norma Oficial correspondiente.

Título Tercero

Ejecución de Obras

Capítulo I

Vías y Espacios Públicos

Definiciones y Generalidades

Artículo 384.- La vía pública es la superficie engendrada por la generatriz vertical que se sigue al alineamiento oficial o al lindero determinado por los derechos de vía de los servicios públicos, destinada a comunicar en forma vehicular o peatonal, a unir núcleos habitacionales, de equipamiento y servicios con la traza urbana existente y a las partes internas de dichos núcleos. Se entiende por vía y espacios públicos, aquellas superficies de dominio y uso común destinadas o que se destinen, al libre tránsito por disposición de la Autoridad Municipal. También se considerará vía pública el paso o camino usado cotidianamente por los ciudadanos, en cualquier terreno, siempre y cuando se cumpla el procedimiento estipulado en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Chiapas. Las vías o espacios públicos, deberán tener condiciones adecuadas de aireación e iluminación, de acceso a los predios colindantes, de instalación de infraestructura y mobiliario urbano de uso público.

Artículo 385.- Las vías y espacios públicos, tendrán carácter de inalienables e imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de manera particular. Corresponderá a la autoridad municipal, la fijación de los derechos de los particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

Artículo 386.- Todos los inmuebles que en los planos oficiales de la «Dirección», en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Chiapas, en el Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, que aparezcan como vías y espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán por ese solo hecho como de propiedad municipal y como consecuencia de naturaleza inalienable, por lo que, la carga de la prueba de un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

Artículo 387.- Los inmuebles que en el plano catastral de una unión, división o fraccionamiento aprobados aparezcan destinados a vías y espacios públicos, al uso común o a algún servicio público se consideran, por este hecho, como bienes del dominio público del Municipio.

Artículo 388.- Corresponde a la «Dirección», dictar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan el goce de los espacios públicos, en los inmuebles a que se refiere el Artículo anterior.

Capítulo II

Obras en la Vía Pública

Artículo 389.- Toda obra realizada en la vía pública deberá ejecutarse sin perjuicio del desplazamiento fácil y libre de personas de edad avanzada o con discapacidad, realizando la infraestructura indispensable para evitar que pongan en peligro a cualquier miembro de la sociedad. Los equipos, los materiales destinados a la obra y los escombros que provengan de ella, deberán quedar colocados dentro del predio, de tal manera que en ningún caso sea obstruida la vía pública.

La «Dirección» tendrá facultad, al otorgar autorización para las obras en la vía pública, de señalar en cada caso las condiciones bajo las cuales se cumplirán las disposiciones señaladas en el Artículo inmediato anterior. Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar las cosas a su estado original o a pagar el importe de dichas reparaciones, cuando la «Dirección» las realice.

Artículo 390.- Queda prohibido usar la vía pública para:

- Aumentar el área utilizable de un predio o de una construcción, ya sea en el subsuelo o en voladizos a cualquier nivel;

- reparar mezclas y acumular basura, escombro o materiales que se generen o requieran en cualquier construcción aún cuando la calle no esté pavimentada;

- Drenar el agua pluvial captada en el interior de los predios hacia las aceras y arroyos;

- Instalar depósitos de residuos sólidos, teléfonos públicos, tensores para postes, buzones postales, señales de nomenclatura y tránsito, y semáforos, que constituyan un obstáculo para la vialidad;

- Construir o instalar rampas, coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas, que impidan el libre y fácil tránsito del peatón o representen un peligro para el mismo;

- Instalar cualquier elemento que dificulte el libre y fácil tránsito de los peatones o constituya un peligro para ellos;

- Abatir o montar rejas y portones que rebasen los límites dé un predio o que obstaculicen el libre paso peatonal, así como de personas con discapacidad;

- Realizar obras y actividades que ocasionen molestias a los vecinos, tales como la emisión de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos, luces intensas y otros análogos;

- Conducir líquidos por superficie por escurrimiento;

- Depositar basura y otros desechos;

- Instalar comercios semifijos en la vía pública; y,

- Aquellos otros fines que la «Dirección» considere contrarios al interés público

En estos casos, la «Dirección» procederá a sancionar al infractor en los términos de este al Reglamento» y ordenará el retiro o demolición de la porción de la obra que invada la vía pública, de así sea en subsuelo o en voladizos a cualquier nivel, pudiendo la propia «Dirección» realizar los  trabajos necesarios con cargo al propietario cuando éste no los haya realizado en el plazo que se pe les fije.

Artículo 391.- Los permisos y concesiones que la «Dirección» otorgue para usar y aprovechar con determinados fines la vía pública o cualesquiera otros bienes de uso común destinados a servicios públicos, no crearán ningún derecho real o de posesión a favor del permisionario o concesionario; serán siempre revocables, temporales e intransferibles y en ningún caso, podrán ser otorgados en perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito o acceso a los predios colindantes o a los servicios públicos o en perjuicio de cualesquiera de los fines a que estén destinadas dichas vías o bienes mencionados.

Artículo 392.- Quienes con permisos o concesiones otorgadas por la «Dirección» usen o pretendan usar la vía pública, tendrán la obligación de proporcionar a la misma, los planos detallados de localización de las instalaciones que vayan a ser realizadas en ella y señalar las especificaciones técnicas de la infraestructura necesaria para el libre y fácil tránsito peatonal, procurando:

a. Dar aviso a los propietarios de los predios cuyo acceso se vean temporalmente afectados;

b. Poner señalamientos diurnos y nocturnos;

c. Retirar el material sobrante de las obras; y,

d. Restituir el sitio a su estado original.

Artículo 393.- Las personas físicas o morales, que con permiso de la «Dirección» ocupen la vía pública con escombros, materiales, tapias, andamios, anuncios, mesas, sillas o con cualquier otro objeto, o bien, ejecuten alteraciones de cualquier tipo en los servicios públicos o privados, pavimentos, guarniciones, aceras, postes o cableado del alumbrado publico, deberán garantizar el libre y fácil tránsito peatonal y estarán obligados, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a retirar los obstáculos y hacer las reparaciones correspondientes a lo ocasionado a la vía pública y servicios  públicos, en forma y plazos que le sean fijados por la «Dirección»; en caso de vencerse el plazo establecido para su cumplimiento y este no haya terminado con el retiro de obstáculos o finalizado con las reparaciones, la «Dirección» procederá a ejecutar los trabajos relativos que correrán a cuenta del Propietario, y en caso de no cubrir dichos gastos su cobro se turnará a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para la aplicación del procedimiento económico coactivo.

Artículo 394.- El cierre temporal de una vía pública podrá ser autorizado por acuerdo de la  «Dirección» previa solicitud de los interesados. El cierre definitivo de una vía pública sólo podrá ser autorizado por acuerdo del «Ayuntamiento» fundado y motivado por interés general y en beneficio de res la colectividad.

Artículo 395.- La «Dirección» determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios, pasos a desnivel, pasos peatonales e instalaciones similares. Dentro de los límites de estas instalaciones, solamente se podrán realizar obras previa autorización especial de la «Dirección», la que señalará el tipo de obras de protección que sea necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionados y fijará una fianza, previa a la autorización, de un monto aproximado a los posibles daños que se puedan ocasionar en la realización de dichas obras. Para los casos no determinados o imprevistos, la «Dirección» tendrá la facultad de dictaminar y realizar la reparación de los daños que se ocasionen en esas zonas y los pagos de dichas reparaciones serán con cargo a la persona física o moral a quien se le haya otorgado la autorización para realizarla.

Capítulo III

Alineamiento

Artículo 396.- Para los efectos de este «Reglamento», el alineamiento oficial es la traza o línea imaginaria sobre el terreno que limita un predio con la vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente autorizados.

Artículo 397.- Se entiende por construcción cerrada todo espacio arquitectónico que constituya una pieza habitable, sea de ocupación permanente o de circulación que tenga piso, muros en su perímetro y techo. Se excluyen de esta clasificación las cocheras, terrazas, pasillos y andadores techados.

Artículo 398.- Se entenderá por restricción del alineamiento de construcción, la separación que debe permanecer libre de construcción cerrada, entre el alineamiento oficial y el plano anterior de la construcción del predio.

Artículo 399.- La «Dirección» negará la expedición de constancias de alineamiento oficial cuando se trate de:

a. «Predios» situados en vías públicas no autorizadas;

b. «Predios» provenientes de divisiones no autorizadas;

c. «Predios» que no cumplan con los «Programas» y las condiciones de este «Reglamento»;

d. Cuando el predio no se ajuste al alineamiento de la zona o de los «Predios» colindantes.

Artículo 400.- Cuando por razones de utilidad pública sea necesario alinear un «Predio», con respecto a la vía pública, y para ello se requiera afectar una edificación del mismo por demolición, el «Ayuntamiento» adquirirá, conforme a los términos y condiciones establecidas en la Ley de Expropiación, el predio por entero o la parte que se necesite afectar.

Artículo 401.- En el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, salvo en la zona del Centro Histórico de la Ciudad, en las zonas o donde predomine una cinta continua de fachadas, todas las construcciones deberán remeterse del alineamiento. Solo se podrán aceptar en dicho espacio de restricción áreas que no sean cerradas tales como cubiertas para cocheras y pórticos. En ningún caso podrán sobresalir del alineamiento oficial las construcciones que se realicen en las áreas de restricción.

Artículo 402.- No se concederá Licencia para Construcción a las obras de ampliación, reparación o nuevas, cuando se invada la restricción de alineamiento.

Artículo 403.- Si como consecuencia de un proyecto de construcción aprobado, el nuevo alineamiento oficial de un predio quedara dentro de las edificaciones del mismo, no se permitirá al propietario realizar construcciones que sobresalgan de este nuevo alineamiento.

Capítulo IV

Pavimentos

Artículo 404.- Se entiende por pavimento, a la capa o conjunto de capas comprendidas entre la terracería y la superficie de rodamiento colocado en carreteras y vías públicas, cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a la terracería distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en ellas.

Artículo 405.- La «Dirección» autorizará en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, la especificación del tipo de pavimento que deba ser colocado, tanto en áreas nuevas de la ciudad, como en las ya existentes para su mejora o renovación; las especificaciones deberán cumplir con las normas establecidas en el presente «Reglamento».

Artículo 406.- Los pavimentos se pueden construir de dos tipos, y cumplirán con las especificaciones mínimas siguientes:

I.    Pavimentos Flexibles:

- Pendiente longitudinal del 1 %.

- Pendiente transversal (bombeo) del 2%.

- Terracerías:

  - Vialidades Primarias y Avenidas: A base de cortes con maquinaria o explosivos y terraplenes de material de banco o producto de excavación sin contaminación de 0.15 m mínimo de espesor compactadas al 90% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

  - Vialidades Secundarias y Terciarias: A base de cortes con maquinaria o explosivos y terraplenes de material de banco o producto de excavación sin contaminación de 0.12 m mínimo de espesor compactadas al 90% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

4.- Base:

- Vialidades Primarias y Avenidas: Con material triturado de 2" a finos de 0.15 m mínimo de espesor compactadas al 95% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

- Vialidades Secundarias y Terciarias: Con material triturado de 2" a finos de 0.12 m mínimo de espesor compactadas al 95% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

5.- Riego de impregnación: Previo barrido de la base se aplicará un riego de impregnación a razón de 1 L/m2 de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento superestable rebajada (80% de emulsión, 20% de agua, y 1 L de ácido por cada 1000 L de mezcla), que deberá permanecer sin tránsito vehicular encima durante las siguientes 48 horas.

6.- Carpeta asfáltica:

- Vialidades Primarias y Avenidas: Riego de liga de 0.8 Lt/m2 de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento superestable sobre la cuál se tenderá una capa de mezcla asfáltica en frío o concreto asfáltico en caliente elaborado en planta de 0.05 m de espesor compacto. Deberá ser compactada con aplanadora Tandem, de rodillos metálicos de 8 a 10 Ton, y terminando con aplanadora neumática.

- Vialidades Secundarias y Terciarias: De dos riegos, aplicada en un primer riego de emulsión asfáltica a razón de 1.2 I/m2 que se cubrirá con gravilla de 3/8" (material 3- A) premezclado con emulsión asfáltica, un segundo riego se aplicará 48 horas después del primero, barriendo previamente a la superficie y será de iguales proporciones que el primero. Se Incluye la preparación de la base, barridos, rastreo de gravilla y compactación con aplanadora de 6 Ton. como mínimo.

II.      Pavimento Rígido:

  - Pendiente longitudinal del 1 %.

  - Pendiente transversal (bombeo) del 2%.

  - Terracerías:

    - Vialidades Primarias y Avenidas: A base de cortes con maquinaria o explosivos y terraplenes de material de banco o producto de excavación sin contaminación de 0.15 m mínimo de espesor compactadas al 90% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

    - Vialidades Secundarias y Terciarias: A base de cortes con maquinaria o explosivos y terraplenes de material de banco o producto de excavación sin contaminación de 0.12 m mínimo de espesor compactadas al 90% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

4.- Base:

- Vialidades Primarias y Avenidas: Con material triturado de 2" a finos de 0.15 m mínimo de espesor compactadas al 95% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

- Vialidades Secundarias y Terciarias: Con material triturado de 2" a finos de 0.12 m mínimo de espesor compactadas al 95% de su P.V.S.M. prueba Proctor.

5.- Pavimento: De concreto hidráulico con una resistencia mínima de f'c=250 kg/cm2 con espesor de 0.10 m mínimo. El armado será según proyecto; tendrá acabado, rayado y vibrado, y las uniones con juntas de dilatación

Los proyectos con características distintas a las anteriores, deberán ser presentados a la «Dirección» para su aprobación, en su caso.

La «Dirección» fijará en casos particulares, las especificaciones que deberán cumplir los materiales a usarse en la pavimentación, indicando también los procedimientos de construcción, equipo, y herramientas

Artículo 407.- Para la ruptura del pavimento de las vías públicas, en caso de ejecución de alguna obra, será requisito indispensable recabar, previamente a la iniciación de los trabajos, la autorización de la «Dirección» de acuerdo al Artículo 31 Inciso XIV. La «Dirección» señalará las condiciones bajo las cuales deberán ser desarrollados los trabajos y fijará el tiempo óptimo necesario para la correcta reparación de la vía de acuerdo con la magnitud de la ruptura. Para garantizar el pago del costo de las posibles reparaciones, se otorgará una fianza del 10% del monto de la obra ejecutada, en el entendido de que transcurrido el plazo fijado sin llevar a cabo las reparaciones, el «Ayuntamiento» efectuará las mismas y hará efectiva la fianza para cubrir los gastos erogados.

Capítulo V

Guarniciones

Artículo 408.- Se entiende por guarnición, al elemento estructural de mampostería o concreto forjado en el lugar o prefabricado, que sirve de orilla o límite a la acera con el pavimento, define el ancho del arroyo de circulación vehicular, así como el ancho de la circulación peatonal. Es un elemento lineal de concreto construido entre el arroyo y la acera con el objeto de proteger a las aceras y contener su relleno

Artículo 409.- Las guarniciones que se construyan para los pavimentos podrán ser:

- De concreto hidráulico de resistencia mínima de f’c 200 Kg/cm2 con elementos colados en el lugar o a base de piezas prefabricadas

- De mampostería de piedra recortada con dos cantos lisos o block de concreto, asentados con mortero cemento: polvo de piedra con acabado de cemento pulido o estucado.

Artículo 410.- Las secciones de las guarniciones construidas «In situ», deberán tener una sección de al menos 0.15 m de base inferior, 0.10 m de corona, debiendo sobresalir hasta 0.15 m del pavimento. Las secciones de las guarniciones prefabricadas deberán ser aprobadas por la «Dirección». Para el caso de guarniciones en camellones centrales, se deberán de construir con un empotramiento en el pavimento de 0.15 m como mínimo.

Artículo 411.- Queda estrictamente prohibido colocar junto a las guarniciones, varillas, ángulos, tubos cualquier otro objeto que aún con finalidad de protegerlas, constituyan peligros para la integridad física de las personas.

Capítulo VI

Aceras

Artículo 412.- Se entiende por acera a la porción de la vía pública destinada al tránsito de peatones. Las aceras deben permitir el libre tránsito de personas con alguna discapacidad de acuerdo a lo establecido en las «Normas Técnicas» en el «Reglamento para la integración de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas».

Artículo 413.- Los anchos de las aceras se sujetarán a lo establecido en el Artículo 109 y nunca serán menores de 1.50 m a excepción de aquellas ubicadas en el Centro Histórico que respetarán la traza y Alineamiento original.

Artículo 414.- Se declara de utilidad pública la conformación de chaflanes en todos los «Predios» situados en esquina. I trazo para el chaflán conformará un triángulo isósceles cuya base no sea menor a 2.75 m.

Artículo 415.- La «Dirección» podrá aumentar las dimensiones de los chaflanes, en cruzamientos de calles o avenidas, cuando el ángulo en que se corten los alineamientos sea menor de 60 grados y suprimirlos cuando dicho ángulo sea mayor de 120 grados.

Artículo 416.- Los cortes en aceras y guarniciones, para accesos vehiculares, estarán conformados por tres rampas: una perpendicular al arroyo y dos a ambos lados de la pendiente principal. Solo se podrá utilizar e140% de la sección para la rampa en el lado del arroyo, y el 60% restante para dar continuidad a la acera, con el fin de garantizar la libre y segura circulación de peatones y de personas con algún tipo de discapacidad. Las rampas deberá tener textura antiderrapante. En el caso de aceras con peralte mayor a 0.15 m, la «Dirección» determinará las especificaciones correspondientes.

Artículo 417.- Las aceras deberán ser construidas de concreto hidráulico, acabado antiderrapante, con un espesor mínimo de 0.10 m, con resistencia mínima de 150 Kg/cm2 a los veintiocho días, contar con juntas frías y pendiente transversal de 1.5 % al 2% con sentido hacia el arroyo. El concreto de las aceras estará apoyado sobre una capa de terracería, sometida previamente a una compactación del 80% P.V.S.M. y prueba Proctor.

Artículo 418.- Excepcionalmente, la «Dirección» podrá autorizar la construcción de aceras con otros materiales, fijando en esos casos las especificaciones que se deban cumplir y siempre que contribuyan al mejor ornato de la vía pública y no ocasionen perjuicios al peatón.

Artículo 419.- En las aceras y accesos a lugares públicos se deberá considerar la ubicación de una o varias rampas según sea el caso, que faciliten el acceso a personas con algún tipo de  discapacidad, de acuerdo a lo establecido en las «Normas Técnicas» en el «Reglamento para la integración de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas».

Capítulo VII

Zona de Monumentos Históricos y Artísticos

Bases Jurídicas

La elaboración del presente Reglamento se apoya, como bases jurídicas, en las disposiciones que se señalan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

En lo relativo a la Legislación Federal, las reformas y adiciones a la Constitución en los Artículos 27, 73 y 115 Fracción IV, señalan los principios fundamentales para la ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el país.

El Artículo 27.- Establece que: «La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que indique el interés público, así como el regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas para ordenar los Asentamientos Humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población ...».

El Artículo 73.- Dispone que el Congreso tiene facultad para: «Expedir las Leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Asentamientos Humanos con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución.

El Artículo 115.- Establece que: «Los Estados... tendrán como base de organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ...Los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales están facultados para aprobar y administrar la zonificación y plan de desarrollo urbano municipal controlar y vigilar la utilización del suelo otorgar licencias y permisos de construcción, para tal efecto y de conformidad con el Artículo 27 Constitucional, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios».

La Ley General de Asentamientos Humanos (1) establece las atribuciones que los Municipios tendrán en Materia de Desarrollo Urbano, y señala: En el Artículo 5°, Fracción VII .«Se considera de utilidad pública la protección del patrimonio cultural de los centros de población».

El Artículo 9°.- Establece dentro de las Atribuciones de los Municipios: «Formular, aprobar y administrar los Planes de Desarrollo Urbano, así como evaluar y vigilar su cumplimiento de conformidad con la legislación local».

El Artículo 28.- Dispone que: ...»en los programas sectoriales el desarrollo urbano se sujetará entre otros considerandos a, la integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con áreas verdes y de convivencia social».

Los Artículos 15 Y 16.- Señalan que: ... «los Planes de Desarrollo Urbano serán aprobados de acuerdo a las formalidades y procedimientos previstos en la legislación estatal».

(1) Publicada en el Diario Oficial el 21 de Julio de 1993.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (2), constituye la base para la conservación de los monumentos a nivel nacional, de donde se destacan los siguientes artículos:

Artículo 2°._ «es de utilidad pública ...la protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas de monumentos».

El Capítulo IV, relativo a las zonas de monumentos las define como: «el área que comprende varios monumentos, espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético relevante»

En estas zonas se prevé que cualquier obra o trabajo en un monumento, debe realizarse previa autorización y bajo la dirección del INAH.

El Reglamento de esta Ley Federal (3), dispone la competencia del lNAH para organizar las acciones civiles o juntas de vecinos, para auxiliar en el cuidado y preservación de la zona de monumentos.

Con respecto a la Legislación Estatal para el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Urbano, publicada el 3 de Diciembre de 1997, dispone:

En los Artículos 9° y 10.- que se otorgan facultades al Ejecutivo Estatal para participar en el ordenamiento del Desarrollo Urbano en coordinación con los organismos auxiliares.

En el Artículo 15.- Señala como atribuciones de los Municipios, «Coadyuvar en la ejecución de los diversos planes de Desarrollo Urbano ... y recibir las opiniones de los grupos sociales que integran la comunidad, respecto a la elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano ...",

El Artículo 18.- Establece las funciones de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Estado.

El Artículo 43.- Menciona que: 'Los predios de las zonas incluidas en las declaratorias… se podrán utilizar en forma compatible con su destino o uso previstos hasta la fecha señalada...»,

El Artículo 46.- Refiere que las «autorizaciones de fusiones, subdivisiones, relotificación y fraccionamientos, se otorgarán por las autoridades competentes siempre y cuando no se afecten ... zonas monumentales e históricas.

El Artículo 56.- Considera como zonas dedicadas a la conservación...»las áreas con elementos naturales urbanos, arqueológicos, arquitectónicos o históricos que identifiquen o den carácter a los centros de población y ...las áreas cuyo uso pueda afectar al paisaje, la imagen urbana y los símbolos urbanos» .

El Artículo 125.- Relativo al Patrimonio Cultural del Estado, «se integra por... construcciones civiles y religiosas, ... lugares de belleza natural, ... zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos ... puentes ... símbolos urbanos...».

El Artículo 128.- Señala como los integrantes de la Comisión de Preservación del Patrimonio  Cultural del Estado...»un presidente que será el Gobernador del Estado, ... un secretario Técnico, que será el Director General del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, ...» y de las instancias que fungirán como vocales ejecutivos.

(2) Publicada el 6 de Mayo de 1972.

(3) Publicado el 8 de Diciembre de 1975 y modificado por decreto publicado el 5 de Enero de 1993.

De la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas, publicada el 31 de Julio de 1991, se destacan:

El Artículo 3°.- Que establece como objetivo de la Ley fijar las bases.. «para el ordenamiento ecológico territorial de la entidad, particularmente en la protección de las cuencas hidrográficas y en el desarrollo de los asentamientos humanos ... a través de los programas de desarrollo urbano ..., así como de aquellas áreas que tengan un valor escénico o de paisaje para protegerlas de la  contaminación».

El Artículo 9.- Sobre la responsabilidad de los municipios... «en la aplicación de los instrumentos de política ambiental ...la creación de zonas de preservación ecológica en los centros de , población, parques urbanos, jardines públicos ... además de ... la formulación y expedición de los · programas de ordenamiento ecológico, el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo ... la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente...».

El Artículo 17.- Donde se asienta que... «el ordenamiento ecológico deberá considerarse en: los planes de desarrollo urbano, la fundación de nuevos centros de población, en la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo...».

El Artículo 21.- Determina los criterios a considerar dentro de la planeación del desarrollo urbano y la vivienda.

El Artículo 86.- Establece que: '" «los municipios deberán incorporar en sus bandos y reglamentos, disposiciones que regulen obras, actividades y anuncios publicitarios, a fin de crear una imagen agradable de los centros de población y evitar la contaminación visual de los mismos».

El Artículo 87.- Sobre... «la actuación conjunta de la Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, los Municipios y la opinión del Instituto de Historia Natural, en la determinación de zonas con valor escénico o de paisaje ...».

En Mayo de 1999, se presenta la Iniciativa de Ley de Fomento y Patrimonio Cultural para el Estado de Chiapas en donde se considera como prioritario conservar las zonas culturales, monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas; asimismo fomentar la participación de la sociedad en la protección, administración y promoción de Zonas Arqueológicas e Históricas de la Entidad.

Referente a la Legislación Particular para la Ciudad, el 4 de diciembre de 1986 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chis., que comprende un área de 2.88 Km.2y está conformada por 246 manzanas que comprenden 520 edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI y XIX, en el que se describen los linderos que abarca. Con este Decreto se abroga la Declaratoria de Zona del 12 de septiembre de 1974; y

C o n s i d e r a n d o

Que la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas es un centro político, administrativo, económico y turístico de gran importancia para la región.

Que las características urbano arquitectónicas de la Ciudad, reflejadas en las edificaciones, en la relación de espacios, en la estructura de los barrios y en el entorno natural, representan un patrimonio cultural invaluable.

Que la Ciudad conserva ejemplos valiosos de diversas épocas, entre otros, la riqueza cultural, económica y arquitectónica que florece en el siglo XVI hasta la tercera década del siglo XX.

Que precisamente su Zona de Monumentos, decretada el 4 de diciembre de 1986, con fundamento en el Artículo 37 y 41 , de la Ley y el Artículo 9°, del Reglamento, la traza de sus calles, sus edificios, plazas, jardines y entorno natural, reflejan un conjunto urbano homogéneo,

Que existe un grave peligro de que la Ciudad, su Centro Histórico y su entorno natural, desaparezcan bajo la presión de las obras nuevas o las modificaciones y se vean contaminadas por diversos elementos que las alteran seriamente.

Que es indispensable contar con una adecuada legislación que compatibilice los usos del suelo, las presiones sociales y económicas, los requerimientos de la población y el crecimiento turístico con la impostergable necesidad de recuperar su contexto y conservar el Patrimonio Cultural existente, se expide el presente.

Disposiciones Generales

Artículo 420.- Es objeto de las presentes Disposiciones, regular las acciones y obras que se realicen en la Zona de Monumentos Históricos de San Cristóbal de Las Casas con el fin de conservar las características urbanas arquitectónicas.

Artículo 421.- Para efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por:

Ley: La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Zona: Zona de Monumentos Históricos que se declara en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chis., por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1986.

Reglamento: Las condiciones a que deberán sujetarse las intervenciones dentro de la Zona de Monumentos Históricos.

Estado: El Gobierno Estatal de Chiapas.

Municipio: El Gobierno Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Inmueble Histórico: Las construcciones cuyos valores radiquen en sus características particulares y que hayan sido construidos entre los Siglos XVI al XIX, de acuerdo con los Artículos 35 y 36, de la Ley.

Históricos: Todo bien cultural que conserva sus características y singularidades propias de los siglos XVI a la tercera década del siglo XX.

Contemporáneos: Todo inmueble edificado o integrado entre los años de 1930 y 1960, que por sus características únicas se hace necesaria su conservación

Artículo 422.- Queda sujeta a lo que establece el presente Reglamento, cualquier intervención u obra de construcción, ampliación, demolición, anuncios, mobiliario urbano y áreas verdes que se realice en lugares públicos o privados, en la vía pública o en terrenos de propiedad particular, municipal, estatal o federal de la Zona, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 42 y 43, del Reglamento de la Ley y serán obligatorias tanto para particulares como para Autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Artículo 423.- Los usos, destinos y reservas que se señalan en la Ley de Desarrollo Urbano, Programa de Ordenamiento y las Declaratorias de Usos, Destinos y Reservas del Suelo, serán  congruentes con lo que se establece en el presente Reglamento y siempre dignos y compatibles con  los espacios arquitectónicos y la estructura física original del edificio. En los predios, construcciones y  espacios abiertos, no se autorizarán los siguientes usos:

- Centros nocturnos de diversiones que por la vibración que producen (tanto por el volumen de la música como por la aglomeración de personas) puedan afectar la integridad del inmueble.

- Talleres o fábricas que produzcan ruidos, emanaciones o vibraciones que sean incompatibles con la salubridad, seguridad y bienestar de la población o sean inconvenientes para el ambiente general, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en cada caso.

- Instalaciones que impliquen el paso regular y obligado de camiones o grandes vehículos dentro del perímetro de la Zona.

- Gasolineras, expendios de combustible, estaciones de servicios, locales de exhibición de vehículos o de almacenamiento de materiales de construcción.

- Grandes locales para mueblerías, tiendas de autoservicio, almacenes, bodegas, depósitos, cines, teatros, auditorios, frontones, etc., que requieran tal amplitud o altura de espacios incompatibles con las estructuras urbanas y arquitectónicas antiguas.

- Construcciones que requieran de grandes chimeneas, antenas o depósitos visibles desde el exterior y que por sus dimensiones o volúmenes sean incompatibles con el espacio y la armonía generales de la Zona de Monumentos Históricos.

- Que los espacios abiertos sean utilizados para alguna otra función diferente a la que fueron concebido.

- Ningún otro uso incompatible con la conservación de la Zona de Monumentos

En el caso de que alguno de los usos mencionados con anterioridad o algún otro uso que se demuestre inadecuado se estén llevando a cabo, se llegará a un acuerdo con el propietario para fijar un plazo adecuado para su reubicación, sin que este plazo exceda como máximo el período de un año.

Artículo 424.- En la Zona se podrán realizar, con el permiso que se requieren, todas aquellas acciones y obras que permitan mantener y, en su caso, recuperar las características históricas y arquitectónicas de la ciudad, que se sujeten a lo que expresamente indica el presente Reglamento, de acuerdo con los Artículos 6° y 13, de la Ley.

Artículo 425.- Queda expresamente prohibida toda alteración en los espacios abiertos, las edificaciones, las vialidades y sus accesorios, que formen parte del valor histórico de la Zona, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 42, del Reglamento de la Ley.

Artículo 426.- Vigilarán y harán cumplir el presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias y en este orden: el INAH, el Estado y el Municipio.

Artículo 427.- Corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Municipio otorgar los permisos, así como imponer las sanciones a que se hagan acreedores aquellos que no se sujeten a lo establecido en el presente Reglamento de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Reglamento de Construcción vigente para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, tomando siempre en cuenta que «una responsabilidad puede recaer tanto por una acción como por una omisión».

Imagen Urbana

Traza y Vialidad

Artículo 428.- La traza de la ciudad es la organización espacial de un asentamiento urbano en su estructura y función, que se conforma por espacios abiertos, vialidades y paramentos, los que constituyen el tejido histórico urbano de la ciudad, por lo que ésta deberá ser conservada en su totalidad con sus características históricas. Cuando uno de los elementos constitutivos se haya perdido total o parcialmente, deberá recuperarse con base en un estudio histórico que permita determinar sus antecedentes y características históricas, distinguiendo esta integración de la parte original.

Artículo 429.- En relación con la circulación de vehículos pesados (de 3 tons. en adelante) se permite suministrar servicios (comercio, bancos, volteos, basura, gas, pipas de agua, etc.), se otorgarán horarios nocturnos (de 23:00 p.m. a 6:00 a.m.) para efectuar dicha circulación.

Artículo 430.- Se prohíbe Alterar la traza histórica urbana creando vialidades, modificando el alineamiento de los paramentos, fusionando, subdividiendo o fraccionando manzanas o predios, eliminando espacios abiertos o creando nuevos.

Artículo 431.- Se prohíbe modificar las dimensiones, niveles o características topográficas formales de las vialidades, circulaciones y espacios abiertos públicos.

Artículo 432.- Se prohíbe cambiar el material de pavimento de las vialidades, circulaciones y  espacios públicos abiertos cuando éstos sean a base de empedrados (piedra laja o piedra bola), aún cuando su uso sea diferente para el que fue concebido.

Artículo 433.- Se prohíbe realizar obras o instalaciones que tiendan a modificar o dañar las características históricas de los espacios urbanos.

Artículo 434.- Se prohíbe efectuar subdivisiones y/o fusionamientos de dos o más partes de las fachadas exteriores de los inmuebles, ya sea con elementos arquitectónicos, materiales, textura, colores, etc.

Alineamiento

Artículo 435.- Se entiende por alineamiento a la línea de intersección constituida por dos planos, uno vertical y otro horizontal, que definen el límite entre los diferentes espacios y la vía pública. Al respecto:

Artículo 436.- Se permite recuperar el alineamiento histórico de edificios, plazas, atrios o vialidades que hayan sido modificados o alterados, previo estudio y análisis que lo sustente.

Artículo 437.- Se deberá respetar el alineamiento indicado en la traza histórica, tanto en planta baja como en niveles superiores.

Artículo 438.- Se prohíbe dejar espacios entre las colindancias, es decir, la construcción deberá ocupar todo el frente del predio, a excepción de los inmuebles que tengan servidumbre de alero.

Artículo 439.- Se prohíbe variar el alineamiento de los paramentos que conforman la traza histórica urbana, tanto en planta baja como en niveles superiores.

Espacios Abiertos

Artículo 440.- Los espacios públicos y privados abiertos están constituidos por plazas, plazuelas, parques, jardines, atrios, etc. En ellos:

Artículo 441.- Se deberá mantener y conservar las áreas verdes en los espacios abiertos públicos y privados y en su caso recuperar la forma y función históricas.

Artículo 442.- Se permite introducir instalaciones y mobiliario urbano, como basureros y señalamientos, cuyo diseño y características no alteren visual y/o funcional mente el espacio histórico de que se trate. La instalación y colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano estará condicionado a una autorización por parte del INAH, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 42 Y 43, del Reglamento de la Ley.

Artículo 443.- Se deberá restaurar, preservar y, en su caso, integrar los elementos ornamentales característicos.

Artículo 444.- Se permite iluminar, de acuerdo con las características de cada espacio, sin que las redes y fuentes de iluminación contemporáneas lo alteren.

Artículo 445.- Se prohíbe alterar las dimensiones, características formales y topográficas históricas.

Artículo 446.- Se prohíbe remover, alterar, modificar o destruir los elementos de ornato de valor histórico tales como: jardines, arriates, pilas, pozos o cualquier elemento del mobiliario urbano.

Artículo 447.- Se prohíbe edificar en cualquier espacio abierto público histórico.

Artículo 448.- Se prohíbe la tala de árboles y la alteración de la flora característica introduciendo especies ajenas a la región.

Fachadas

Artículo 449.- En la Zona de Monumentos Históricos se deben de conservar todas las edificaciones históricas (no solamente las decretadas) y, en su caso, las artísticas y contemporáneas. En las fachadas se respetará tanto los elementos originales como aquellos que formen parte de la segunda historia del inmueble.

Artículo 450.- Las nuevas construcciones, así como las modificaciones a las ya existentes, deberán integrarse con la fisonomía urbana histórica.

Artículo 451.- Se permite restaurar y recuperar un inmueble histórico, artístico o contemporáneo, de acuerdo con un previo estudio, análisis y proyecto que lo sustente.

Artículo 452.- Se prohíbe demoler o alterar las fachadas cuando sean de un inmueble histórico artístico o contemporáneo de valor arquitectónico.

Artículo 453.- Se prohíbe integrar a las fachadas elementos modernos, que alteren la composición del contexto.

Artículo 454.- Se prohíbe alterar la imagen urbana con elementos visibles desde el exterior, tales como: terrazas, marquesinas, volúmenes, toldos, tanques de agua o gas, nuevas gárgolas, bajadas pluviales, instalaciones eléctricas, antenas, tendederos de ropa, etc.

Artículo 455.- Se prohíbe colocar los muros piñones, mojinetes o enrases de caballete hacia la vía pública.

Artículo 456.- Se prohíbe emplear materiales modernos, tales como laminados plásticos, pétreos o metálicos, mampostería o tabique aparente, aplanados que no sean lisos y otros que alteren la fisonomía de la Zona.

Artículo 457.- Se prohíbe colocar elementos ajenos ya sean colgantes, adosados o empotrados (como toldos o tapasoles), a las fachadas de los edificios de la Zona que, por sus características, afecten la fisonomía y/o estructura de las mismas, sea cual sea su uso y función. Se podrá permitir la instalación de elementos móviles como mesas, sillas o sombrillas, así como la colocación temporal de puestos e instalaciones tradicionales, previa autorización de las autoridades competentes.

Artículo 458.- Se prohíbe fijar o adosar elementos y estructuras para el comercio fijo o ambulante que dañen a las edificaciones o al mobiliario urbano.

Materiales en Fachada

Artículo 459.- Los materiales en fachada se consideran en sus diferentes aspectos: acabados en muros, estructura, enmarcamientos, materiales en puertas, ventanas, rodapiés y elementos de ornato. Al respecto:

Artículo 460.- Se deberán reponer los materiales en total grado de deterioro en los edificios, siempre y cuando se usen materiales similares en composición, textura y color a los empleados tradicional mente.

Artículo 461.- Se permite el uso del fierro forjado en las protecciones adicionales que se requieran en puertas y ventanas, siempre y cuando su diseño se integre al contexto.

Artículo 462.- Cuando los rodapiés no estén marcados específicamente con un elemento distinto, la altura deberá ser congruente con los de las propiedades adyacentes.

Artículo 463.- Se prohíbe colocar recubrimientos o complementos modernos, tales como laminados plásticos, pétreos o metálicos, fibra de vidrio, losetas, azulejos, aplanados que no sean lisos imitando piedra, laja, ladrillos aparentes, cristales reflejantes o de color, toldos, marquesinas u otros, ya sea en forma temporal o permanente, y que no correspondan al carácter histórico de la Zona.

Artículo 464.- Se prohíbe eliminar aplanados históricos que no estén en alto grado de deterioro, de los edificios, contengan o no elementos decorativos.

Artículo 465.- Se prohíbe el uso de cortinas metálicas. Será permitido el uso de rejas metálicas siempre y cuando se sitúen en el interior del edificio a partir del paño interior de la fachada.

El empotramiento de marquesinas sobre la: vía pública.

Artículo 466.- Se prohíbe el color en la fachada se considera en los aleros, muros, estructuras, enmarcamientos, rodapiés, elementos de ornato, puertas y ventanas. Al respecto:

Artículo 467.- Se deberá aplicar pintura a la cal o vinílica mate (nunca colores brillantes o esmaltes). Se recomienda realizar calas para definir el color.

Artículo 468.- Se deberán utilizar 2 colores, de preferencia dentro de una misma gama en tonos diferentes, independientemente del color de los elementos de herrería y carpintería. Podrá utilizarse un tercer tono en rodapiés o guardapolvos siempre y cuando no se establezca un contraste que desvirtúe  continuidad armónica de la fachada del edificio y sus colindantes

Artículo 469.- Se recomienda dejar el color natural en puertas y ventanas, sometiéndolas a un mantenimiento continuo y en el caso de que sean pintadas, en un mismo inmueble el color de las ventanas y puertas deberá ser el mismo. El alero siempre será en color natural. De igual forma, los elementos de protección como rejas y barandales deberán guardar uniformidad.

Artículo 470.- Se prohíbe subdividir el paramento de un edificio con el uso de diferentes colores aunque sean varios los propietarios o las funciones que éste tenga, así como uniformizar varios edificios pintándolos del mismo color.

Artículo 471.- Se prohíbe pintar con más de dos colores un solo paramento de un inmueble.

Artículo 472.- Se prohíbe pintar con dos o más colores un solo elemento de la fachada.

Artículo 473.- Se prohíbe pintar figuras en las fachadas, a menos que una cala o estudio histórico las respalde, o utilizar técnicas como el esponjeado que alteran visiblemente el carácter del inmueble.

Vanos y Macizos

Artículo 474.- Vanos son los vacíos de las fachadas que corresponden a las puertas, ventanas y otros huecos. Macizos son los elementos masivos de la fachada. Al respecto:

Artículo 475.- Se permite realizar edificaciones en las cuales predominen los macizos sobre los vanos en una relación similar a la de las construcciones históricas del paramento o entorno.

Artículo 476.- Se permite formar vanos en proporción vertical y en dimensión igual a la relación entre el alto y ancho de los existentes en los monumentos históricos del paramento o entorno.

Artículo 477.- Se permite dejar una separación entre vano y vano similar al ritmo establecido en las construcciones históricas. La separación mínima del vano hacia las colindancias será de la mitad del ancho del vano más cercano a éstas.

Artículo 478.- Se permite restituir a dimensiones y tratamientos originales los vanos de las edificaciones históricas que hayan sido ampliados.

Artículo 479.- Se prohíbe tapiar totalmente o cerrar los vanos de las ventanas verticales y/o dejar vanos en proporción horizontal, así como en formas triangulares, redondas, poligonales, etc. salvo en los edificios religiosos que ya las contengan. Para abrir las ventanas como puertas o agrandar cualquiera de estos elementos para convertirlos en puertas de cocheras se deberá contar con un dictamen especial del INAH.

Artículo 480.- Se prohíbe formar vanos verticales ocupando más de un nivel.

Número de Niveles

Artículo 481.- Se entiende como nivel, cada uno de los espacios comprendidos entre un piso y una cubierta en el sentido vertical. Al respecto:

Artículo 482.- Se permite que los niveles no rebasen en altura y número a los existentes en las edificaciones colindantes o de valor histórico circundantes.

Artículo 483.- Se prohíbe modificar los niveles en los inmuebles de valor histórico y la construcción de entrepisos, sean provisionales o definitivos.

Artículo 484.- Se prohíbe realizar construcciones de más de un nivel al frente. Se permitirán como máximo dos niveles cuando no se altere el perfil predominante en la zona en donde se ubica el inmueble.

Artículo 485.- Se prohíben volados horizontales o inclinados, correspondientes a entrepisos. Tampoco se admiten balcones corridos a lo ancho de la fachada.

Artículo 486.- Se prohíbe dejar los muros de colindancia sin aplanar, cualesquiera que sea el número de niveles.

Alturas

Artículo 487.- Altura es la dimensión vertical que tiene un inmueble, tomada ésta al centro de la fachada exterior, a partir del nivel de banqueta hasta el punto más alto del edificio.

Artículo 488.- Se permite construir fachadas nuevas cuya altura sea igual a las alturas de las edificaciones colindantes o la predominante en los monumentos del perfil de la calle donde se ubique la obra.

Artículo 489.- Se prohíbe rebasar la altura de los edificios colindantes (sin tomar como referencia los edificios administrativos, religiosos o edificaciones nuevas) y efectuar construcciones remetidas que rebasen las alturas establecidas para la fachada.

Perfiles

Artículo 490.- Perfil es la línea de contorno o silueta de una edificación, que representa algunos rasgos de la figura. Al respecto.

Artículo 491.- Se permite adecuar las nuevas edificaciones á los perfiles existentes en la edificación histórica del contexto circundante.

Artículo 492.- Se prohíbe ejecutar un perfil que no corresponda a la tipología del paramento o contexto.

Cubiertas

Artículo 493.- Se entiende por cubierta a la parte superior que resguarda y protege de la intemperie una construcción. Al respecto.

Artículo 494.- Se permite construir cubiertas inclinadas a dos y cuatro aguas con aleros que sobresalgan del paramento en fachada, una distancia igual al promedio de las construcciones originales vecinas.

Artículo 495.- Se permite construir tiros de chimeneas siempre y cuando se integren al contexto en número y diseño.

Artículo 496.- Se prohíbe colocar cualquier recubrimiento en cubierta que no sea la teja grande tradicional (tipo árabe) roja de barro recocido.

Artículo 497.- En cuanto a la inclinación, diseño y material se deberá observar lo estipulado en el Capítulo IV del presente Reglamento.

Artículo 498.- Se prohíbe realizar construcciones sobre las cubiertas como: terrazas, mansardas, ventanas, instalaciones de agua y gas, antenas, jaulas para tendederos, bodegas, buhardillas o cualquier construcción visible desde la via pública o de perspectivas importantes.

Interiores

Artículo 499.- Se entiende por interiores todos los espacios internos que componen un inmueble. En los interiores se aplicarán todos los Artículos que correspondan desde la sección III.4. sobre Fachadas hasta la sección III.8. sobre Cubiertas. Al respecto.

Artículo 500.- Se permite conservar y mantener los espacios internos de un inmueble en su forma y sus materiales originales, sin sufrir alteración alguna. Se autorizarán las proposiciones tendientes a eliminar agregados o volúmenes de construcción reciente, sin valor histórico relevante. En caso de que por las necesidades de la época o por el cambio de uso se requiera realizar alguna modificación, ésta deberá ser menor, reversible y no alterará el aspecto espacial original o de la segunda historia del inmueble. Dicha modificación siempre deberá estar respaldada por el dictamen correspondiente del INAH.

Artículo 501.- Se prohíbe en todo caso realizar demoliciones, cambio total de materiales y/o elementos, así como destrucciones de los componentes originales y de la segunda historia de los inmuebles que contengan un valor histórico, artístico, o contemporáneo.

Artículo 502.- Se prohíbe la alteración de las proporciones de los patios por construcción de muros divisorios o habitaciones que disminuyan el espacio abierto. Tampoco se autorizará la invasión de los corredores que rodean dichos patios.

Infraestructura

Artículo 503.- Las obras de introducción de infraestructura tales como tendido de instalaciones, iluminación, empedrados, pavimentos y banquetas, deberán respetar los materiales y valores históricos de los espacios. En el caso de las rampas para minusválidos, éstas serán ubicadas únicamente en lugares que permitan un uso óptimo. En caso de que rampas de acceso y escalones sean autorizados, éstos se construirán con el mismo material que el resto de las aceras o banquetas y no deberán obstaculizar el tránsito de peatones.

Artículo 504.- Se permite realizar obras de mantenimiento, reparación o reposición de  pavimentos en circulaciones peatonales o vehiculares, reintegrando o reponiendo las piezas de piedra laja o piedra bola.

Artículo 505.- Se permite colocar un firme de concreto solamente como base para recibir los materiales característicos en las vías públicas de circulación más pesada, siempre y cuando se dejen los drenes necesarios para la filtración de aguas pluviales al subsuelo.

Artículo 506.- Se permite colocar las nuevas instalaciones de energía eléctrica, alumbrado, teléfonos y otras de manera subterránea, siguiendo la recomendación número 30 de Nairobi, 1976.

Artículo 507.- Se permite restaurar los puentes originales sin alterar su forma y fisonomía.

Artículo 508.- Se prohíbe cambiar los pisos de piedra bola y laja existentes en las circulaciones peatonales y vehiculares que aún se conservan.

Mobiliario Urbano

Artículo 509.- La instalación, localización y mantenimiento de cualquier elemento de mobiliario urbano estará sujeto al presente Reglamento.

Artículo 510.- La nomenclatura se refiere a la denominación de calles, plazas, barrios y otros espacios urbanos. Al respecto.

Artículo 511.- Se permite restituir las denominaciones históricas.

Artículo 512.- Se permite establecer nomenclaturas que conserven la tradición, usos y costumbres.

Artículo 513.- La señalización se refiere tanto a los elementos que indican la ubicación de espacios y servicios como a los que regulan la circulación y el tránsito vehicular. Al respecto.

Artículo 514.- Se permite conservar la señalización existente que no afecte el carácter histórico de la Zona.

Artículo 515.- Se permite colocar nueva señalización en los sitios que se requiera siempre y cuando se respete la estructura urbana y la fisonomía de la Zona de Monumentos.

Artículo 516.- Restringir el uso de señalamientos en áreas de relevancia urbano-arquitectónicas como templos, plazas y jardines.

Artículo 517.- Se permite condicionado colocar en los muros de edificios históricos placas para el señalamiento, adosadas y fijadas en los paños lisos de la fachada, siempre y cuando no afecten los elementos ornamentales, enmarcamientos, etcétera.

Artículo 518.- Se permite condicionado colocar y fijar los números oficiales, siempre y cuando se sujeten a lo indicado en el artículo anterior y no excedan a una superficie de 0.03 m2 en proporción cuadrada u horizontal máxima de 1:1.5.

Alumbrado Público

Artículo 519.- Se entiende por alumbrado público al conjunto de luces, arbotantes o luminarias que se colocan en la vía pública con el fin de iluminar los espacios. Al respecto.

Artículo 520.- Se permite colocar e instalar nuevas unidades de iluminación cuyo diseño, material y proporciones no afecten la fisonomía de la Zona de Monumentos, sin utilizar luz neón.

Artículo 521.- Se permite colocar luminarias adosadas a las fachadas de las edificaciones, sostenidas por una ménsula de diseño, material y color semejantes a las originales de la Zona. En lo referente a luminarias con poste en plazas y espacios abiertos, su diseño y ubicación estarán sujetos al criterio del INAH.

Artículo 522.- Se permite el tendido temporal de series de focos en fachadas, plazas y calles durante fechas conmemorativas, siempre y cuando su colocación o fijación no afecte físicamente a los edificios o elementos de los mismos.

Artículo 523.- Se prohíbe colocar luminarias con postes en banquetas, en vías de circulación muy estrechas o en lugares en que se impida el tráfico peatonal.

Estacionamientos

Artículo 524.- Se entiende por estacionamiento al espacio en donde se sitúan, colocan o guardan los vehículos. Al respecto:

Artículo 525.- Se permite condicionado establecer estacionamientos en corazones de manzana, siempre y cuando éstos no afecten estructural mente a los Monumentos Históricos y el acceso no altere la fisonomía y características de la Zona.

Artículo 526.- Se permite el estacionamiento de vehículos de transporte público, sitios de vehículos de alquiler, sitios de vehículos de carga, autobuses escolares y de promoción turística en lugares adecuados y previamente acordados.

Artículo 527.- Se prohíbe el estacionamiento de camiones de carga y de autobuses foráneos o suburbanos en las calles y plazas. Estos últimos deberán tener su propio estacionamiento en las terminales correspondientes, fuera de la Zona de Monumentos.

Edificación

Artículo 528.- Para fines de este Reglamento se entenderá por edificaciones: toda obra que se realice en un espacio determinado, comprendiendo las tres dimensiones espaciales.

Obra Nueva (Arquitectura de Integración)

Artículo 529.- Se entiende por obra nueva la construcción exterior o interior por edificar. En la obra nueva se aplicarán todos los Artículos que correspondan desde el artículo 449 sobre Fachadas hasta el artículo 498 sobre Cubiertas. Al respecto.

Artículo 530.- Se permite la ejecución de la obra nueva que presente un estudio de arquitectura de integración (5), que respete el carácter y la fisonomía de la ciudad (6) y que cumpla con las características citadas en los artículos siguientes.

Artículo 531.- Deberá respetar el alineamiento establecido históricamente en la Zona de Monumentos.

Artículo 532.- Cuando la nueva construcción se inscriba dentro del campo visual de algún monumento, el nuevo edificio deberá proyectarse con base en un estudio espacial de composición y armonía para que se autorice su construcción.

Artículo 533.- Que no rebase las alturas y los niveles de las construcciones adyacentes o de los monumentos históricos colindantes o del entorno de la obra. Los edificios nuevos ya edificados, de altura superior al promedio de la Zona, no justificarán la solicitud de levantar edificios de altura superior al promedio existente.

Artículo 534.- Que la relación de entrepisos entre la obra nueva y los monumentos históricos, deberá respetarse como mínimo en una primera crujía de profundidad no menor a 15 mts., a partir de este punto podrá construirse como máximo dos niveles.

Artículo 535.- Se permite que la construcción de cubiertas sea similar en inclinación, perfil, material, diseño y color a las existentes en monumentos del entorno a la obra.

Artículo 536.- Las cubiertas podrán ser planas inclinadas de concreto u otro material, siempre recubiertas con la teja tradicional local

Artículo 537.- Se permite colocar cubiertas planas cuya inclinación no sea mayor o menor a las existentes en los monumentos históricos del paramento o a las propiedades colindantes, en su caso, con una pendiente no menor a 35% ni mayor a 50%. Estas cubiertas se tienen que prolongar con la misma pendiente hasta el límite del alero, el que será horizontal en su parte inferior y elaborado con zapatas o canes con perfiles de pechos de paloma o similares y tablones de madera. El alero debe de formar parte integral de la cubierta y debe de ser similar en dimensiones y características a los de los monumentos históricos

Artículo 538.- Se permite que las instalaciones y los servicios queden ocultos desde cualquier visual del entorno

Artículo 539.- Se permite que se utilicen materiales y técnicas recientes en la estructura portante, siempre y cuando los materiales de acabado se adecuen a los de la Zona de Monumentos Históricos.

Artículo 540.- Se permite que se utilicen materiales en fachada e interiores iguales o similares en textura y color a los empleados tradicionalmente, es decir, aplanados lisos en muros (aplanando siempre las colindancias) y teja de barro en cubiertas.

Artículo 541.- Se permite que el uso y diseño de elementos ornamentales se adecuen a los existentes en los monumentos históricos.

Artículo 542.- Se permite que el ritmo y proporción de vanos sea similar al existente en los paramentos de la Zona de Monumentos Históricos.

Artículo 543.- Se permite colocar los enrases sobre los vanos que los separe del alero, con distancias similares a las existentes en las edificaciones históricas.

Artículo 544.- Se permite que en los balcones, rejas, barandales y protecciones se use preferentemente la madera y, en su caso, la herrería forjada siempre en diseños, proporciones y secciones similares a las existentes en madera que se encuentren dentro de la Zona. No se permitirá el uso de cortinas metálicas.

Artículo 545.- En puertas y ventanas los tableros podrán ser de madera natural o de cristal transparente, siguiendo siempre el ritmo de los predominantes en la Zona.

Artículo 546.- Se permite colocar la manguetería de la fachada a la vía pública, en los vanos del muro, a una profundidad máxima de 40 cms., y mínima de 20 cms., medidos a partir del paño exterior.

Artículo 547.- En todos los casos, es obligatorio respetar el Coeficiente de Ocupación del suelo y el Coeficiente de Utilización del Suelo correspondientes al lugar en donde se encuentra la obra.

Artículo 548.- Se permite construir un nivel adicional en edificios nuevos de una sola planta, siempre y cuando su altura no rebase las construcciones históricas y no se altere el perfil del paramento donde se localice la obra. En el caso de que se requiera un segundo nivel, éste podrá ser edificado a partir de 15 metros del alineamiento exterior.

Artículo 549.- Un inmueble o parte del mismo, dentro de la Zona de Monumentos Históricos, se podrá demoler siempre y cuando: el inmueble a demoler carezca de un valor histórico, artístico o contemporáneo esté decretado o no, el nuevo proyecto se adecue a las características de la Zona de Monumentos Históricos y cumpla con todo lo que establece el presente Reglamento.

Artículo 550.- Toda obra colindante a un monumento histórico quedará sujeta al estudio y análisis de las posibles repercusiones estructurales que ésta pueda causar al monumento, a lo dispuesto en el Artículo 6°, de la Ley y el Artículo 44, del Reglamento y se aplicarán todos los Artículos del presente Reglamento que correspondan desde la sección III.4. sobre Fachadas hasta la sección III.8. sobre Cubiertas.

Artículo 551.- Se prohíbe que las cubiertas sean en cualquier caso planas horizontales, cualesquiera que sea su material y diseño.

Artículo 552.- Se prohíbe en todo caso la construcción de tres niveles.

Artículo 553.- Se prohíbe construir edificios con portales.

De los Monumentos Históricos

Artículo 554.- Se define como Monumento Histórico lo establecido en los Artículos 35 y 36, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que a la letra dice:

Artículo 555.- Son Monumentos Históricos los bienes vinculados con la Historia de la Nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el País, en los términos de la Declaratoria respectiva o por determinación de la Ley (Articulo 35, de la Ley).

Artículo 556.- Por determinación de esta Ley, son Monumentos Históricos:

- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas rurales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación o a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive (Artículo. 36, de la Ley).

Artículo 557.- Para la intervención de los Monumentos Históricos, se deberá contar con un proyecto integral acorde con la normatividad técnica existente y la especificidad del caso, recomendando mantener la ocupación de los monumentos siempre y cuando el destino sea tal que respete el carácter histórico y artístico.

Artículo 558.- Los inmuebles enlistados en la Declaratoria del día 4 de diciembre de 1986, deberán cumplir con todo lo estipulado en este apartado del Reglamento. Entendiéndose para tal fin como:

Preservación, el conjunto de medidas cuya finalidad es prevenir a los bienes materiales del deterioro. (8)

Conservación, a las actividades que permiten prolongar la vida del bien cultural, deteniendo las alteraciones materiales de la obra.

Restauración, al conjunto de operaciones excepcionales que favorecen la conservación de la estructura e imagen, restableciendo su unidad formal y estética, sin falsear su contenido histórico artístico.

Mantenimiento, a las acciones posteriores a una intervención, para garantizar que el bien no se vuelva a deteriorar.

Rehabilitación, a la intervención tendiente a restablecer a un inmueble las condiciones estructurales, ambientales y de funcionalidad sin alterar su estructura, espacios y uso.

Reciclaje, a la aptitud del edificio para responder a las exigencias de una nueva función, sin que haya modificaciones físicas en su estructura y forma.

Adecuación, a la intervención que permite satisfacer las necesidades espaciales y de servicio inherentes a un uso determinado.

Liberación, es el retiro de elementos arquitectónicos o escultóricos ajenos, o de acabados que, careciendo de mérito artístico o histórico, fueron agregados en el transcurso del tiempo a un inmueble y cuya presencia daña la estructura, función o la unidad del monumento.

Consolidación, son las acciones a las obras necesarias para reestablecer las condiciones de solidez y trabajo de los elementos de un inmueble.

Restitución, es la reposición total o parcial de los elementos arquitectónicos, faltantes o perdidos, de un inmueble o parte del mismo.

Integración, es el reemplazo mínimo de los elementos faltantes con elementos nuevos, distinguiéndose de las partes originales y a su vez integrándose armónicamente para asegurar la conservación del objeto.

Reintegración, la acción de ubicar en su sitio original los elementos arquitectónicos históricos que, por alguna razón, no se localizan en su lugar.

Segunda Historia, a las intervenciones que ha sufrido un inmueble, posteriores a su creación, que poseen un valor histórico, artístico o contemporáneo.

Artículo 559.- Se permite toda intervención tendiente a preservar, conservar, mantener o recuperar las características históricas de los monumentos.

Artículo 560.- Se permite las obras de restauración y rehabilitación que garanticen la estabilidad del inmueble y no alteren el comportamiento estructural de sus elementos.

Artículo 561.- Se permite la adecuación de espacios que no alteren o modifiquen el esquema compositivo histórico del inmueble en interiores, azoteas, patios y fachadas.

Artículo 562.- Se permiten acciones de mantenimiento, limpieza o deshierbe de pisos, cubiertas, muros, etc.

Artículo 563.- Se permiten las obras de consolidación de la ornamentación y estructura.

Artículo 564.- Se permite consolidar los pisos existentes y restituir las piezas faltantes en muros y techos.

Artículo 565.- Se permite restituir los elementos e instalaciones que permitan la preservación del inmueble y mejoren sus condiciones de funcionamiento.

Artículo 566.- Se permite restituir aquellos aplanados desprendidos o deteriorados con materiales, texturas y colores similares a los del Monumento Histórico.

Artículo 567.- Se permite reponer las partes faltantes en herrería y carpintería, así como de sillares o piezas pétreas, siempre y cuando los nuevos elementos sean de características similares en dimensión, resistencia, textura y color.

Artículo 568.- Se permiten recuperar los vanos históricos cegados, tapiados o modificados.

Artículo 569.- Se permite limpiar y proteger la herrería, carpintería y elementos pétreos.

Artículo 570.- Se permite limpiar, desinfectar y proteger los elementos de madera existentes.

Artículo 571.- Se permite restituir el color o colores históricos del monumento, previa realización de calas

Se Permite Condicionado

Artículo 572.- Realizar obras de rehabilitación que mejoren la higiene y habitabilidad del inmueble, siempre y cuando no alteren la fisonomía y estructura histórica del mismo.

Artículo 573.- Efectuar obras de adecuación que contemplen la reversibilidad de los elementos e intervenciones, siempre y cuando no afecten ni alteren las condiciones estructurales y/o las formales.

Artículo 574.- Cubrir los patios interiores siempre y cuando el diseño de la cubierta se adecue a las características del inmueble, no modifique la estructura original y tenga un carácter reversible.

Artículo 575.- Liberar las estructuras, partes, elementos, instalaciones anexas y agregados sin valor histórico arquitectónico respecto al inmueble.

Artículo 576.- El cambio de uso de un inmueble siempre y cuando el nuevo uso sea aquel que lo respete y dignifique.

Artículo 577.- Se prohíbe efectuar cualquier adecuación que no sea compatible al partido arquitectónico y estructura histórica del inmueble y por tanto implique su modificación.

Artículo 578.- Se prohíbe colocar cualquier tipo de instalación que afecte y obstruya los elementos ornamentales y estructurales del monumento.

Artículo 579.- Se prohíbe restaurar un inmueble con materiales y técnicas contemporáneas que no respete o se adapte al trabajo de la estructura del mismo.

Artículo 580.- Se prohíbe realizar una consolidación o tratamiento con técnicas y materiales contemporáneos cuya calidad y resultado no haya sido probada.

Artículo 581.- Se prohíbe modificar las dimensiones de los vanos originales hacia la vía pública o cegar con cualquier material dichos vanos.

Artículo 582.- Se prohíbe cualquier obra que se pretenda realizar fuera de lo estipulado en el presente Reglamento, deberá ser turnada al INAH con la documentación correspondiente a fin de que se emita el dictamen respectivo.

Anuncios y Propaganda

Artículo 583.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por anuncio y propaganda todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de productos o bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o mercantiles.

Artículo 584.- La instalación y colocación de anuncios visibles desde la vía pública, el uso de los lugares públicos de los demás medios de publicidad que se especifican en este capítulo y las obras de instalación, conservación, modificación, ampliación, reparación y retiro o iluminación de anuncios se sujetarán a la obtención de un permiso previo del INAH, de acuerdo con el Artículo 42, de la Ley y a las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 585.- Se entiende como vía pública todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se encuentre destinado al libre tránsito, conforme a las leyes y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin.

Artículo 586.- El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español o en los dialectos de la región, sujeto a normas de ortografía y sintaxis. Asimismo, pueden emplearse idiomas extranjeros sólo para nombres propios y de productos comerciales que estén registrados. La tipografía será de fácil lectura y de preferencia con caracteres tradicionales. Al respecto:

Artículo 587.- Se permite que el anuncio contenga únicamente la razón social del establecimiento, el giro más importante y en su caso, el logotipo.

Artículo 588.- Los letreros y anuncios tendrán que integrarse a las características generales del inmueble y a la imagen del Centro Histórico, tanto en proporción como en tamaño, forma y materiales del mismo con las restricciones siguientes:

I. Serán en forma de rectángulo horizontal cuyo largo será de una y media vez la altura como mínimo y solamente podrán colocarse en la planta baja, con una dimensión de .25 a 1.00 mt2 como máximo considerando las proporciones del macizo en que se van a colocar (evitando ocupar más de una tercera parte del mismo).

II. Solamente se colocarán en la parte superior interna del claro de los vanos cuando no exista espacio disponible. Se usará el macizo más próximo al acceso de la negociación. Los comercios que se encuentren en esquina tendrán la oportunidad de colocarlos en ambos frentes.

III. Podrán colocarse en placa sobrepuesta. Los materiales podrán ser uno o varios de los siguientes: madera labrada, metálico (no reflejante) o barro o cerámica (no de talavera), sujeto al muro con taquetes o tornillos.

IV. En los casos de edificios comerciales, de oficinas o en los restaurantes que necesiten directorio o la presentación del menú, deberán colocarse al interior del acceso en cualquiera de los muros laterales o sobre un pedestal.

V. Se usarán sólo dos colores: en el fondo dependiendo del color de la fachada y solamente un color para la tipografía. Estos serán colores mates naturales.

VI. En las zonas patrimoniales, se podrá destinar para anuncios en vitrinas, el 15% máximo del área de la misma.

Artículo 589.- Se permite colocar anuncios y adornos durante la temporada navideña, en las fiestas cívicas, religiosas o eventos oficiales y políticos, siempre y cuando su colocación y fijación no dañen los elementos donde se ubiquen y por períodos cortos y establecidos, haciéndose responsable el propietario o anunciante de su retiro, limpieza y arreglo del área que ocupe.

Artículo 590.- Se permite la iluminación de anuncios, letreros, aparadores y vitrinas sólo de noche, con luces que no sean de color, ni reflectores, ni intermitentes y las fuentes luminarias no deberán estar expuestas directamente a la vista.

Artículo 591.- Se prohíbe para los efectos del Artículo 587, quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones:

  - Fijar o colocar anuncios en azoteas, perfiles, jambas y enmarcamientos, en pavimentos de la vía pública, en el mobiliario e instalaciones urbanas y en las áreas verdes.

  - Realizar anuncios en base a letreros, imágenes y elementos cambiantes o móviles.

  - Fijar propaganda en forma de volantes, folletos, desplegados, láminas metálicas o de cualquier tipo en muros, puertas y ventanas, árboles, postes, semáforos y en cualquier lugar en donde puedan dañar la imagen urbana, excepto la señalización de tránsito que se deberá ajustar a la reglamentación correspondiente.

  - Colocar elementos colgantes como mantas publicitarias, elementos adosados o empotrados en las fachadas de los inmuebles (como ropa, menús, cárteles, etc.) que sus características afecten al inmueble y al entorno.

  - Proyectar anuncios por medio de aparatos electrónicos sobre muros o pantallas visibles desde la vía pública.

  - Pintar con colores corporativos y anunciarse utilizando textos o marcas así como desplegados. VII. Colocar anuncios en ventanas, rejas o cualquier otro lugar del inmueble que no sea el que ya se indicó en el Artículo 168. Así como cuando obstruyan accesos y circulaciones, pórticos y portales. No se permite colocar anuncios ajenos al giro comercial del establecimiento en que se ubiquen.

  - Colocar anuncios o logotipos sobre cristales exteriores en ventanas y aparadores que dañen la imagen urbana.

  - Colocar anuncios luminosos a base de tubos de gas neón, lámparas fluorescentes o incandescentes de luz directa o indirecta que contamine visual mente el entorno, aún cuando éstos se encuentren en el interior de los locales.

  - Ubicar anuncios comerciales en un establecimiento con giro comercial ajeno al mismo.

  - Colocar anuncios en ventanas de niveles superiores.

  - Colocar anuncios comerciales en las edificaciones autorizadas exclusivamente para habitación, ya sea unifamiliares o multifamiliares, así como en los jardines, muros de colindancias bardas de los predios que éstas ocupan.

  - Pintar anuncios con colores brillantes, fosforescentes o combinaciones agresivas al entorno.

  - Ubicar propaganda comercial en los muros orientados hacia las colindancias.

  - Colocar anuncios comerciales sobre muros, bardas o tapias de predios baldíos.

  - Colocar anuncios en forma de bandera.

  - Utilizar el ancho total de las vías públicas, para anuncios fijos o móviles.

  - Colocar propaganda en lugares prohibidos expresamente en este Reglamento, así como los especificados en otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 592.- Se prohíbe utilizar anuncios que tengan semejanza con los señalamientos restrictivos, preventivos, directivos e informativos que regulen el tránsito, así como los de las dependencias oficiales, ni en forma, color o palabras.

Capítulo VII

Permisos y Licencias

De Imagen Urbana y Edificación

Artículo 593.- Corresponde al Estado y Municipio, proporcionar las licencias respectivas.

Artículo 594.- Quedan sujetas a la necesidad de contar con un permiso del INAH, todas aquellas obras de restauración, rehabilitación, remodelación, ampliación, obra nueva (con proyecto de arquitectura de integración), demoliciones, reparaciones menores, infraestructuras y servicios, inclusive la colocación de anuncios, que se ubiquen dentro de la Zona de Monumentos Históricos, según lo establece el Artículo 43, de la Ley respectiva y el Artículo 42, del Reglamento de la misma.

Artículo 595.- El INAH podrá realizar inspecciones a los edificios y áreas en donde se proyecta realizar obras dentro de la Zona de Monumentos, según lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, del Reglamento de la Ley.

Artículo 596.- El INAH podrá suspender toda obra que se realice contraviniendo las Disposiciones de la Ley y su Reglamento (Artículo 12, de la Ley y Artículo 46, del Reglamento) y los responsables se harán acreedores a lo dispuesto en los Artículos 52 Y 54, de la Ley y 48, de su Reglamento.

Artículo 597.- Todo proyecto de intervención en el Centro Histórico tendrá que ser realizado por un especialista en restauración.

Artículo 598.- Todo proyecto de intervención en el Centro Histórico tendrá un responsable para su ejecución, a quien se le podrán fincar responsabilidades jurídicas y económicas, si no cumple con las disposiciones del INAH y del Municipio de acuerdo con lo autorizado en proyecto definitivo de intervención.

Artículo 599.- Los funcionarios de cualquier nivel que por acción u omisión contravengan lo dispuesto en las Leyes Federales, Estatales y Municipales, con respecto a la preservación del patrimonio  urbano arquitectónico histórico, se les fincará responsabilidad de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Capítulo VIII

De las Obras en los Fraccionamientos

Obligaciones del Fraccionador

Artículo 600.- Para garantizar que el «Fraccionador» cumpla con sus obligaciones, así como la calidad de las obras de infraestructura, jardinería, arbolado, y mobiliario urbano en zonas y vías públicas deberán depositar una fianza equivalente al 30% del costo de las obras de urbanización que serán entregadas al «Ayuntamiento», expedida por la compañía afianzadora reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cumplir con la documentación solicitada en el Titulo I, Capítulo III, Artículo 31, fracción XVIII, de este «Reglamento» y cubrir el pago de los derechos previstos en los aranceles vigentes. La «Dirección» hará efectiva dicha fianza cuando el Propietario o su representante legal no cumplan con lo dispuesto en el «Reglamento» o en lo autorizado por esta «Dirección».

Artículo 601.- Estará a cargo del «Fraccionador» el pago del mantenimiento de todas las obras relacionadas en la primera parte del Artículo anterior, en tanto el fraccionamiento no sea entregado y recibido al Ayuntamiento.

Artículo 602.- Antes de entregar las obras de urbanización, el «Fraccionador» tendrá la obligación de colocar la nomenclatura oficial en las calles del fraccionamiento, conforme a las disposiciones contenidas en el Título II, Capítulo II denominado Nomenclatura, de este «Reglamento», y las características técnicas de los planos de vialidad y señalización autorizados por la «Dirección».

Artículo 603.- Las características de la Nomenclatura serán las que indican en el Artículo 81, Y Artículo 82, del presente «Reglamento».

Artículo 604.- Será necesario también la instalación de otras señales informativas, preventivas y restrictivas, señales que deberán estar especificadas y detalladas en el proyecto de vialidad de acuerdo a las normas de tránsito vigentes de la Secretaría de Protección y Vialidad y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su caso.

Artículo 605.- Los fraccionamientos contarán con las instalaciones para los servicios o previsión de los mismos, según su clasificación y de acuerdo a la ley de fraccionamientos del estado de Chiapas.

Artículo 606.- Será obligatorio para el «Fraccionador», antes de iniciar las obras de urbanización, cumplir con lo siguiente:

I.- Haber obtenido la Licencia de Uso de Suelo y luego la Licencia de Urbanización. Siguiendo lo establecido en el Título I, Capítulo III denominado Factibilidades, Licencias, Constancias y Autorizaciones, de este (Reglamento».

II.-Cubrir el pago de los derechos establecidos en la Ley correspondiente.

III.-Comparecer juntamente con los representantes legales del Ayuntamiento ante Notario para la escrituración de las áreas de donación y de las vías públicas a que se refiere el «Reglamento», siendo a costa exclusivamente del «Fraccionador» el otorgamiento de la Escritura Pública, así como coordinarse con la «Dirección» para que sean realizadas las inspecciones de las obras durante su ejecución.

De la Ejecución de las Obras

Artículo 607.- La «Dirección.», tendrá en todo tiempo la facultad de designar a los Inspectores de Obra, que vigilen el desarrollo de las obras y se cercioren de que se cumplan las especificaciones del proyecto aprobado del fraccionamiento.

Artículo 608.- Cuando existan razones técnicas fundadas para modificar el proyecto o las especificaciones, deberá el «Fraccionador» proponer a la «Dirección» tales modificaciones, la cual conocerá y Dictaminará de acuerdo a este (Reglamento» y demás normatividad.

Artículo 609.- Cuando el «Fraccionador» inicie las obras del fraccionamiento, sin que estuvieran satisfechos los requisitos que este «Reglamento» establece o las ejecute en contravención a la misma, la «Dirección», ordenará:

I. Se suspenderán las obras, cuando se carezca de la Autorización de fraccionamiento o de la Licencia de Urbanización correspondiente, o si estas no se ajustan, a los términos o especificaciones aprobadas en la Licencia, y en su caso la demolición de las mismas.

II. Advertirá al público, empleando los medios publicitarios que considere más eficientes sobre la solicitud de las actividades realizadas. Cobrará a los infractores el importe que hubiera erogado para demoler las obras indebidas y los de la publicidad, independientemente de las multas y sanciones que se haga acreedor.

Artículo 610.- La «Dirección», hará efectiva la fianza a que se refiere el Artículo 600, de este «Reglamento», para realizar las obras necesarias de reparación o lograr el cumplimiento de las obligaciones a cargo del «Fraccionador», siempre que esté no cumpla con los señalamientos de la «Dirección», en el plazo que se fije.

Entrega y Recepción de Fraccionamientos

Artículo 611.- Una vez concluidas las obras objeto de la autorización de un fraccionamiento y comprobando el «Fraccionador» que se ha entregado el 70% del dominio de los «predios» o «Inmuebles» del área a municipalizar, éste los notificará por escrito a la «Dirección». Hecho lo anterior, el «Fraccionador» podrá solicitar por escrito la recepción del fraccionamiento presentando la documentación enunciada en el Título I, Capítulo III denominado Factibilidades, Licencias, Constancias y Autorización, Artículo 31, fracción XXI.

Una vez hecha la solicitud correspondiente, el «Ayuntamiento», a través de las Áreas responsables de los servicios realizará, conjuntamente con el «Fraccionador» las visitas por tipo de obra que se vaya a revisar, para conocer el estado que guardan las mismas y así poder emitir su opinión en un plazo no mayor de quince días naturales, la que podrá ser:

a) Favorable, en este caso el «Ayuntamiento» procederá, a elaborar el acta respectiva en un plazo no mayor de quince días naturales, acta que contendrá la clasificación del fraccionamiento, el número de lotes que lo integran, la etapa o etapas que se reciben, la localización, dimensiones y estado de conservación de las superficies de donación, así como su número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, especificaciones e inventario de los elementos que integran el fraccionamiento y constancia de no adeudo a los organismos prestadores de los servicios que serán municipalizados.

b) No favorable, en este caso, las Áreas responsables de los servicios señalarán por escrito las correcciones necesarias de acuerdo con el «Reglamento», fijándole al «Fraccionador» un plazo máximo de sesenta días naturales para realizar los trabajos indicados; al concluir éstos, lo comunicará por escrito para realizar una nueva visita. En tanto no se formalice el acta de recepción, el mantenimiento de las obras y servicio públicos, así como la de los pagos que éstos generen, correrán por cuenta del «Fraccionador».

Artículo 612.- Transcurrido el tiempo de garantía sin que se hayan presentado reclamaciones con respecto a la calidad de la obra, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad del promotor, el «Ayuntamiento», a solicitud de éste, autorizará la cancelación de la fianza

Capítulo IX

Ejecución de Obras

Generalidades

Artículo 613.- El D.R.O., es quien vigilará que se lleve a efecto la debida construcción de la edificación y de cada uno de sus elementos, de la calidad en la ejecución de los trabajos y su durabilidad; y del control de calidad de los materiales, concretos y morteros apegándose a las especificaciones requeridas por los Responsables de Diseño Urbano y Arquitectónico, de Seguridad Estructural y de Instalaciones y las fijadas por la Dirección General de Normas (D.G.N.).

Artículo 614.- El Propietario de una obra de autoconstrucción, estará obligado a vigilar que la ejecución de la misma sea realizada con las técnicas constructivas adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y calidad especificados en este «Reglamento», se tomen las medidas de seguridad necesarias y se evite causar molestias o perjuicios a terceros, todo esto en los términos establecidos en el presente «Reglamento».

Artículo 615.- Durante la ejecución de cualquier construcción, el Propietario, y el D.R.O. en su caso, deberán tomar las precauciones necesarias, adoptar las medidas técnicas apropiadas y realizar los trabajos requeridos para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, así como dotar de letrinas o servicios sanitarios provisionales, e implementar las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública, ni laborar en horas de descanso con el fin de evitar molestias a terceros. Así mismo, están obligados a construir las cubiertas de la edificación de tal manera, que las aguas pluviales no sean vertidas a los predios colindantes ni a la vía pública.

Artículo 616.- Los planos autorizados y una copia de la Licencia de Construcción, deberán ser conservados en la propia obra, durante la ejecución de ésta, y estar a disposición de los inspectores de la «Dirección».

Artículo 617.- El D.R.O., está obligado a mantener en la obra la Bitácora para los casos que establece el Artículo 12. Dicho documento estará debidamente encuadernado y foliado, con el registro de los datos de la obra, así como los nombres y firmas de quienes intervienen en ella, estando siempre a disposición de los inspectores de la «Dirección»

Artículo 618.- El «D. R.O.» deberá autorizar por escrito en la Bitácora las modificaciones o adecuaciones al proyecto arquitectónico para el cual se obtuvo la Licencia para Construcción. Para aquellos cambios en los procedimientos de construcción, especificaciones estructurales o de instalaciones, deberá requerir la intervención y aprobación de los «Responsables por Especialidad» según sea el caso. El D.R.O.» responderá de la veracidad de las anotaciones que se hicieren en el libro de Bitácora.

Artículo 619.- Para la utilización de los distintos materiales o la aplicación de los sistemas estructurales, deberán seguirse los procedimientos constructivos establecidos por el Responsable de Seguridad Estructural, manifestados en los planos, memorias y especificaciones. El D.R.O., deberá vigilar que se cumpla con estos requerimientos y con lo que se establece en este «Reglamento» y en las «Normas» aplicables.

Artículo 620.- Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa durante más de sesenta días, estarán obligados a limitar sus predios con la vía pública, por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos, a fin de impedir el acceso a la construcción.

Artículo 621.- Cuando sea interrumpida una excavación durante un período mayor de dos semanas, deberán ser tomadas las precauciones necesarias para evitar que se presente un deslizamiento o fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado, que puedan dañar a las construcciones, a los predios colindantes o a las instalaciones de la vía pública. Se deberán tomar también las precauciones necesarias, para impedir el acceso al sitio de la excavación de personas ajenas o curiosos, debiendo instalar señalamientos adecuados, para evitar accidentes.

Artículo 622.- Nadie puede construir a una distancia menor a 2.00 m de un muro de colindancia o de copropiedad, albercas, fosas sépticas, pozos, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materiales corrosivos, máquinas de vapor o fábricas o instalaciones que causen vibraciones, ruido, calor, y que puedan ser peligrosos o nocivos a la salud o seguridad; solo se podrán realizar dichos trabajos, si se realizan las obras de resguardo necesarias.

Artículo 623.- No se podrán abrir vanos ni apoyar construcción o estructura alguna en aquellos muros de propiedad que limiten «Predios» colindantes.

Artículo 624.- No se podrán construir balcones u otros voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino, ni prolongarse más allá del límite que separe los «Predios».

Artículo 625.- No se podrán plantar árboles cerca de una propiedad vecina, sino a la distancia de 2.00 m de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes y de 1 .00 m si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños. A solicitud de terceros afectados, la «Dirección» podrá pedir que se talen o corten los árboles plantados a menor distancia del predio del solicitante, y aún cuando sea mayor si es evidente el daño que los árboles le causan.

Construcciones Medianeras

Artículo 626.- Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la comunidad; podrá, por tanto, edificar, apoyando su obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás copropietarios. En caso de resistencia de los otros propietarios, se arreglarán por medio de peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquéllos.

Artículo 627.-En las paredes medianeras, no se permitirá hacer ni molduras ni cornisas, ni vanos para puertas y ventanas, ni salidas hacia el lado vecino, ni colocar canales o salientes para recibir las aguas de los techos aunque las conduzcan al predio en donde se ejecutan estas obras.

Artículo 628.- Cuando el propietario de una edificación, trate de derribar las paredes divisorias de una edificación que no sean medianeras, tendrá la obligación de advertir a los propietarios de las paredes contiguas y poner los apeos y tomar las precauciones necesarias para la seguridad de los colindantes. El propietario de la edificación no deberá molestar con su tardanza en la realización de estos trabajos a los propietarios de las construcciones vecinas.

Artículo 629.- Las paredes medianeras deberán construirse con las dimensiones y espesores necesarios, según los materiales que se empleen en ellas y la elevación que se les dé.

Artículo 630.- Cuando una pared contigua, cargada sobre otra medianera se halle desplomada hacia la pared del vecino de modo de que exceda de la mitad de la medianera, su dueño tiene la obligación de reconstruirla o componerla a su costa. En este caso, la denuncia puede hacerse bajo los conceptos:

I.- Cuando la pared se introduzca en terreno ajeno y estorbe a la nueva edificación; y,

II.- Cuando el desplome exceda de la mitad del grueso de la pared.

Artículo 631.- En los casos de reconstrucción de una pared medianera los propietarios, y los «D.R.O.» en su caso, deberán tener presente el estado de la pared al verificarse el deterioro y fijar el tiempo que juzgue necesario para su reconstrucción o reparación.

Artículo 632.- La «Dirección», previo estudio técnico, podrá declarar la necesidad de la reconstrucción de una pared medianera, cuando ésta presente grietas o hendiduras o cuando hallándose al descubierto en todo o en parte, le falte el guarnecido por alguna de sus caras y cuando la albarrada esté estropeada si es pared de cercamiento, cuando esté desplomada o aparezca con una deformación en algún lado, igual a la mitad de su grueso sea cualquiera su elevación.

Artículo 633.- Los sótanos que colinden con pared median era, deberán revestirse precisamente con material impermeable.

Construcciones Provisionales

Artículo 634.- Son construcciones provisionales, aquellas que tanto por el destino que se les pretenda otorgar con los materiales empleados tengan una vida limitada a no más de doce meses.

Artículo 635.- Las construcciones provisionales distintas a aquellas establecidas en el Artículo 34 inciso k), deberán sujetarse a las disposiciones de este «Reglamento», en todo lo que se refiere a su uso, estabilidad, seguridad e higiene y será necesario obtener la licencia de la «Dirección», así como la factibilidad de uso, mediante una solicitud acompañada del proyecto y manifestación expresa del uso que se le pretenda dar a la misma, indicando el tiempo de su permanencia y las características de la obra. La licencia que sea concedida para una obra provisional, comprenderá dos aspectos:

I. El tiempo que dure su construcción; y,

II. El tiempo que dure como obra provisional.

Artículo 636.- El propietario de una construcción provisional, estará obligado a conservarla en buen estado, ya que de lo contrario, la «Dirección» podrá ordenar su demolición aún sin haberse llegado al término de la licencia de uso que se le hubiera otorgado, cuando constituya un peligro para terceros o colindantes.

Demoliciones y Desmantelamientos

Artículo 637.- Para poder efectuar la demolición o desmantelamiento de una edificación, será necesario obtener previamente la licencia de la «Dirección».

Artículo 638.- Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que cuando se lleve a cabo una demolición o desmantelamiento, ésta cause daños o molestias a los predios vecinos o a la vía pública, tanto por los efectos propios de la demolición, como por el empleo de puntales, vigas, armaduras o cualquier otro medio de protección.

Artículo 639.- El Propietario del predio y el D.R.O. en su caso, promoverán, vigilarán y serán responsables de que los trabajadores, para efectuar los trabajos de demolición o desmantelamiento, usen el equipo necesario para su protección personal, y avisar con anticipación a los propietarios de los predios colindantes.

Artículo 640.- Cuando las demoliciones o desmantelamiento se estén ejecutando en forma inadecuada, insegura o con peligro o molestias graves hacia los colindantes o vecinos del lugar, la «Dirección» ordenará la suspensión de los trabajos, aún cuando se hubiera otorgado la Licencia de Demolición o desmantelamiento correspondiente y dictará las medidas necesarias de protección a costa del Propietario.

Artículo 641.- En caso de que una edificación represente un peligro inminente por su estado de ruina, la «Dirección» podrá ordenar lo que juzgue necesario para mantener la seguridad pública, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera hacerse acreedor el Propietario del inmueble.

Artículo 642.- Si fuere necesario efectuar la demolición de un muro medianero o de una casa declarada en estado de ruina, la «Dirección» ordenará al dueño su demolición, previo peritaje del estado de la construcción, y si este se negare o se hallare ausente, la «Dirección» deberá realizar la demolición a costa del Propietario del inmueble.

Artículo 643.- En ningún caso se usarán explosivos para efectuar demoliciones, a menos que se cuente con la documentación que avale la experiencia en este ramo del responsable de la demolición y se entregue a la «Dirección» el procedimiento de los trabajos de demolición a realizar, para su autorización.

Trazos y Tolerancias

Artículo 644.- Antes de iniciarse una construcción el propietario deberá verificar el trazo del límite del predio con la vía pública, en base a la Constancia de Alineamiento, a las medidas de la poligonal y a la ubicación del predio en relación con los colindantes, los cuales deberán coincidir con los datos consignados en el Título de Propiedad.

Excavaciones

Artículo 645.- Siempre deberá ser investigado el efecto de la nueva construcción sobre la cimentación de las edificaciones colindantes, cuidando de manera especial el proceso de excavación, se requiera el uso de explosivos.

Artículo 646.- Será indispensable para efectuar una excavación, ajena al proceso de una obra, recabar la Licencia correspondiente de la «Dirección» para lo cual el interesado deberá presentar  un plano y una memoria descriptiva, en los que se indicará la sección de la excavación, los límites de ésta en el terreno, los métodos o técnicas a emplear para llevar a cabo dicha excavación y el tiempo estimado de ejecución.

Artículo 647.- En un predio no pueden hacerse excavaciones que debiliten el suelo de sustentación de las propiedades vecinas o que transmitan vibración al mismo que pueda ocasionar fisuras o grietas a los muros de dichas propiedades. Para ello se deben de prever las obras de consolidación necesarias que eviten dichos daños.

Artículo 648.- Si por la naturaleza del terreno fuere preciso realizar las excavaciones por medio de explosivos, queda prohibido efectuar las detonaciones a cielo abierto, debiendo tomarse las precauciones necesarias de seguridad para evitar que los fragmentos del terreno se dispersen. Es obligaci6n del Propietario o poseedor contar con el Certificado de Seguridad otorgado por el «Ayuntamiento» y con el Permiso de Uso de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y acatar los requisitos y las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

Artículo 649.- Siempre que vaya a ser efectuada una detonación, se deberá prevenir a los ocupantes de los predios vecinos, así como tomar las precauciones necesarias para evitar que puedan ser dañados los peatones y automovilistas que circulen en las calles próximas al lugar donde se esté efectuando la excavación.

Artículo 650.- Será obligación del Propietario o poseedor y del D.R.O., en su caso, responder de los daños que se ocasionen a terceros por el mal uso de los explosivos o por no haberse tomado las previsiones necesarias en el uso de éstos.

Artículo 651.- Si en el proceso de una excavación se encuentran restos arqueológicos, se deberá suspender de inmediato la excavación y notificar el hallazgo a la «Dirección» y al INAH en un plazo no mayor a 48 hrs.

Terraplenes o Rellenos

Artículo 652.- La compresibilidad, resistencia y granulometría de todo relleno serán adecuadas a la finalidad del mismo. De este modo, cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, deberán ser tomadas las precauciones que aseguren que los empujes no excedan a los del proyecto. Deberá prestarse especial atención a la construcción de drenes, filtros y demás medidas, tendientes a controlar empujes hidrostáticos.

Artículo 653.- Los rellenos que vayan a recibir las cargas de una construcción, deberán cumplir los requisitos de confinamiento, resistencia y compresibilidad necesarios, de acuerdo con un estudio de mecánica de suelos realizado por un laboratorio de control de calidad registrado. Deberá controlarse el grado de compactación y contenido de humedad, mediante ensayos de laboratorio y campo.

Artículo 654.- En el caso de rellenos de aceras, patios y pisos habitables, éstos deberán hacerse en capas de 0.15 m de espesor como máximo, proporcionando la compactación necesaria con la aplicación de un pisón de mano con un peso de al menos 20 kg con 0.30 m de altura de impulso gravitacional o similar energía de compactación.

Cimbras, Tapiales y Andamios

Artículo 655.- Para efectos de este «Reglamento» se entiende por «cimbra» el armazón que sostiene el peso de un arco o de otro elemento estructural destinado a salvar un vano en tanto no está en condiciones de sostenerse por sí mismo; se entiende por «andamio» el armazón provisional de rodillos y tablones o de tubos metálicos con plataformas, desde los cuales se ejecutan las obras de un edificio, la pintura o limpieza de la fachada.

En la construcción y colocación de obras falsas y de cimbras deberá observarse lo siguiente:

- La obra falsa y la cimbra, deberán ser suficientemente resistentes y rígidas y tendrán los apoyos adecuados para evitar deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de las cimbras serán tales que garanticen la retención de lechada.

- Los elementos estructurales deberán permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio, más las cargas a que vaya a estar sujeto durante la construcción, incluyendo el peso propio, el del concreto húmedo, el acero de refuerzo, las cargas de trabajo provocadas por el tránsito del personal, maquinaria y equipo, así como las causadas por el impacto del vertido del concreto, del compactado y del vibrado del mismo, debiendo ser suficientemente rígida para evitar movimientos y deformaciones peligrosas producto de desplomes, vientos e impactos accidentales causados por el personal. En su geometría, deberán ser incluidas las contraflechas prescritas en el proyecto. Inmediatamente antes del colado deberán ser limpiados cuidadosamente los moldes. Si es necesario, se dejarán registros en la cimbra para facilitar su limpieza.

- Las obras falsas y las cimbras deberán estar apegadas, además, a los requisitos de seguridad y de cargas especificados en el título quinto del presente «Reglamento».

Artículo 656.- Las cargas que actúen en las cimbras, no deberán exceder a las especificadas en los planos correspondientes o en el libro de bitácora de la obra. Durante la ejecución de la obra, no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sido consideradas en el diseño de las cimbras.

Artículo 657.- Las cimbras deberán ser desplantadas sobre superficies firmes capaces de soportar la carga a que serán sometidas. Cuando sea necesario, podrán ser usados «arrastres» que repartan adecuadamente la carga. Cuando en el proceso de la construcción, sea necesario apoyar las cimbras sobre elementos de concreto que no hubieren alcanzado su resistencia de diseño o sobre suelos poco compactos, deberán ser tomadas las precauciones necesarias para evitar movimientos indeseables de los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos. Cuando la superficie en la que se vaya a apoyar la cimbra no constituya un plano horizontal, deberán ser tomados en cuenta los componentes horizontales de las reacciones en los apoyos de los pies derechos.

Artículo 658.- Es obligación de quien ejecute obras colindantes con la vía pública, obtener la Autorización de la «Dirección» para colocar los dispositivos de seguridad y protección o tapiales sobre la misma vía, para proteger de peligros o perjuicios a terceros. Al ser otorgada la autorización, la «Dirección» también fijará el plazo y las condiciones a que los mismos quedan sujetos. En casos de siniestro, se deberán colocar los dispositivos de seguridad, debiendo estos ser manifestados posteriormente a la "Dirección» en un plazo no mayor de tres días.

Artículo 659.- Los tapiales deberán ser construidos de madera, lámina, concreto, mampostería o cualquier otro material que ofrezca garantía de seguridad, proporcione estabilidad adecuada y sus superficies no tengan resaltes que puedan causar daños o poner en peligro a los peatones.

Artículo 660.- Los Propietarios y el D.R.O., en su caso, estarán obligados a conservar las tapiales en buenas condiciones de estabilidad y aspecto.

Artículo 661.- Los equipos, los materiales destinados a la obra y los escombros que provengan de ella, deberán quedar colocados dentro del predio, de tal manera que en ningún caso sea obstruida la vía pública. Salvo casos especiales, el tapial deberá tener solamente una puerta de entrada que deberá mantenerse cerrada bajo la responsabilidad del propietario y del D.R.O. para controlar el acceso a la obra.

Artículo 662.- Para las reparaciones o mejoras parciales como acabados y recubrimientos en fachadas, que no representen peligro y daños a terceros el paso de peatones deberá ser restringido con señalamiento preventivo, tanto en aceras como en las superficies de rodamiento, según sea el caso.

Artículo 663.- Cuando la obra requiera andamios sobre la vía pública, deberá dejarse un paso cubierto para peatones, con el objeto de que los transeúntes puedan circular por debajo de la cubierta y sobre las aceras sin peligro de tener accidentes con materiales que puedan desprenderse de la misma obra o con vehículos que circulen en esa vía. Los pasos deberán ser como mínimo de 2.40 m libres de altura y 1.20 m de claro libre. En ningún caso, los tapias deberán menguar la visibilidad de la nomenclatura de las calles o señales de tránsito u obstruir las tomas para incendio, para alarma o los aparatos de servicio público.

Artículo 664.- Los andamios, deberán estar diseñados para resistir el peso de los elementos estructurales que incluyan carga viva y carga muerta.

Artículo 665.- El armado y desmantelamiento de los andamios, puntales y demás aparejos para la obra deberán ser realizados bajo la supervisión y responsabilidad del D.R.O.

Artículo 666.- En todas las obras de construcción, el D.R.O. tendrá la obligación de proporcionarle seguridad al obrero mediante dispositivos de seguridad, tales como tensores, bandas de protección, cascos, botas, guantes y botiquín de primeros auxilios.

Artículo 667.- En las obras de edificios de más de un piso, los andamios deberán tener todos barandales con tablas hasta la altura de 1.00 m. y tendrán como mínimo 1.00 m., de ancho.

Artículo 668.- Las cabrías o tiros deberán quedar en el interior del predio de la construcción, dentro de la cerca de protección y no deberán quedar situadas en la vía pública, ni en los predios colindantes.

Artículo 669.- Cuando la «Dirección» autorice romper una parte de las aceras o pavimentos con el objeto de levantar o armar andamios para obras de construcción en la vía pública, los solicitantes deberán hacer las reparaciones correspondientes a su costa, dentro del plazo que les señale la «Dirección», evitando interrumpir el tránsito público y provocar molestias a los transeúntes.

Dispositivos para Elevación de Elementos en las Obras

Artículo 670.- Los dispositivos empleados para la transportación vertical de personas o de  materiales durante la ejecución de las obras, deberán ofrecer las máximas condiciones de seguridad así como ser examinados y probados antes de ser utilizados. Los materiales y los elementos de estos dispositivos, deberán cumplir con las Normas Oficiales.

Construcciones de Madera

Artículo 671.- La ejecución de las estructuras de madera, deberá ajustarse a las de especificaciones de diseño, a las condiciones de servicio, a las normas de seguridad, a las características de las uniones, según su tipo, y a los requerimientos para el montaje.

Construcciones Metálicas

Artículo 672.- La ejecución de las estructuras de metal, deberá ajustarse a las especificaciones de diseño, a las condiciones de servicio, a las normas de seguridad, a las características de las uniones, según su tipo, ya los requerimientos para el montaje.

Capítulo X

Construcción de Instalaciones

Hidráulicas y Drenaje Pluvial

Artículo 673.- Las tuberías, que conduzcan agua fría ó caliente, deberán unirse todas sus piezas especiales y tramos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y a la Norma Oficial correspondiente.

Artículo 674.- Si en la edificación se tienen más de 7 muebles sanitarios o se usa equipo hidroneumático, se deberá de entregar una memoria técnica descriptiva de cálculo.

Artículo 675.- Las instalaciones hidráulicas deberán sujetarse a las pruebas hidrostáticas de acuerdo a las especificaciones del fabricante y a la Norma Oficial respectiva.

Artículo 676.- Las cisternas construidas en sitio, deberán ser con materiales impermeables, o impermeabilizadas interiormente, deben tener todas las esquinas interiores redondeadas, un registro para acceso a su interior con tapa con un reborde sobre el nivel del piso, para evitar contaminación por filtración o escurrimiento.

Artículo 677.- Su tamaño será de acuerdo a lo establecido en el Artículo 361, Artículo 362 y Artículo 363, de este «Reglamento».

Capítulo XI

Fachadas y Recubrimientos

Artículo 678.- En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos naturales o artificiales, se cuidará la fijación de éstas a la estructura del edificio. En aquellos casos, que fuera necesario por la dimensión, altura, peso o falta de rugosidad, las placas se fijarán mediante dispositivos que proporcionen el anclaje necesario. Para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de la estructura, debido a asentamientos o al paso vehicular o bien a deformaciones de material ocasionadas por cambios de temperatura, se dejarán juntas de construcción adecuadas, sean éstas verticales y horizontales. Adicionalmente, se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de la humedad a través del revestimiento.

Artículo 679.- La ventanería, herrería, y cancelería, serán proyectadas, ejecutadas y colocadas, sin causar daños a la estructura del edificio, cuidando que los movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha ventanería, herrería o cancelería.

Artículo 680.- Los vidrios y cristales, deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificación así como las dilataciones y contracciones ocasionadas por los cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocación de éstos, deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad.

Artículo 681.- Los elementos ornamentales o decorativos que se incorporen a una construcción y que no formen parte integral de la misma, deberán considerar el diseño estructural de los mismos. Los elementos aislados, como son las fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y otros similares, deberán proyectarse y construirse de conformidad con lo dispuesto en este «Reglamentos»

Capítulo XII

Obras en Edificios de Valor Patrimonial

Artículo 682.- Queda prohibido efectuar obras de construcción, ampliación, adaptación, modificación o demolición en edificios con valor patrimonial clasificados conforme a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la «Dirección».

Artículo 683.- A fin de recabar la autorización para realizar las obras de construcción, ampliación, adaptación, modificación o demolición en edificios clasificados, el interesado deberá presentar la solicitud, el proyecto y la memoria descriptiva de las obras a efectuar, el cual quedará a consideración del INAH y posteriormente, de La «Dirección», para ser aprobado, rechazado o modificado.

Artículo 684.- De autorizarse alguna obra de las mencionadas en este Capítulo, ésta deberá apegarse estrictamente a las especificaciones e indicaciones técnicas y constructivas que para el efecto señalen el INAH y La «Dirección», quedando sujeta la obra a la supervisión por parte de ambas dependencias.

Artículo 685.- En caso de violación de alguna o de algunas de las especificaciones o indicaciones aprobadas, La «Dirección» podrá ordenar, en el plazo que juzgue conveniente, la corrección de dichos trabajos. Si transcurrido el plazo no han sido realizadas las correcciones ordenadas, la «Dirección» podrá suspender provisionalmente la obra, en auxilio del INAH, haciendo de su conocimiento estos hechos y sin perjuicio de las sanciones aplicables para quien cometa la violación.

Artículo 686.- De llevarse al cabo las obras de construcción, remodelación o demolición de un edificio con valor patrimonial clasificado sin la autorización correspondiente, La «Dirección» ordenará al propietario del inmueble que realice los trabajos necesarios para dejar el edificio en cuestión, con las mismas características que tenía antes de efectuar los trabajos, en un plazo que fijará la propia «Dirección», sin perjuicio de las sanciones aplicables para quien cometa la violación. Si transcurrido el plazo los trabajos ordenados no han sido realizados, la «Dirección» procederá de igual manera que la señalada en el Artículo anterior.

Artículo 687.- Los propietarios de bienes inmuebles clasificados como edificios de valor patrimonial, histórico o artístico, tendrán la obligación de conservarlos en buen estado y en su caso, restaurarlos, debiendo previamente obtener la Licencia de La «Dirección» y la Autorización del INAH.

Artículo 688.- La misma obligación tendrán los propietarios de los predios colindantes con inmuebles clasificados que pretendan realizar obras que puedan afectar a dichos inmuebles, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 6° de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 689.- A los propietarios de inmuebles con valor patrimonial clasificados, que violen alguna de las disposiciones del presente Capítulo, se les sancionará con la clausura de la obra, además de pagar en la Dirección de Finazas y Tesorería Municipal una multa equivalente al monto de la inversión de los trabajos realizados o por realizar.

Capítulo XIII

Edificios Peligrosos y Ruinosos

Artículo 690.- La «Dirección» tiene la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo las edificaciones consideradas peligrosas o ruinosas.

Artículo 691.- Con base en la inspección de una edificación ruinosa, la «Dirección» ordenará con la urgencia que el caso requiera, al propietario que haga las obras de reparación o demolición que sean necesarias para evitar los peligros que represente dicha edificación.

Capítulo XIV

Depósitos para Explosivos

Artículo 692.- El almacenamiento de materiales explosivos, podrá efectuarse de dos maneras:

- La de los materiales que por sí solos ofrecen peligro inminente deberá estar situado a más de un kilómetro de cualquier población y de cualquier derecho de vía, de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente, y se regirá por lo dispuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento; y,

- Aquellos que no lo ofrecen y que pueden ser utilizados por las industrias localizadas dentro de la ciudad, deberá hacerse en locales fuera de las instalaciones de la fábrica, a distancia no menor de 15.00 m de la vía pública. Las construcciones y demás características deberán apegarse a las de Fuego y Explosivos y su Reglamento

Capítulo XV

Ferias con Aparatos Mecánicos

Artículo 693.- En caso de que las instalaciones de la feria con aparatos mecánicos ocupen o utilicen la vía pública con transportes de traslado por las calles o avenidas, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Título III, Capítulo II denominado Obras en la Vía Pública.

Transitorios

Primero.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas.

Segundo.- Se abroga el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, y quedan sin efecto todas las leyes, decretos y demás disposiciones legales que se opongan a este Reglamento.

Tercero.- Se señala como fecha máxima el día 28 de febrero de 2005, para que los Directores Responsables de Obra con registro vigente a la presente fecha, actualicen su registro ante la «Dirección», conforme a los requisitos que establece el Reglamento que entra en vigor

CUARTO.- A partir del 15 de enero de 2005, se iniciará la recepción de las solicitudes de los aspirantes a D.R.O.

QUINTO.- Los procesos administrativos y los procedimientos relacionados con las obras en proceso de ejecución y que estén autorizadas, se resolverán conforme a las disposiciones del ordenamiento que se abroga.

Dado en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal a los 05 días del mes de agosto del año dos mil cinco.

Sufragio Efectivo. No Reelección

El Presidente Municipal Constitucional.- Lic. Sergio Lobato García.- Rubrica.- El Secretario Municipal.

Lic. Pablo Ramírez Suárez.- Rúbrica.

El que suscribe Secretario Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Certifica que la presente copia fotostática es copia fiel del (a) original Que obra en el Archivo de la Secretaría Municipal y que consta de 94 hoja(s) util(es) debidamente cotejada(s) sellada(s) y rubricada(s) Doy Fe.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 11 de noviembre de 2005.

El Secretario Municipal, Lic. Pablo Ramírez Suárez.- Rúbrica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Periódico Oficial No. 191, de fecha 29 de julio de 2015

Publicación No. 315-C-2015

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo de fecha 02 de junio de 2015

Acta No. 59

… D i c t a m i n a n:

Primero.- Se resuelve Modificar los artículos 271, 274 y 280 fracciones II y III del Reglamento de Construcciones del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, publicado en el Periódico Oficial número 332, Tomo II, de fecha 23 de noviembre de 2005; a efecto de armonizarlo con el artículo 28 Constitucional y artículos 9° y 10 de la Ley Federal de Competencia; para quedar como sigue:  Artículo 271 Las Estaciones de Servicio o gasolineras, por sus características intrínsecas y la normatividad que las regula en su proyecto y en su operación se consideran como un Equipamiento de Servicios Urbanos, y estas se deberán ajustar a la Normatividad correspondiente. Artículo 274 En base a las Normas Básicas de Equipamiento que dicta la SEDESOL, para cada estación de servicio o gasolinera, deberá remitirse a las especificaciones técnicas que para tal caso Pemex determine. Artículo 280 En cualquiera de los diferentes tipos de instalación, se deberán respetar los siguientes lineamientos: II.- Para instalaciones y/o empresas clasificadas de alto riesgo, deberá atenderse a lo que establezca la NOM-002-STPS-2011. III.- Para el establecimiento de distancias mínimas entre el área de tanques con respecto a una planta de almacenamiento de gas LP, deberá remitirse a las disposiciones relativas vigentes. …

Firmas que corresponden al Acta de la Sesión Ordinaria pública de fecha 02 de junio de 2015.

Lic. Gabriela Hernández Molina, Cuarta Regidora.- Lic. Patricia Aurora Luna Burguete, Quinta Regidora.- C. Fidencio Pérez Jiménez, Sexto Regidor.- Lic. Enrique Lara Coello, Octavo Regidor.- Lic. Hileana García López, Regidora Plurinominal del PVEM.- Ing. Bioq. Gabriela Soledad Velázquez Gamboa, Regidora Plurinominal del PVEM.- Lic. David Pérez Sánchez, Regidor Plurinominal del PVEM.- C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero, Regidor Plurinominal del PAN.- Lic. Madely Reyna Verdeja Santiago, Regidora Plurinominal del PAN.- Lic. Dora Luz Aguilar Hinojosa, Regidora Plurinominal del PRD.- Rúbricas.

Doy fe: Lic. Juan Pablo Ramírez Peña, Secretario Municipal.- Rúbrica.