REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.

Periódico Oficial Número: 349, de fecha 21 de febrero de 2018.

Publicación Número: 682-C-2018

Documento: Reglamento de Construcción para el Municipio de Tapachula, Chiapas.

________________________________________________________________________________________

Considerando

Que de acuerdo al artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del los municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tapachula, está la conformación de una estructura urbana acorde a las actividades y características de la población y a su comportamiento, salvaguardando los objetivos del Municipio; cumpliendo con las normas que permitan regular el desarrollo urbano, planificación, seguridad y estabilidad de las construcciones; así como las limitaciones y modalidades que se impongan en la utilidad y uso de los terrenos y edificaciones de propiedad pública o privada en el Municipio de Tapachula

Que es de vital importancia para el buen desarrollo de la Administración Pública Municipal, el mantener su marco normativo actualizado y acorde a su realidad social.

Que con el crecimiento del Municipio y la consiguiente creación de nuevos centros de población, así como el desarrollo urbano propio de una sociedad moderna, se vuelve necesario establecer reglas claras que permitan la correcta ejecución de las obras y construcciones en el Municipio.

El Ayuntamiento de Tapachula, tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.

TÍTULO PRIMERO

DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

GENERALIDADES

- Artículo 1:   El Ayuntamiento de Tapachula tiene dentro de sus funciones y facultades, el regular tanto la obra pública, como la privada, así como el ordenamiento territorial de zonas urbanas dentro del municipio;  incorporando el desarrollo urbano con disposiciones a través de las cuales podrá reglamentar el uso del suelo, factibilidad de proyectos y de construcción, la expedición de licencias, cuidando que la imagen y el desarrollo urbano  y el crecimiento apropiado sea de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano municipal vigente (carta urbana) y de este modo incidir correctivamente como un mecanismo de control buscando aminorar las deficiencias de planeación urbana actual, comprometiéndose el Ayuntamiento a su actualización por lo mínimo cada dos años por Urbanistas Calificados,   atendiendo oportunamente las necesidades de la población.

- El presente Reglamento es de orden público e interés social, su cumplimiento y observancia se   aplicará en el Municipio de Tapachula, Chiapas y, tiene por objeto regular el desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene de las construcciones, así como las limitaciones y modalidades, que se impongan al uso de los terrenos o edificaciones de propiedad pública o privada.

- Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las construcciones y los usos, destinos y reservas de los predios en el Municipio, se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chiapas, Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales Para El Estado y Los Municipios De Chiapas, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, Ley De Propiedad En Condominio De Inmuebles Para El Estado De Chiapas, la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Vigente) y al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tapachula o los programas parciales que se deriven de éste, así como las disposiciones señaladas en éste Reglamento y en otros ordenamientos aplicables.

Todas estas disposiciones son aplicables a obras o predios de propiedad particular, ejidal, comunal, municipal, estatal o federal que se encuentren dentro del Municipio de Tapachula.

Artículo 2: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- H. AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas;

- AMPLIACIÓN: Agrandar cualquier construcción.

- CONSERVACIÓN: Las operaciones necesarias para evitar la degradación de un bien mueble e inmueble.

- CONSTITUCIÓN: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 115 constitucional)

- CONSTRUCCIÓN: La acción o efecto de fabricar, erigir, edificar cualquier tipo de obra.

- DEMOLICIÓN: Derribar todo o una parte de la construcción.

- ESCOMBRO: Se denomina escombros al conjunto de fragmentos o restos de ladrillos, concreto, mortero, acero, hierro, madera, entre otros, provenientes de los desechos de la construcción, remodelación o demolición de estructuras como edificios, residencias, puentes, etc.

- AUTOCONSTRUCCIÓN: La edificación de una construcción destinada para habitación, ubicada en zonas habitacionales de alta densidad, que se cuente o tenga la factibilidad de la infraestructura básica, realizada de manera directa por el propietario.

- EDIFICACIÓN: Las construcciones sobre un predio sin dividir o fraccionar o sobre un lote producto de una división o fraccionamiento.

- D.R.O.: Director responsable de Obra, persona física con capacidad profesional en las áreas de proyecto y construcción de obras, reconocido por el Ayuntamiento como capaz de asumir la responsiva por el desarrollo de la obra.

- CORRESPOSABLE DE OBRA: Es la persona física con los conocimientos técnicos en materia adecuados para responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra.

- EL PROGRAMA: Al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tapachula, Chiapas (Carta Urbana).

- INSTALACIÓN: La acción y efecto de dotar de un conjunto de sistemas, equipos, aparatos, protecciones y conducciones para los servicios a la construcción.

- LEY: A la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas;

- LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO: A la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

- LEY DE FRACCIONAMIENTOS: A la Ley de Fraccionamientos Y Conjuntos Habitacionales Para El Estado Y Los Municipios de Chiapas;

- LEY GENERAL: A la Ley General de Asentamientos Humanos del Estado;

- LEY ORGÁNICA: A la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;

- MODIFICACIÓN: Es la acción y efecto de cambios que puede sufrir una construcción en su planta, fachada o calidad.

- ORDENAMIENTO URBANO: Se entiende por Ordenamiento Urbano, el conjunto de normas, principios y disposiciones que, con base en estudios urbanísticos adecuados, coordina y dirige el desarrollo, el mejoramiento y la evolución del municipio, expresándose mediante planes, reglamentos y demás instrumentos administrativos, para este fin, emanados de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de Construcción para el Municipio de Tapachula, Chiapas.

- REPARACIÓN: La acción de corregir o reconstruir algunos vanos, recintos o detalles estructurales de las construcciones

- RESTAURACIÓN: El conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural o mantener un sitio, monumento histórico o artístico en estado de servicio, conforme a sus características históricas, constructivas y estéticas.

- SECRETARÍA: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

- COAPATAP: Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula

- LEY FEDERAL: A la Ley Federal que aplique a la dependencia correspondiente sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

- MUNICIPIO: Al Municipio de Tapachula.

- INAH: Al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- AUTORIDAD MUNICIPAL: Representada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.

- CFE: Comisión Federal de Electricidad: instancia normativa para toda obra eléctrica, en media tensión, tipo subterránea o aérea.

- SENER: Secretaría de Energía.

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctrica (utilización): establece las especificaciones y lineamientos técnicos que deben satisfacer las instalaciones eléctricas.

- UVIE: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas a la persona física o moral que realiza actos de verificación para evaluar la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)”, que han sido acreditadas por una Entidad de Acreditación y Aprobadas por la (SENER), conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

- ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL: es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso, o con la futura vía pública, determinada en el Programa o los planos y proyectos legalmente aprobados.

- SUBDIVISION: La partición o segregación de un terreno o predio en lotes o fracciones que no requieran del trazo de vialidades.

Artículo 3: La aplicación del presente Reglamento corresponderá al Ayuntamiento a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

- Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones, predios y vías públicas a fin de satisfacer las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad e imagen urbana.

- Fijar las restricciones a que deberán sujetarse   las edificaciones y las construcciones tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares, los cuales formen parte del patrimonio artístico y cultural del Municipio, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

- Otorgar o negar previa solicitud requisitada, licencias y permisos para la ejecución de las obras a que se refiere el artículo primero de este Reglamento.

- Establecer de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los terrenos, determinar el tipo de construcciones que se puedan edificar en ellos.

- Llevar un registro clasificado de los Directores Responsables y Corresponsables de obra;

- Realizar   inspecciones   a las obras en proceso   de ejecución o terminadas; solicitando permisos y/o licencias de construcción, así como planos debidamente autorizados por la Secretaria Desarrollo Urbano y Ecología;

- Practicar inspecciones para verificar que el uso de los predios, subdivisiones, alineamientos y número oficial, estructuras, instalaciones, edificaciones o construcciones, se ajusten a las características previamente registradas; así mismo, notificar a las autoridades correspondientes la violación de la legislación en la materia;

- Aplicar las medidas que fuesen procedentes en relación con los edificios que constituyan riesgos o peligro a la ciudadanía;

- Autorizar o negar con base en este Reglamento la ocupación o el uso de una estructura, instalación, edificio o construcción;

- Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos en este Reglamento y demás disposiciones aplicables;

- Ordenar al propietario la demolición de la construcción en los casos previstos en éste Reglamento;

- Aplicar las cuotas por derecho de licencias y permisos conforme a la Ley De Ingresos Para El Municipio De Tapachula, vigente.

- Imponer las sanciones correspondientes por infracciones a este Reglamento, tomando en cuenta el tipo de infracción o su gravedad;

- Ejecutar las sanciones correspondientes con cargo al propietario y/o Director Responsables y corresponsable de obra; las obras que se hubieren ordenado realizar por bitácora y que los propietarios en rebeldía no las hayan llevado a cabo;

- Expedir y modificar las normas técnicas complementarias municipales, los acuerdos, instructivos, circulares, y demás disposiciones administrativas que procedan para el cumplimiento de este Reglamento;

- Utilizar la Fuerza Pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones;

- Controlar el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población, de acuerdo con el interés público y con sujeción a las leyes sobre la materia;

- Dictaminar sobre los aspectos de ordenamiento urbano; y

- Las demás que le confieren a éste Reglamento y normas jurídicas aplicables.

Artículo 4: La Autoridad Municipal integrará la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal, quien podrá realizar estudios, propuestas, recomendaciones y opiniones, en asuntos de su ramo. Dicha comisión estará integrada por:

- Un Presidente; (Presidente Municipal)

- Un Secretario; (Secretario de Desarrollo Urbano)

- Un Secretario Técnico; (Secretario de Infraestructura Municipal)

- Vocales y Vocales Ejecutivos necesarios.

- La Comisión deberá estar integrada por un representante de cada Colegio y Cámara de Tapachula con reconocimiento Oficial:

- Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C.

- Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C.

- Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C.

- Colegio de Notarios Públicos

- Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C.

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

- Comisión Federal de Electricidad

- Protección Civil Municipal y Estatal.

La comisión podrá ampliarse con representantes de asociaciones profesionales y otros organismos e instituciones que el Ayuntamiento considere oportuno invitar.

Uno de los representantes del Ayuntamiento presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad en caso de empate.  Y se regirá de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.

El Ayuntamiento tendrá la obligación de conformar la Comisión Consultiva al inicio de cada período de su administración.

TÍTULO SEGUNDO

DEL ORDENAMIENTO URBANO

CAPÍTULO ÚNICO

ORDENAMIENTO URBANO

Artículo 5: Cuando no exista normativas de ordenamiento Urbano, es responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología solicitar el apoyo técnico de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal; y posteriormente la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología   resolverá tomando en cuenta lo dispuesto por la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal.

En caso que existiera una nueva disposición, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología solicitará un dictamen técnico a la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal, para su aprobación del resultado de las actividades a que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento, así mismo este tipo de solicitudes deberán observar las normas mínimas siguientes:

- La actividad de que se trate, deberá armonizar y si fuera el caso mejorar la imagen urbana o suburbana a que se incorpora.

- No deberán generar peligros o riesgos para los habitantes de la zona.

- No deberán dañar los bienes patrimoniales de la ciudad ni perturbar negativamente el sano equilibrio ecológico local y regional, a juicio de las dependencias Federales y Estatales responsables.

- No deberán lesionar los legítimos intereses de la ciudad, centros de población, localidades ni de los habitantes del municipio.

- No causar daños a las construcciones vecinas o a la vía pública.

## TÍTULO TERCERO

VÍAS PÚBLICAS Y BIENES DE USO COMÚN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 6: Es vía pública todo espacio de dominio público y de uso común que por disposición del Ayuntamiento se encuentre destinado al libre tránsito, así como todo inmueble que de hecho se utilice para ese fin, teniendo como característica la ventilación, iluminación y asoleamiento de los edificios que lo limiten para dar acceso a los predios colindantes o para alojar cualquier instalación de una obra pública de un servicio público.

Todo inmueble que, en los planos o registros oficiales existentes en cualquiera de las dependencias del Municipio, en los archivos municipales, estatales o de la Nación, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública en relación a los demás bienes de uso común y los destinados a un servicio público, se presumirán por este solo hecho de propiedad municipal, salvo que se pruebe lo contrario.

Artículo 7: Aquellas vías públicas a las que no se les dé el uso público al que están destinadas por resolución del Ayuntamiento, tendrán carácter de inalienables e imprescriptibles.

Artículo 8: Los inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado por el Ayuntamiento aparezcan destinados a vía pública, al uso común o algún servicio público se considerarán, por ese solo hecho, bienes del dominio público del Municipio, para cuyo efecto la dependencia correspondiente remitirá copias del plano aprobado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, la Dirección General de Catastro y Tesorería Municipal para que hagan los registros y cancelaciones respectivas.

Artículo 9: Queda prohibido a los particulares el designar a los espacios de dominio privado destinados a dar acceso a propiedades privadas, con nombres comunes de calle, callejón, plaza, retorno u otro similar propios de las vías públicas, o usar nomenclatura propia de éstas vías.

Los desarrolladores de unidades habitacionales deberán apegarse a los lineamientos establecidos por la Secretaria, La Ley De Desarrollo Urbano Del Estado, Ley de Fraccionamientos.

Artículo 10: Las vías públicas tendrán el diseño y dimensiones que establezca la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales Para El Estado y Los Municipios de Chiapas, El Programa, y las resoluciones que la Secretaria tome en cada caso, y demás normatividad aplicable en la materia.

Artículo 11: La clasificación de las vialidades, diseño y características en cuanto a dimensiones deberá de sujetarse al plan de desarrollo urbano municipal, Ley De Fraccionamientos, Ley De Desarrollo Urbano y las resoluciones la Secretaria tomadas en cada caso.

Artículo 12: Las vías públicas y los demás bienes de uso común destinados a un servicio público, son bienes de dominio público del Municipio, regidos por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal.

La determinación de vía pública oficial la realizará el Ayuntamiento a través de los planos de alineamiento, números oficiales y derechos de vía que formen parte integrante de la documentación técnica de los programas parciales y de las declaratorias que, en su caso, se dicten.

Artículo 13: El   H. Ayuntamiento no estará obligado a expedir factibilidades de uso y destino del suelo, alineamiento y número oficial, licencia de construcción, orden o autorización, para instalación de servicios públicos en predios con frentes a vías públicas de hecho o aquellas que se presumen como tales, si dichas vías no son las señaladas oficialmente, con ese carácter, en el plano oficial vigente, conforme al artículo 5 de éste Reglamento.

CAPÍTULO II

USO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 14: Se requiere la autorización expresa del H. Ayuntamiento para:

- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;

- Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público o con construcciones provisionales u otros que obstaculicen el libre tránsito;

- Romper el pavimento o hacer cortes en las guarniciones, aceras y andadores de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas;

- Construir instalaciones subterráneas en la vía pública;

- Instalar anuncios de todo tipo.

El H. Ayuntamiento en correspondencia con el Programa, y normas técnicas aplicables, podrá otorgar autorización para las obras anteriores, señalando en cada caso, las condiciones bajo las cuales se concederán medidas de protección que deberán tomarse; acciones de restricción y horarios autorizados, y mejoramiento de las áreas verdes y zonas arboladas afectadas, acatando las disposiciones tanto urbanas como ecológicas.

Los solicitantes estarán obligados a efectuar inmediatamente las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original de la vía pública a satisfacción del Ayuntamiento, o a pagar su importe cuando éste último las realice.

Artículo 15: No se autoriza el uso de la vía pública en los casos siguientes:

- Para aumentar el área de un predio o de una construcción.

- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos, tales como la producción de polvos, humo, malos olores, gases, ruidos y luces intensa. (la instalación de talleres mecánicos, hojalatería, carpinterías, soldaduras, basura, puestos de comida, etc.)

- Para conducir líquidos por su superficie.

- Para depósitos de basura y otros desechos.

- Para preparar mezclas, concretos, escombros, materiales pétreos etc., realizar cortes de materiales, trabajos de varillas, reparar vehículos o efectuar cualquier otro trabajo, incluso extensión de un establecimiento comercial en la vía pública.

- Para aquellos otros fines que el H. Ayuntamiento considere contrarios al interés público.

Artículo 16: Los   permisos o concesiones que el H. Ayuntamiento otorgue para la ocupación uso y aprovechamiento de las vías públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún derecho real o de posesión. Los permisos o concesiones serán siempre revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre tránsito, seguro y expedito; ni del acceso a los predios colindantes, ni de los servicios públicos instalados y en general de cualquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

Artículo 17: Toda persona que ocupe con material de obra, escombro o instalaciones en la vía pública sin previa autorización de la Autoridad Municipal será acreedora a una sanción económica determinada por la Ley de Ingresos Municipal y estará obligada a retirarla por su cuenta cuando esta autoridad se lo requiera, así como mantener las señales necesarias para evitar accidentes. En el caso de los agregados pétreos deberán estar cubiertos con lonas y confinados para evitar su dispersión en la vía pública.

En los permisos que la Secretaria expida para ocupación o uso de la vía pública, se indicará el plazo para retirar las obras o las instalaciones a que ha hecho referencia.

Todo permiso que expida para la ocupación o uso de la vía pública se entenderá condicionado a la observancia del presente reglamento, aunque no se exprese.

Artículo 18: Sólo podrán utilizarse las banquetas para el tránsito de peatones, quedando prohibido el usar las mismas para el establecimiento de cualquier obstáculo, ya sea fijo, semifijo o móvil, que impida la debida circulación que a dichas banquetas corresponde; Tampoco se permitirá estacionar vehículos sobre las aceras o sitios para el tránsito peatonal.

Artículo 19: El estacionamiento de vehículos en las calles y avenidas de este Municipio será regulado por la Secretaria de Seguridad Pública a través de la Dirección de Vialidad Municipal; quedando facultada la Autoridad Municipal para suprimirlo o modificarlo según convenga al interés público. En aquellos lugares donde se prohíba el estacionamiento en forma definitiva o límite de tiempo, se colocarán señales que así lo indiquen.

Artículo 20: Se requiere la autorización de la Secretaria para el uso de estacionamiento privado en la vía pública. Correspondiendo a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal la verificación y aplicación de las sanciones correspondientes en caso de no contar con dicha autorización.

Artículo 21: En caso de fuerza mayor, las empresas encargadas de prestar servicios públicos podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligados a dar aviso del inicio y termino de los trabajos en un plazo no mayor de 72 horas, a partir de aquel en que se inician dichas obras.

Cuando el Ayuntamiento tenga necesidad o considere necesario remover o retirar dichas obras por causa de fuerza mayor, no estará obligado a pagar cantidad alguna por los daños causados y el costo del retiro será a cargo de la empresa correspondiente, de igual manera tratándose de particulares que ocupen la vía pública sin autorización.

Artículo 22: El Ayuntamiento dictará las medidas administrativas para mantener o recuperar la posesión de las vías públicas y demás bienes de uso común o destinados a un servicio público del propio Municipio, así como para remover cualquier objeto que obstaculice el libre tránsito.

Artículo 23: El que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a demolerlas. En su caso, el Ayuntamiento llevará a cabo el retiro o demolición de las obras y el costo que se genere será a cuenta del propietario o poseedor.

Artículo 24: La Autoridad Municipal establecerá las restricciones, características y normas para la construcción de rampas en guarniciones y/o aceras para la entrada de vehículos, así como las de servicio a personas con capacidades diferentes y determinará el uso de rampas móviles cuando corresponda.

En el caso de ejecución de banquetas que presenten diferencias de nivel, se deberá ejecutar la obra correspondiente de rampa o escalones que absorba el desnivel, para permitir el paso continuo y libre tránsito peatonal (ancho mínimo de 1.20mts. con continuidad horizontal y vertical, más rampas o escalones).

Toda vialidad que esté en los planos urbanos oficiales, registrados como propiedad del Municipio, será reconocido como vía pública. Se presumirá que tiene la calidad de tal salvo prueba plena de lo contrario mediante documento oficial que acredite la propiedad, que deberá rendir aquel que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o estorbar el uso como vía pública de la vialidad. El Ayuntamiento podrá dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos o estorbos al uso de las vías públicas a que se refiere este artículo.

CAPÍTULO III

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 25: Las instalaciones subterráneas, para los servicios públicos de teléfonos, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas, tv cable, entre otros, deberán colocarse a lo largo de las aceras o camellones y en tal forma que no interfieran entre sí. Cuando se localicen en las aceras, deberán distar por lo menos 50 cm. del alineamiento oficial. Debiéndose acatar la normatividad vigente de los citados servicios.

A través de la Secretaría, el Ayuntamiento autorizará la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras lo requiera. Siempre y cuando sea autorizado por un D.R.O. y corresponsables en las especialidades requeridas.

El Ayuntamiento a través de la Autoridad Municipal fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás instalaciones, las cuales deberán cumplir con las normas vigentes existentes para cada caso, bajo la responsabilidad de quien o quienes ejecuten la obra y la operen.

Artículo 26: Las instalaciones aéreas en la vía pública, deberán estar sostenidas sobre postes colocados para ese efecto. Dichos postes se colocarán a 50cm del paño exterior de la guarnición de la banqueta hacia el eje del poste de tal forma que no invada el área de rodamiento, ni obstruya el paso de peatones.

En la vía pública en que no existan aceras, los interesados solicitarán a la Autoridad Municipal el trazo de las instalaciones y de la guarnición.

Artículo 27: Las ménsulas y alcayatas, así como cualquier apoyo para el ascenso a los postes o instalaciones, deberán colocarse a un mínimo de 2.50 metros de altura sobre el nivel del piso; los   cables de retenida invariablemente podrán estar instalados a nivel del piso con la condición de que deberán estar alineados a la guarnición e identificados mediante protectores de pintura fluorescente.

Artículo 28: Los propietarios de postes o instalaciones existentes colocadas en la vía pública, están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio e identificarlos con una señal que apruebe el Ayuntamiento y retirarlos cuando dejen de cumplir su función, sin dejar construcciones.

Artículo 29: La Secretaria podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad o por que se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera.

Si no lo hiciere dentro del plazo que se le haya fijado, La Secretaria lo ejecutará a costo de dichos propietarios. No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ello se impida la entrada a un predio. Si el acceso al predio se construye estando ya colocado el poste o las instalaciones, deberá ser cambiado de lugar por el propietario de la misma, pero los gastos serán por cuenta del propietario del predio.

Artículo 30: Las instalaciones eléctricas, de telecable, telefónicas o cualquier otra que ocupen las vías públicas dentro del primer cuadro de la ciudad, tal como lo establece el Programa, deberán ser subterráneas a fin de cuidar la imagen urbana.   Del mismo modo, se aplicará este criterio en toda la zona urbana definida de la ciudad, cuando se realicen obras o modificaciones futuras en la vía pública, siempre y cuando así lo especifique la Secretaría, en base a los programas y proyectos de desarrollo urbano vigentes.

Artículo 31: Las empresas o particulares que deseen instalar anuncios publicitarios del tipo C, en la vía pública o en propiedad privada, se sujetara a lo establecido en según clasificación establecida en el Reglamento de Anuncios correspondiente. Deberán de obtener del Ayuntamiento la autorización a través de la Secretaría, cubriendo los requisitos siguientes:

- Plano de la estructura del anuncio con estudio estructural, croquis de localización, dimensiones e instalaciones especiales firmados y sellados por el colegio a que corresponda el corresponsable estructural

- Memoria de cálculo estructural firmada por el corresponsable en estructuras

- Solicitud firmada por un corresponsable en estructuras

- Cubrir el pago correspondiente de los derechos;

- En caso de estar sobre una construcción deberán presentar la licencia de construcción de dicha edificación, estas instalaciones por ningún motivo podrán superar el doble de la altura de la edificación donde se pretenda soportar o la altura que exista de la construcción más cercana en el predio a la estructura o poste en estudio; y,

- Así mismo deberá adecuarse a lo establecido en el Reglamento de Anuncios del Municipio de Tapachula.

- Dictamen de la Dirección de Protección Civil Municipal.

CAPÍTULO IV

ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL

Y NOMENCLATURA

Artículo 32: El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso, o con la futura vía pública, determinada en el Programa o los planos y proyectos legalmente aprobados.

Este alineamiento será determinado por la Secretaría, la cual lo podrá autorizar, restringir o modificar de acuerdo a los programas y proyectos urbanos aprobados que se desarrollen para el beneficio y mejora de la población a largo plazo.

Artículo 33: EI Ayuntamiento a través de la Autoridad Municipal expedirá un documento que consigne, a solicitud del propietario o poseedor constancia de alineamiento y número oficial, el trámite será entregado en un término de ocho días hábiles, la constancia de alineamiento y número oficial tendrá vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su expedición. La Autoridad Municipal está obligada a presentar esto aún cuando exista un proyecto de señalética urbana en un plazo de seis meses a partir de la publicación de este reglamento en la gaceta oficial.

Así mismo La Autoridad Municipal se obliga a normalizar los números oficiales que le corresponda a cada predio de la ciudad tomando como referencia los ejes viales norte-sur/ oriente-poniente. Esto aplica a los centros de población fuera de la cabecera municipal.

La constancia de alineamiento y número oficial es el documento que acredita el número oficial y las medidas con respecto al eje de la calle al límite del predio, que le corresponderá a cada predio que tenga frente a la vía pública; los requisitos para este trámite son:

- Solicitud requisitada por escrito y llenado de formato entregado por La Secretaría.

- Copia de la escritura o documento que acredite la propiedad.

- Croquis o Plano de localización de la propiedad. Debiendo indicar como mínimo tres calles para localizarlo.

- Pago predial actualizado.

- Copia de la identificación oficial del propietario.

- Pago del trámite de acuerdo a la ley de ingresos vigente en este municipio.

- En caso de no ser el propietario el que tramita presentar una carta poder simple para realizar el trámite y una más para poder recibir el documento, ambas debidamente requisitadas. Con copia de las respectivas identificaciones.

- En caso que el predio colinde, o pase o le atraviese por el un afluente deberá presentar la delimitación del área federal por medio de un dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua.

- En caso de haber diferencia de áreas entre la escritura y el recibo de pago predial se deberá verificar en la Dirección de Ingresos de este Ayuntamiento. La cual en caso de ser necesario solicitará la verificación con la Dirección de Catastro.

- En caso de que en la escritura no mencione que colinda con una vialidad pública deberá presentar cédula catastral con inspección física.

Si entre la expedición de las constancias vigentes y la presentación de la solicitud de licencia de construcción se hubiere modificado el alineamiento o el Programa, el proyecto de construcción deberá de ajustarse a los nuevos requerimientos.

Cuando por causa de un proyecto de planificación legalmente aprobado, quede una construcción fuera del alineamiento oficial, no se permitirá hacer obras que modifiquen, extiendan o amplíen la parte de dicha construcción que sobresalga del alineamiento, salvo aquellos que a juicio de las autoridades competentes sean necesarias para conservar la referida construcción en las debidas condiciones de seguridad.

En el expediente de cada solicitud, se conservará copia de la constancia del alineamiento y uso respectivo; se enviará copia a la Dirección General de Catastro, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento para realizar los registros de afectación correspondiente por arremetimientos resultantes del alineamiento oficial.

La Autoridad Municipal podrá ordenar el cambio del número oficial, para lo cual notificará al propietario, quedando este obligado a colocar el nuevo número en el plazo que le fije La Secretaría. Después de este plazo la conservación del número antiguo será motivo de la sanción que la autoridad Municipal determine.

Así mismo el propietario deberá notificar el cambió de número al Servicio Postal Mexicano, al Registro Público de la Propiedad, a la Dirección General de Catastro, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en su caso a la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México; así como a las Instituciones que lo soliciten, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

Artículo 34: Toda alteración (discrepancia del trazo del frente de una construcción, con el alineamiento oficial será considerada como invasión de la vía pública y será sancionada) al trazo del frente de una construcción hacia afuera del alineamiento oficial, será considerada como invasión de la vía pública y será sancionada según sean los casos:

A)  Si la construcción está en proceso deberá proceder a la demolición Inmediata

B) Si la construcción ya existe, el propietario está obligado al pago de una renta mensual a la tesorería municipal del Ayuntamiento del 3% correspondiente del valor catastral de la propiedad por el uso de vía pública al presente ordenamiento. Pudiendo optar por alinearse o hacer el pago indicado. El propietario deberá alinear su construcción absorbiendo la totalidad de los costos que se generen, previa notificación a la autoridad municipal.

Permitiéndose únicamente construir fuera del alineamiento balcones y marquesinas sin que rebase el 50% del ancho de la Banqueta. Balcones y marquesinas máximo 1 metro, sin cierre o ventana que los haga funcionar como locales cerrados o formando parte integral de otros locales internos, proyecciones de ventanas no más de 20 cm en el primer nivel, repisones de ventanas en planta baja no más de 10 cm de proyección, huellas para acceso a la vivienda no deberá invadir en más de 10 cm la superficie de la banqueta.

Para mejorar las condiciones de circulación, en los cruzamientos de vías públicas y para mejorar la imagen urbana, es de utilidad pública la formación de pancoupes en los predios situados en las esquinas, entre las calles concurrentes. Éstos serán obligatorios en los proyectos y construcciones de los nuevos fraccionamientos. Será obligación de la autoridad municipal que incluya a toda la ciudad. Se fijarán previo estudio técnico de la Autoridad Municipal y podrán suprimirse, cuando el ángulo en que se cortan los alineamientos sea mayor de ciento veinte grados.

Artículo 35: La Autoridad Municipal establecerá la nomenclatura oficial para la denominación de las vías públicas, puentes, parques, jardines, plazas, glorietas, así como el sentido de la numeración oficial de predios en la vía pública de la zona urbana.   En las zonas suburbanas y rurales, la nomenclatura la determinará la Autoridad Municipal conjuntamente con los propietarios y representantes del lugar.

La Autoridad Municipal, previa solicitud, señalará un solo número oficial para cada predio que tenga un frente de acceso a la vía pública y que corresponda a la entrada del mismo. El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada predio, y deberá ser claramente legible a un mínimo de 5 metros de distancia y a una altura de 2.20 metros sobre el paramento, respetando el diseño y traza de la señalética autorizada para tal efecto.

Los propietarios estarán obligados a colocar y conservar en buen estado los signos numerales al frente de su predio; así como las placas de nomenclatura de calles que se ubiquen en los paramentos de esquina. Y estos elementos se ajustarán a la normatividad de la señalética urbana vigente.

CAPITULO V

USO DE SUELO

Artículo 36: La factibilidad del uso del suelo, es el documento o licencia que expide la Autoridad Municipal, donde se especifica las zonas, el tipo, la densidad de construcción e intensidad de uso permitido, en razón de su ubicación y de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de la Localidad vigente y los Programas Parciales y sectoriales, revisados y aprobados por la Comunidad y el H. Ayuntamiento de Tapachula y publicado en el periódico oficial del estado vigentes avalados por la Ley.

La Autoridad Municipal otorgará esta factibilidad de uso del suelo de acuerdo a los planes vigentes de desarrollo urbano y a la declaratoria de usos y destinos vigentes, siempre y cuando los predios y el tipo de uso propuesto en ellos, sea acorde a lo especificado en los programas, leyes y reglamentos urbanos.  Estando la Autoridad Municipal facultada para condicionar dicha factibilidad de uso e imponer los requerimientos y restricciones que considere conveniente, de acuerdo a los diferentes tipos de uso y a la ubicación del predio.

Cuando el Programa señale una vialidad futura en un predio o en parte de él, o un uso y destino del suelo diferente al solicitado incluyendo el de vivienda, no se otorgará la constancia de alineamiento y número oficial.

Los requisitos para que éste trámite son:

- Presentar formato oficial debidamente llenado.

- Copia de la escritura o documento que acredite la propiedad.

- Copia del Pago predial actualizado.

- Copia de la identificación oficial del propietario.

- Pago del trámite de acuerdo a la ley de ingresos vigente en este municipio.

- En caso de no ser el propietario el que tramita presentar una carta poder simple para realizar el trámite y una más para poder recibir el documento, ambas debidamente requisitadas. Con copia de las respectivas identificaciones.

En inmuebles que se pretenda un nuevo uso distinto a su origen deberá anexar:

- Copia de los Planos Arquitectónicos del inmueble Indicando cajones de estacionamiento o en su defecto levantamiento general del predio.

- Dictamen de Riesgos emitido por un dictaminador de riesgo acreditado por protección civil estatal.

- Opinión (dictamen) en seguridad estructural del inmueble emitida por un Director Responsable de Obra estructural favorable para el nuevo uso.

- En giros especiales Resolutivo de Impacto Ambiental expedido por la autoridad correspondiente.

Artículo 37: Para lograr los objetivos y propósitos de este Reglamento, los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio ambiente, establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano vigente (carta urbana) del Municipio de Tapachula.

Artículo 38: Cuando una construcción cambia su uso de suelo actual, por otro diferente al que fue destinado en su origen; deberá presentar ante la Secretaria, la opinión estructural actual del inmueble favorable para el nuevo uso; así como el proyecto arquitectónico formal de la nueva propuesta revisado y avalado por un director responsable de obra y corresponsable de obra, para la verificación y autorización. Una construcción podrá implementar diferentes tipos de usos siempre y cuando sean compatibles mediante el cumplimiento de los lineamientos estipulados dentro del presente reglamento y cumplimiento de la normatividad vigente; esto con la finalidad de que dentro de una misma edificación puedan existir los usos mixtos.

Artículo 39: En una edificación existente o nueva de más de dos niveles se permitirá el uso comercial en la planta baja de la misma, siempre y cuando cumpla con todos y cada uno de los requisitos correspondientes al giro comercial que se vaya a instalar implementar. Debiendo presentar el proyecto ejecutivo completo ante la Autoridad Municipal para su aprobación; así como demás documentos necesarios correspondientes.

CAPÍTULO VI

RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 40: La Secretaria tendrá la facultad de hacer valer los usos y destinos en las distintas zonas en las que por razones de planificación urbana se divida la ciudad según lo establece el plan de desarrollo urbano y determinará el uso al que podrán destinarse los predios, así como el tipo, clase, altura y densidad de las construcciones o de las instalaciones que puedan sembrarse en ellos; así como también las zonas rurales de este municipio.

Los proyectos de edificación que contengan dos o más de los usos a que se refiere este Reglamento se sujetarán en cada una de las disposiciones y normas que establezca el Plan de Desarrollo Urbano correspondientes.

Artículo 41: La Secretaria aplicará lo establecido en el Programa, las restricciones en las zonas de riesgo y vulnerabilidad que juzgue necesarias para la construcción o para uso de los bienes inmuebles ya sea en forma general, en fraccionamientos, en lugares o predios específicos y los hará constar en los permisos, licencias o constancias de alineamiento o zonificación que expida, quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles, tanto públicos como privados.

La Autoridad Municipal conforme a las atribuciones contenidas en la Ley de Equilibrio Ecológico, señalará las pautas y los impedimentos para la ejecución de los proyectos, cuando sea solicitado cualquier licencia o permiso de autorización; e impondrá sanciones a toda persona que viole o no cumpla con la reglamentación de protección ambiental municipal y estatal vigente.

Artículo 42: La Autoridad Municipal sancionará a toda persona que derribe árboles sin la autorización y el pago correspondiente de derechos por este concepto. Señalará además los impedimentos para el desarrollo del proyecto a ejecutar, cuando solicite cualquier licencia o autorización.

Artículo 43: De acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, no podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza en aquellas zonas que han sido determinadas como de preservación del patrimonio cultural establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano y las zonas rurales del municipio; así como aquellas que sean declaradas de acuerdo a las disposiciones que otorgan dichos atributos legales; únicamente se podrá realizar contando con la previa autorización expedida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), CONECULTA, el  Ayuntamiento y de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural o la institución correspondiente.

Cualquier intervención en monumentos y zonas arqueológicas quedará sujeta a lo establecido por la Ley Federal sobre Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; para efecto de este Reglamento, se promoverá la congruencia del mismo con Programas y Proyectos que repercutan en el mejoramiento y conservación de la imagen urbana y de la región.

CAPÍTULO VII

ANUNCIOS

Artículo 44: Para que La Autoridad Municipal otorgue el permiso para la colocación de un anuncio el solicitante deberá cumplir con la aprobación de estudios de impacto ambiental y contaminación visual (que no afecte el paisaje natural y urbano) se sujetará a los requisitos previstos por el Reglamento de Anuncios del Municipio de Tapachula  los cuales no deben invadir el área destinada para vía pública y también deberá presentar el proyecto estructural, memoria y criterios de cálculo avalado por un D.R.O y corresponsable en la especialidad, reuniendo las condiciones de seguridad necesarias para la debida fijación y anclaje, y en observancia a lo que establece las Normas Técnicas Complementarias para diseño por viento y sismo, establecidas en los manuales de diseño de la Comisión Federal de Electricidad. Para la instalación eléctrica de anuncios luminosos, se debe cumplir con lo estipulado en el artículo 600 de la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas vigente (NOM-001-SEDE-2012).

Artículo 45: Corresponde por tanto a la Secretaria el disponer que los anuncios queden instalados en estructuras de madera, fierro u otro material aconsejable según el caso, para lo cual el solicitante deberá presentar a esa Dependencia, junto con su solicitud, un proyecto detallado del anuncio a colocarse y los demás elementos que le sean requeridos avalados por un D.R.O. para el otorgamiento del permiso conforme al artículo anterior y al  Reglamento de Anuncios del Municipio de Tapachula, Chiapas.

CAPÍTULO VIII

ÁREAS VERDES

Artículo 46: Es obligación de los propietarios, poseedores o inquilinos en su caso, de inmuebles cuyos frentes y/o costados tienen espacios para prados o árboles en las banquetas, el sembrarlos, cuidarlos y conservarlos en buen estado.

Queda estrictamente prohibido a toda persona, incluyendo a los propietarios o poseedores de predios colindantes con áreas verdes o de donación, el utilizar, invadir o afectar estas áreas, ya sea parcial, total, temporal o permanentemente.  Quien no cumpla esta norma e incurra en esta violación se hará acreedor a las sanciones administrativas o penales que determine la Autoridad Municipal.

Artículo 47: Es facultad de la Autoridad Municipal el vigilar que los particulares sólo planten en los prados de la vía pública árboles de especies convenientes que no constituyan obstáculos o problemas para las instalaciones ocultas o visibles de servicios públicos, quedando prohibido a estos particulares, el derribar, derramar o podar árboles dentro de la vía pública, sin la previa autorización de la Secretaría.

Así mismo, los propietarios o poseedores podrán construir jardineras sobre la banqueta, con una altura máxima de 25cms y un ancho libre mínimo transitable de 1.20 metros; debiendo renunciar por escrito a cualquier derecho sobre dicha jardinera. La jardinera deberá estar sobre el espacio de la misma banqueta, sin invadir el arroyo vehicular.

Artículo 48: Cuando se establezcan en los predios de propiedad privada,  las ferias, carpas u otros espectáculos cerca de algún jardín o prado, deberán estos ser protegidos mediante alambrados o malla metálica, quedando prohibido el uso de alambre de púas, las instalaciones eléctricas deberán cumplir con la normativa, siendo responsables de su instalación los empresarios de dichos espectáculos, acatando las disposiciones que al efecto les sean señaladas por el  Ayuntamiento mediante la Dirección de  Protección Civil.

TÍTULO CUARTO

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Artículo 49: Todo lo relacionado con sistemas de agua potable, alcantarillado y escurrimientos pluviales, deberá remitirse al Comité de Agua Potable y alcantarillado de Tapachula (COAPATAP).

CAPÍTULO II

PAVIMENTOS

Artículo 50: Corresponde a la Autoridad Municipal determinar el tipo de pavimento que deba ser aplicado tanto en las vialidades de las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad, como en aquellas con pavimentos en mal estado y que requieran ser renovados o mejorados.  Tomando en cuenta las recomendaciones del programa de lo indicado en el plan de desarrollo urbano municipal vigente.

De acuerdo a la importancia de las vialidades establecidas en el programa de desarrollo urbano, los pavimentos se clasificarán de la siguiente forma:

Regionales y de Penetración. -     Pavimento asfáltico

Primarios. -    	                               Concreto hidráulico

Secundarios. -                               Pavimento Empedrado Mixto Concreto hidráulico o asfáltico

Locales. -       	                               Pavimento empedrado asfáltico o mixto

En vialidades primarias y sólo en casos específicos o prioritarios se admitirá pavimento asfáltico o mixto, previa revisión y aprobación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. En casos de excepción la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología someterá su aprobación a la Comisión Consultiva.

Artículo 51: Se admitirán preferentemente en las calles de Tapachula, los pavimentos de tipo rígido, esto es, los de concreto hidráulico. Se admitirán los empedrados o pavimentos mixtos, siempre y cuando cumplan con lo requerido en el artículo 52 del presente Reglamento o los de carpeta asfáltica, en este último caso, previo acuerdo de la Secretaría.

La Secretaría, fijará en cada caso particular, las especificaciones que deberán cumplir los materiales a usarse en la pavimentación, indicando además los procedimientos de construcción, equipo y herramienta a usar y demás características.

Artículo 52: Tratándose de pavimentos de empedrado que la Autoridad Municipal autorice, éstos tendrán las siguientes especificaciones mínimas.

| ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA PAVIMENTOS DE EMPEDRADO |  |
| --- | --- |
| Pendiente longitudinal | 0.5% a 7 % máxima. |
| Pendiente transversal (bombeo) máxima | 2% |
| Compactación de terracerías | 95% proctor |

Sobre ellas se extenderá una capa de material granular o arena de 4 centímetros de espesor, en la que se clavará la piedra de canto rodado y se junteara con el mismo material.

Artículo 53: Los pavimentos de tipo planchado, se harán a partir de las guarniciones o cunetas de las orillas hacia el centro y alternadamente de acuerdo a la normatividad de la SCT.

Artículo 54: En los casos de verdadera excepción en que el Ayuntamiento autorice una pavimentación con carpeta asfáltica, la Autoridad Municipal sugerirá previamente a la comisión consultiva de desarrollo urbano las especificaciones que ésta deba llevar; de ser autorizada deberá tener una estricta vigilancia para el debido cumplimiento de tales especificaciones.

Artículo 55: Cuando se haga necesaria la ruptura de los pavimentos de las vías públicas para la ejecución de alguna obra de interés particular, será requisito indispensable el obtener la autorización de la Autoridad Municipal previa solicitud, a fin de que esta dependencia señale las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo éstos trabajos, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia quien corresponda de la ejecución de estas reparaciones.

La ruptura de cualquier tipo de pavimentos de concreto deberá ser reparada las piedras (placas) dañadas en su totalidad apegadas a las especificaciones técnicas aprobadas por la Autoridad Municipal sujetas precisamente con material de concreto hidráulico atendiendo al artículo 51 y con un espesor mínimo igual al de la losa afectada.

Las rupturas de cualquier otro tipo de pavimento, deberá ser reparada con material similar al existente y con un espesor mínimo igual al del pavimento afectado.

Artículo 56: Para el mejor control de la supervisión de trabajos de pavimentos en sus diferentes etapas; la Autoridad Municipal no autorizará la iniciación de los trabajos de una fase subsiguiente sin haber sido aprobados los de la fase previa.

CAPÍTULO III

GUARNICIONES

Artículo 57: Las guarniciones que se construyan para los pavimentos serán de concreto hidráulico del tipo “integral” o “rectas” coladas en el lugar sin perjuicio de que se puedan aceptar otros diseños y acabado final como el color previa autorización de la Secretaría.

Artículo 58: Las guarniciones de tipo "integral" deberán ser de 65 centímetros de ancho mínimo de los cuales 50 centímetros corresponden a la losa, el machuelo medirá 15 centímetros en la base, 12 en la corona y altura de 15 centímetros el concreto en las guarniciones de tipo “integral" deberá ser igual a la del usado en el pavimento.

Artículo 59: La sección de las guarniciones del tipo "recto" deberá tener 20 centímetros de base, 15 de corona y 40 centímetros de altura, debiendo invariablemente sobresalir 20 centímetros del pavimento según las condiciones en que se presente y su resistencia estará sujeta a las especificaciones señaladas por la Secretaría.

Artículo 60: Queda estrictamente prohibido colocar junto a las guarniciones: varillas, ángulos, tubos o cualquier otro objeto que aun con finalidad de protegerlas, constituya peligro para la integridad física de las personas y los vehículos.

CAPÍTULO IV

BANQUETAS

Artículo 61: Se entiende por banqueta, acera o andador a la vía pública destinadas al tránsito peatonal.

Artículo 62: Las banquetas deberán construirse de concreto hidráulico con resistencia mínima de f’c= 150 Kg/cm2 a los 28 días, espesor mínimo de 10 centímetros y pendiente transversal del 1% con sentido hacia el arroyo vehicular. La Autoridad Municipal podrá autorizar el cambio de especificación en el acabado exterior de la banqueta.

Artículo 63: Queda prohibido alterar la continuidad de las banquetas excepto cuando sea para el acceso a personas con capacidades diferentes. El diseño de las rampas deberá ser de 1.20m de ancho con una pendiente de 12% como máximo, debiendo estar ubicadas según la disposición de la Autoridad Municipal en común acuerdo con vialidad municipal en las esquinas de las calles.

Artículo 64: De igual manera quedan prohibidos las gradas y escalones que invadan las banquetas o hagan peligrosa o difícil la circulación sobre estas; por lo que será obligación de los propietarios o inquilinos, dejar los escalones dentro de los límites del predio o del inmueble, conservando siempre el libre acceso en su circulación.

Artículo 65: Queda prohibido el bajar el 100% del área de paso de las banquetas para hacer rampas de acceso de vehículos o de otro tipo; estas rampas podrán construirse siempre y cuando se deje un paso peatonal área mínima libre para paso peatonal plano de 0.60 m pegado al paramento interior.

Toda la diferencia de nivel que no se ajuste a lo anterior, deberá solucionarse dentro del predio, es decir, si se requiere de una rampa mayor debe construirse dentro de la propiedad y no obstaculizar la libre circulación en la banqueta o en el arroyo.

En las banquetas menores a los 2.00 m de ancho, las rampas serán proporcionalmente menores, pero sin afectar el área de paso peatonal plana de 0.60 m como mínimo.

En caso de no cumplir esta normativa será la Autoridad Municipal quien determine su procedimiento constructivo.

Artículo 66: Para el efecto de la colocación de las canalizaciones que deban alojarse bajo las superficies ocupadas por las banquetas, éstas se dividirán en tres zonas de la siguiente manera: La orillera para ductos de instalaciones eléctricas y   alumbrado; la central, para ductos de teléfonos y cablevisión; y la más próxima al paño de la propiedad se reservará para redes de gas. La profundidad mínima de estas instalaciones será de 65 centímetros bajo el nivel de la banqueta.

Las instalaciones de agua potable y alcantarillado irán alineadas sobre el arroyo de la calle a la distancia que marque COAPATAP. (Estará sujeto a revisión por los colegios de ing. mecánicos electricista e ing. Civiles).-

CAPÍTULO V

POSTES

Artículo 67: Es facultad de la Autoridad Municipal el otorgar los permisos para la colocación de postes, provisionales, temporales o permanentes, que deban colocarse en las vías públicas, así como la fijación del lugar de colocación y el tipo de material del poste, con sujeción a las normas de este Reglamento. Los postes provisionales que   deban permanecer instalados por un término menor de 15 días, sólo se autorizarán cuando exista razón plenamente justificada para su colocación.

Artículo 68: Los postes se colocarán dentro de las banquetas a una distancia no mayor de 20 centímetros entre el filo de la guarnición y el punto más próximo del poste y en caso de no haber banqueta, su instalación se entenderá provisional y sujeta a demolición para cuando la banqueta se construya y en tanto esto sucede, los mismos deberán quedar a 1.80 metros de la propiedad.

Sólo se permitirá el uso de retenidas en postes donde haya cambio de dirección o final de una línea aérea, cuidando que su colocación no ofrezca peligros o dificultades al libre tránsito, por lo que los cables de la retenida deberán colocarse a una altura no menor de dos metros y medio sobre el nivel de la banqueta, en cruce de calles deberán estar a cinco metros y medio.

Artículo 69: Cuando se modifique el ancho de las banquetas o se efectúe sobre la vía pública cualquier obra que exija el cambio de lugar de los postes o el retiro de ellos, será obligatorio para los propietarios efectuar el cambio.

Todo permiso que se expida para la ocupación de la vía pública con postes, quedará condicionado a lo dispuesto por este artículo, aunque no se exprese.

Artículo 70: Cuando el dictamen técnico emitido por la Secretaria debidamente fundado, en el sentido de que es necesario por razones de seguridad la reposición o el cambio de lugar de uno o más postes, los propietarios están obligados a ejecutar el cambio o retiro y en su caso, a la sustitución. A este efecto se hará la notificación correspondiente al propietario (CFE., TELMEX u otros) del poste, fijando el plazo dentro del cual debe hacerse el cambio y de no hacerlo lo hará la propia Secretaria y se procederá en los términos del artículo 21 de este Reglamento.

Es responsabilidad de los propietarios la conservación de los postes, líneas, anuncios y señales soportadas por ellos, así como de los daños que puedan    causar por negligencia en este cuidado.

Artículo 71: Queda estrictamente prohibido a cualquier persona ajena al propietario o concesionario de un poste subir a los mismos, debiendo el propietario ser responsable de cuidar de que ésta prohibición sea respetada, de tal manera que los autorizados para escalar los postes, deban contar con identificación para demostrar la autorización respectiva, en caso de no existir, el propietario podrá denunciarlos a las autoridades de Seguridad Pública, para tomar las medidas necesarias al efecto.

Artículo 72: Cuando se usen ménsulas, alcayatas u otros tipos de apoyo para ascender a un poste, estas deben fijarse a una altura no menor de dos metros y medio sobre el nivel de la banqueta.

Artículo 73: Es obligación de los propietarios de los postes, la reparación de los pavimentos que se deterioren con motivo de la colocación o remoción de ellos, así como el retiro de escombro y material sobrante, dentro de los plazos que, en la autorización para colocar postes, se hayan señalado.

Es permanente la obligación de todo concesionario aportar a la Secretaria los datos sobre el número de postes que tenga establecidos en el Municipio, acompañado de un plano de localización geo referenciados de los mismos. De no existir tendrán un plazo para entregarlos o actualizarlos.

Artículo 74: La instalación de cualquier tipo de mobiliario urbano, como bancas, depósitos de basura, estructuras cubiertas para el ascenso y descenso de pasaje, bahías para parada de combis y taxis, lámparas de alumbrado y postes para cualquier tipo de anuncio o instalación, sobre la vía pública, y áreas de tránsito peatonal o vehicular deberá contar con la aprobación y previa autorización de la Secretaria. En caso contrario se procederá en los términos del artículo 21 de este Reglamento.

CAPÍTULO VI

ALUMBRADO PÚBLICO

Artículo 75: Las instalaciones para el sistema de alumbrado público deberán cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 y la NOM-013-ENER-2013 vigentes.

# TÍTULO QUINTO

PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y

CORRESPONSABLES DE OBRA

CAPÍTULO I

DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DE OBRA

Artículo 76: En cada inicio de Administración se creará una Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de obra; la cual tendrá dentro de sus funciones la asesoría y consulta de las autoridades Municipales para interpretación y aplicación de éste Reglamento y sus Normas Técnicas complementarias. Así mismo se encargará de la revisión de las propuestas que emitan los colegios para la admisión; exclusión y vigilancia de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, debiendo llevar un registro actualizado.

- La Comisión se integrará de la siguiente forma:

- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología fungirá como Presidente de la Comisión.

- El Director de Control Urbano fungirá como Secretario Técnico.

- Dos representantes (propietario y suplente) debidamente acreditados de cada uno de los siguientes colegios:

  - Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C.

  - Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C.

  - Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C.

  - Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C.

- En el mes de enero de cada año los Colegios presentarán a la Secretaria una terna con los nombres de los candidatos que representarán a los diferentes colegios a los que pertenezcan para representarlos, de la que se elegirá al propietario y a su suplente. Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asista un representante de las instituciones mencionadas y uno de la Secretaría. Dichos representantes ejercerán sus funciones del 1º de febrero al 31 de enero del siguiente año o según a decisión del colegio podrá ratificar a su representante.

- La Comisión sesionará cuando menos una vez al mes, teniendo cada uno de los integrantes derecho a voz y voto; sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos y en caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y NORMAS TÉCNICAS

Artículo 77: En cada inicio de Administración se creará la Comisión para la Revisión del Reglamento de Construcción Para el Municipio de Tapachula quien revisará periódicamente lo dispuesto en el presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias, y en su caso, previo consenso, propondrá los cambios o modificaciones a los mismos.

I.- Revisará anualmente los formatos para el trámite de autorizaciones, permisos o licencias para la ejecución de acciones urbanas para el aprovechamiento del suelo y en su caso, previo consenso, propondrá los cambios o modificaciones a los mismos.

II.- Esta Comisión, se integrará por:

A.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien la presidirá en su carácter de Presidente de la Comisión.

B.- El Director de Control Urbano, quien fungirá como Secretario Técnico.

C.- El Secretario de Gobierno Municipal o su representante.

D.- El Director del Instituto Municipal De Planeación, (en caso de existir).

E.- Dos representantes, debidamente acreditados, de cada una de los siguientes gremios. Que fungirán como titular y suplente.

a) Colegio de Arquitectos de Chiapas A.C.

b) Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C.

c) Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C.

d) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C.

III.- Sesionará cuando menos dos veces al año, teniendo cada uno de sus integrantes derecho a voz y voto, sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.

IV.- La Comisión aprobará el Reglamento Interior que rija su operación y funcionamiento.

Artículo 78: La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra tendrá las siguientes atribuciones:

- Verificar que las personas aspirantes a obtener el registro como Directores Responsables de obra o Corresponsables de obra estén avalados por el colegio correspondiente, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 81 de este Reglamento, aplicando los formularios y exámenes que consideren necesarios, así como cursos de actualización cuando lo estime conveniente.

- Otorgar el registro respectivo a las personas que hayan cumplido con lo establecido en los preceptos señalados en la fracción anterior.

- Llevar un registro de las licencias de construcción concedidas a cada Director Responsable de Obra y Corresponsable de obra, así como el expediente personal de cada Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra.

- Emitir opinión sobre la actuación de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, cuando les sea solicitado por las autoridades del propio Ayuntamiento.

- Vigilar cuando se considere conveniente la actuación de los Directores Responsables de obra, durante el proceso de ejecución de las obras para las cuales hayan extendido su responsiva.

Artículo 79: Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, la Comisión contará con un Comité técnico, el cual estará integrado por Profesionales colegiados federados de reconocida experiencia por la Comisión, a propuesta del propio Comité.

La Autoridad Municipal tendrá derecho de veto en la designación de los miembros del Comité técnico. Quedando integrado este por tres especialistas en diseño y construcción de cimentaciones y estructuras; tres en diseño urbano y arquitectónico y tres en instalaciones.

EI Comité evaluará los conocimientos a que se refiere el artículo 83 y el artículo 87 de los aspirantes a Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra, debiendo emitir el dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión, para los efectos correspondientes.

Cada dos años se sustituirán tres miembros del Comité, uno de cada especialidad, por otro profesional que proponga el propio Comité.

La Autoridad Municipal deberá expedir el manual de funcionamiento del Comité, a propuesta del mismo, que contemplará el procedimiento de evaluación de los aspirantes a Director Responsable de obra y/o Corresponsable de obra, los supuestos de remoción de sus miembros, el procedimiento a seguir en los casos de renuncia o fallecimiento y el carácter rotatorio de la Presidencia del Comité.

CAPÍTULO III

RESPONSABLES DE OBRA

Artículo 80: El Director Responsable de Obra, es la persona física que se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva.

La calidad de Director Responsable de obra se adquiere con el registro de la persona ante la Comisión a la que se refiere el artículo 76 de este Reglamento, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en el artículo 83 de este ordenamiento.

Artículo 81: Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva profesional cuando:

- Suscriba o firme una solicitud de licencia de una construcción o demolición y el proyecto de una obra, de las que se refieren en este Reglamento; cuya ejecución vaya a realizarse directamente por el o por otra persona física, o moral; siempre que supervise quien firma y otorga la responsiva en la bitácora de obra correspondiente.

- Tome a su cargo, su operación y mantenimiento, aceptando la responsabilidad de la misma obra.

- Suscriba o firme un dictamen de estabilidad y/o seguridad estructural de una edificación o instalación.

- Suscriba o firme una constancia de seguridad estructural.

- Suscriba o firme el visto bueno de seguridad, funcionalidad y operación de una obra.

- Suscriba o firme el visto bueno de seguridad, funcionalidad, mantenimiento, diseño   y operación de una obra electromecánica o afín a esta área.

Artículo 82: Son obligaciones del Director Responsable de Obra:

- Dirigir y vigilar la obra, asegurándose de que tanto el proyecto como la ejecución de la misma cumplen con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones a que se refieren la Ley de Salud y la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del estado de Chiapas y su Reglamento vigente.

- Contar con los Corresponsables de obra a que se refiere el artículo 87 de éste Reglamento, en los casos que ese mismo artículo enumera. En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra podrá definir libremente la participación de los Corresponsables de Obra. El Director Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los Corresponsables de Obra con que cuente, según el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en el artículo 86.

- Responder por cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En caso de no ser atendidas por él, los propietarios o su representante o apoderado legal, en relación con el cumplimiento del Reglamento, deberá notificarlo de inmediato a la Secretaria, para que ésta proceda a la suspensión de los trabajos.

- Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y de terceras personas en la obra, sus colindancias y la vía pública, durante su ejecución.

- Mantener en la obra un libro de bitácora, foliado y encuadernado, en el cual se anotarán los siguientes datos.

  - Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y si los hubiera, de los Corresponsables de Obra y del Residente.

  - Fecha de las visitas del Director Responsable de obra y del Corresponsable de obra, si lo hubiera.

  - Materiales empleados para fines estructurales y de seguridad en cada uno de los procesos de construcción. Así como material y elementos eléctricos y electrónicos utilizados en las instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Y los de control y de potencia para equipos electromecánicos.

  - Procedimientos generales de construcción y de control de calidad, y resultados de los ensayos que especifica este ordenamiento, señalando la localización que corresponda a la obra en cada espécimen ensayado, anotando y ejecutando las indicaciones del DRO en la bitácora.

  - Cambios ordenados en la ejecución del proyecto por el Director Responsable de Obra, o por los Corresponsables de Obra, si los hubiera y sus causas.

  - Observaciones, órdenes y aprobaciones del Director Responsable de Obra o por los Corresponsables de Obra, y observaciones de los inspectores de la Secretaria.

  - Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecuta la obra.

  - Fecha de iniciación de cada etapa de la obra.

  - Incidentes y accidentes.

  - Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra.

- Visitar la obra a su cargo en todas las etapas importantes del proceso de construcción, por lo menos cada 15 días durante el transcurso de la obra, siempre y cuando se tenga un residente.  Firmando en la bitácora de la obra cada vez que la visite.  En caso de obras menores a su cargo donde no se tenga un residente, la visita será frecuente, debiendo firmar la bitácora al menos cada semana.

- Si se tiene a su cargo ferias y aparatos mecánicos, efectuar sus visitas diariamente y tener en la propia feria, y a su disposición del Inspector del Ayuntamiento, la bitácora respectiva, en que se anotarán órdenes y observaciones.

- Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su número de registro y, en su caso, el de los Corresponsables de Obra, el número de la licencia de construcción y el período de vigencia oficial de la misma.

- Entregar al propietario, una vez concluida la obra, los planos registrados y actualizados del proyecto completo, en original y memorias de cálculo, más original de bitácora.

- Refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada año, o por modificaciones al Reglamento o las Normas Técnicas Complementarias.

- Elaborar y entregar al propietario de la obra, al término de ésta, los manuales de operación y mantenimiento a que se refiere este Reglamento. Dependiendo de la magnitud de obra.

Artículo 83: Para obtener el registro como Director Responsable de Obra y Corresponsables de Obra, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Ser de nacionalidad mexicana o en su caso contar con carta de naturalización;

- Acreditar que posee Titulo y Cédula profesional correspondiente a las siguientes profesiones, además de pertenecer a un colegio de profesionistas de la zona:

  - Para diseño, construcción de cimentación y estructuras: Ing. Civil, Ingeniero - Arquitecto, Ing. Constructor Militar o afines.

  - Para diseño urbano y arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero - Arquitecto, Urbanista o afines.

  - Para instalaciones: Ingeniero Electricista, Ing. Mecánico, Ing. Mecánico Electricista, Ing. Industrial Eléctrico, Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Mecatrónico o afines.

- Demostrar ante la Comisión, que conoce la Ley de Desarrollo Urbano, el presente Reglamento y sus normas técnicas complementarias, la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales Para El Estado y los Municipio de Chiapas, El Programa Plan de Desarrollo Urbano Para El Municipio de Tapachula. y las otras leyes y disposiciones reglamentarias relativas al desarrollo urbano, la vivienda, la construcción y la preservación del patrimonio ecológico, histórico, artístico y arqueológico, para lo cual deberá presentar el dictamen favorable a que se refiere el artículo 79 de éste Reglamento.

- Domicilio fiscal;

- Acreditar como mínimo tres años en el ejercicio profesional en la construcción de las obras a las que se refiere este Reglamento. Acreditándolo ante la autoridad y Colegio correspondiente.

Artículo 84: La expedición de licencias de construcción no requerirá de la firma de un Director Responsable de obra, cuando se trate de los siguientes casos:

- Reparación, o cambios de techumbres o entrepisos, siempre y cuando no sea de concreto, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de material y siempre que el claro no sea mayor de cuatro metros, ni se afecten elementos estructurales importantes y no rebasen de 40m² de construcción.

- Construcción de bardas interiores o exteriores con una altura de 2.50 metros. Y hasta un máximo de 42 ml.

- Apertura de claros hasta de ¼ de la longitud del muro como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble.

- Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación sin afectar elementos estructurales.

- Edificación en un predio baldío de una vivienda unifamiliar de hasta 40.00 m2. construidos la cual deberá contar con los servicios sanitarios indispensables, estará construida con claros no mayores de 4.00 m en las zonas semiurbanizadas autorizadas de acuerdo a la Carta Urbana. El Ayuntamiento con apoyo de los Colegios Profesionales y de las Universidades o Tecnológicos, establecerá un servicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este servicio social podrá consistir en la aportación de proyectos tipo y asesoría técnica durante la construcción, siempre y cuando no sean parte integrante de un conjunto habitacional.

- Casos en los que se requiera realizar aperturas menores en losas, muros, etc., para dar mayor ventilación a la construcción, pero sin que se afecten elementos estructurales.

- Obras menores por reparación y mantenimiento que no rebase 40 m2, como resanes y aplanados, reparación o colocación de pisos (acabados), pintura, construcción de marquesinas menores de 60 cm de volado.

CAPÍTULO IV

CORRESPONSABLES DE OBRA

Artículo 85: Corresponsable de Obra es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra, en todos los aspectos de las obras que se les otorgue su corresponsabilidad, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones según sea el caso, eléctricas subterráneas, aéreas en media o baja tensión; mecánicas, hidráulicas, sanitarias o gas  debiendo cumplir con los requisitos establecidos en éste  Reglamento y la NOM-001-SEDE-2012 o vigente.

Se exigirá la responsiva a los Corresponsables de Obra, toda su documentación debidamente avalada por el Colegio al que pertenezcan, para cumplir con los requisitos que la Secretaria solicite para otorgar la licencia de construcción a que se refiere el artículo 93 de este Reglamento, en los siguientes casos:

- Corresponsables en seguridad estructural.

- Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para los siguientes casos:

  - Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, auditorios, bancos, baños públicos, bares y cantinas, bibliotecas, bodegas, almacenes, expendios y envasadoras de materias líquidas, sólidas y gaseosas peligrosas, boliches y billares, cárcamos y bombas, carpas y circos, centros de convenciones, centros deportivos y auditorios, centros nocturnos, cabarets, discotecas, cines, cocheras o talleres de servicio, reparación y almacenamiento de vehículos autopropulsados, construcciones agrícolas, edificios de oficinas públicas y privadas, edificios de más de tres niveles, condominios, escuelas, ferias y exposiciones, funerarias, gasolineras y estaciones de servicio, guarderías, gimnasios, hangares y talleres de reparación aeronáutica, hoteles y moteles, iglesias y templos, juegos mecánicos, laboratorios, lavado y engrasado de automotores, lienzos charros, plazas taurinas y estadios, madererías, mercados, molinos de nixtamal y tortillerías, museos, parques de diversiones, plantas de bombeo y rebombeo de hidrocarburos, plantas químicas y petroquímicas, plantas de refinación en general, restaurantes y cafeterías, salas para conferencias, salones de fiestas, salones de baile, talleres de costura, teatros, tiendas departamentales y de autoservicio, terminales para pasajeros (aéreas o terrestres); y todo tipo de edificios que complementen el equipamiento urbano de la localidad.

  - Edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, de preservación ecológica o las zonas en que el Plan de Desarrollo Urbano de la Región Programa señale como política de preservación y rescate tipológico.

  - El resto de las edificaciones que tengan más de 3,000 metros cuadrados cubiertos, o más de 25 metros de altura, sobre nivel medio de banqueta, o con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados, o más de 1,000 concurrentes en locales abiertos.

- Corresponsables en Instalaciones para los siguientes casos:

  - Conjuntos habitacionales, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, antenas, crematorios, industrias, cárcamos y bombas y todas aquellas edificaciones que por la naturaleza de sus actividades lo requieran;

  - El resto de las edificaciones de más de 3,000 metros cuadrados de construcción, o más de 25 metros de altura sobre el nivel medio de banqueta o más de 100 concurrentes según NOM-001-SEDE-2012 o vigente;

  - En especial, para las instalaciones eléctricas con carga total instalada mayor de 10 KW, suministro de media tensión o suministros trifásicos, sin excepción de vivienda.

  - Toda instalación eléctrica en baja tensión, media tensión y alta tensión, subterránea o aérea, así como centros de control de motores, aires acondicionados y refrigeración, alumbrado público y subestaciones eléctricas.

Artículo 86: Los Corresponsables de Obra estarán sujetos a cumplir con su responsiva en los siguientes casos:

- El Corresponsable en Seguridad Estructural cuando:

  - Suscriba o firme conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción;

  - Suscriba o firme los planos del proyecto estructural y la memoria de cálculo estructural;

  - Suscriba o firme procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados;

  - Suscriba o firme un dictamen técnico del estado actual que guarde la estabilidad o seguridad de una edificación, así como las condiciones de conservación de sus instalaciones;

  - Suscriba o firme una constancia de seguridad estructural o funcionalidad, según la autorización del uso del suelo aprobada.

- El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico cuando:

  - Suscriba o firme conjuntamente con el Responsable de Obra una solicitud para la licencia de construcción;

  - Suscriba o firme la memoria de los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico

  - Suscriba o firme el Programa y Partido Arquitectónico al que se sujetará la Constancia de funcionalidad.

- El Corresponsable en Instalaciones cuando:

- Suscriba o firme conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción; para realizar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas según sea el caso.

- Suscriba o firme la memoria de cálculo y diseño, los planos del proyecto de instalaciones correspondientes;

- Suscriba o firme los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones y su constancia de funcionalidad, según sea el caso.

Artículo 87: Para obtener el registro como Corresponsable de Obra se requiere:

- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a las siguientes profesiones:

  - Para seguridad estructural: Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar.

  - Para diseño urbano y arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Urbanista.

  - Para instalaciones: Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Industrial Eléctrico, Ingeniero Civil, Arquitectos, Ingeniero-Arquitecto o afines al proyecto.

- Acreditar ante el Colegio de Profesionales correspondientes, o a la Comisión que estos nombren para la de Admisión; a que se refiere el artículo 77, que conoce este Reglamento y sus normas técnicas complementarias en lo relativo a los aspectos correspondientes de su especialidad.

- Tener como mínimo tres años en el ejercicio profesional de su especialidad.

Artículo 88: Son obligaciones de los Corresponsables de obra:

- Del Corresponsable en Seguridad Estructural:

- Suscribir o firmar conjuntamente con el Responsable de obra la solicitud de licencia y planos, cuando se trate de las obras clasificadas en las fracciones I Y II inciso a), previstas en el artículo 356 y en concordancia con lo previsto en el artículo 81 fracción I de este Reglamento.

- Verificar que para el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con el objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, establecidas   en el título séptimo de este Reglamento;

- Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecidos en el título octavo de este Reglamento;

- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. De existir una modificación al proyecto autorizado deberá asentarlo dentro de la bitácora de obra autorizado por el D.R.O., tendrá especial cuidado en que las construcciones de las instalaciones no afecten los elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto;

- Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaria para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión;

- Responder de cualquier anomalía a las disposiciones de este Reglamento relativas a su especialidad.

- Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico:

  - Suscribir o firmar conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, y los planos, cuando se trate de las obras previstas en el artículo 85 fracción II de este Reglamento;

  - Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios respectivos y que se hayan cumplido las disposiciones establecidas por el Reglamento, así como las Normas de Imagen Urbana del Ayuntamiento y las demás disposiciones relativas al diseño urbano arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural e histórico.

  - Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a:

    - El Programa y las declaratorias de usos, destinos y reservas;

    - Las condiciones que se exigen en la licencia de uso del suelo a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento en su caso;

    - La Ley de Propiedad En Condominio de Inmuebles Para El estado, la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales Para El  Estado Y Los Municipios de Chiapas,  la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, La ley General de Asentamientos Humanos, La Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, el Programa de Desarrollo Urbano de Tapachula, Chiapas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, más este Reglamento de Construcción y otras leyes o normatividades de su materia.

    - Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio arquitectónico y cultural tratándose de edificios y conjuntos catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales y con política de preservación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA).

  - Vigilar que, durante el proceso de la construcción, tanto los procedimientos como los materiales empleados en la obra se apegue estrictamente al proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría.

  - Notificar al Director Responsable de la Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el libro de la bitácora.

  - En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaria para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra;

  - Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad.

- Del Corresponsable en Instalaciones:

  - Suscribir o firmar conjuntamente con el Director Responsable de Obra la solicitud de licencia y los planos, cuando se trate de las obras previstas en el artículo 85 fracción II de este Reglamento;

  - Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de éste Reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y funcionamiento de las instalaciones;

  - Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto;

  - Notificar al Director Responsable de Obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar su ejecución, asentándolo en el libro de bitácora. En el caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la Autoridad Municipal para que proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra;

  - Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativos a la especialidad.

- En los tres casos deberán refrendar su registro como Corresponsables de Obra ante los colegios correspondientes a su especialidad cada año los Directores Responsables de Obra pasarán personalmente a las oficinas de la Secretaría, a registrar su firma y a actualizar sus datos generales, para lograr la acreditación señalada anteriormente. En caso de cambio de domicilio, deberá notificarlo a la Secretaria, dentro de los 8 días siguientes.

CAPÍTULO V

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 89: Las funciones y responsabilidades del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables de Obra, en cuanto a la terminación de la responsiva profesional, se sujetarán a lo siguiente:

- Las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra en aquellas obras para las que haya dado su responsiva terminarán:

  - Cuando la Secretaria otorgue el aviso de termino de obra, previa entrega de la bitácora de obra original requisitada.

  - Cuando ocurra cambio, abandono o retiro del Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra o de quien preste los servicios profesionales correspondientes.  Se deberá dar aviso por escrito a la Secretaría, detallando el avance de la obra al momento.

- La Autoridad Municipal ordenará la suspensión de la obra:

- Cuando el Director Responsable de la Obra o Corresponsable no sea sustituido en forma inmediata, la Secretaria procederá a notificar al propietario dando un plazo de 10 días hábiles para presentar un Director Responsable de Obra o Corresponsable de obra de lo contrario la obra será suspendida hasta cumplir con este requisito.

- Cuando no haya actualizado su registro de Director Responsable de Obra o Corresponsable de obra. En este caso se suspenderán las obras en proceso de ejecución, para las que haya dado su responsiva.

Para los efectos  del presente Reglamento la responsabilidad de  carácter administrativo de los Directores Responsables de Obra  y Corresponsables de Obra, terminará al año contados a partir de la fecha en que se expida el aviso de terminación de obra o antes si la obra ha sufrido cambios o modificaciones sin previa autorización por escrito del director responsable de obra o corresponsable, o a  partir de la fecha en que, en su caso, se conceda el registro cuando se trate de obras ejecutadas sin licencia o a partir del momento en que formalmente haya dejado de ser el Director Responsable de la Obra correspondiente.

Artículo 90: La Autoridad Municipal podrá determinar la suspensión de los efectos de su registro a un Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra en los siguientes casos:

- Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos o cuando dolosamente presente documentos falsificados o información equivocada en solicitud de licencias o en sus anexos;

- Cuando los Colegios otorgantes determinen alguna anomalía en la presentación de los documentos necesarios para obtener la calidad de Director Responsable de Obra; deberá informar este a la brevedad posible a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología para la cancelación de su registro o a juicio de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra no hubiera cumplido sus obligaciones en los casos en que haya dado su responsiva profesional.

- Cuando haya cometido o reincidido en violaciones a este Reglamento.

La suspensión se decretará por un mínimo de seis meses hasta un máximo de 36 meses. En caso extremo, podrá ser cancelado el registro cuando no llegue a subsanar la irregularidad.

TÍTULO SEXTO

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CAPÍTULO I

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Artículo 91: Es Competencia de la Secretaría, tiene la facultad de expedir o negar Permisos o Licencias sobre Alineamiento, Factibilidad de Uso del Suelo, Número Oficial, Construcción, Terminaciones de Obra, Subdivisión, Fusión, Lotificación, Fraccionamiento, Urbanización, Desarrolladores de Viviendas y Plazas Comerciales, Comercialización, Deslindes, Rupturas, Regularización de Obra, Actualización de Licencias mencionadas anteriormente, Inscripción al Padrón de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, así como las demás disposiciones a que se refiere este capítulo.

Previa a la solicitud el propietario o poseedor (deberá acreditar legalmente la posesión del inmueble) para la expedición de la Licencia oficial a la que se refiere el Artículo 92 de éste Reglamento, por lo que anteriormente se deberá obtener de La Secretaria la factibilidad de uso y destino del suelo en los siguientes casos:

- Conjuntos habitacionales.

- Edificaciones destinadas a oficinas y comercios;

- Edificaciones destinadas al alojamiento y turismo;

- Edificaciones Instalaciones de infraestructura;

- Bodegas, talleres o industrias;

- Edificaciones establecidas en zonas de patrimonio cultural, artístico y/o de preservación ecológica o tipología establecida por los Planes de Desarrollo del Programa;

- Edificios o instalaciones que, por su naturaleza, sin importar su magnitud, a juicio de la Secretaría, generen la concentración de usuarios, de tránsito de vehículos, estacionamiento, que generen o den origen a problemas de infraestructura y servicios u otras problemáticas sociales especiales de carácter urbano.

- Tratándose de obras mayores, que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados, que puedan generar problemas de infraestructura y servicios u otras problemáticas sociales especiales de carácter urbano. como son los Fraccionamientos, las Plazas Comerciales, los Centros Deportivos y otros conjuntos de edificación mayor; además del uso del suelo, se requerirán de los estudios y dictámenes técnicos específicos para estos casos:

- Factibilidades de Servicios Primarios básicos como Agua Potable y Alcantarillado, Energía Eléctrica, Telefonía, Gas, TV cable, etc.

- Dictamen Técnico de las Autoridades de Protección Civil, determinando problemáticas y zonas de riesgo.

- Estudio Hidrológico de la Zona, con el proyecto de canalización para los escurrimientos pluviales, aprobado y revisado por la Autoridad Municipal y Coapatap.

- Manifestación de Impacto Ambiental, con su aprobación validada por SEMARNAT o por la dependencia correspondiente del Gobierno del Estado de Chiapas.

- Delimitación de las zonas Federales en caso de ríos, arroyos, canales, caminos, carreteras, líneas de alta tensión, fallas geológicas, etc.  Expedidas por las autoridades correspondientes (CNA, SCT, CFE,)

Este tipo de solicitud deberá ser presentada en los formatos que expida la Autoridad Municipal y acompañarse de copia de documento que avale la propiedad con su pago predial actualizado.

Esta factibilidad de uso y destino del suelo es aplicable a los casos de construcción nueva, remodelación, ampliación, modificación (documental o física), actualización, reparación de edificios o instalaciones y cambio de uso de los mismos.

En cada factibilidad de uso y destino del suelo que se expida se señalarán las condiciones y lineamientos que fije el Plan Sectorial de Vialidad y Transporte Programa en materia de vialidad, estacionamiento y áreas verdes, intensidad del uso de suelo, áreas de maniobras, densidad de población, señalización vial, factibilidad de servicios, estudios técnicos específicos, entre otras según sea el caso. Estas condicionantes se transcribirán en la licencia de uso de suelo y la de construcción correspondientes.

Artículo 92: Licencia es el documento oficial expedido por la Secretaría, autorizando a los propietarios o poseedores para construir obra nueva, ampliar, modificar (documental o física) o remodelar un inmueble, demoler una edificación, o instalación en sus predios, subdividir, fusionar y lotificar predios urbanos y rústicos o constituir un régimen de propiedad en condominio.

La revisión de los expedientes del proyecto ejecutivo y los planos respectivos, se hará de acuerdo a los instructivos y normatividad establecida que formula la Secretaria, conforme lo   establece   el artículo 3 fracción I de éste Reglamento.  En caso de que durante   la revisión del proyecto se observaran desapegos al presente Reglamento; se devolverá al propietario para que corrija el proyecto en las partes conducentes aceptando el pago de los derechos que cause la licencia, única y exclusivamente cuando el proyecto esté debidamente presentado o corregido y avalado por el sello de revisión de la Secretaría.

A partir del pago de los derechos de las Licencias oficiales, la Autoridad Municipal las otorgará en un máximo de 5 días hábiles, en caso especial hasta 10 días hábiles.

Artículo 93: La Licencia de Construcción será el documento oficial que autoriza ejecutar obras o instalaciones en predios de propiedad pública, privada o vialidad pública (subterránea). Y para estos casos será necesario obtener Licencia de Construcción, salvo en las excepciones a que se refiere el artículo 95 de este Reglamento; y en los casos de construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones de obras o inmuebles para uso comercial, previamente deberán contar con la constancia de factibilidad de uso del suelo.

Sólo se concederá Licencia de Construcción al propietario, representante legal o poseedor de los inmuebles cuando la solicitud respectiva cumpla con los requisitos señalados en este Reglamento y cuando la solicitud para su realización vaya firmada por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra cuando aplique, siendo la licencia requisito imprescindible para la realización de estas obras, salvo los casos especialmente autorizados	por	este	Reglamento.

Conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción I de este Reglamento, el Ayuntamiento podrá publicar en la gaceta municipal los instructivos para la expedición de las licencias a que se refiere este precepto y que serán únicos y de observancia general obligatoria para el público y para las autoridades municipales, estatales y federales, siendo actualizadas cuando así sea necesario.

Artículo 94: La solicitud de Licencia de Construcción, deberá ser suscrita por el propietario, representante legal o poseedor, la que en su caso deberá contener la responsiva del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra, ser presentada en los formatos que expida la Autoridad Municipal y acompañar los siguientes documentos:

- Cuando se trate de Obra Nueva:

  - Licencia de alineamiento y número oficial.

  - Factibilidad de uso y destino del suelo en los casos señalados en el artículo 91

  - Original y dos copias (tres juegos) de los planos ejecutivos en tamaño de hoja 0.90x0.60mts. firmados por el D.R.O. avalado con sello y firma por el Colegio correspondiente y por el Corresponsable de Obra cuando aplique, mismos que deberán ser presentados en cualquiera de las escalas usuales (1:50, 1:75, 1:100) siempre y cuando sean legibles. Los planos de predios mayores podrán ser en escalas menores y deberán ser legibles.

  - Copia de la Escritura Pública y/o documento que avale la propiedad.

  - Archivo digital del proyecto en formato .pdf y/o dwg.

  - Copia de la boleta del pago predial del año correspondiente al momento de la solicitud.

  - Cuando las Obras sean menores de 40 m2, únicamente se deberá presentar el proyecto arquitectónico (planta arquitectónica, con cortes y fachada).

El Proyecto Arquitectónico será debidamente acotado  con las especificaciones de los materiales de acabados, incluyendo  levantamiento del estado actual del predio, indicando las construcciones existentes, planta de conjunto mostrando sus límites y ubicación dentro de la mancha urbana, plantas arquitectónicas indicando el uso y destino de los locales, circulaciones y mobiliario fijo, un mínimo de dos fachadas acotadas a detalle y de dos cortes igualmente acotados, marcando niveles de piso terminado y detalles arquitectónicos interiores y exteriores.

Todos los Planos deberán contener el Pie de Plano de la Secretaría, las notas de operatividad necesarias, la tabla de uso del suelo por niveles y todas las demás especificaciones técnicas de dibujo solicitadas en la lista de chequeo normativo para planos que autorice la Secretaría.

El Proyecto Estructural en planos específicos que contengan los detalles de la estructura, cimentación, elementos estructurales y techos, resumen del criterio y sistema adoptado para el cálculo, proyecto de protección a colindancias, estudio de mecánica de suelos y memoria de cálculo cuando la Secretaria lo requiera. Estos planos deberán ir firmados por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso.

Proyectos de Instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Pluvial, Eléctrica, de Gas L.P. y otras especiales que por la magnitud del proyecto requiera, como: telefónica, contra incendios, entre otros. Estos planos deberán incluir plantas de distribución de instalaciones debidamente especificadas y detalladas, indicando diámetros, materiales, isométricos, cortes que indiquen la trayectoria de la tubería y alimentaciones. Deberán ir firmados por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en instalaciones, en su caso.

Para las edificaciones destinadas a la salud (clínicas, sanatorios, entre otros.), deberán presentar los requisitos establecidos en la licencia sanitaria expedida por la Secretaria de Salud del Estado.

Para edificios destinados a los centros de educación deberán tener la aprobación por la dependencia correspondiente.

- Cuando se trate de ampliación y/o remodelación, además de los requisitos señalados en la fracción anterior deberá presentar:

- Copia de licencias y planos del proyecto autorizado anteriormente.

- Aviso de terminación de obra, en su caso, y licencia correspondiente señalada en el artículo 86 de este Reglamento.

- Proyecto Ejecutivo de la ampliación firmado por un D.R.O. con sello y firma de los colegios correspondientes.

- Cuando las Ampliaciones sean menores de 40 m2, únicamente se deberá presentar el plano arquitectónico (planta arquitectónica, con cortes y fachada)

- Las remodelaciones que se efectúen en un área mayor de 40 metros cuadrados en edificios de cualquier género deberán presentar para su autorización:

- Copia de licencias y proyectos autorizados anteriormente;

- Aviso de terminación de obra, en su caso, y licencia de ocupación señalada en el artículo 16 de éste Reglamento.

- Constancia de alineamiento y número oficial;

- Factibilidad de uso y destino del suelo en su caso;

- Original y dos copias del proyecto arquitectónico señalando el estado actual

- Original y dos copias del proyecto de la propuesta de remodelación a realizar.

- Cuando las cargas de las divisiones se hayan considerado en el diseño estructural del proyecto original no se requerirá de proyecto estructural.

- Cuando se afecten los elementos estructurales y de cimentación en la remodelación de la Edificación deberá presentar un nuevo proyecto estructural.

Cuando se trate de modificación de uso a través de la licencia de factibilidad de uso y destino del suelo señalada en el Artículo 91, deberá presentar licencias y planos autorizados anteriormente y aviso de terminación de obra o en su caso, licencia de Funcionamiento.

Artículo 95: No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras:

- Resanes y aplanados interiores;

- Reposición parcial o reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales.

- Pintura y revestimiento de interiores

- Reparación de albañales.

- Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales.

- Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto.

- Limpieza, aplanados, pinturas y revestimientos en fachadas. En estos casos deberán adaptarse las medidas necesarias para no causar molestias al público,

- Divisiones interiores en piso de despachos o comercios, cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural autorizado.

- Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales;

- Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Secretaria dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, contadas a partir del inicio de las obras;

- Demolición hasta de un cuarto aislado de dieciséis metros cuadrados, si está desocupado, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción. Esta excepción no operará cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes;

- Construcción, previo aviso por escrito a la Secretaria de un primer local de carácter provisional de hasta cuatro por cuatro metros y sus servicios sanitarios correspondientes; siempre y cuando se respeten los alineamientos y las restricciones del predio.

- Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.

Artículo 96: El Ayuntamiento a través de la Secretaria, no otorgará Licencia de Construcción respecto a los lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la división de predios efectuada sin autorización del propio Ayuntamiento.

Las dimensiones mínimas de predios que autorice la Secretaria para que pueda otorgarse licencia de construcción en ellos, se calcularán en base a las dimensiones mínimas señaladas en la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales Para el Estado y los Municipios de Chiapas, así como en la Carta Urbana.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior tratándose de predios remanentes o ya existentes e inscritos en el Registro Público de la Propiedad con superficies que no cumplan con las dimensiones mínimas, se sujetarán como casos especiales a los criterios de uso del suelo, densidad e intensidad señalados en la carta Urbana y por lo dispuesto por la Secretaria.

Artículo 97: Los Fraccionamientos se tramitarán de acuerdo al proceso estipulado por la Secretaria, considerándose cinco fases en el avance de su desarrollo:

- Autorización de Factibilidad de Uso del Suelo.

- Formato de solicitud.

- Carta poder simple y copia de Identificación oficial del propietario y del fraccionador y/o apoderado o representante legal, en el caso de que no sea el propietario quien realice los trámites;

- Original y copia del croquis de localización del predio, de acuerdo a la carta urbana del centro de población correspondiente;

- Original y copia de escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, misma que se hará la devolución del original previo cotejo;

- Copia de recibo del pago predial actualizado; y,

- Original y copia del comprobante de pago indicado en la ley de ingresos municipal.

- Copia de identificación oficial del promotor (propietario o representante legal) expedida por el INE

- Plano topográfico con curvas de nivel a cada metro y de tres a cinco secciones transversales del mismo o memoria técnica indicando ubicación y distancia de éste.

- Copia del Dictamen de Riesgo expedido por un dictaminador acreditado de Protección Civil del Estado.

- Autorización del Proyecto de Lotificación

- Copia de dictamen de factibilidad de uso de suelo, emitido por el municipio, en los casos que sea aplicable, dictamen original y copia expedido por la Comisión Nacional del Agua o Comisión Federal de Electricidad, misma que se hará la devolución del original previo cotejo;

- Copia de la autorización de la subdivisión o fusión del o los predios, en su caso;

- Original y copia de la carta poder y copia de la identificación del apoderado o representante legal, según sea el caso;

- Copia certificada del instrumento notarial que contenga el acta constitutiva, tratándose de persona moral, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

- Copia del instrumento notarial que acredite la personalidad del apoderado o representante legal de la empresa, en el caso de que el trámite se realice a través de este;

- Original y copia del plano topográfico que deberá contener:

- Coordenadas geográficas del centro del terreno; Curvas de nivel a cada metro;

- Poligonal con cuadro constructivo que describirá: estaciones, ángulos exteriores e interiores y longitudes;

- Vialidades circundantes;

- Escurrimientos pluviales o afluentes con sección transversal de cauce a cada 20 metros; y,

- Indicar ubicación del arbolado existente;

- Original y copia del plano de lotificación que contenga

- Área lotificable: División de manzanas, lotes, medidas y superficies de los mismos, de acuerdo a la nomenclatura catastral;

- Área de vialidad: Misma que indicará vialidades colindantes y las que concurran al predio; en las vialidades deberá indicarse el arroyo vehicular, banquetas, camellones, cota de sección, nomenclaturas, sentido de circulación vial y cortes de las mismas;

- Área verde: medidas y superficies, en su caso;

- Área de donación: medida y superficies;

- Cuadro de resumen, conteniendo conceptos, superficies y porcentajes de dosificación de uso del suelo;

- Copia de la cedula catastral.

- Dictamen de Riesgos emitido por el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres.

- Autorización de la Licencia de Fraccionamiento y Licencia de Urbanización, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación

- Copia de la opinión favorable del estudio de impacto ambiental expedido por la Dependencia Correspondiente.

- Copia de la memoria de cálculo de escurrimientos pluviales.

- Copia de la memoria de cálculo de estructuras especiales (en su caso)

- Copia del estudio me mecánica de suelos y diseño de pavimentos.

- Original del presupuesto y calendario de las obras de urbanización.

- Bitácora de obra trifoliada.

- Recibo de pago por concepto de supervisión.

- Recibo de pago por expedición de las licencias de fraccionamiento y urbanización.

- Autorizados por COAPATAP:

- Plano de red de distribución.

- Plano de red de atarjeas.

- Plano de línea de conducción

- Plano estructural del tanque (en su caso)

- Plano de equipo de bombeo (en su caso)

- Plano de drenaje pluvial.

- Autorizados por CFE:

- Plano de media tensión.

- Plano de baja tensión.

- Plano de detalles de estructura.

- Por esta Autoridad Municipal:

- Original y tres copias del proyecto ejecutivo o Digitalizados.

- Plano de lotificación sin autorizar.

- Proyecto de la red de alumbrado debidamente validado por la dirección de imagen urbana municipal.

- Plano de etapas de construcción (en su caso)

- Plano manzanero y siembra.

- Plano de niveles y plataformas.

- Plano de vialidad.

- Plano de reforestación.

- Plano de señalización y nomenclatura.

- Plano de mobiliario urbano.

- Plano de espacios abiertos (en su caso)

- Plano de estructuras especiales en su caso.

- Autorización de la Licencia de Comercialización de Lotes.

  - Acta de entrega recepción de las obras de electrificación emitida por la CFE.

  - Acta de entrega recepción de las obras de agua potable y alcantarillado, emitida por COAPATAP.

  - Constancia de funcionalidad de la red de alumbrado público emitida por la dirección de alumbrado público del ayuntamiento.

  - Copia del pago de impuesto sobre fraccionamiento, emitida por la dirección de ingresos municipal.

  - Original y copia de la escritura de las áreas de donación y vías públicas a favor del ayuntamiento, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio en el estado.

  - Copia de la escritura a favor de COAPATAP de las superficies donde se construyeron los tanques, los derechos de vía, etc. (en su caso).

  - Póliza original de fianza por vicios ocultos de la obra de compactación del suelo y resistencia de concreto en banquetas, guarniciones y pavimentos.

  - Copia del plano de lotificación indicando la etapa a comercializar (en su caso)

  - Aviso de terminación de las obras de urbanización.

- Municipalización del Fraccionamiento.

  - Copia del expediente que contenga lo requisitado en las primeras cuatro fases del fraccionamiento.

  - Copia del último recibo del pago por alumbrado expedido por CFE.

Todos los planos deberán venir debidamente firmados por el DRO y sellado por el colegio al que este pertenezca, así también el calendario y presupuesto de obra deben venir debidamente firmados por el promotor y el DRO

Cualquier lotificación, subdivisión o relotificación de predios sin la previa autorización de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, como es el caso de asentamientos irregulares y clandestinos, serán sujetos de las sanciones administrativas y penales a que hace mención la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas, en donde este hecho está consignado como fraude, establecido en el código penal del estado.

Para la aplicación de este artículo se entiende por:

- FRACCIONAMIENTO: La división de un terreno en lotes o fracciones y que requiera del trazo de una o más vialidades. Este término no incluye la edificación de vivienda dentro de los fraccionamientos.

- SUBDIVISIÓN: La partición de un terreno en lotes o fracciones que no requieran del trazo de vialidades.

- FUSIÓN: La unión en un solo predio de dos o más terrenos.

- RELOTIFICACIÓN: La modificación de las dimensiones de uno o más lotes de un fraccionamiento autorizado.

Las licencias de construcción para edificación en fraccionamientos, se expedirán de manera individual, sin importar el número de inmuebles por construir.

La vigencia de las licencias a las que se refiere el párrafo anterior, será de un año; en caso de no concluir los trabajos de edificación en este lapso, el propietario, promotor o constructor (en su caso), deberá renovarlas de manera individual.

Los pagos de las licencias y permisos de construcción serán de acuerdo y en base a lo estipulado en la ley de ingresos municipales de Tapachula.

Artículo 98: Las obras e instalaciones que a continuación se indican, requieren de Licencia de Construcción específica:

- Las excavaciones, cortes y/o rellenos de terrenos de cualquier índole cuya profundidad ó altura sea mayor de 60 centímetros; en este caso la licencia tendrá una vigencia máxima de 45 días naturales contados a partir de la fecha de su expedición. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada por la licencia de construcción respectiva o se trate de pozos con línea de exploración para estudios de mecánica de suelos o para obras de jardinería;

- Los tapiales y andamios que invadan la acera;

- La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico. Quedan excluidas de estos requisitos las reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad.

- Los anuncios que por sus dimensiones o características son señalados en el Reglamento de Anuncios de Tapachula, Chiapas.

Con la solicitud de licencia se acompañarán la responsiva profesional de un Director Responsable de Obra, los datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de servicio a que se destinará, así como tres juegos completos de planos impresos o digitalizados, y especificaciones proporcionados por el solicitante y una memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido necesarios.

Artículo 99: EI tiempo de vigencia de las Licencias de Construcción que expida la Secretaria, estará en relación con la magnitud de la obra por ejecutar. 
La Secretaria tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo a las siguientes bases:

| OBRAS CON SUPERFICIE HASTA DE 300 MTS. CUADRADOS | OBRAS CON SUPERFICIE HASTA DE 1000 MTS. CUADRADOS | OBRAS CON SUPERFICIE DE MAS DE 1000 MTS. CUADRADOS |
| --- | --- | --- |
| 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |

En las obras e instalaciones a que se refiere el artículo 98, se fijará el plazo de vigencia de la licencia respectiva según la magnitud y características particulares de	cada	caso según acuerdo con la Secretaria.

Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra con una superficie de las señaladas anteriormente y si ésta no se hubiese concluido; para continuarla, deberá obtenerse actualización de la Licencia y la vigencia de dicha actualización será sólo por un año.

Artículo 100: Todas las licencias causarán los derechos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tapachula vigente. La Licencia de Construcción y el proyecto ejecutivo en originar ya aprobados, se entregarán al interesado, cuando éste hubiese cubierto el monto de todos los derechos que haya generado su autorización, incluyendo las cuotas de reposición por las zonas arboladas, que la obra pudiera afectar.

Si en un plazo de seis meses la licencia no fuera recogida por el propietario o poseedor se podrá cancelar mandando a archivar el expediente.

Artículo 101: Los conjuntos habitacionales clasificados como tales por las leyes que los rigen o por los reglamentos que los regulan, cubrirán las aportaciones y los derechos estipulados por la Ley de Fraccionamientos Y Conjuntos Habitacionales Para El Estado Y Los Municipios De Chiapas, y la Ley de Ingresos del Municipio de Tapachula vigente.

Artículo 102: La Secretaria podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando:

- Se hayan dictado con base en informes o documentos falsos o erróneos, emitidos con dolo o error;

- Se hayan dictado en contravención al texto expreso de alguna disposición de este Reglamento o sus normas técnicas; así como de alguna de las leyes y programas que rigen esta materia.

- Se haya expedido por autoridad no competente o esté viciada de origen.

CAPÍTULO II

AMPLIACIONES Y/O REMODELACIONES

Artículo 103: Las obras de ampliación podrán ser autorizadas si no afectan el uso y la densidad permitida por el Programa, para esto se deberá presentar la licencia de construcción.

Artículo 104: Las obras de ampliación, cualesquiera que sean sus tipos, deberán cumplir con los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, seguridad, higiene, protección al ambiente, integración al contexto y mejoramiento de la imagen urbana, que establece este Reglamento.

Artículo 105: Las obras de ampliación no deberán sobrepasar nunca los límites de resistencia estructural y las capacidades de servicio de la toma, acometidas y descargas de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas de las edificaciones originales en uso.

CAPÍTULO III

MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES

Artículo 106: La Secretaria tendrá el control para que quienes puedan ejecutar una demolición, recaben la licencia respectiva, la cual deberá estar avalada por un Director Responsable de Obra cuando la demolición sea de 40 metros cuadrados o más, quien sea responsable y adopte las precauciones debidas para no causar daños a las construcciones vecinas o a la vía pública, tanto por los efectos propios de ésta como por el empleo de puntales, vigas, armaduras o cualquier otro medio de protección. Queda prohibido el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones en la zona urbana, por lo que en aquellos casos en que sea necesario el uso de éstos se presentara ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología la autorización por escrito de la instancia Federal Correspondiente  (SEDENA), Protección Civil y/o el órgano correspondiente; y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología determinará, apoyándose en los criterios de las autoridades e instituciones especializadas, los lineamientos a que deberán sujetarse dichas demoliciones las cuales quedarán bajo la exclusiva responsabilidad del Director Responsable de Obra.

Artículo 107: Con la solicitud de licencia de demolición considerada en este título, se deberá presentar un programa señalando con toda precisión él o los días y la hora o las horas en que se realizarán las demoliciones.

Artículo 108: Las demoliciones de edificaciones con un área mayor de 40 metros cuadrados o de más de dos niveles de altura, deberán contar con un Director Responsable de Obra.

Artículo 109: Cualquier demolición en zonas de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación, requerirá, previamente a la licencia de demolición, la autorización correspondiente por parte de las Autoridades Federales que correspondan y requerirá en todos los casos, de un Director Responsable de Obra.

Artículo 110: Previo al inicio de la demolición y durante su ejecución se deberán proveer todos los acordonamientos, tapiales, puntales o elementos de protección de colindancias y vía pública que determine en cada caso la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.

Artículo 111: Los procedimientos de demolición, deberán sujetarse a lo que establezcan las normas técnicas complementarias correspondientes.

Artículo 112: Cuando a juicio de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología las demoliciones se estén ejecutando en forma inadecuada o con peligro o molestias graves hacia las construcciones vecinas, se ordenará la suspensión de las obras y la protección necesaria con costo a los propietarios o responsables de los trabajos, pudiendo en su caso tomar las medidas correspondientes y retirar escombros y demás obstáculos que se encuentren en la vía pública.

Artículo 113: Los materiales, desechos y escombros provenientes de una demolición, deberán ser retirados en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de la demolición y bajo las condiciones que establezca la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y las autoridades en materia de vialidad y transporte. En el primer cuadro de la ciudad deberá hacerse el retiro de inmediato y sin afectar la vía pública.

CAPÍTULO IV

USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES

Artículo 114: Es obligación de los propietarios o poseedores a título de dueño de predios no edificados de localización dentro del área urbana del Municipio de Tapachula, aislarlos de la vía pública por medio de una cerca o barda, darle uso y mantenimiento constante para conservarlo en buen estado.

Artículo 115: En caso de que el propietario de un predio en breña no lo mantenga limpio y desmontado; será requerido por el Ayuntamiento el cual fijará un plazo de 10 días hábiles para que el propietario del predio realice los   trabajos correspondientes. Si al término del plazo establecido el propietario no se ha hecho cargo del predio, se le aplicará una sanción, de acuerdo con la ley de ingresos, y se le otorgará un nuevo plazo, esta vez de 5 días naturales. Si concluido dicho plazo el propietario no se ha encargado del predio, se tomará como rebeldía, caso en el cual, el ayuntamiento ejecutará los trabajos correspondientes, corriendo los gastos de ejecución de los mismos por parte del propietario.

Del seguimiento del cobro por los trabajos anteriormente señalados, se encargará la Tesorería Municipal.

Artículo 116: El uso a que se destinen los predios estará limitado a lo permitido por Plan de Desarrollo Urbano en cada zona del Municipio y conforme a las disposiciones del Ayuntamiento.

Para destinar el predio a determinado uso, los propietarios solicitarán la factibilidad de uso y destino del suelo a la Secretaría, la que, al aprobar y expedir el documento, tomará en cuenta los lineamientos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 117: Todo predio en breña o no construido, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de urbanización, deberá contar con cercas, o bardas en los límites que no colinden con construcciones permanentes, y tendrán una altura mínima de 2.50 metros, construidas de cualquier material, excepto cartón, o materiales que pongan en peligro la seguridad de las personas y bienes. La Secretaria solicitará al propietario la construcción de la cerca otorgándole un plazo de 30 días naturales para esto, de no hacerlo, el Ayuntamiento la ejecutará y el costo se hará con cargo al propietario, quien de no cubrirlo el cobro será remitido a la Tesorería para su seguimiento correspondiente.

Artículo 118: Los propietarios de obras cuya construcción sea suspendida por más de 10 días en el primer cuadro de la ciudad y sus alrededores dentro de los límites urbanos, están obligados a delimitar sus predios de la manera siguiente:

- Por medio de bardas o tapiales cuando falte el muro de la fachada;

- Cuando el muro de fachada esté ya construido, clausurando los vanos que existan, de manera que se impida el acceso al interior de la construcción.

Artículo 119: Los propietarios de las edificaciones y predios, tienen la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto, higiene y seguridad, evitando que se conviertan en molestia o peligro para las personas o bienes, por lo que deberán reparar o corregir los desperfectos o fugas y consumos excesivos de las instalaciones y observar además las siguientes disposiciones:

- Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza. Todas las edificaciones deberán contar con depósitos de basura y en su caso con el equipamiento necesario que se estipula en el presente Reglamento.

- Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias, provisionales o techumbres de láminas en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles. La Secretaria se compromete a señalarles el plazo para que retiren las construcciones antes mencionadas.

- Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana vigente.

Artículo 120: Es obligación del propietario o poseedor del inmueble dar mantenimiento y conservar en buenas condiciones las instalaciones, otorgándole para ello los cuidados necesarios que garanticen el buen funcionamiento del edificio.

Artículo 121: Los propietarios de las edificaciones deberán conservar y exhibir cuando sea requerido por las Autoridades, los planos, memoria del diseño actualizado y el libro de bitácora que avale su proyecto y la seguridad estructural de la edificación, como parte de su proyecto original y en sus posibles modificaciones.

TÍTULO SÉPTIMO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CAPÍTULO I

REQUERIMIENTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Artículo 122: Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad estructural, seguridad en emergencia, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Municipio, los proyectos arquitectónicos correspondientes deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este título para cada tipo de edificación y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 123: Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas, situados a una altura menor de 2.50 metros, sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta diez centímetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 20 centímetros.

Los paramentos laterales visibles, aunque den a colindancia, deberán ser tratados como fachadas, dándoles un acabado acorde al de la fachada principal, cuidando su integración al contexto urbano. Los tinacos, tanques de gas y otros elementos en azoteas deberán ser ocultados de manera armónica y con los acabados acordes a la fachada principal.

Los balcones situados a mayor altura de la mencionada, podrán sobresalir del alineamiento hasta un metro, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos, deberán ajustarse a las restricciones sobre distancias a líneas de transmisión que señalen las normas sobre obras e instalaciones eléctricas aplicables.

Las marquesinas podrán salir del alineamiento el ancho de la banqueta, pero sin exceder de un metro.  Y el espacio superior de la marquesina en ningún caso podrá ser utilizado como parte de la vivienda o área habitable de la construcción, su uso único es como cubierta y en su caso sólo como balcón o jardinera en la parte superior.

Todos los elementos de la marquesina deberán estar situados a una altura mayor de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta.

Artículo 124: Queda estrictamente prohibido construir sobre las marquesinas y/o volados, ubicados sobre la vía pública; únicamente podrán utilizarse como balcones y/o jardineras.

Para que puedan otorgarse licencias para la construcción de balcones y/o jardineras sobre marquesinas, será necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:

- Que el edificio no se encuentre ubicado en zona con reglamentación especial por sus valores históricos o artísticos.

- Que el ancho de la calle de la ubicación sea cuando menos de 18 metros de anchura entre ambos paramentos de construcción.

- Que el balcón o balcones queden alejados a una distancia mínima de 1.50 metros de los linderos de los predios contiguos;

- Que el proyecto respectivo armonice con el ambiente de la calle y el Paisaje Urbano.

- Que el saliente no exceda de 1.00 metro contado del paramento de construcción.

- Que no existan líneas de conducción eléctrica en media tensión a distancia menor de dos metros del volado.

Artículo 125: La superficie construida máxima permitida en los predios será la que se determine, de acuerdo con las intensidades de uso del suelo y densidades de población establecidas por el Programa. En éste caso, las áreas de estacionamiento no contarán como superficie construida.

Artículo 126: La superficie máxima de construcción permitida en los predios establecidos en el artículo anterior, donde deberán dejar sin construir por lo menos el 15% de su superficie, para predios con dimensiones menores a 300 metros cuadrados y un 20% para predios mayores de 300 metros cuadrados.

Artículo 127: La separación entre edificios de habitación multifamiliar de hasta 50 viviendas será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en este Reglamento para patios de iluminación, ventilación y servicio. Esto de acuerdo al tipo de local y a la altura promedio de los paramentos de los edificios en cuestión.

Artículo 128: Los techos, voladizos, balcones, jardineras y en general cualquier saliente que colinde directamente con la vía pública, deberán construirse o acondicionarse de manera que se evite la caída o escurrimiento de agua sobre la vía pública.

Artículo 129: Las cortinas de sol en las plantas bajas de los edificios, serán enrollables o plegadizas. El ancho de ellas cuando estén desplegadas se sujetará a lo señalado para las marquesinas.

Artículo 130: Ninguna parte de la cortina de sol incluyendo la estructura metálica que la soporte cuando esté desplegada, podrá quedar a una altura menor de 2.20 metros sobre el nivel de la banqueta, ni podrá sobresalir, cuando esté desplegada, más de 15 centímetros fuera del paño del alineamiento, salvo aquellas que se coloquen en el borde exterior de las marquesinas.

Artículo 131: No se permitirán toldos en las banquetas que tengan un ancho menor de tres metros.  Los toldos frente a los edificios tendrán una altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta y su saliente podrá tener la anchura de ésta como máximo.

Artículo 132: Cuando los toldos tengan soportes, éstos deberán ser desmontables a fin de que puedan ser retirados al recogerse el toldo. Se podrá autorizar la colocación de vitrinas adosadas a las paredes de fachadas en edificios de carácter comercial, con un saliente máximo de 10   centímetros.

Artículo 133: La altura máxima que podrá autorizarse para edificios, será fijada en cada caso por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología tomando en cuenta las normas mínimas siguientes:

- Que cumpla con los dispositivos de la ordenación urbana a que se refiere este Reglamento.

- Que el sistema de agua potable de donde se abastecerá el edificio sea suficiente para darle servicio, caso contrario COAPATAP, dictará las medidas necesarias para satisfacer las necesidades requeridas.

- Que la red de alcantarillado público tenga la capacidad suficiente para desfogar las aguas residuales, caso contrario COAPATAP, dictará las medidas necesarias para satisfacer las necesidades requeridas.

- El propietario deberá presentar en el proyecto la propuesta de solución vehicular para la construcción, dado el volumen vehicular de la zona y el uso futuro de inmueble, para prever que no se originen problemas de tránsito en lo referente a la circulación y al estacionamiento de vehículos.

- Que armonice con el contexto y responda a un conjunto plástico aceptable, caso contrario, la Secretaria solicitará la opinión de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal.

Artículo 134: Ningún punto del edificio podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual vertical como máximo que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle. La altura de la edificación deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera, en el tramo de la calle correspondiente al frente del predio. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá fijar otras limitaciones a la altura de acuerdo a los señalamientos del Programa.

Artículo 135: Cuando una edificación se encuentre ubicada en una esquina de dos calles de ancho diferente, la altura máxima de la edificación podrá ser igual a la que corresponde a la distancia igual a 2 veces del ancho de la calle angosta medida a partir de la esquina.

En casos de autorizaciones especiales será el Cabildo quien la emita, con el apoyo y la opinión de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal en base a estudio socioeconómico que para tal efecto presente el propietario, el Director Responsable y Corresponsable de Obra.

Artículo 136: Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehículos, de acuerdo a su tipología, su uso y a su ubicación, los cuales se establecen en la tabla No. 1, de éste Reglamento.

Artículo 137: Toda Obra nueva y remodelación para establecimientos comerciales ubicados dentro del primer cuadro de la ciudad, menores a los 200.00 m2 de construcción y/o remodelación respectivamente, quedarán exentos de presentar en su proyecto arquitectónico los cajones de estacionamiento a los que se refiere el presente artículo, debiendo pagar el impuesto sustitutivo de estacionamiento de acuerdo a lo establecido la ley de ingresos del municipio de Tapachula, Chiapas.

Artículo 138: Aquellas Edificaciones existentes mayores a 200.00 m2  hasta los 600.00 m2, ubicados dentro del primer cuadro de la ciudad, que no cuenten con los espacios para estacionamiento necesarios, y que se destinen como establecimientos comerciales, equipamiento para la educación, templos religiosos, equipamiento para la salud, y oficinas, deberán de presentar anexo al proyecto de remodelación, la alternativa de un espacio destinado para estacionamiento, debiendo apegarse a lo establecido en la Tabla No.1 de este Reglamento.

Toda Obra nueva mayor a los 600 m2 a construir, ubicado dentro del primer cuadro de la ciudad, será obligatorio contemplar en su Proyecto Arquitectónico los cajones de estacionamientos de conformidad a lo establecido en la Tabla No. 1 de éste Reglamento.

Artículo 139: En el caso de proyectos nuevos, deberán contar con los cajones de estacionamientos requeridos en la tabla No. 1 para ser aprobados; y solamente en el caso de remodelación y/o ampliaciones de proyectos, éstos podrán sujetarse a lo establecido en el artículo 138.

La ocupación permanente de las áreas de estacionamiento, para uso diferente al autorizado en una edificación, causará en forma automática la aplicación de una sanción correspondiente.

Artículo 140: Las edificaciones que no cuenten con espacios para el total de cajones de estacionamiento requerido, podrán ubicarlo en otro predio, siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de 150 metros y no se atraviesen vialidades primarias para llegar a él. Cuando se atraviesen vialidades primarias, se deberá presentar un estudio que justifique su uso, si este no fuera suficiente para la Secretaria, y a solicitud del Director Responsable de Obra, se solicitaría la opinión a la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Municipal para autorizar o negar la solicitud.

Artículo 141: Los propietarios de las edificaciones señaladas en el artículo 137, deberán comprobar con escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que también son propietarios del predio señalado o presentar el contrato de arrendamiento con un estacionamiento público,  y que el  predio o estacionamiento público reúna las condiciones fijadas para el caso anterior, exclusivamente para la Zona Centro de la ciudad, que comprende de la 9a. Norte-Sur a la 12a. Norte-Sur y de 17a. Pte-Ote a 8a Pte-Ote

Artículo 142: En caso de que las edificaciones no cuenten con espacio para el total de cajones de estacionamiento requerido o que no puedan ubicarlos en otro predio en los términos indicados en el artículo 140, cubrirán el impuesto sustitutivo anual de estacionamiento; según lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal Para el Municipio de Tapachula, Chiapas vigente.

Deberá convenirse con el Ayuntamiento a través de una carta compromiso o convenio en el que se estipularán claramente las condiciones y los derechos que causen. Dicha carta compromiso se inscribirá en un registro que para el efecto se establezca en la Secretaría, quien supervisará y vigilará su cumplimiento, quedando a cargo de la Tesorería Municipal el cobro de las cuotas convenidas.

Artículo 143: El Ayuntamiento podrá exigir que una edificación destinada a equipamiento urbano, se ajuste a las disposiciones señaladas en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social.

CAPÍTULO II

REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD

Artículo 144: Los locales de las edificaciones, según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones y características que se establecen en las tablas de este reglamento, y las que se señalen en las normas técnicas complementarias correspondientes.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Artículo 145: Las edificaciones deberán estar previstas de servicios de agua potable capaces de cubrir las demandas mínimas de acuerdo al Programa y a las normas establecidas por los programas de ingeniería sanitaria. Estarán provistas de servicios sanitarios del número que se demande, ver tabla No. 3.

Artículo 146: En conjuntos habitacionales u otros, será necesario el uso de muebles de gasto mínimo.

Artículo 147: En las edificaciones que requieran factibilidad de uso y destino del suelo, con alturas de más de cuatro niveles, deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventilados y a prueba de roedores, con los dimensionamientos siguientes:

I. Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio con más de 500 metros cuadrados, a razón de 0.01 metros cuadrado/metros cuadrados construidos.

II. Vivienda en condominio, a razón de 0.05 metros cuadrados/vivienda construida.

Artículo 148: Las albercas públicas contarán cuando menos con:

- Equipo de recirculación, filtración y purificación de agua;

- Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de fondo;

- Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada. En su caso, cumplirán también con lo preceptuado	en	los	artículos 187 y 198 del presente Reglamento                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

CAPÍTULO IV

REQUERIMIENTOS DE ACÚSTICA EN LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 149: Toda edificación o instalación generadora de ruidos, deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, no debiendo exceder de los 68 decibeles (dB) durante el día, y los 65 decibeles (dB) por la noche.

Aunado a lo anterior, se deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología el proyecto y los planos correspondientes.

CAPÍTULO V

EDIFICIOS PARA HABITACIÓN

Artículo 150: El permiso para la   construcción de edificios destinados a la Habitación podrá concederse tomando en cuenta lo dispuesto en las Normas, por las Leyes Federales y Estatales de Salud Pública vigentes y las siguientes normas:

Es obligatorio dejar ciertas superficies libres o patios destinados a proporcionar luz y ventilación, a partir del nivel en que se desplanten pisos, sin que dichas superficies puedan ser cubiertas con volados, pasillos, corredores o escaleras.

Los patios de ventilación e iluminación que sirvan tanto a piezas habitables como a las no habitables, tendrán las siguientes dimensiones mínimas con relación a la altura de los muros que los limiten:

| Altura hasta: | Dimensión mínima del patio: |
| --- | --- |
| 8 m | ¼ de la altura del edificio |
| 12 m | ¼ de la altura del edificio |

En los casos de alturas mayores, la dimensión mínima del patio nunca será inferior a una cuarta parte de la altura.

Se autorizará la reducción hasta de un 15% en una de las dimensiones mínimas del patio siempre y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos la correspondiente.

Para los efectos de este Reglamento, se considerarán piezas habitables las que se destinan a salas, comedores y dormitorios, y no habitables a las destinadas a cocina, cuartos de baño, inodoros, lavaderos, cuartos de planchado y circulaciones. El destino de cada local será el que resulte del estudio de Áreas y Zonificación que el arquitecto proyecte.

Los espacios destinados a despensas, utilería o similares que justificadamente se demuestre no requerir de ventilación, quedan excluidos de este requisito.

Artículo 151: La dimensión mínima en su lado corto de una pieza habitable será de 2.85 metros libres y su altura no podrá ser inferior a 2.70 metros.

Artículo 152: Sólo se autorizará la construcción de viviendas que tengan como mínimo una pieza habitable vivienda progresiva (pie de casa), con sus servicios completos de cocina y baño.

Artículo 153: Todas las piezas habitables en todos los pisos, deben tener iluminación por medio de vanos que darán directamente a patios o a la vía pública, por lo que no se permitirán ventanas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino.

La superficie total de ventanas, libre de toda obstrucción para cada pieza será por lo menos igual a un octavo de la superficie del piso, y el espacio libre para ventilación deberá ser cuando menos de un vigésimo cuarto de la superficie de la pieza.

Artículo 154: Todas las viviendas deberán tener salidas a pasillos de circulación que conduzcan directamente a las puertas de salida o a escaleras. El ancho de pasillos o corredores nunca será menor de 1.20 metros y cuando haya barandales estos deberán tener una altura mínima de 90 centímetros, y su diseño será de tal modo que un niño no pase a través de ellos.

Artículo 155: Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante bloques de vidrio prismático traslúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta, sin que está disminuya los requerimientos mínimos establecidos para el tamaño de ventanas y domos ó tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación.

Artículo 156: Los edificios de dos o más pisos siempre tendrán escaleras que comuniquen todos los niveles, aun contando con elevadores. Cada escalera dará servicio como máximo a 20 viviendas por piso.

La anchura mínima de escaleras será de 90 centímetros en edificios unifamiliares y de 120 centímetros en edificios plurifamiliares y multifamiliares, y los peraltes no mayores de 18 centímetros, debiendo construirse con materiales incombustibles, anti-derrapante y protegerse con barandales de altura mínima de 90 centímetros.

Las puertas a la calle tendrán una anchura libre mínima de 90 centímetros más espesores de marco y contras; en ningún caso la anchura de la puerta de entrada será menor que la suma de las escaleras que desemboquen en ellas.

Artículo 157: Las cocinas y baños deberán obtener luz y ventilación directamente de los patios o de la vía pública por medio de vanos, con una superficie no menor de un octavo del área de las piezas.

Excepcionalmente se podrán permitir baños sin la ventilación antes señalada, siempre que el local cuente con ventilación mecánica de extracción, suficiente para proporcionar una ventilación adecuada.

Todos los edificios destinados a habitación deberán contar con instalaciones de agua potable que pueda suministrar un mínimo de 150 litros diarios por habitante. Si se instalan tinacos deberán contar con sistemas que eviten la sedimentación en ellos.

Artículo 158: Cada una de las viviendas de un edificio debe contar con sus propios servicios de baño, lavabo, inodoro, lavaderos de ropa y fregadero. Las aguas pluviales que escurran por los techos y terrazas deberán ser conducidas a registros pluviales, independientes de los registros sanitarios, los cuales serán conducidos hacia el arroyo, las aguas pluviales que escurran en fachadas únicamente podrán dirigirse hacia el arroyo a través de ductos o tubos que salgan directamente a nivel de calle.

Artículo 159: Sólo por verdadera excepción, y ante la ausencia de drenaje municipal se podrá autorizar la construcción condicionada de viviendas cuyas aguas negras descarguen a fosas sépticas adecuadas con el diseño mínimo y funcional aceptable, cumpliendo con los lineamientos que para el efecto emitan la Secretaría de Salud Municipal y las dependencias correspondientes.

Artículo 160: La instalación de calderas, calentadores o aparatos similares y sus accesorios se autorizarán de manera que no causen molestias, ni pongan en peligro la seguridad de los habitantes y estas instalaciones deberán tener la responsiva técnica del corresponsable de obra, además de ejecutarse con sujeción a las disposiciones legales vigentes para la materia.

Las instalaciones eléctricas, deberán sujetarse a las disposiciones técnicas y legales vigentes en la materia.

CAPÍTULO VI

EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS

Artículo 161: Los artículos del capítulo anterior serán aplicables a los edificios destinados a comercios y oficinas, salvo lo dispuesto especialmente por este capítulo, entendiendo que los locales destinados a oficinas y comercios serán considerados para todos los efectos como piezas habitables. 39

Artículo 162: Las escaleras de edificios de comercios y oficinas tendrán una anchura mínima de 1.20 metros; la huella deberá tener un mínimo de 28 centímetros y los peraltes un máximo de 18 centímetros y un mínimo de 16 centímetros.

Cada escalera no podrá dar servicio a más de 1,400 metros cuadrados de planta y sus anchuras variarán en la siguiente forma:

| Metros cuadrados en planta: | Ancho mínimo: |
| --- | --- |
| Hasta 700 m2 | 1.20 m |
| De 701 m2 a 1, 050 m2. | 1.80 m |
| De 1051 m2 a 1,400 m2. | 2.40 m |

Artículo 163: Se deberán construir las rampas de ingreso a dichos inmuebles de 110 centímetros de ancho como mínimo y con una pendiente del 8% como máxima excepto cuando el desnivel es menor de 60 centímetros en ese caso el desnivel podrá incrementarse hasta 12%, con el objeto de facilitar el acceso a personas con algún tipo de discapacidad. Para su seguridad también deberá de dotarse de protecciones con rejas y/o cortinas de acero en ventanas y puertas que den a la vía pública.

Artículo 164: Será obligatorio dotar a éstos, con servicios sanitarios por piso, destinando uno a hombres y otro a mujeres, ubicados en forma tal, que no se requiera subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos. Por cada 400 metros cuadrados o fracción de superficie construida, se instalará cuando menos un inodoro, un mingitorio y un lavabo para hombres; y por cada 200 metros cuadrados o fracción, cuando menos un inodoro y un lavabo para mujeres.

Por cada mil metros cuadrados o fracción excedente de ésta superficie se deberán instalar dos mingitorios, un inodoro y un lavabo para hombres, y dos inodoros y un lavabo para mujeres.

Cuando se trate de áreas destinadas para oficinas de atención al público, se deberá disponer del doble número de muebles que se señalan en el párrafo anterior.

Artículo 165: Los comercios o centros comerciales cuya área de venta sea mayor a 1000 metros cuadrados, deberá tener un local destinado a servicio médico de emergencia, el cual estará dotado con el equipo de instrumentos básicos necesarios y un botiquín paramédico de primeros auxilios.

CAPÍTULO VII

EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN

Artículo 166: La superficie mínima del terreno destinado a la construcción de un edificio para la educación será a razón de 5 metros cuadrados por alumno, calculado el número de estos de acuerdo con la capacidad total de las aulas, mismas que tendrán un cupo máximo de 45 alumnos y con dimensiones mínimas de un metro cuadrado por alumno. La altura mínima de las aulas deberá ser de tres metros.

Artículo 167: Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por medio de ventanas hacia la vía pública o a patios, debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda la longitud de uno de los muros más largos. La superficie libre total de ventanas tendrá un mínimo de un quinto de la superficie libre para la ventilación, un mínimo de un quinceavo de dicho piso preservando la ventilación cruzada.

En aulas de edificaciones de educación elemental y media, la distancia entre la última fila de bancas o mesas y el pizarrón no deberá ser mayor a 10 metros.

Artículo 168: Los espacios de recreo serán indispensables en los edificios para la educación y tendrán una superficie mínima equivalente a un 150% del área construida con fines para diversos tipos de esparcimiento; y contarán con pavimento adecuado. Dicho requisito podrá dispensarse en casos excepcionales. Los patios para iluminación y ventilación de las aulas, deberán tener por lo menos una dimensión igual a la mitad del paramento y como mínimo 3 metros. La iluminación artificial de las aulas será siempre directa y uniforme.

Artículo 169: Cada aula deberá estar dotada cuando menos de una puerta con anchura mínima de 1.20 m. los salones de reunión deberán estar dotados de dos puertas con una anchura mínima y aquellos salones que tengan capacidad para más de 300 personas deberán llenar las especificaciones previstas en el capítulo relativo a centros de reunión.

Artículo 170: Las escaleras de los edificios para educación se construirán con materiales incombustibles y tendrán una anchura mínima de 1.20 metros; podrán dar servicio a un máximo de 4 aulas por piso y deberán ser aumentadas a razón de 30 cm. de anchura por cada aula que se exceda de ese número, pero en ningún caso se permitirá una anchura mayor de 2.40 metros. Sus tramos serán rectos y los escalones deberán tener como mínimo huellas de 30 centímetros y peraltes de 17 centímetros máximo. Deberán estar además dotadas de barandales con altura mínima de 90 centímetros y el diseño será de tal modo que un niño no pase a través de ellos.

Artículo 171: Los dormitorios de los edificios escolares deben tener una capacidad calculada a razón de 10 metros cúbicos por cama como mínimo y estarán dotados de ventanas con un área total mínima equivalente a un quinto de la superficie total del piso, en las cuales deberán abrirse cuando menos lo equivalente a un quinceavo del área del dormitorio.

Los centros escolares mixtos, deberán estar dotados de servicios sanitarios separados para hombres y mujeres, que satisfagan los siguientes requisitos mínimos:

| NIVEL | UN INODORO POR CADA: | UN MINGITORIO POR CADA: | UN LAVABOS POR CADA: |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMARIAS | 25 alumnos | 25 alumnos | 25 educandos |
|  | 20 alumnas | ------ | 25 educandos |
| SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS | 40 hombres | 40 hombres | 90 educandos |
|  | 40 mujeres | ------ | 90 educandos |
| NOTA 1: Todas las escuelas de cualquier grado contarán con un bebedero con filtro por cada 100 alumnos alimentado directamente de la toma municipal. |  |  |  |
| NOTA 2: La concentración máxima de los muebles para servicios sanitarios de un plantel escolar, deberá estar en la planta baja. |  |  |  |

Artículo 172: En los internados los servicios se calcularán de acuerdo con el número de camas, debiendo tener como mínimo un inodoro por cada 20, un mingitorio por cada 30, un lavabo por cada 10, una regadera con agua tibia por cada 10 y un bebedero por cada 50, conectado éste directamente a la toma municipal.

Artículo 173: Tratándose de escuelas que sirvan a un mismo sexo, bastará un solo núcleo sanitario con los requerimientos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 174: Será obligación de las escuelas contar con un local adecuado para enfermería y equipo de emergencia o primeros auxilios.

Artículo 175: Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, a manera de vestíbulo externo, donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos a espacios de receso, antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 metros cuadrados/alumno.

En estas áreas de salida a la vía pública, además de los espacios de dispersión y espera hacia el exterior, se deberán instalar protecciones con marcos enmallados anclados sobre la banqueta a orilla de la guarnición, esto como una medida de seguridad para los alumnos en esta zona.

CAPÍTULO VIII

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 176: Los terrenos destinados a campos deportivos públicos o privados, deberán estar convenientemente drenados, contando en sus instalaciones con servicios de vestidores y sanitarios, suficientes e higiénicos. Quedan exceptuados de este requerimiento los campos comúnmente denominados “llaneros" o sea aquellos cuyo uso no implica para los usuarios ningún estipendio o renta por su ocupación.

Artículo 177: En caso de dotarse de graderías, las estructuras de estas serán de materiales incombustibles y sólo en casos excepcionales y para instalaciones meramente provisionales, podrá autorizarse que se construyan de madera.

Artículo 178: En las albercas que se construyan en centros deportivos, sea cual fuere su tamaño y forma deberán contar cuando menos con:

- Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua;

- Andadores perimetrales.

- Marcar claramente las zonas para natación y zona para clavados, indicando con características perfectamente visibles, las profundidades mínima y máxima y el punto en que cambia la pendiente del piso, así como aquel en que la profundidad sea de 1.50 metros.

- En su caso, cumplirán también con lo preceptuado en el artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         198 del presente Reglamento.

CAPÍTULO IX

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Artículo 179: Se consideran edificios para espectáculos deportivos los estadios, plazas de toros, arenas, hipódromos, lienzos charros o cualesquiera otros semejantes y los mismos deberán contar con los servicios y las instalaciones especiales para atender y proteger debidamente a los espectadores de los riesgos propios del espectáculo que señale la Secretaría.

Artículo 180: Las gradas de los edificios de espectáculos públicos deberán tener una altura mínima de 40 centímetros y máxima de 50 centímetros y una profundidad mínima de 60 centímetros, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas.

Artículo 181: Para el cálculo del cupo se considerará un módulo longitudinal de 45 centímetros por espectador. Las graderías deberán construirse con materiales incombustibles y sólo excepcionalmente y con carácter puramente temporal que no exceda de un mes en casos de ferias, quermeses u otras similares, se autorizarán graderías que no cumplan con este requisito. En las gradas con techos, la altura libre mínima será de 3 metros.

Artículo 182: Las graderías deberán contar con escaleras cada 9 metros, las cuales deberán tener una anchura mínima de 90 centímetros, huella mínima de 27 centímetros y peralte de 18 centímetros. Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las de las anchuras de las escaleras que desemboquen a ellos, comprendidos entre dos túneles o vomitorios contiguos.

Artículo 183: Los edificios para espectáculos deportivos contarán con un área adecuada para enfermería dotada con equipo de emergencia y paramédico.

Artículo 184: Estos centros, deberán contar además con vestidores y servicios sanitarios adecuados para los deportistas participantes. Los depósitos para agua que sirvan a los baños para deportistas y a los sanitarios para el público, deberán calcularse con capacidad de 2 litros por espectador.

En cada proyecto y autorización para construcción de un local para espectáculos deportivos, deberá el arquitecto proyectista apegarse estrictamente a este reglamento y las leyes y normas en la materia.

Artículo 185: Serán aplicables a los centros para espectáculos deportivos, las disposiciones del capítulo que se refiere a salas de espectáculos, en lo que respecta a la ubicación, puertas de acceso o salidas, ventilación e iluminación, cálculo de requerimientos para servicios sanitarios y acabado de éstos y autorización para su funcionamiento, así como lo no previsto en éste capítulo.

CAPÍTULO X

BAÑOS PÚBLICOS

Artículo 186: Los baños públicos deberán contar con instalaciones hidráulicas y de vapor que tengan fácil acceso para su mantenimiento y conservación. Los muros y techos deberán recubrirse con materiales impermeables. Los pisos deberán ser impermeables y antiderrapantes. Las aristas deberán redondearse.

La ventilación deberá ser suficiente, a juicio de la Secretaría, para evitar la concentración inconveniente de bióxido de carbono. La iluminación podrá ser natural o artificial; la primera por medio de ventanas con superficie mínima igual a un octavo de la superficie del piso y si es artificial por medio de instalaciones eléctricas especiales para resistir adecuadamente la humedad.

Artículo 187: En los edificios para baños, los servicios sanitarios de los departamentos para hombres, deberán contar con un mínimo de un inodoro, dos mingitorios y un lavabo hasta por cada 4 usuarios y el departamento de mujeres con un mínimo de un inodoro y un lavabo por cada 5 usuarias.

| USUARIOS | EXCUSADO | LAVABOS | MINGITORIOS | REGADERAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasta 4 hombres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hasta 5 mujeres | 1 | 1 | --- | 1 |
| De 5 a 10 usuarios | 2 | 2 | 2(para el caso de hombres) | 3 |
| De 11 a 20usuarios | 3 | 3 | 3 (para el caso de hombres) | 3 |
| De 21 a 50 usuarios | 4 | 4 | 4 (para el caso de hombres) | 4 |

El   espacio   mínimo   para   cada   regadera    será   de 0.90 x 0.90 metros con altura mínima de 2.10 metros, en ambos casos.

Artículo 188: Los locales destinados a baños de vapor o aire caliente, deberán tener una superficie calculada a razón de un metro cuadrado como mínimo por casillero o vestidor, sin que sea menor de 14 metros cuadrados y una altura mínima de 3.50 metros.

Artículo 189: Las albercas deberán contar en todos los casos, con los siguientes elementos y medios de protección:

- Andadores a las orillas de la alberca, con superficie de material antiderrapante, construidos de las maneras que se eviten los encharcamientos.

- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centímetros. Se colocará una escalera por cada 25 metros lineales de perímetro.

- En caso de considerarlos dentro del proyecto las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las siguientes condiciones:

  - Las alturas máximas permitidas serán de 3 metros para los trampolines y de 10 metros para las plataformas;

  - La anchura de los trampolines será de 50 cm, y la anchura mínima de las plataformas de 2 metros, en ambos casos la superficie será antiderrapante;

  - Las escaleras para trampolines y plataformas deberán ser tramos rectos, con escalones de material antiderrapante, con huellas de 25 centímetros por lo menos y peraltes de 18 centímetros cuando más;

  - Se deberán colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 90 centímetros en ambos lados en estas últimas también en la parte posterior; y

  - Las albercas con plataforma deberán mantener agitada el agua a fin de que los clavadistas la distingan claramente.

  - Deberán diferenciarse con señalamientos adecuados a las zonas de natación y de clavados, estas últimas se construirán separadamente de la alberca para natación e indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas, considerándose la fosa de clavados con 3.00 m. de profundidad. así como el punto en que la profundidad sea de 1.50 metros y en donde cambie la pendiente del fondo.

| PARA ALBERCAS CON TRAMPOLÍN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de los trampolines sobre el nivel del agua. | Profundidad mínima del agua | Distancia a la que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal del trampolín |  |  | Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical en el extremo del trampolín |
|  |  | Al frente | Hacia atrás | A cada lado |  |
| Hasta 1.00 m | 3.00 m | 6.20 m | 1.50 m | 2.70 m | 1.50 m |
| De más de 1.00 m | 3.50 m | 5.30 m | 1.50 m | 2.20 m | 1.50 m |

| PARA ALBERCAS CON PLATAFORMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de las plataformas sobre el nivel del agua. | Profundidad mínima del agua | Distancia a la que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal de la plataforma |  |  | Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical en el extremo de la plataforma |
|  |  | Al frente | Hacia atrás | A cada lado |  |
| Hasta 6.50 m | 4.00 m | 7.00 m | 1.50 m | 3.00 m | 0.75 m |
| De 6.50 hasta 10.00 m | 4.50 m | 10.00 m | 1.50 m | 3.00 m | 0.75 m |

CAPÍTULO XI

INDUSTRIAS

Artículo 190: El permiso para la construcción de un edificio destinado a la industria, podrá concederse tomando en cuenta lo dispuesto por la normatividad aplicable y las siguientes normas mínimas:

Las industrias que por su importancia y por la naturaleza de sus actividades impliquen riesgos, produzcan desechos o causen molestias de cualquier tipo, se ubicarán fuera de las áreas urbanas y en las zonas industriales señaladas en el Programa.

Tratándose de aquellas industrias selectivas que no causen molestia vial, urbana, ambiental o a terceros, a juicio de la Secretaría, podrán ubicarse dentro del perímetro de la población, siempre y cuando su instalación no cause perturbaciones al ornato y al tránsito, o existan restricciones o prohibiciones de otro tipo que hagan inconveniente el extender el permiso para la construcción del local necesario.

La Secretaría, cuidará especialmente que las construcciones para instalaciones industriales, satisfagan lo previsto en las normas ambientales a través de las instancias correspondientes, y la normatividad aplicable en materia de Seguridad y Previsión de Accidentes, así como de higiene en el trabajo.

Se considerarán a las industrias dentro de la siguiente clasificación:

I. Industria Ligera: Son aquellas actividades de producción cuyo impacto nocivo en las zonas adyacentes sean mínimas y puedan controlarse y/o reducirse mediante la aplicación de normas ambientales y viales.

II. Industria Mediana: Son todas aquellas actividades de producción que generan impactos medios que son controlables y que pueden ser mitigados a través de la normatividad ambiental y vial. Dichos establecimientos deben tener una localización específica y concentrada, además de que su proceso requiere edificios cerrados.

III. Industria Pesada: Son todas aquellas actividades de producción o extracción que generan impactos pesados al centro de población y al entorno, los cuales son controlables mediante la aplicación y acatamiento de las normas ambientales en la materia, debiéndose ubicar en zonas alejadas de la mancha urbana, bajo una estricta vigilancia de las autoridades competentes.

CAPÍTULO XII

HOSPITALES

Artículo 191: Los edificios destinados a la salud deberán obtener previos a la Licencia de Construcción el Permiso Sanitario de Construcción de establecimientos de Servicios de Salud (Factibilidad Sanitaria de Obra Civil), especialmente clínicas, sanatorios, hospitales, edificios de maternidad, servicios de reproducción asistida, centros de oftalmología con utilización de excimer láser y centros de cirugía de corta estancia.

Los hospitales que se construyan deberán sujetarse a las disposiciones que rigen sobre la materia y además a las siguientes: las dimensiones mínimas de los cuartos para enfermos, corredores y patios se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo de habitaciones y las escaleras, a las disposiciones del capítulo para comercios y oficinas.

Las dimensiones de las salas generales para enfermos, se calcularán en la misma forma que la de dormitorios en edificios para la educación.

Será indispensable que las clínicas y hospitales cuenten con planta de energía eléctrica de emergencia con la capacidad requerida, cumpliendo con lo estipulado en la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas vigente (NOM-001-SEDE-2012 o vigente).

Sólo se autorizará que un edificio ya construido se destine a servicios de hospital, cuando se llenen todos los requerimientos de que habla este capítulo y las demás disposiciones aplicables al caso.

CAPÍTULO XIII

SALAS DE ESPECTÁCULOS

Artículo 192: Será facultad de la Autoridad Municipal el otorgamiento del permiso para la construcción de salas de espectáculos, atendiendo a la aprobación de la ubicación de los mismos con sujeción a la normatividad aplicable y a los lineamientos urbanísticos que hagan o no aconsejable dicha autorización.

No se autorizará el funcionamiento de ninguna sala de espectáculos sea deportiva o de otro uso, si los resultados de las pruebas de carga y del funcionamiento de sus instalaciones no son satisfactorias, siendo obligación del propietario o quien tenga a su cargo la administración del inmueble, que esa prueba se haga anualmente a través del peritaje de un Director Responsable de Obra, quien dictaminara lo procedente.

En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Tendrán una anchura mínima de 50 centímetros;

II. El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de la de adelante será cuando menos de 40 centímetros;

III. Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a un solo pasillo. Si el pasillo al que se refiere la fracción II tiene cuando menos 75 centímetros, el ancho mínimo de pasillo para filas de menos butacas se determinará interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir el mínimo establecido en la fracción II de este artículo;

IV. Las butacas deberán estar fijas al piso, con excepción de las que se encuentran en palcos y plateas;

V. Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo a que se refiere la fracción ll sea cuando menos de 75 centímetros;

VI. En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor, pero en ningún caso menos de 4 metros; y deberá permitir una buena visión cumpliendo con el trazo de la curva isoptica;

VII. En auditorios, teatros, cines, salas de conciertos y teatros al aire libre, deberá destinarse un espacio por cada 100 asistentes o fracción, a partir de 60, para uso exclusivo de personas discapacitadas. Este espacio tendrá 1.25 metros de fondo y 0.80 metros de frente y quedará libre de butacas y fuera del área de circulación.

Artículo 193: Las salas de espectáculos deberán tener vestíbulos que comuniquen la sala con la vía pública o con los pasillos de acceso a ésta; tales vestíbulos deberán tener una superficie mínima a razón de 15 decímetros cuadrados por concurrente.

Los pasillos de las salas deberán desembocar al vestíbulo a nivel con el piso de éste.

El total de las anchuras de las puertas que comuniquen la calle con los pasillos de acceso o salida a ella deberá por lo menos ser igual a las cuatro terceras partes de la suma de las anchuras de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los vestíbulos.

Será siempre requisito indispensable la colocación de marquesinas en las puertas de salida a la vía pública.

Artículo 194: Las salas de espectáculos deberán contar con taquillas que no obstruyan la circulación y se localicen en forma visible. Deberá haber cuando menos una taquilla por cada 1,500 espectadores o fracción de acuerdo con el cupo de la localidad.

Las salas de espectáculos se calcularán a razón de 2.50 metros cúbicos por espectador y en ningún punto tendrán una altura libre inferior a tres metros.

Artículo 195: Las gradas en las edificaciones para teatro al aire libre, deberán cumplir las siguientes disposiciones:

I. El peralte máximo será de 45 centímetros, y la profundidad mínima de 70 centímetros, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 186;

II. Deberá existir una escalera con anchura de 0.90 metros de desarrollo horizontal de graderío, como máximo.

III. Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas o salidas continuas.

Artículo 196: Los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y bandas transportadoras de público, deberán cumplir con las normas técnicas complementarias correspondientes y las disposiciones siguientes:

I. Elevadores para pasajeros. Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles, incluyendo la planta baja o a una altura o profundidad mayor de 12 metros del nivel del acceso a la edificación, deberán contar con elevador o sistemas de elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño:

  - La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando menos del 10% de la población del edificio para poder desalojar a este en 5 minutos como máximo.

  - El intervalo máximo de espera será de 80 segundos;

  - Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en Kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 Kilogramos, cada una.

  - Los cables y elementos mecánicos deberán tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.

- Los elevadores de cargas en edificaciones de comercio deberán calcularse considerando una capacidad mínima de carga útil de 250 kilogramos, por cada metro cuadrado de área neta de la plataforma de carga. Los monta automóviles en estacionamientos deberán calcularse con una capacidad mínima de carga útil de 200 kilogramos, por cada metro cuadrado de área neta de la plataforma de carga. Para elevadores de carga en otras edificaciones se deberá considerar la máxima carga de trabajo multiplicado por un factor de seguridad de 1.5 cuando menos;

- Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación de 30 grados cuando más y una velocidad de 0.60 metros/segundo, cuando más.

En los casos de los sistemas a que se refieren las fracciones I y II de éste artículo, deberán contar con los elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga.

En el caso de Instalaciones especiales como las que se refiere este artículo, será necesario presentar para el trámite de licencias, junto con el proyecto ejecutivo, los planos y memorias técnicas de las instalaciones con sus Guías Mecánicas.

Artículo 197: Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto o espectáculos deportivos deberán garantizar la visibilidad de todos los espectadores, bajo las normas siguientes:

I. La isoptica o condición de igual visibilidad, deberá calcularse en una constante de 12 centímetros, medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.

II. En cines o locales que utilicen pantallas de proyección, el ángulo vertical formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder los 30 grados y el ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla, en los extremos y la visual de los espectadores más extremos, a los extremos correspondientes de la pantalla no deberá exceder los 50 grados.

Artículo 198: La anchura de las puertas que comuniquen la sala con el vestíbulo, deberán estar calculadas para evacuar la sala en tres minutos, considerando que cada persona puede salir por una anchura de 60 cm. en un segundo; por tanto, la anchura siempre será múltiplo de 60 centímetros y nunca se permitirá una anchura menor de 1.20 metros en una puerta y estas deberán abatirse siempre hacia afuera de la sala.

Artículo 199: Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección, deberán estar aisladas entre sí y de la sala mediante muros, techos, pisos, telones y puertas de material incombustible, y tener salidas independientes de la sala. Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.

Artículo 200: Los guardarropas nunca obstruirán el tránsito público por lo que su ubicación deberá tener siempre a impedir que eso suceda.

Artículo 201: Las casetas de proyección deberán tener una dimensión mínima de 5.00 mts², y contar con ventilación artificial y protección debida contra incendios. Su acceso y salida deberá ser independiente de las de la sala y no tendrán comunicación directa con ésta.

Será obligatorio de las salas de espectáculos contar con una planta eléctrica de emergencia de la capacidad requerida para todos los servicios.

Artículo 202: Las salas de espectáculos deberán contar con ventilación artificial adecuada, para que la temperatura del aire tratado oscile entre los 23 y 27 grados centígrados; la humedad relativa, entre el 30% y el 60% sin que sea permisible una concentración de bióxido de carbono mayor de 500 partes por millón.

Artículo 203: Las salas de espectáculos deberán contar con servicios sanitarios para cada localidad, debiendo haber un núcleo de sanitarios para cada sexo precedidos de un vestíbulo y debiendo estar ventilados natural o artificialmente de acuerdo con las normas que señala el artículo anterior. Los servicios se calcularán en la siguiente forma:

- Los núcleos sanitarios para hombres deberán contar con un inodoro, tres mingitorios y dos lavabos por cada 450 espectadores de la localidad y los de mujeres con 3 inodoros y dos lavabos por cada 450 espectadores.

- En los edificios de espectáculos deportivos, se deberá contar al menos con un bebedero para agua potable en los núcleos de vestidores y baños.

- Todas las salas de espectáculos deberán tener además de los servicios sanitarios para los espectadores, otro núcleo adecuado para los actores.

- Todos los servicios sanitarios deberán estar dotados de pisos antiderrapantes; tener el drenaje conveniente, recubrimiento de muros a altura mínima de 1.80 metros con materiales impermeables, lisos, de fácil aseo y con los ángulos redondeados.

- Los depósitos para agua deberán calcularse a razón de 6 litros por espectador.

- Las salas de espectáculos tendrán una instalación hidráulica independiente para casos de incendio, según la normatividad que indique el cuerpo de bomberos de la localidad. que tenga una tubería de conducción de diámetro mínimo de 7.5 centímetros y la presión necesaria en toda la instalación para que el chorro pueda alcanzar el punto más alto del edificio.

- Dispondrán de depósitos para agua conectados a la instalación contra incendio con capacidad mínima de 5 litros por espectador. 
EI sistema hidroneumático quedará instalado de modo tal que funcione con la planta eléctrica de emergencia por medio de conducción independiente y blindada.

CAPÍTULO XIV

CENTROS DE REUNIÓN

Artículo 204: Los edificios que se destinen total o parcialmente para casinos, cabarets, restaurantes, salas de baile, salones de fiesta, o cualquier otro uso semejante, deberán tener una altura mínima libre no menor de tres metros y su cupo se calculará a razón de 1 metro cuadrado por persona, descontándose la superficie que ocupa la pista para baile la que deberá calcularse a razón de 40 centímetros cuadrados por persona.

Artículo 205: Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas, talleres y cuartos de máquinas que se encuentren en los centros de reunión deberán estar aislados entre sí y de las salas mediante muros, techos, pisos y puertas de materiales incombustibles, las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.

Artículo 206:   Los centros    de   reunión contarán al menos con dos núcleos de sanitarios; uno para hombres y otro para mujeres, y se calcularán, en el departamento de hombres, a razón de tres inodoros, tres mingitorios y tres lavabos por cada 225 concurrentes y en el departamento de mujeres a razón de tres inodoros y tres lavabos por la misma cantidad de asistentes. Tendrán además un núcleo de sanitarios diverso a los anteriores para empleados y actores.

Artículo 207: Las disposiciones que establece este Reglamento para los salones de espectáculos públicos, tendrán aplicación en lo que se refiere a los centros de reunión, en lo que respecta a la licencia para su ubicación, comunicación con la vía pública, puertas, letreros, escaleras, guardarropas, servicio eléctrico, especificaciones de los materiales de los servicios sanitarios y autorización para su funcionamiento.

Además, en el caso de salones de fiesta y centros de reunión públicos, estos deberán construirse con materiales o forros aislantes acústicos e incombustibles en muros, techos, plafones y puertas, para evitar la contaminación auditiva y el exceso de ruido al exterior, ya que no se otorgará la licencia de construcción si no se cumple con estas especificaciones. En ningún caso se autorizará el uso del suelo para estos inmuebles en zonas urbanas habitacionales.

Artículo 208: Los centros de reunión se sujetarán en lo que se relaciona a previsiones contra incendio de acuerdo a lo señalado en el Capítulo XX del presente Título.

CAPÍTULO XV

TEMPLOS

Artículo 209: Los edificios destinados a cultos, se calcularán a razón de medio metro cuadrado por asistente y en las salas a razón de 2.50 metros cúbicos por asistente como mínimo. Debiendo ser lugares cerrados y herméticos en cuanto al sonido y el volumen de sus aparatos, para no perjudicar a vecinos o terceros.

Artículo 210: La ventilación de los templos cuando sea natural, deberá ser por lo menos de una décima parte de la sala y cuando sea artificial la adecuada para operar satisfactoriamente.

Artículo 211: Tendrá aplicación con relación a los templos, lo dispuesto para las salas de espectáculos en lo relativo a su ubicación y puertas de entrada y salida.

CAPÍTULO XVI

ESTACIONAMIENTOS

Artículo 212: Se denomina estacionamiento un lugar de propiedad pública o privada destinado para la custodia de vehículos, debiendo satisfacer además los requisitos que se señalan en el presente Reglamento.

Artículo 213: Todo estacionamiento público deberá estar drenado adecuadamente y deberá tener bardas propias en todos sus linderos a una altura mínima de 2.50 metros.

Artículo 214: Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima del arroyo de 2.50 metros, cada uno.

Artículo 215: En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir posibles impactos de los automóviles.

Artículo 216: Las circulaciones para vehículos estacionados deberán estar separadas de las de los peatones.

Deberán contar además con áreas para ascenso y descenso de personas, a nivel de las aceras y a cada lado de los carriles con una longitud mínima de 6 metros y una anchura mínima de 1.80 metros.

En las edificaciones que contemplen rampas vehiculares que comuniquen a sus zonas de estacionamiento, deberán respetar una pendiente máxima en rampas del 15%, debiendo intercalar una transición recta mínima entre rampa y piso del 6%, en una distancia mínima de 3.60Mts. Así mismo si utilizan dicha pendiente máxima deberán darle un acabado antiderrapante por cuestiones de seguridad. Respetando una anchura mínima de circulación de 2.50 metros en rectas, y en curvas de 3.5 metros; el radio mínimo de curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 metros.

Las rampas estarán delimitadas por una guarnición de 15 centímetros de altura y una banqueta de protección de anchura mínima de 30 centímetros en recta y 50 centímetros en curva. En este último caso deberá existir un perfil de 60 centímetros de altura por lo menos.

Artículo 217: Las circulaciones verticales ya sean rampas o montacargas, serán independientes de las de ascenso y descenso de personas.

Artículo 218: Las construcciones para estacionamientos, deberán tener una altura libre no menor de 2.10 metros y tener ventilación cruzada para evitar la acumulación de gases.

Artículo 219: Las medidas de los cajones de estacionamiento para automóviles será de 2.70 x 5.00 metros, se podrá permitir hasta el 35% de cajones de estacionamiento para vehículos pequeños de 4.50 x 2.50 metros, ambos tipos de cajones serán delimitados por topes colocados a 15 centímetros de altura con 75 centímetros de longitud y separados a 1.25 metros de los paños de muros y fachadas.

Se podrá aceptar el estacionamiento en “cordón” en cuyo caso el cajón deberá de ser de 6.00 x 2.70 metros para vehículos grandes, pudiendo ocuparse un 50% con cajones de 5.50 x 2.50 metros para vehículos pequeños. Estas medidas no comprenden las áreas de circulación necesarias.

Artículo 220: Las columnas y muros de los estacionamientos para vehículos deberán tener una banqueta de protección de 15 centímetros de altura y de 30 centímetros de anchura con los ángulos redondeados.

Artículo 221: Si las áreas de estacionamiento no estuvieran a nivel, los cajones se dispondrán en tal forma, que, en caso de falla en el sistema de frenos, el vehículo quede detenido en los topes del cajón.

Artículo 222: Los estacionamientos deberán contar con casetas de control situadas a una distancia no menor de 4.50 metros del alineamiento y con una superficie mínima de 2 metros cuadrados, con área de espera adecuada para el público y con los servicios sanitarios para hombres y mujeres especificados en este Reglamento.

Artículo 223: Para elementos que impactan en la vialidad, sea por volumen vehicular o por modalidad de vehículo, se requerirán carriles de incorporación, mismo que tendrá una sección mínima de 3.50 metros, sin incluir estacionamiento y que deberá cumplir con un radio de giro mínimo para su acceso al predio con base a la siguiente tabla:

| MODALIDAD | RADIO DE GIRO |
| --- | --- |
| Vehículos ligeros (hasta 3 toneladas) | 7.32 mts. |
| Autobuses | 10.40 mts. |
| Tráileres | 13.72 mts. |

Artículo 224: Cuando no se construyan edificios para estacionamiento de vehículos, sino solamente se utilice el terreno, este deberá preferentemente pavimentarse con asfalto, concreto o piedra y drenarse adecuadamente, contar con entradas y salidas independientes, delimitarse las áreas de circulación con los cajones y contar con topes para las ruedas, casetas de control y servicios sanitarios, todo ello con las mismas características señaladas para los edificios de estacionamientos en este capítulo.

Artículo 225: En los estacionamientos de servicio privado de hasta 10 cajones no se exigirán carriles separados, áreas de recepción y entrega de vehículos, ni casetas de control.

Artículo 226: En los estacionamientos privados que no sean de autoservicio, podrá permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un vehículo distinto más.

Artículo 227: En el caso de hoteles, cuando cuenten con servicios específicos como restaurantes y salones, estos deberán cumplir con el número de cajones que le correspondan en función de su uso.

CAPÍTULO XVII

ESTACIONES TERRENAS O ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN

Artículo 228: Para el establecimiento de estaciones terrenas o estructuras de comunicación, estas deberán contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) emitido por la SEMARNAT o la instancia estatal correspondiente a consideración de la Secretaría.

Para la aplicación del presente Reglamento las estructuras se clasificarán de la siguiente manera:

I. Arriostrada.- instalada con tirantes que mantienen el cuerpo delgado de la torre erguida, pudiendo contener un número limitado de antenas según su resistencia estructural

II. Auto soportada.- esta requiere de cimentación profunda para soportar el peso de la torre y los propios elementos que la conforman y la mantienen erguida, pudiendo contener un número mayor de antenas de acuerdo a su resistencia estructural.

III. Monopolio.- Poste de acero que no requiere de gran cimentación y poco terreno para su instalación.

IV. Mástiles, plato y paneles.- Sólo cumplen con la función de antena y facilita el trabajo de instalación ya que el edificio previamente seleccionado proporciona la altura requerida para su funcionamiento.

Artículo 229: Sólo se concederá Licencia de Construcción a los propietarios o poseedores de los inmuebles cuando la solicitud respectiva cumpla con los requisitos señalados en este Reglamento y cuando las solicitudes para su realización vayan firmadas por el Director Responsable de obra y el corresponsable respectivo y sean presentadas a la Autoridad Municipal por el Director Responsable de obra, siendo dichas licencias requisito imprescindible para la realización de estas obras.

Artículo 230: La solicitud de Licencia de Construcción para estaciones terrenas o estructuras de comunicación, deberá ser suscrita por el propietario o poseedor, la que en su caso deberá contener la responsiva del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra, ser presentada en las formas que expida el Ayuntamiento y acompañar los siguientes documentos:

Cuando se trate de obra nueva, o regularización para la autorización se deberán cubrir los requisitos siguientes:

- Solicitud requisitada

- Copia de acta constitutiva de la empresa y poder general

- Identificación personal del representante legal de la empresa

- Estudio de mecánica de suelos, firmado por el Director Responsable de Obra.

- Memoria de cálculo, firmada por el Director Responsable de Obra.

- Original y copia de tres juegos de planos, firmados por el Director Responsable de Obra y Corresponsable eléctrico

- Estudio de Impacto Ambiental (deberán indicarse claramente los mecanismos de mitigación de ruido, de tal manera que éste no se escuche fuera del predio (paneles aislantes, franjas arboladas, muros acústicos perimetrales). La planta de energía eléctrica de emergencia deberá instalarse en un espacio cerrado pero ventilado y con dispositivo que atenué el ruido al exterior (caja acústica, paneles, etc.)

- Carta de autorización de la Dirección General de Aeronáutica civil

- Constancia de factibilidad de uso y destino de suelo

- Constancia de Alineamiento y No. Oficial

- Copia del último pago predial

- Carta de la anuencia de los vecinos colindantes.

- Estudio de imagen urbana (gráfico y fotográfico)

- Programa de Desmantelarían. (Programa de retiro de torres obsoletas o sin uso).

Artículo 231: El proyecto deberá contemplar:

- Predio bardeado (no malla) a la altura del 1er. nivel colindante, o en caso de colindar con lotes baldíos la altura mínima será de 3 metros.

- Una franja mínima de 0.80 metros de área arbolada al exterior del predio en el frente o frentes del lote (a la cual deberá proporcionar mantenimiento constante)

- Indicar el portón y puerta de acceso debiendo ser ciegos.

- La antena deberá de indicar el color e iluminación necesaria que marque aeronáutica civil o en su defecto, ser de color blanco.

- Y todo lo contemplado en el Reglamento de Construcción Vigente o Leyes que sean necesarias complementar.

Artículo 232: Al exterior de la construcción debe exhibirse permanentemente un letrero en el que se informe que es una instalación que no genera riesgo, ni a la seguridad ni a la salud y que se encuentra de acuerdo a las normas oficiales. Debe exhibirse, además:

- El Número Oficial del Inmueble

- El nombre de la compañía, sea telefónica u otra.

- El número telefónico gratuito para quejas.

- Número de licencia de construcción.

- Número de factibilidad de uso y destino del suelo.

- Letrero de Obra (durante el proceso de construcción)

Artículo 233: Así mismo se deberá permitir el acceso y uso a las autoridades municipales para casos específicos tales como la instalación de cámaras de video de monitoreo vehicular, de seguridad y de emergencia.

Artículo 234: Las antenas y sus elementos estructurales e instalaciones necesarias, deben estar diseñadas e integradas en un solo elemento formal sin desarmonizar con la arquitectura de la torre y la imagen urbana del contexto, cumpliendo con lo que previene la ley federal de telecomunicaciones para su funcionamiento.

Artículo 235: Condicionantes: se debe construir en la parte central del predio, así como no contener ningún tipo de construcción ajena a la instalación de la antena. Además la antena no se deberá colocar adyacente a las colindancias del predio en cuestión, esto como una medida de seguridad para las construcciones aledañas. además debe cumplir con los lineamientos que le indique la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, con relación a los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, la servidumbre frontal requerida para la zona, conforme a lo establecido en el Reglamento de construcción vigente y los planes y programas de desarrollo urbano, Así como también debe apegarse a los lineamientos señalados para la instalación de antenas que le indique la Ley Federal de Telecomunicaciones (los colores aplicados, las medidas de seguridad en las estructuras, así como la iluminación de las mismas), la Dirección General de Aeronáutica Civil, y demás legislación aplicable en la materia.

Artículo 236: Se consideran zonas prohibidas para la construcción e instalación de estaciones terrenas y estructura de telecomunicaciones, las siguientes:

- Dentro de un radio de 300 metros a partir de los monumentos públicos y sitios de valor histórico y estético.

- La vía pública que incluye banquetas, andadores, arroyos de las calles, camellones, glorietas, plazas públicas, áreas verdes y en general todos los accesos públicos que se encuentren definidos como tales por la ley.

- Los remates visuales de las calles, las fachadas laterales de los inmuebles sin frente a la vía pública y en aquellos sitios que obstruyan o desvirtúen la apreciación de hitos, el paisaje urbano y el natural y

- El espacio aéreo ocupado por los brazos y contra brazos de soporte y contra soporte que se prolongue a la vía pública o a la propiedad de tercero colindante, sin que este último haya otorgado su consentimiento.

- A menos de treinta metros de distancia con relación a una línea de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Artículo 237: El propietario del inmueble y el propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones serán responsables de cualquier daño que éstas o éste puedan causar a los bienes municipales o a terceros, para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, será necesario que el propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, exhiba póliza de seguro como garantía expedida por una compañía autorizada por la comisión nacional de seguros y fianzas, hasta por el monto que prevenga la ley federal de instituciones de fianzas como garantía para daños parciales y totales a terceros, requisito sin el cual no se otorgará licencia alguna, la cancelación de la póliza sólo procederá cuando sea retirado el elemento estructural, con la autorización de la autoridad municipal competente.

Artículo 238: Una vez concluida la obra se debe tramitar el respectivo aviso de terminación de obra.

Artículo 239: Cuando la obra esté terminada, se deberá de identificar por medio de una placa metálica con una medida mínima de 0.45 x 0.60 metros, visible desde la vía pública que contenga los siguientes datos:

- Nombre, denominación o razón social

- Numero de licencia de construcción

- Domicilio para recibir notificaciones en este municipio

- Número de factibilidad de uso y destino del suelo.

CAPÍTULO XVIII

DISPOSICIONES DE OBRA

PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Artículo 240: Con objeto de que todas las instalaciones y servicios del ámbito urbano sean accesibles a las personas con capacidades diferentes, se deberán observar, entre otros, los lineamientos que se refieren a los siguientes aspectos:

I. 	Estacionamientos;
II. 	Senderos peatonales; 
III.	Circulaciones verticales; 
IV.	Previsiones especiales en áreas públicas; 
V. 	Señalización;
VI. 	Simbología en la señalización.

Artículo 241: Se deberá prever una clara señalización en todo el lugar destinado para el uso de personas con discapacidad: de tipo locomotor, visual, auditiva y táctil, que facilite el libre tránsito y su evacuación; tales como cajones de estacionamiento, rampas, sanitarios y teléfonos.

Artículo 242: La simbología y diseño gráfico para realizar estos señalamientos deberán seguir códigos aceptados internacionalmente, debiendo ser elaborados con materiales resistentes a la intemperie, cuando sea el caso, y sujetos a un mantenimiento adecuado.

Artículo 243: Deberán destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente a los vehículos de las personas con discapacidad, con las siguientes características.

- La superficie destinada en estacionamientos no debe ser menor del 5% del total.

- Es necesario que estos espacios se ubiquen lo más cerca posible de la entrada principal. Se colocará señalización apropiada para indicar la zona reservada.

Artículo 244: En los edificios de estacionamientos se deberán prever dos cajones reservados para vehículos de personas con discapacidad, ubicados al frente de los elevadores. Si no existen   elevadores, se deberá prever un cajón reservado por cada 25 vehículos según la capacidad del estacionamiento, los cajones reservados deberán estar ubicados en el nivel de acceso al edificio, procurando que evite el uso de escaleras.

Artículo 245: En los estacionamientos abiertos se deberá prever un cajón reservado por cada 25 vehículos según la capacidad del estacionamiento, en caso que el estacionamiento tenga un total de menos de 50 vehículos, los cajones reservados deberán ser dos obligatoriamente.

Artículo 246: Los cajones de estacionamiento reservados para vehículos de personas con discapacidad, deberán tener un ancho mínimo de 3.80 metros y estar claramente señalizados para su uso exclusivo.

Artículo 247: Todas las rutas o senderos peatonales, sean banquetas, andadores o pasajes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

- Contar en los puntos de cruce con los arroyos vehiculares con rampas especiales para sillas de ruedas. Estas rampas deberán observar las siguientes dimensiones mínimas:

  - Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta, deberá haber un mínimo de 90 centímetros a nivel;

  - El ancho mínimo de las rampas será de 1.20 centímetros.

  - La pendiente de la rampa será del 8% como máximo, para salvar el desnivel de la guarnición hasta el arroyo, con un diseño de la rampa de acuerdo a la altura de la banqueta y sin que se altere el % de la pendiente especificada.

  - El acabado del pavimento de la rampa deberá ser antiderrapante.

- En los pasos peatonales a desnivel subterráneos, se deberá prever su acceso tanto por medio de escaleras como por rampas. Las rampas en estos casos deberán tener una pendiente del 12%.

- En los andadores peatonales se deberá prever que existan áreas de descanso al menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con la circulación peatonal.

- La pendiente máxima en los andadores será del 8%.

Artículo 248: Cuando existan cambios de nivel en los espacios exteriores públicos, haciéndose necesario el uso de circulaciones verticales, se deberán prever tanto escaleras con pasamanos, como rampas; estando estas sujetas a los siguientes lineamientos:

- El ancho mínimo de las rampas será de 1.20 centímetros y su pendiente máxima del 8% excepto cuando el desnivel es menor a 60 centímetros en donde la pendiente podrá incrementarse hasta un 12%. Cuando existan elevadores podrá prescindirse de rampas.

- En las escalinatas exteriores deberá dotarse de un descanso cada 1.20 metros de desnivel, y en escaleras interiores será cada 1.80 metros de desnivel.

Artículo 249: Las   previsiones especiales en áreas públicas deberán considerarse en los siguientes casos:

- En todos los lugares de uso público o semipúblico, tales como centros comerciales, estatales, aeropuertos, terminales de autobuses, gasolineras y similares, se deberá prever al menos un sanitario con un inodoro especial para sillas de ruedas, sujeto a los siguientes lineamientos:

  - Puede ser una unidad separada para ambos sexos, o puede estar integrada a los núcleos públicos de hombres y mujeres.

  - El acceso a estos sanitarios debe evitar los escalones y permitir el paso fácil de las sillas de ruedas.

  - Los muebles deben ser especiales, más altos de la altura estándar y contar con pasamanos.

- En este tipo de áreas públicas se deberá prever como mínimo un teléfono dispuesto a una altura de 1.20 metros y no dentro de gabinete cerrado.

- Las puertas principales de acceso de toda construcción, sea ésta pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos. Deberán así mismo, contar con manijas automáticas al empujar, y si son de cristal, siempre llevaran franjas anaranjadas o blanco fluorescente a una altura que permita su clara visibilidad.

Artículo 250: En los servicios sanitarios los pisos deben ser antiderrapantes, las ranuras en rejillas no deben tener más de 1 centímetro de ancho y los retretes deben tener los espacios y herrajes necesarios para personas con discapacidad.

En los mingitorios, retretes y regaderas, deben existir barras de apoyo y accesorios para colocar muletas y bastones.

Los lavabos deben estar libres de obstáculos en la parte baja con una altura de 76 centímetros, las llaves deben ser del tipo aleta o palanca.

Cada puerta deberá abatirse hacia el exterior de preferencia o ser corrediza, para casos de emergencia, lo ideal es que sea de doble abatimiento.

Artículo 251: Los cruceros urbanos deben estar alineados con las rampas de banquetas y deben permitir su cruce en un ancho de un metro como mínimo y al mismo nivel de las calles.

Es conveniente que se coloque una franja de 20 centímetros de ancho al final, entre la rampa y el pavimento, esto facilita la detección por los invidentes.

Los anuncios y señalamientos de tránsito, marquesinas, toldos de edificios, etc. deberán colocarse totalmente fuera del camino por donde transitan los peatones, así como a una altura mínima de 2.75 metros, los anuncios y señalamientos deben estar puestos en colores brillantes, de preferencia amarillo y negro.

Artículo 252: Las salientes en las circulaciones deberán estar a una altura mínima de 2.50 metros y considerando colores claros de fácil identificación.

Artículo 253: En accesos a edificios públicos en los cuales existan cambios de nivel desde la banqueta o escaleras hacia el interior, se deberán prever rampas con las siguientes características:

- Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta, deberá haber un mínimo de 90 centímetros a nivel.

- El ancho mínimo de las rampas será de 90 centímetros.

- La pendiente de la rampa será del 8% como máximo, excepto cuando el desnivel es menor a 60 cm. en donde la pendiente podrá incrementarse hasta un 12%.

- Deberá dotarse de un descanso a cada 1.00 metro de desnivel. Dicho descanso será de un ancho mínimo de 0.90 metros y un largo de 1.20 metros como mínimo.

En aquellos edificios públicos o privados cuya afluencia de personas o usuarios sea importante y que estén localizados dentro de la zona urbana, al margen de vialidades principales, bulevares o cualquier otro tipo de vía de alto tránsito; se deberá, previo análisis urbano de la Autoridad Municipal y con su respectiva autorización, construir un reductor de velocidad con paso peatonal integrado, que cruce transversalmente la vialidad, con una elevación máxima a la altura de banquetas, además de rampas laterales con pendiente máxima de 12% a cada lado. La sección peatonal de paso central deberá ser plana para el cruce de peatones y con un ancho mínimo de 1.80 mts. Deberá estar marcado con pintura reflejante para señalamiento vial y tendrá la señalización horizontal y vertical necesaria, así como semáforos intermitentes que se accionen manualmente para el paso y para poder ser identificado por los conductores a la distancia necesaria especificada por la Secretaría.

Este tipo de pasos peatonales se aplicarán especialmente en el caso de zonas de cruce para enfermos o discapacitados, así como lugares de cruce para estudiantes y menores, donde los edificios de destino tengan sus accesos al margen de una vialidad a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO XIX

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN

Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

Artículo 254: Todas las edificaciones deberán contar con buzones para recibir comunicación por correo, accesibles desde el exterior. En caso de edificios de locales, apartamentos o multifamiliares, tendrán un buzón múltiple o común para todos los inquilinos.

Artículo 255: En las edificaciones de riesgo mayor, donde llegue a haber una alta concentración de personas, las circulaciones que funcionen como salida a la vía pública o conduzcan directa o indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda "salida” o "salida de Emergencia", según sea el caso.

Artículo 256: La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso a la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de 30 metros, como máximo.

Artículo 257: Las salidas a la vía pública en edificaciones de salud y de entretenimiento contarán con marquesinas.

Artículo 258: Las puertas de acceso, intercomunicación y salida, deberán tener una altura de 2.10 metros, cuando menos y una anchura que cumpla con los valores señalados en la tabla no. 4, para cada caso.

Artículo 259: Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura y anchura indicada en la tabla no. 5.

Artículo 260: Las edificaciones tendrán siempre escaleras y/o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con las dimensiones mínimas y condiciones de diseño señalados en la tabla No. 6 para el caso de escaleras.

Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 0.25 metros medida a 0.40 metros de barandal interior, estando prohibidas en edificaciones de más de 4 niveles.

Artículo 261: Salida de Emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicados directamente con ésta, adicionales a los accesos de uso normal, que se requiera cuando la edificación sea de riesgo mayor según la clasificación del artículo 264 de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones de las puertas, circulaciones horizontales y escaleras considerados en los artículos 256 ,257 y 258, deberán cumplirse con todas las demás disposiciones establecidas en ésta sección para circulaciones de uso normal;

- No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 9.00 metros, de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de riesgo menor en el artículo 264.

- Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas;

- Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje.

CAPÍTULO XX

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Artículo 262: Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios. Los equipos y sistemas contra incendios deberán ser revisados y probados periódicamente, al menos anualmente por la Dirección Municipal de Protección Civil, quien extenderá la responsiva correspondiente. El responsable de la obra designada para la etapa de operación y mantenimiento, llevará un libro donde se registrarán los resultados de estas pruebas y los exhibirá a las autoridades competentes a solicitud de estas. El Ayuntamiento tendrá facultad de exigir en cualquier construcción las instalaciones que juzgue necesarias.

Artículo 263: Los centros de reunión como escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas, recreativas y de espectáculos, así como locales comerciales con superficie mayor de 1,000 metros cuadrados, centros comerciales, laboratorios donde se manejen productos químicos, edificios con una altura mayor de 6 niveles o 18 metros sobre el nivel de la banqueta y otros centros de reunión, deberán revalidar anualmente el visto bueno del Ayuntamiento y de la Dirección de Protección Civil Municipal, respecto de los sistemas de seguridad con que cuentan para la prevención de incendios. Así como la verificación anual de sus instalaciones eléctricas conforme a la norma NOM-001-SEDE-2012, por parte de un perito eléctrico avalado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas

Para los efectos de este Reglamento se considerará como material a prueba de fuego el que lo resista por el mínimo de una hora, sin producir flama, gases tóxicos o explosivos.

Artículo 264: Para previsiones contra incendio la tipología de edificaciones se agrupa de la siguiente manera:

I. De riesgo menor son las edificaciones de hasta 15.00 metros de altura, 250 ocupantes o 3000 metros cuadrados construidos.

II. De riesgo mayor, son las edificaciones de más de 15.00 metros de altura o más de 250 ocupantes o más de 3000 metros cuadrados construidos y las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud, que manejen combustibles o explosivos de cualquier tipo.

Artículo 265: Las edificaciones de riesgo menor, deberán contar en cada piso con extintores contra incendio adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la construcción, colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del edificio no se encuentre a mayor distancia de 15.00 metros.

Artículo 266: Las edificaciones de riesgo mayor deberán disponer además de lo requerido para las de riesgo menor a que se refiere el artículo anterior, de las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

I. Redes de hidrantes, con las siguientes características:

a) Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción de litros, por metros cuadrados construidos, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 litros;

b) Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kilogramos/centímetros.

c) Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotadas de toma siamesa de 64 milímetros, cople movible y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso una a cada 90 metros lineales de fachada, y se ubicará al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40 y estar pintada con pintura de esmalte color rojo.

d) En cada piso, se deberá contar con gabinetes con salidas contra incendio dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número tal que cada manguera cubra un área de 30 metros de radio y su separación no sea mayor que 60 metros. Uno de los gabinetes estará lo más cercano a los cubos de las escaleras.

e) Las mangueras deberán ser de 30 milímetros de diámetro, de material sintético conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse. plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de neblina.

f) Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 milímetros, se exceda la presión de 4.2 kilogramos/centímetros cuadrados

II. Simulacros de incendios, cada seis meses por lo menos, en los casos que participen los empleados y, en los casos que señalen las normas técnicas complementarias, los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistirán en prácticas de salida de los equipos de extinción y formación de brigadas contra incendios.

III. La Dirección de protección Civil Municipal realizará visitas de inspección cada año para verificar el buen estado de los equipos instalados.

IV. La expedición de verificación anual del estado de las instalaciones eléctricas de alumbrado, motores, aire acondicionado, sistema de tierra, resistencia de aislamiento, tableros eléctricos y demás equipos eléctricos que puedan poner en riesgo el edificio. salones de usos múltiples y otros centros reunión, por causa de un cortocircuito; Se realizará a través de un perito eléctrico avalado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas.

La Dirección de Protección Civil Municipal podrá autorizar otros sistemas de control de incendios, como rociadores automáticos de agua, así como exigir depósitos de agua adicionales para redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario de acuerdo con lo que establezcan las normas técnicas complementarias.

Artículo 267: Los edificios con altura mayor de 8 niveles o 24 metros, además de los requisitos anteriores, deberán contar en la azotea con un área adecuada, cuyas dimensiones mínimas sean de 10 x 10 metros, que deberá permanecer constantemente libre de obstáculos para que en caso de emergencia pueda aproximarse a ella un helicóptero.

Artículo 268: En edificios con altura mayor a 15 niveles o 45 metros, deberán contar en la azotea con un helipuerto que reúna los requisitos establecidos por la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones v Transportes para que en caso de emergencia pueda aterrizar un helicóptero para maniobras de rescate.

Artículo 269: Los elementos estructurales de madera y/o palma de las edificaciones de riesgo mayor, deberán protegerse por medio de aislantes o retar dantes al fuego o de recubrimientos de ferrocemento de no menos de 6 milímetros de espesor o de materiales aislantes similares.

Artículo 270: Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor deberán protegerse con pinturas retardantes al fuego que sean capaces de garantizar su resistencia.

Artículo 271: Los elementos sujetos a altas temperaturas que puedan conducir gases y líquidos a más de 80° centígrados deberán distar de los elementos estructurales de madera y/o palma un mínimo de 60 centímetros en cuyo espacio comprendido deberá permitirse la circulación de aire.

Artículo 272: Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos plafones deberán cumplir con los índices de velocidad de propagación del fuego que establezcan las normas técnicas complementarias.

Artículo 273: Los plafones y sus elementos de suspensión y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora cuando menos.

En casos de plafones, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con cubos de escaleras o de elevadores.

Los canceles que dividan áreas de un mismo departamento podrán tener una resistencia al fuego, menor a la indicada para muros interiores divisorios, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos bajo la acción del fuego.

Artículo 274: En los pavimentos de las áreas de circulación generales de edificios se emplearán únicamente materiales a prueba de fuego.

Artículo 275: Se requerirá del visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos para emplear recubrimientos y decorados inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración de personas dentro de las edificaciones de riesgo mayor.

Artículo 276: Las edificaciones de más de 10 niveles deberán contar además de las instalaciones y dispositivos señalados con sistemas contra incendio visuales y sonoros independientes entre sí.

Los tableros de control de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio, deberá ser probado cada 60 días naturales, y deberá ser supervisado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y/o la Dirección de Protección Civil.

Artículo 277: Las puertas de acceso a escaleras o a salidas generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ningún caso su ancho libre será inferior a 90 centímetros, en planta será proporcional a las del cubo de las escaleras, el cual sobresaldrá del nivel de azotea 1.5 metros como mínimo.

Este ducto se calculará conforme a la siguiente función:

Función: A = HS/200

En donde:

A = área en planta del ducto en metros cuadrados. H = altura del edificio en metros. S = área en planta del cubo de la escalera en metros cuadrados.

En este caso el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior, para evitar que funcione como chimenea; sin embargo, podrá comunicarse con la azotea por medio de una puerta de cierre herméticamente en forma automática y abra hacia afuera, la cual no tendrá cerradura de llave. La ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos en cada nivel con persianas fijas inclinadas con pendientes ascendentes hacia los ductos de extracción, cuya superficie no será menor del 5% ni mayor del 8% de la planta del cubo de escalera.

Artículo 278: Los elevadores para público en las edificaciones deberán contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador con la leyenda escrita “En caso de incendio utilice la escalera”. Las puertas de los cubos de escalera deberán contar con letreros en ambos lados, con la leyenda escrita “Esta puerta debe permanecer cerrada”.

Artículo 279: Los ductos para instalaciones excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60 grados.

Artículo 280: Las casetas de proyección en edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso y salida independientes de la sala de función; no tendrán comunicación con ésta; se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles.

Artículo 281: EI diseño, selección, ubicación e instalación de los sistemas contra incendio en edificaciones de riesgo mayor, según la clasificación del artículo 259 deberá ser avalada por un Corresponsable en Instalaciones en el área de seguridad contra incendios.

Artículo 282: Prueba de equipo de bombeo. Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos semanalmente bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de 3 minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua.

Artículo 283: Presión del agua y prueba de mangueras. La presión de agua en la red contra incendio deberá mantenerse en 60 libras por pulgada cuadrada ó 4.2 kilos por cm. cuadrado, probándose en primer término y simultáneamente las dos tomas de mangueras más altas durante 3 minutos, cerrándolas en seguida y a continuación las más alejadas del sistema de bombeo manteniendo todo el tiempo las válvulas abiertas. Estas pruebas deberán hacerse por lo menos cada 120 días y se harán con manómetros y dispositivos que impidan el desperdicio de agua. Serán supervisadas por COAPATAP.

Artículo 284: Los casos no previstos quedarán sujetos a las disposiciones que al efecto que dicte el Ayuntamiento a través de la Autoridad Municipal y de la Dirección de Protección civil.

CAPÍTULO XXI

REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN

DE LA IMAGEN URBANA Y SU CONTEXTO

Artículo 285: Las edificaciones que se proyecten en zonas del patrimonio histórico, artístico o arqueológico de la ciudad, así como en zonas de preservación ecológica, deberán sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, colores, aberturas y afectaciones, más todas las demás que señalen para cada caso, la Secretaría, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 286: Las escaleras en cada nivel, estarán ventiladas directamente a fachadas o cubos de luz por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera.

En casos de verdadera excepción se autorizarán escaleras en cubos cerrados debiendo construirse adosados a ellas, un ducto de extracción de humos.

Artículo 287: Las edificaciones de 5 niveles o más sobre el nivel de la banqueta deberán acompañar a la solicitud de licencia de construcción el estudio de proyección de sombras, en el que se muestra la proyección de sombras, que la construcción nueva ocasionaría sobre los predios de construcciones vecinas a lo largo del día y año.

En caso de verse afectadas edificaciones vecinas de habitación por dichas sombras, la Autoridad Municipal podrá establecer restricciones adicionales de ubicación del predio o altura de la nueva edificación

Artículo 288: Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se demuestre mediante los estudios de asoleamiento y reflexión especular, que el reflejo de los rayos solares no provocará en ninguna época del año u hora del día, deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinas a vías públicas, ni aumentará la carga térmica en el interior de edificaciones vecinas.

Artículo 289: Para evaluar cualquier solicitud relativa a autorizaciones para la construcción de antenas de telefonía celular, el propietario o poseedor deberá presentar a la Autoridad Municipal el proyecto de planificación a corto y mediano plazo que permita a esta última evaluar cada torre para coordinar acciones, debiendo además cubrir los requisitos que para el caso están establecidos en la norma técnica complementaria correspondiente y en este Reglamento.

CAPÍTULO XXII

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES

Artículo 290: Las instalaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria que deban realizarse en el interior de predios de conjuntos habitacionales y otras edificaciones de gran magnitud, deberán sujetarse a las normas técnicas complementarias y ser avaladas por un Corresponsable en instalaciones y a lo que disponga el Ayuntamiento a través de la Secretaría.

Artículo 291: En los casos a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Municipal exigirá la realización de los estudios de factibilidad para descargas de aguas negras, así como la aplicación de algún sistema de tratamiento y uso de las aguas residuales, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de Equilibrio Ecológico y demás ordenamientos aplicables.

Los proyectos de conjuntos habitacionales y otras edificaciones de mayor magnitud, deberán presentar un estudio hidrológico de la zona, incluyendo el predio y sus alrededores, considerando los escurrimientos pluviales hacia los afluentes naturales, con el manejo de pendientes y propuestas de conducción de las aguas de lluvia hasta su punto descarga final. Dicho proyecto deberá ser firmado y avalado por el corresponsable en la materia para su aprobación y factibilidad de COAPATAP.

Artículo 292: Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de 5 niveles o más y las edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a 10 metros de altura piezométrica, deberán contar con cisternas calculadas para almacenar dos veces la demanda mínima diaria de agua potable con sistema de bombeo.

Artículo 293: Las cisternas deberán ser completamente impermeables, ser cerradas y tener registros con cierre hermético o libre de escurrimientos exteriores, tener un cárcamo de bombeo para el depósito de residuos y sedimentos, ubicarse cuando menos a 3.00 metros de distancia de cualquier tubería permeable de aguas negras.

Artículo 294: Los tinacos deberán colocarse a una altura mínima de 2.00 metros sobre la salida del mueble sanitario más alto de la instalación. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registros con cierre hermético y sanitario. Deberán estar firmemente asentados sobre bases fijas en todo su contorno y tener en su salida inicial de alimentación principal, una llave de control general, una conexión vertical para ventilación o jarro de aire y una salida directa con tapón para lavado y aseo del tinaco.

Artículo 295: Las tuberías, instalaciones hidráulicas y sanitarias, conexiones y válvulas para agua potable deberán ser de cobre rígido, policloruro de vinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que aprueben las normas de calidad correspondientes.

Artículo 296: Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios deberán tener llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendrán una descarga máxima de 6 litros en cada servicio, las regaderas y los mingitorios tendrán una descarga; máxima de 10 litros por minuto, y dispositivo de apertura y cierre de agua que evite su desperdicio; los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos, tendrán llaves que no consuman más de 10 litros por minuto.

Artículo 297: Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que aprueben las autoridades competentes. Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 milímetros ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% para diámetros hasta de 75 milímetros y de 1.5% para diámetros mayores.

Artículo 298: Queda prohibido el uso de gárgolas, tubos o canales que descarguen el agua de lluvia a chorro, fuera de los límites propios de cada predio.

Todo proyecto hidráulico de una edificación deberá contar con la instalación o red de desalojo pluvial, la que deberá ir debidamente especificada y calculada en los planos ejecutivos, contemplando la conducción y salida de escurrimientos de agua de lluvia hasta su descarga final.

Artículo 299: Las tuberías o albañales que conducen las aguas negras o residuales de una edificación hacia afuera de los límites de su predio, deberán ser de 15 centímetros de diámetro como mínimo, contar con una pendiente mínima de 1.5% y cumplir con las normas de calidad que expida el Ayuntamiento.

Los albañales deberán estar provistos en su origen de un tubo de 5 centímetros, de diámetro mínimo, que se prolongará cuando menos 1.5 metros, arriba del nivel de la azotea de la construcción.

La conexión de tuberías de desagüe con albañales deberá hacerse por medio de obturadores hidráulicos fijos, provistos de ventilación directa.

Artículo 300: Los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 10.00 metros, entre cada uno y en cada cambio de dirección de la línea del albañal. Los registros deberán ser de 40 x 60 centímetros cuando menos, para profundidades de hasta un metro, de 50 x 70 centímetros cuando menos, para profundidades de uno hasta dos metros y de 60 x 80 centímetros cuando menos, para profundidades de más de dos metros. Los registros deberán tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios o locales de trabajo y reunión deberán tener doble tapa con cierre hermético.

Artículo 301: En las zonas en donde no exista red de alcantarillado público, la Autoridad Municipal autorizará el uso de fosas sépticas de procesos bioenzimáticos de transformación rápida, siempre y cuando se demuestre la apropiada absorción del terreno. Este tipo de fosas deberán estar especificadas y representadas en los planos sanitarios de manera que pueda revisarse el tipo de proceso de transformación que se aplica.

A las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas negras que provengan de excusados y mingitorios. No así las aguas jabonosas de regaderas, lavabos, fregaderos y lavaderos, las cuales bloquean e interrumpen el proceso de descomposición bacteriológica de los residuos orgánicos.

A su vez, las fosas sépticas descargarán sus aguas residuales hacia pozos de absorción, cuya ubicación será previamente estudiada dentro del predio, calculando las dimensiones del mismo de acuerdo al tipo de suelo y a la cantidad de agua que absorberá.

En el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de aguas residuales, la Autoridad Municipal junto con COAPATAP determinará el tipo de fosa o el sistema de tratamiento y conducción a instalar.

Artículo 302: La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozas de absorción o terrenos de oxidación deberán contar con trampas de grasas registrables. Los talleres de reparación de vehículos, las gasolineras y lavados de autos, deberán contar en todos los casos con trampas de grasa en las tuberías de agua residual antes de conectarlas a colectores públicos.

Artículo 303: Se deberán colocar areneros en las tuberías de agua residual de estacionamientos públicos descubiertos y circulaciones de vehículos empedradas.

Artículo 304: En las edificaciones ubicadas en calles con red de alcantarillado público, el propietario deberá solicitar al Comité de Agua Potable y Alcantarillado, la conexión del albañal con dicha red.

La conexión de tuberías para instalaciones hidráulicas y sanitarias, deberá ser solicitada, aprobada y realizada exclusivamente por el COAPATAP, siendo esto requisito para poder estar conectado a la red Municipal. Se hará acreedor a sanción administrativa quien realice este tipo de conexiones por su cuenta, sin la autorización mencionada en el párrafo anterior.

CAPÍTULO XXIII

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Artículo 305.- Toda instalación eléctrica deberá cumplir con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 o vigente, Instalaciones eléctricas (utilización) o la que la substituya.

Artículo 306.- Los proyectos eléctricos cuya carga instalada sea hasta de 5000 Watts deberán contar como mínimo con:

I. Planos de planta indicando equipo instalado, circuitos, cantidad, calibre de conductores y diámetro de tuberías.

II. Diagrama unifilar.

III. Cuadro de distribución de cargas por circuito.

IV. Simbología.

Si la carga instalada es entre 6000 y 20000 Watts, el proyecto deberá contar con las especificaciones de los materiales y equipo por instalarse, Firma de un corresponsable Eléctrico colegiado y si es de más de 20000 Watts o con suministro en media tensión, con el documento de memoria técnica.

Artículo 307.- En todos los proyectos, la carga o capacidad de los equipos deberá expresarse en Watts. Para determinar la capacidad de las unidades de alumbrado de descarga o de arco (fluorescente), se tomarán en cuenta los dispositivos asociados a su operación como balastros, reactores o transformadores.

En caso de motores, equipos de aire acondicionado, calefacción, etc., se deberá considerar la carga que toman del sistema.

Para salidas de contacto cuya carga por conectarse se desconozca, se considerarán 180 Watts por salida.

Artículo 308.- Todos los contactos instalados en cuartos de baño y áreas húmedas como cocheras, azoteas, cisternas, albercas, tinas de hidromasaje y los situados a menos de 1.80 m. del borde de fregaderos deberán contar con interruptor contra falla a tierra para protección de las personas.

Artículo 309.- Los conductores a utilizarse deberán ser alambres o cables de cobre, con aislamiento termoplástico (TW o THW) como mínimo y de calibre no inferior al número 12 AWG. Sólo se permitirá el calibre 14 para circuitos de control o apagadores y unidades de alumbrado individuales y deberán cumplir con el código de colores normalizado: blanco o gris claro para el neutro, verde o desnudo para tierra física y otros colores, excepto el naranja que sólo será utilizado para el conductor con mayor tensión al neutro en sistemas en conexión delta, para las fases o conductores vivos.

Artículo 310.- Todas las instalaciones deberán contar con un conductor para puesta a tierra de equipos (tierra física), como mínimo de calibre número 12 AWG, el cual deberá interconectar todos los gabinetes, carcasas y partes metálicas que normalmente no conducen corriente. El conductor neutro no deberá utilizarse para conectar a tierra los equipos.

Artículo 311.- El calibre nominal mínimo para los conductores de los circuitos derivados, sin aplicar ningún factor de ajuste deberá tener una capacidad de conducción de corriente igual o superior a la de la carga no continua más 125% de la carga continua, considerando como carga continua la sostenida durante tres horas o más.

Para circuitos alimentadores el calibre mínimo permitido es el número 10 AWG.

Artículo 312.- La capacidad de los conductores de alimentación a un motor deberá ser como mínimo del 125% de la corriente nominal del motor. En caso de que un circuito alimente a varios motores, la capacidad de los conductores será igual a la suma de las corrientes nominales de todos los motores más el 25% de la corriente del mayor motor.

Artículo 313.- Para instalaciones industriales o residenciales la máxima caída de tensión permitida entre la fuente de alimentación y cualquier otro punto deberá ser de 5%, pudiendo distribuirse este porcentaje entre los circuitos alimentadores y los derivados, sin que en ninguno de ellos se exceda individualmente del 3%.

Artículo 314.- Todos los conductores deberán protegerse colocándolos en ductos o tuberías de tipo conduit que podrán ser empotradas o aparentes de acuerdo a las condiciones del local y uso de la instalación. En el caso de tuberías se deberán respetar los factores de relleno siguientes: 53% para un conductor, 31% para dos conductores y 40% para más de 2 conductores.

Los ductos o mangueras de polietileno (naranja), lisas o corrugadas, sólo podrán ser instaladas ahogadas o embebidas en concreto, en losas, muros o pisos pero nunca se deberán colocar en forma visible o aparente y solamente en instalaciones de 150 Volts a tierra como máximo, quedando prohibido su uso a la intemperie o en el interior de plafones o canceles.

La tubería conduit de cloruro de polivinilo (PVC) se podrá usar ahogada en concreto, muros y pisos o aparente en lugares no expuestos a daño mecánico, agentes químicos o a la intemperie.

La tubería conduit metálica podrá ser de pared delgada (sin rosca) o gruesa (roscada) y podrá ser usada en cualquier condición, excepto donde pueda ser atacada por agentes químicos y en el caso de la de pared delgada no deberá usarse en lugares húmedos para evitar la entrada de agua por sus conexiones o accesorios que no son herméticos.

Para lugares que por su forma son de difícil instalación o donde se presenten vibraciones que puedan afectar a las uniones rígidas, se podrá usar tubería flexible metálica sencilla, cubierta con PVC (liquid tight) o cables armados tipo MC.

Artículo 315.- No deberán existir empalmes de conductores en el interior de las tuberías. Para ello y para otras conexiones o derivaciones se deberán emplear cajas de conexiones, que podrán ser de lámina o de PVC, perfectamente fijas a las superficies o empotradas en losas o muros. En caso de instalaciones a la intemperie se recomienda el uso de cajas de conexiones tipo condulet con tapas herméticas.

Artículo 316.- En las instalaciones eléctricas podrán usarse ductos cuadrados con tapa, metálicos o no metálicos, cuidando que todos los conductores que se alojen en ellos no ocupen más del 20% de la sección transversal del ducto y que sean hasta 30 conductores portadores de corriente. En caso de ser más conductores portadores de corriente se deberán aplicar los factores normalizados de corrección por agrupamiento.

Artículo 317.- Los tableros de distribución o centros de carga que sean utilizados como equipo de acometida (tablero general), deben contener el puente de unión principal para interconectar el neutro de la acometida, los neutros de la carga, el conductor de puesta a tierra de equipos y el conductor del electrodo de tierra. En los tableros secundarios los conductores neutros y los de puesta a tierra deben tener sus puentes de unión independientes.

Queda prohibida la instalación de tableros de distribución o centros de carga en el interior de cuartos de baño y locales húmedos.

Artículo 318.- El número mínimo de circuitos para unidades de vivienda será de tres o cuatro, correspondiendo a un circuito para alumbrado y contactos de uso general, otro para contactos en cocina, otro para bomba de agua y otro para lavadora, en caso necesario.

Todos los tableros o centros de carga deberán tener en el frente o puerta la identificación clara de la finalidad o uso de los circuitos que controlan.

Artículo 319.- La capacidad nominal de los circuitos será igual a la capacidad de los interruptores instalados y en ningún caso la capacidad de los conductores será menor a la nominal del circuito al que correspondan.

Artículo 320.- Todos los equipos que contengan motores deben tener un medio de desconexión del 125% de la capacidad o potencia del aparato y se localizará visible desde el equipo y a no más de 15 metros de él.

Artículo 321.- Para instalaciones con suministro en baja tensión o con transformadores hasta de 112.5 KVA los tableros e interruptores podrán ser de capacidad interruptiva normal. Para suministros con transformadores de 150 KVA en adelante, se deberá efectuar el cálculo de corto circuito y determinar la capacidad interruptiva de los equipos por instalarse. Este cálculo se debe incluir en la memoria técnica.

Artículo 322.- Las acometidas en baja tensión, cables y accesorios que se coloquen entre el poste o registro subterráneo y el equipo de acometida deberán ser instaladas por la Comisión Federal de Electricidad. El equipo de acometida, que será instalado por el propietario de la instalación, consiste en mufa hermética a la lluvia, tubo, base para medidor, medio de desconexión y protección general, conductores de entrada de acometida entre la mufa y el interruptor general, electrodo de tierra y conductor del electrodo, y será instalado de acuerdo a las especificaciones particulares de la C F E. Los conductores de entrada de acometida y del electrodo de tierra deben tener un calibre nominal no menor al número 8 AWG. En ningún caso el medio de desconexión general se instalará a más de 5 m. del medidor.

Artículo 323.- Cuando se requiera la instalación de una subestación en el área urbana del municipio, se recomienda la utilización de subestaciones de tipo compacto o pedestal, procurando evitar las de tipo poste, azotea o abierta, las cuales se permitirán en las áreas suburbana y rural.

Artículo 324.- Los lugares y espacios en que se instalen subestaciones deben tener resguardado y restringido su acceso por medio de cercas, muros o locales, para evitar la entrada de personas no calificadas y no deben emplearse como bodegas, talleres u otra actividad no relacionada con el funcionamiento y operación del equipo.

Artículo 325.- En cualquier caso, se deberá de proveer de medios adecuados para recoger, confinar y almacenar el aceite que pudiera escaparse del equipo que lo contenga, mediante recipientes o depósitos independientes del sistema de drenaje.

Artículo 326.- Las edificaciones de salud, seguridad pública, sistemas de alarma y control de incendios, recreación, comunicaciones y aquellas donde la interrupción del suministro de energía eléctrica pudiera producir serios riesgos a la integridad de la vida humana, deberán tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concentración pública, salas de curaciones, cirugía y expulsión.

CAPÍTULO XXIV

INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES

Artículo 327: Las edificaciones que requieran instalaciones para combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, así como con las siguientes:

Las instalaciones de gas en las edificaciones deberán sujetarse a las bases que se refieren a instalación de cilindros, tanques estacionarios, tuberías calentadoras, y demás accesorios para el servicio de gas, se regirá por las disposiciones generales que se presentan a continuación:

- Los recipientes de gas (cilindros) en los edificios unifamiliares, deberán colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines o azoteas donde no queden expuestos a deterioros accidentales por personas, vehículos u otros medios. En edificaciones para habitación plurifamiliar, los recipientes de gas deberán estar protegidos por medio de jaulas resistentes que impidan el acceso a personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservación del equipo.

Los recipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado, donde no existan flamas o materiales inflamables, pasto o hierba y protegidos debidamente para evitar riesgo de incendio o explosión.

- Las tuberías de conducción de gas se podrán instalar ocultas en el subsuelo de patios o jardines con una profundidad por lo menos de 0.60 metros, o bien visibles, convenientemente adosadas a los muros, en cuyo caso estarán localizadas a un metro ochenta centímetros (1.80) como mínimo sobre el piso; deberán ser de cobre tipo “L" o de fierro galvanizado C-40. Deberán estar pintadas con esmalte color amarillo. Las presiones máximas permitidas en las tuberías serán de 4.2 (kg/cm2) kilogramos/centímetro cuadrado y la mínima de 0.07 (kg/cm2) Kilogramos/centímetro cuadrado.

Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de locales habitables, a menos que estén alojados dentro de otro tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberías de conducción deberán colocarse a 20 centímetros, cuando menos, de cualquier conductor eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de alta presión;

- Los calentadores de gas para agua deberán colocarse en patios o azoteas en locales con una ventilación mínima de 25 cambios por hora del volumen de aire del local. Quedará prohibida su ubicación en el interior de los baños. Para edificaciones construidas con anterioridad a este Reglamento y con calentadores de gas dentro de baños, se exigirá que cuente con ventilación natural o artificial con por lo menos 25 cambios del volumen del aire del baño por hora.

- Los medidores de gas en edificaciones de habitación se colocarán en lugares secos, iluminados y protegidos del deterioro, choques y altas temperaturas. Nunca se colocarán sobre la tierra y aquellos de alto consumo deberán apoyarse sobre asientos resistentes a su peso y posición nivelada;

- Para las edificaciones de comercio y de industrias deberán construirse casetas de regulación y medición de gas, hechas con materiales incombustibles permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia mínima de 25 metros, a locales con equipo de ignición como  calderas, hornos o quemadores; de 20 metros a motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de  explosión; de 35 metros a subestaciones eléctricas; de 30 metros a almacenes de materiales combustibles, según lo determine el Ayuntamiento.

- Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con las letras “D" o “P”. Las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro roscable.

- Las edificaciones con instalaciones de productos combustibles derivados del petróleo, como gasolina, diésel, petróleo y otros, deberán presentar previamente antes de proceder a cualquier otro trámite de licencia, las autorizaciones y aprobaciones que la Secretaria de Energía y Pemex otorgan para estos casos; así como lo dispuesto en instalaciones de uso especial emanado de la NOM-001-SEDE-2012 o vigente, acreditando así cumplir con los requisitos y requerimientos de estas dependencias.

- Para las gasolineras (expendio de gasolina y diésel), estaciones de servicio de gas LP y plantas de almacenamiento y distribución de combustibles, el plano de instalación eléctrica debe estar firmada por un Corresponsable en Instalaciones Eléctricas de nuestro municipio.

CAPÍTULO XXV

INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Artículo 328: Las edificaciones que requieran instalaciones telefónicas, deberán cumplir con lo que establezcan las normas técnicas de instalaciones telefónicas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Todas las instalaciones de sistemas de radio comunicación (telefonía celular), deben estar firmadas por un DRO y un Corresponsable en Instalaciones Eléctricas del municipio.

TÍTULO OCTAVO

DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 329: Deberá conservarse en las obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los inspectores del Ayuntamiento, una copia de los planos autorizados, de la constancia de alineamiento, número oficial, la Licencia de Construcción y la Bitácora de obra.

Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública.

Artículo 330: La licencia de Construcción no autoriza la ocupación de la vía pública con materiales, basura o escombros. Los propietarios y responsables de obra deberán organizar su traslado en un máximo de 24 horas.

Artículo 331: En los casos que existan licencias para ocupación de la vía pública, los escombros, material, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública, originados por obras públicas o privadas, serán protegidos con barreras y señaladas adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas y letreros durante el día y señales luminosas claramente visibles durante la noche.

Artículo 332: Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la obra, deberán cumplir con las normas técnicas complementarias para instalaciones eléctricas.

Artículo 333: Cuando se interrumpa una excavación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones y predios colindantes o las instalaciones de la vía pública, y evitar que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado.

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación mediante señalamiento adecuado y tapiales para evitar accidentes.

Artículo 334: Los tapiales, de acuerdo con su tipo, deberán cumplir las siguientes disposiciones:

I. En barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de "precaución". Se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario se solicitará al Ayuntamiento su traslado provisional a otro lugar;

II. De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la banqueta como los predios colindantes. Se colocarán de tal manera que la altura de caída de los materiales de demolición o de construcción sobre ellas, no exceda de cinco metros;

III. Fijos: En las obras que se ejecuten en un predio a una distancia de 10 metros de la vía pública se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma; serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantías de seguridad, tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros; deberán estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se mantendrán cerradas. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una franja anexa sobre la banqueta, previa solicitud a la Secretaría.

IV. De paso cubiertos: en obras cuya altura sea mayor de 10 metros; o en aquellas en que la invasión de la banqueta lo amerite, el Ayuntamiento podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial, tendrá cuando menos, una altura de 2.40 metros y una anchura libre de 1.20 metros.

V. En casos especiales, el Ayuntamiento a través de la Secretaría, podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a los especificados.

CAPÍTULO II

SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

Artículo 335: Durante la ejecución de cualquier construcción el Director Responsable de Obra, o el propietario de la misma si ésta no requiere de Director Responsable de Obra, tomarán las debidas  precauciones, adoptarán las medidas técnicas para preservar la vida y la integridad física de los trabajadores y la  de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en éste capítulo y con los Reglamentos Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, expedidos por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 336: Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios, y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. Esta protección deberá proporcionarse tanto en el área ocupada por la obra como en las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugar de fácil acceso y en las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan ocasionar incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.

Los extintores de fuego deberán cumplir con lo indicado en este Reglamento y en la normatividad aplicable en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para la prevención de incendios.

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción, que produzcan humo o gas proveniente de la combustión, deberán ir colocados de manera que se evite el peligro de incendio o intoxicación.

Artículo 337: Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre y andamios.

Artículo 338: En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedentes de 15, y mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios.

Artículo 339: Los dispositivos usados para transporte vertical de personas o materiales durante la ejecución de las obras, deberán ofrecer adecuadas condiciones	 de seguridad.

Las rampas de madera tendrán un ángulo máximo de 45 grados con respecto a la horizontal   y serán diseñadas para resistir una carga cuando menos de 150 kilogramos/metro cuadrado. Para mayor seguridad, deberán contar con barandales de protección bilateral.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 340: Los materiales empleados en la construcción, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

I. La resistencia, calidad y las características de los materiales empleados en la construcción serán las que señalen en las especificaciones de diseño y los planos constructivos registrados, y deberán satisfacer las normas técnicas complementarias de este Reglamento y las normas de calidad establecidas por la Secretaría.

II. Cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material nuevo, del cual no existan normas técnicas complementarias o normas de calidad de la Secretaría, el Director Responsable de Obra deberá solicitar la aprobación previa del Ayuntamiento, para lo cual; presentará los resultados de las pruebas de verificación de calidad de dicho material.

Artículo 341: Los materiales de construcción deberán ser almacenados en las obras de tal manera que se evite su deterioro o la intrusión de materiales extraños.

Artículo 342: El Director Responsable de Obra deberá vigilar que se cumpla con este Reglamento y con lo especificado en el proyecto aprobado, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

I. Propiedades mecánicas de los materiales;

II. Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como medidas de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución del acero y espesores de recubrimientos;

III. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y

IV. Cargas muertas y vivas en la estructura incluyendo las que se deban a la colocación de materiales durante la ejecución de la obra.

Artículo 343: Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo de alineamiento del predio con base en la constancia de alineamiento y número oficial, y las medidas de la poligonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los colindantes, la situación que deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad (en caso que los datos no concuerden con el alineamiento y título de propiedad podrá solicitarse la verificación por parte de la Secretaría). Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriendo los puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, deberá dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando planos de proyecto ajustado. El Director Responsable de Obra deberá hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios adyacentes. En caso necesario deberán hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural.

CAPÍTULO IV

EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

Artículo 344: Para la ejecución de las excavaciones y la construcción de cimentaciones se observarán las disposiciones de este Reglamento, así como las normas técnicas complementarias de cimentaciones.

En particular se cumplirá lo relativo a las precauciones para que no resulten afectadas las construcciones y predios vecinos ni los servicios públicos.

Artículo 345: Cuando las excavaciones tengan una profundidad de 1.50 metros, deberán efectuarse verificarse los niveles de la plantilla mediante el Banco previamente establecido.

Artículo 346: Al efectuarse la excavación de las colindancias de un predio deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar el volteo de los cimientos adyacentes, así como para no modificar el comportamiento de las construcciones colindantes.

En excavaciones, en la zona de alta compresibilidad, de profundidad superior a la de desplante de cimientos vecinos, deberá excavarse en las colindancias por zonas pequeñas y ademadas. Se profundizará sólo la zona que pueda ser inmediatamente ademada y en todo caso en etapas no mayores de un metro de profundidad. El ademe se colocará a presión.

Artículo 347: Se quitará la capa de tierra vegetal y todo relleno artificial en estado suelto o heterogéneo, que no garantice un comportamiento satisfactorio de la construcción desde el punto de vista de asentamiento y capacidad de carga.

De acuerdo con la naturaleza y condición del terreno, se adoptarán las medidas de protección necesarias tales como ademes, taludes e inyecciones.

Artículo 348: Las excavaciones cuya profundidad máxima no exceda de un metro cincuenta centímetros (1.50), ni sea mayor que la profundidad del nivel freático, ni de la de desplante de los cimientos vecinos, podrá efectuarse en toda la superficie.

Se tomarán las precauciones necesarias para que no sufran daño los servicios públicos ni las construcciones vecinas.

Artículo 349: Excavaciones profundas en la zona de alta compresibilidad:

- Para profundidades mayores de un metro cincuenta centímetros o mayores que la del nivel freático o la del desplante de los cimientos vecinos, deberá presentarse una memoria en la que se detallen las precauciones que se tomarán al excavar.

- Para una profundidad hasta de dos metros cincuenta centímetros, las excavaciones  se efectuarán  por medio de procedimientos  que  logren  que  las construcciones y calles  vecinas  no  sufran  movimientos perjudiciales y siempre y cuando las expansiones del fondo de la excavación no sean superiores a diez centímetros,  pudiendo excavarse zonas con área hasta  de cuatrocientos metros cuadrados, siempre que  la zona excavada quede separada de los linderos por lo menos de dos metros más el talud adecuado;  los taludes se construirán de acuerdo con un estudio de mecánica de suelos.

- Para profundidades mayores de dos metros cincuenta centímetros, cualquiera que sea el procedimiento, deberá presentarse una memoria detallada que incluya una descripción del método de excavación, así como un estudio de mecánica de suelos, en el cual se demuestren los siguientes puntos:

- Que la expansión máxima del terreno no excederá quince centímetros ni una cifra menor en el caso de ameritarlo la estabilidad de las construcciones vecinas.

- Que el factor de seguridad contra falla de taludes y contra falla de fondo no sea menos que 3.0. En el estudio se incluirá el efecto de sobrecargas producidas por las construcciones vecinas, así como la carga uniforme de tres toneladas sobre metro cuadrado, en la vía pública y zonas próximas a la parte excavada.

- Que el factor de seguridad contra falta del ademe en flexión no sea mayor que 1.5, ni menor que 3 en compresión directa con base en las mismas hipótesis que el inciso anterior.

Artículo 350: Se permitirá el bombeo como factor para producir sobrecargas temporales, siempre que la manera de efectuarlo haya sido aprobada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y se tomen las precauciones que logren esa sobrecarga en forma prácticamente circunscrita al predio en cuestión. En casos de abatimiento pronunciado y de larga duración, como sucede cuando la magnitud del abatimiento excede de tres metros y se prolonga más de tres meses, se inyectará el agua en los terrenos colindantes o se tomarán medidas equivalentes. Además, se instalarán piezómetros y se harán mediciones periódicas que permitan conocer las presiones hidrostáticas dentro y fuera de la zona excavada. Si no se inyecta el agua producto del bombeo, se descargará directamente a las coladeras pluviales, de manera que no ocasionen trastornos en la vía pública.

Artículo 351: En caso de suspensión de una obra habiéndose ejecutado una excavación, deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias para lograr que la excavación efectuada no produzca perturbaciones en los predios vecinos o en la vía pública.

Artículo 352: En la ejecución de las excavaciones se consideran los estados límites establecidos en este Reglamento.

Artículo 353: Si en el proceso de una excavación se encuentran fósiles o piezas arqueológicas, se deberá suspender de inmediato la excavación en ese lugar y notificar el hallazgo a la Secretaria quien procederá a informar al INAH.

CAPÍTULO V

INSTALACIONES

Artículo 354: Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustibles, líquidos, aire acondicionado, telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, serán las que indique el proyecto y garantizarán la eficiencia de las mismas, así como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual deberán cumplir con lo señalado en éste capítulo.

Artículo 355: En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones, materiales y productos que satisfagan las normas de calidad establecidas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

Artículo 356: Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. El Director Responsable de Obra programará la instalación de las tuberías de instalaciones en los ductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos complementarios y las preparaciones necesarias, esto para evitar romper los pisos, muros, plafones, y elementos estructurales;

II. En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la colocación de tuberías, se trazarán previamente las trayectorias de dichas tuberías y su ejecución será aprobada por el Director Responsable de Obra; las ranuras en los elementos de concreto no deberán sustraer los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo señalados en las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto;

III. Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán a plomo, empotrados en los muros o elementos estructurales y sujetos a éstos mediante abrazaderas, y

IV. Las tuberías de aguas residuales alojadas en terreno natural se colocarán en zanjas cuyo fondo se preparará con una capa de material.

Artículo 357: Las tuberías de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustibles líquidos y aire comprimido y oxígeno, deberán unirse y sellarse herméticamente, de manera que impidan la fuga del fluido que conduzcan, para lo cual deberán utilizarse los tipos de soldadura que se establecen en las normas técnicas complementarias de este Reglamento.

TÍTULO NOVENO

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 358: Este título contiene los requisitos que deben cumplirse en el proyecto, ejecución y mantenimiento de una edificación para lograr un nivel de seguridad adecuada contra fallas estructurales, así como un comportamiento estructural aceptable en condiciones normales de operación.

La documentación requerida del proyecto estructural deberá cumplir con lo previsto en los artículos 88 y 392 de este Reglamento. Después de un tercer nivel, se deberá presentar la memoria de cálculo.

En el libro de bitácora deberá anotarse, en lo relativo a los aspectos de seguridad estructural, la descripción de los procedimientos de construcción utilizados, las fechas de las distintas operaciones, la interpretación y la forma en que se han resuelto detalles estructurales no contemplados en el proyecto estructural, así como cualquier modificación o adecuación que resulte necesaria al contenido de los mismos. Toda modificación, adición o interpretación de los planos estructurales deberá ser aprobada por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable de seguridad estructural en su caso. Deberán elaborarse planos que incluyan las modificaciones significativas del proyecto estructural que se hayan aprobado y realizado.

Artículo 359: El Ayuntamiento expedirá las normas técnicas complementarias para definir los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño para acciones particulares, como efectos de sismos y de vientos.

Artículo 360: Para los efectos de éste título, las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

I. Grupo A:  Construcciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas  o culturales, excepcionalmente altas, o que constituyan un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como hospitales y escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos y hoteles que tengan salas de reunión que pueden alojar más de doscientas personas, gasolineras, depósitos de sustancias  inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones eléctricas y centrales telefónicas y telecomunicaciones, archivos; y registros públicos de particular importancia a juicio de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, museos, monumentos y locales que alojen  equipo  especialmente costoso;

II- Grupo B: Construcciones comunes destinadas a viviendas, oficinas, locales comerciales, hoteles, construcciones comerciales e industrias no incluidas en el grupo A. Las que se dividen en:

- Subgrupo B1. Construcciones de más de 25 metros, de altura o con más de 3,000 metros   cuadrados de área total construida desplantados en suelos tipo I y II y construcciones de más de 15 metros de altura o 1,000 metros cuadrados de área total construida desplantada en suelo tipo IIl.

- Subgrupo B2. Las demás de este grupo.

Artículo 361: Por sus características geotécnicas, la ciudad de Tapachula se divide en las siguientes zonas:

- ZONA I. Constituido principalmente por suelos finos arenosos, intercalados por estratos de grava, el origen de los estratos es aluvial, depositados durante los diferentes cursos de descarga de los ríos; la parte fina originada por productos piro plásticos antiguos, confieren fuertes ligas de cementación al suelo otorgándole gran firmeza y resistencia al esfuerzo cortante.

- ZONA II. Integrada primordialmente por suelos arenosos y grava/arenosos en estado suelto o ligeramente cohesivos, depositados en los periodos de inmersión deltaica y cementados por filtración, el espesor de estos estratos intercalados supera los 10.00 mts.

- ZONA III.  Formado predominantemente por mantos arcillosos deformables, de coloración naranja a ámbar, de baja a media plasticidad que empacan en ocasiones bloques de origen intrusivo, así como pequeñas cantidades de arenas piro plásticas.

La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las investigaciones que se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal y como lo establezcan las normas técnicas complementarias.

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 362: El proyecto arquitectónico de una construcción deberá permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con especial atención a las sísmicas.

Artículo 363: Las construcciones que no cumplan con dichos requisitos de regularidad, serán diseñadas para condiciones sísmicas más severas, en forma en que lo especifiquen en las normas respectivas.

Artículo 364: Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor de 5 centímetros; ni menor que el desplazamiento horizontal calculado para el nivel de que se trate. El desplazamiento horizontal calculado se obtendrá con las fuerzas sísmicas reducidas según los criterios que fijan las normas técnicas complementarias y se multiplicará por el factor de comportamiento sísmico marcado por dichas normas, aumentando en un 0.001 ó 0.003 ó 0.006 de la altura de dicho nivel sobre el terreno en las zonas l, ll ó lIl respectivamente.

Si se emplea el método simplificado de análisis sísmico la separación mencionada no será en ningún nivel, menor de 5 centímetros; ni menor de la altura del nivel sobre el terreno multiplicado por 0.007, 0.009 ó 0.012, según que la construcción se halle en la ZONA I, II o III respectivamente.

La separación entre los cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes será cuando menos igual a la suma de las que de acuerdo con los párrafos precedentes le correspondan a cada uno. Se anotarán en los planos arquitectónicos y en los estructurales las separaciones que deben dejarse en los linderos y entre cuerpos de un mismo edificio.

Los espacios entre construcciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material. Si se usan tapajuntas, éstas deben permitir los desplazamientos relativos tanto en su plano como perpendicularmente a él.

Artículo 365: Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pueden ocasionar daños a los ocupantes de la construcción o a las que transiten en su exterior, deberán fijarse mediante procedimientos aprobados por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable de Seguridad Estructural, en su caso.

Particular atención deberá darse a los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, así como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados.

El mobiliario ubicado en el inmueble, que por sus características pueda ocasionar algún daño en caso de sismos, deberá ser asegurado para evitar su desplazamiento o volteo.

Artículo 366: Los anuncios adosados, colgantes de azotea de gran peso y dimensiones, deberán ser objeto de diseño estructural el cual estará sujeto al Reglamento de Anuncios de Tapachula, Chiapas. Poniendo particular atención a los efectos del viento, debiendo diseñarse sus apoyos y fijaciones a la estructura principal. Además, deberá ser aprobado por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en seguridad estructural en obra en que éste sea requerido.

Artículo 367: Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones, deberá ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural en su caso, quien elaborará planos de detalle que indiquen las modificaciones y refuerzos locales necesarios.

No se permitirá que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas de un edificio a menos que se provean de conexiones o de tramos flexibles.

CAPÍTULO III

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Artículo 368: Toda estructura y cada una de sus partes deberán diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes:

- Tener el margen de seguridad adecuado contra la aparición de todo estado de falla, ruptura o colapso posible, ante la combinación de las acciones desfavorables por desastres naturales, que pudieran presentarse durante su vida útil esperada, convirtiéndola en una edificación riesgosa.

- No rebasar ningún límite de servicio dentro de los márgenes de seguridad, ante la combinación de acciones que correspondan a las condiciones normales de uso y operación.

- Deberán tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. Así también considerar las intensidades de estas acciones naturales y la forma en que deben calcularse sus efectos.

La manera en que deben combinarse sus efectos está prevista en este título y se establece en los artículos 374 y 375 de éste Reglamento.

Artículo 369: Se considera como estado límite de falla, cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ente nuevas aplicaciones de carga.

Las normas técnicas complementarias establecen los estados límites de falla más importantes para cada material y tipo de estructura.

Artículo 370: Se considera como estado límite de servicio la ocurrencia de deformación, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la construcción pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas.

En las construcciones comunes, la revisión de los estados límite de deformaciones se considerará, si se comprueba que no exceden los valores siguientes:

- Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro entre 240, más 0.5 centímetros.  Además, para miembros cuyas deformaciones afecten a elementos no estructurales, como muros de mamposterías que no sean capaces de soportar deformaciones apreciables, se consideran como estado límite una flecha, medida después de la colocación de sus elementos estructurales, igual al claro entre 480 más 0.3 centímetros para elementos en voladizo los límites anteriores se multiplicarán por dos.

- Una deflexión horizontal entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura de entrepiso entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos no estructurales que puedan dañarse con pequeñas deformaciones e igual a la altura de entrepisos entre 250 para otros casos; para diseño sísmico se observará lo dispuesto en el capítulo V de este título.

Se observará además lo que dispongan las normas técnicas complementarias relativas a los distintos tipos de estructuras.

Artículo 371: Se considerarán tres categorías de acciones, de acuerdo con la intensidad máxima.

- Las acciones permanentes serán las que entran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son la carga muerta, el empuje estático de tierras y líquidos, y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a pre esfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes a los apoyos.

- Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son la carga viva; los efectos de temperatura; las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o drenaje.

- Las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de la construcción y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pueden presentarse en casos extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en la estructuración y en los detalles constructivos para evitar un comportamiento de colapso de la estructura para el caso que ocurran estas acciones.

Artículo 372: Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este Reglamento ni en sus normas técnicas complementarias, estas intensidades deberán establecerse siguiendo el procedimiento aprobado por el Ayuntamiento, previa solicitud de la Secretaria y con base en los criterios generales siguientes:

- Para acciones se tomará en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de la intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad.

- Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que correspondan a las combinaciones de acciones para las que deba revisarse la estructura:

- La intensidad máxima se determinará como el valor máximo probable durante la vida útil esperada de la construcción. Se empleará para la combinación con los efectos de acciones permanentes.

- La intensidad instantánea se determinará como el valor máximo probable en el lapso que pueda presentarse una acción accidental, como el sismo, y se empleará para combinaciones que incluyan acciones accidentales o más de una acción variable.

- La intensidad media se estimará como el valor medio que puede tomar la acción en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo.

- La intensidad mínima se empleará cuando el efecto de la acción sea favorable a la estabilidad de la estructura y se tomará, en general, igual a cero.

  - Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor que corresponde a un periodo de recurrencia de 50 años.

Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas, deberán justificarse en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales.

Artículo 373: La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones:

- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se consideran todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables de las cuales la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo.

- Para las combinaciones de carga muerta, más carga viva, se empleará    la intensidad máxima de la carga viva del artículo 375 de este Reglamento, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área.

- Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva más desfavorable que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea especificado en el mencionado artículo.

- Para las combinaciones que incluyen acciones permanentes, variables y accidentales, se consideran todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación.

- En ambos tipos de combinación, los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por los factores de carga siguientes:

  - Para las combinaciones de acciones clasificadas en la fracción I de este artículo, se aplicará un factor de carga de 1.4

  - Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los que pueda haber normalmente aglomeración de personas, tales como centros de reunión, escuelas, salas de espectáculos, locales para espectáculos deportivos y templos, o de construcciones que contengan material o equipo sumamente valioso, el factor de carga para este tipo de combinación se tomará igual a 1.5

  - Para combinaciones de acciones clasificadas en la fracción II de este artículo se considerará un factor 1.1 aplicado a todos los efectos que intervengan en la combinación.

  - Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9; además se tomará como intensidad de la acción el valor mínimo probable de acuerdo con el artículo 375 de este Reglamento.

  - Para revisión de estados de servicio se tomará en todos los casos un factor de carga unitario.

Artículo 374: Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido, que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que estén considerando.

Artículo 375: Se entenderá por resistencia a la magnitud de una acción o combinación de acciones, que provocaría la aparición de un estado límite de falla de la estructura o cualquiera de sus componentes. En general, la resistencia se expresará en términos de la fuerza interna o combinación de las fuerzas internas, que corresponden a la capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Se entenderá por fuerzas internas, las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura.

Artículo 376: Los procedimientos para la determinación de la resistencia correspondiente a los materiales y sistemas constructivos más comunes se establecerán en las normas técnicas complementarias de este Reglamento.

Para determinar la resistencia de diseño ante estados límites de falla de cimentaciones se emplearán procedimientos y factores de resistencia especificadas en este título y sus normas técnicas Complementarias.

En casos no comprendidos en los documentos mencionados, la resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental o con procedimientos experimentales. En ambos casos, el procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño deberá ser aprobado por la Secretaria.

Cuando se siga un procedimiento no establecido en las normas técnicas complementarias, la Secretaria, podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo con lo que dispone el capítulo de pruebas de carga en el presente Reglamento.

Artículo 377: Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en este Reglamento y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas el estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes, según lo especificado en el capítulo citado.

También se revisará que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones sin multiplicar por factores de carga no se rebase algún estado límite de servicio.

Artículo 378: Se podrán emplear criterios de diseño diferentes de los especificados en este capítulo y en las normas técnicas complementarias si justifica a satisfacción del Ayuntamiento, que los procedimientos de diseño empleados dan lugar a niveles de seguridad no menores que los que se obtengan empleando este ordenamiento.

CAPÍTULO IV

CARGAS MUERTAS Y CARGAS VIVAS

Artículo 379: Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia substancialmente con el tiempo.

Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los    elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos últimos se utilizarán valores mínimos probables cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como el caso de volteo, flotación, lastre y succión producida por viento. En otros casos se emplearán valores máximos probables.

Artículo 380: Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de la construcción y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en el artículo 381.

Las cargas especificadas no incluyen en el peso, los muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos y objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevén tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.

Artículo 381: Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes disposiciones:

- La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales.

- La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorable que la uniformemente repartida sobre toda el área;

- Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad se considera nula sobre toda el área, a menos que pueda justificarse otro valor acorde con la definición del artículo 362 de este Reglamento.

- Las cargas uniformes de la tabla siguiente se considerarán distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento.

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KILOGRAMOS/ METRO CUADRADO

|  | DESTINO DE PISO O CUBIERTA | Wa | Wm | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A).- | Habitación (casa habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares. | 90 | 170 |  |
| B).- | Oficinas, despachos y laboratorios. | 180 | 250 |  |
| C).- | Comunicación para peatones (pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público). | 150 | 350 | 1.- “A” representa el área tributaria en metros cuadrados, correspondiente al elemento que se diseñó. |
| D).- | Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales. | 350 | 450 | 1.- En estos casos deberá presentarse particular atención a la revisión de los estados límites de servicio relativo a vibraciones; |
| E).- | Otros lugares de reunión (templos, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juegos y similares). | 250 | 350 | 1.- En estos casos deberá presentarse particular atención a la revisión de los estados límites de servicio relativo a vibraciones; |
| F).- | Comercios, fábricas y bodegas de área tributaria hasta 20.00 metros cuadrados. Área tributaria mayor 20 metros cuadrados. | 0.9 Wm 0.8 Wm | Wm 0.9 Wm | 1.- Atendiendo al destino del piso se determinará con los criterios del artículo 201. La carga unitaria Wm, que no sea inferior a 350 kilogramos / metros cuadrados, y deberá especificarse en los planos estructurales, y en placas metálicas colocadas en lugares fácilmente visibles de la construcción; |
| G).- | Tanques y cisternas. | 0.8 Wm | Wm | 1.- Wm, igual a presión en el fondo del tanque o cisterna correspondiente al tirante máximo posible; |
| H).- | Cubiertas y azoteas con pendientes no mayor de 5% | 70 | 100 | 1.- Las cargas vivas en estas cubiertas y azoteas pueden disminuirse si mediante lloraderos adecuados se asegura que el nivel máximo que puede alcanzar el agua de lluvia en caso de que se tapen las bajadas no producen una carga viva superior a la propuesta, pero en ningún caso este valor será menor que el correspondiente al especificado para cubiertas y azoteas con pendiente mayor de 5% y menor de 20%. 2.- Las cargas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios. Estas deben preverse por separado y especificarse en planos estructurales; 3.- En el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, pasillos y balcones, se supondrá una carga viva horizontal no menor de 100 kilogramos / metros cuadrados actuando al nivel y en la dirección más favorable; |
| I).- | Cubiertas y azoteas con pendientes mayor de 5% y menor de 20% | 20 | 60 | 1.- Las cargas vivas en estas cubiertas y azoteas pueden disminuirse si mediante lloraderos adecuados se asegura que el nivel máximo que puede alcanzar el agua de lluvia en caso de que se tapen las bajadas no producen una carga viva superior a la propuesta, pero en ningún caso este valor será menor que el correspondiente al especificado para cubiertas y azoteas con pendiente mayor de 5% y menor de 20%. 2.- Las cargas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios. Estas deben preverse por separado y especificarse en planos estructurales; 3.- En el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, pasillos y balcones, se supondrá una carga viva horizontal no menor de 100 kilogramos / metros cuadrados actuando al nivel y en la dirección más favorable; |
| J).- | Cubierta y azotea con pendiente mayor de 20% | 20 | 30 | 1.- Las cargas vivas en estas cubiertas y azoteas pueden disminuirse si mediante lloraderos adecuados se asegura que el nivel máximo que puede alcanzar el agua de lluvia en caso de que se tapen las bajadas no producen una carga viva superior a la propuesta, pero en ningún caso este valor será menor que el correspondiente al especificado para cubiertas y azoteas con pendiente mayor de 5% y menor de 20%. 2.- Las cargas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios. Estas deben preverse por separado y especificarse en planos estructurales; 3.- En el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, pasillos y balcones, se supondrá una carga viva horizontal no menor de 100 kilogramos / metros cuadrados actuando al nivel y en la dirección más favorable; |
| K).- | Volados en vía pública (marquesinas, balcones y similares). | 70 | 300 |  |
| L).- | Cocheras y estacionamientos (para automóviles exclusivamente). | 250 | 250 | 1.- Más una concentración de 150 kilogramos en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate; |
| M).- | Andamios y cimbras para concreto. | 70 | 100 | 1.- Más una concentración de 100 kilogramos en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate. |

Artículo 382: Durante el proceso de cálculo, deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; estas incluirán el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado de plantas superiores que se apoyan en la planta que se analiza y 150 kilogramos en el lugar más desfavorable. Además, deberá aplicarse una carga de 150 Kg/m2 debido al personal transitorio.

Artículo 383: El propietario o poseedor será responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribución más desfavorable que las del diseño aprobado.

CAPÍTULO V

DISEÑO POR SISMO

Artículo 384: Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre si como lo especifiquen las normas técnicas complementarias, y se combinarán con los efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los Criterios de Diseño Estructural que establece el presente Reglamento.

Según las características de la estructura de que se trate, ésta podrá analizarse por sismo mediante el método estático o uno de los dinámicos que describan las normas técnicas complementarias, así como las limitaciones que se establezcan en	las	normas.

En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todo elemento, estructural o no, cuando sea significativa. Con las salvedades que corresponden al método simplificado de análisis, se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y teniendo en cuenta los efectos de flexión de sus elementos y cuando sean  significativos  los de  fuerza cortante, fuerza axial y torsión  de  los  elementos, así  como las efectos de segundo orden, entendidos éstos como los de las fuerzas  gravitacionales actuando en la estructura deformada ante la acción de dichas fuerzas	como	de	las	laterales.

Se verificará que la estructura y su cimentación no alcancen el estado límite de falla o de servicio a que se refiere este Reglamento. Los criterios que deben aplicarse se especifican en éste capítulo. Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos torsionantes de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo combinados con los que correspondan a otras solicitaciones y afectadas del correspondiente factor de carga.

Para el diseño de todo elemento que contribuya en más de 35% a la capacidad total en fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado se adoptarán factores de resistencia 20% inferiores a los que les corresponderán de acuerdo a las normas técnicas complementarias.

Artículo 385: Clasificación de las construcciones según su uso; las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

- GRUPO A: Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante a raíz de un sismo o que en caso de fallar causaría pérdidas directas o indirectas excepcionalmente altas en comparación con el costo necesario para aumentar su seguridad.

Tal es el caso de subestaciones eléctricas, centrales telefónicas, estaciones de bomberos, archivos registros públicos, hospitales, escuelas, estudios, templos, centros de reunión, salas de espectáculos estaciones terminales de transporte, monumentos, museos y locales que alojen equipo especialmente costoso en relación con la estructura, así como instalaciones industriales cuya falla pueda ocasionar difusión en la atmósfera de gases tóxicos, o que puedan causar daños materiales importantes en bienes o servicios.

- GRUPO B: Construcciones cuya falla ocasionaría pérdidas de magnitud intermedia, tales como plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, bancos, edificios de habitación, hoteles, edificios de oficinas, bardas cuya altura exceda a 2.50 metros de altura y todas aquellas estructuras cuya falla por movimientos sísmicos puedan poner en peligro otras construcciones de este grupo o del A.

- GRUPO C: Construcciones cuya falla por sismo implicaría un costo pequeño y no causaría normalmente daños a las construcciones de los primeros grupos. Se incluyen en el presente grupo bardas con altura no mayor de 2.50 metros y bodegas provisionales para la construcción de obras pequeñas. Estas construcciones no requieren diseño sísmico.

Artículo 386: Las construcciones a las que se refiere este capítulo se clasifican en los siguientes tipos de estructura.

- TIPO 1.  Se incluyen dentro de este tipo los edificios y naves industriales, salas de espectáculos y construcciones semejantes, en que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel por marcos continuos contrapunteados o no por diafragmas o muros, o por combinación de diversos sistemas como los mencionados. Se incluyen las chimeneas, torres y bardas, así como los péndulos invertidos o estructuras en que el 50% o más de su mesa se halle en el extremo superior y que tengan un solo elemento resistente en la dirección de análisis.

- TIPO 2. Tanques.

- TIPO 3. Muros de retención.

- TIPO 4. Otras estructuras.

Artículo 387: El coeficiente sísmico C, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la construcción por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobre dicho nivel.

Con este fin se tomará como base de la estructura el nivel en donde las interacciones de la estructura con el terreno circundante comienzan a ser significativas. Para calcular el peso total, se tendrá en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan según el capítulo lV de este título.

EI coeficiente sísmico para las construcciones clasificadas como del grupo B, en la fracción II del artículo 379 se tomará igual a 0.12 cuando estén desplantadas o en suelos tipo 1; 0.24 en suelos tipo II y 0.32, en suelos tipo III, estos coeficientes estarán afectados por el factor de ductibilidad, el cual dependerá del tipo de construcción.

Para las estructuras del grupo A, se incrementará el coeficiente sísmico en 50%.

Artículo 388: Tratándose de muros divisorios, de fachada o de colindancia, se deberán observar las siguientes reglas:

- Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligarán adecuadamente a los marcos estructurales o a castillos y dalas en todo el perímetro del muro, su rigidez se tomará en cuenta en el análisis sísmico y se verificará su resistencia de acuerdo con las normas correspondientes.

- Los castillos y dalas a su vez estarán ligados a sus marcos. Se verificará que las vigas o losas y columnas resistan las fuerzas cortantes, el momento flexionante, las fuerzas axiales y en su caso las torsionantes que en ellas introduzcan los muros. Se verificará así mismo que las uniones entre elementos estructurales resistan dichas acciones, y cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetará a la estructura de manera que restrinjan su deformación en el plano del muro. Preferentemente estos muros serán de materiales muy flexibles o débiles.

Artículo 389: Cuando se aplique el método estático o un método dinámico para análisis sísmico, podrán reducirse para fines de diseño, las fuerzas sísmicas calculadas, empleando para ello criterios que fijen las normas técnicas complementarias, en función de las características estructurales y del terreno.  Los desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos, empleando las fuerzas sísmicas reducidas, deben multiplicarse por el factor de comportamiento sísmico que marque dichas normas.

Los coeficientes que especifiquen las normas técnicas complementarias para la aplicación del método simplificado de análisis tomarán en cuenta las reducciones que procedan por los métodos mencionados. Por ellos las fuerzas sísmicas calculadas por este método no deben sufrir reducciones adicionales.

Artículo 390: Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debido a las fuerzas cortantes horizontales, calculadas con algunos de los métodos de análisis sísmico mencionados en el artículo 383 de este Reglamento, no excederán a 0.006 veces la diferencia de elevaciones correspondientes, salvo que los elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, como los muros de mampostería, estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por las deformaciones de ésta. En tal caso, el límite en cuestión será de 0.012.

El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis sísmico.

Artículo 391: En fachadas tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos o la liga de éstos con la estructura serán tales que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios y marcos. La holgura que debe dejarse entre vidrios y marcos o entre éstos y la estructura se especificará en las normas técnicas complementarias.

Artículo 392: El análisis y diseño estructurales de puentes, tanques, chimeneas, silos, muros de retención y otras construcciones que no sean edificios, se hará de acuerdo con lo que marque las normas técnicas complementarias, y en los aspectos no cubiertos por ellas, se hará de manera congruente con las normas establecidas por las dependencias federales y estatales normativas, previa aprobación de la Secretaria.

CAPÍTULO VI

DISEÑO POR VIENTO

Artículo 393: Las estructuras se diseñarán para resistir los efectos del viento provenientes de cualquier dirección horizontal. Deberá revisarse el efecto del viento sobre la estructura en su conjunto y sobre sus componentes directamente expuestos a dicha acción.

Deberá verificarse la estabilidad de las construcciones ante volteo. Se considerará, así mismo el efecto de las presiones interiores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas; se revisará también la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes.

Artículo 394: En edificios en que la relación entre la altura y la dimensión mínima en planta es menor que cinco y en los que tengan un período natural de vibración menor de 2 segundos y que cuentan con cubiertas y paredes rígidas ante cargas normales a su plano, el efecto del viento podrá tomarse en cuenta por medio de presiones estáticas equivalentes, deducidas de la velocidad de diseño especificada en el artículo siguiente:

Se requerirán procedimientos especiales de diseño que tomen en cuenta las características dinámicas de la acción del viento en construcciones que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior, y en particular en cubiertas exteriores que tengan poca rigidez ante cargas normales a su plano o cuya forma propicie la generación periódica de vértices.

Artículo 395: En las áreas urbanas y suburbanas del municipio, se tomará de base una velocidad de viento de 80 kilómetros/hora para el diseño de construcciones señaladas en la fracción II del artículo 360 de este Reglamento.

Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán tomando en cuenta la importancia de la construcción, las características del flujo del viento en el sitio donde se ubica la estructura y la altura sobre el terreno a la que se encuentra ubicada el área expuesta al viento.

La forma de realizar tales modificaciones y los procedimientos para el cálculo de las presiones que se producen en distintas porciones del edificio se establecerán en las normas complementarias para diseño por viento.

CAPÍTULO VII

DISEÑO DE CIMENTACIONES

Artículo 396: Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada.

Las construcciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos.

El suelo de cimentación deberá protegerse contra deterioro por intemperismo, arrastre por flujo de aguas superficiales o subterráneas y secado local por la operación de calderas o equipos similares.

Artículo 397: La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campos y pruebas de laboratorio, deberá ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentación, la variación de los mismos en la planta del predio y los procedimientos de construcción.

Artículo 398: Deberán investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes, y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto, así mismo, se investigarán la localización y características de obras cercanas, existentes o proyectadas ya sean de drenaje y de otros servicios  públicos, con objeto de verificar que la construcción no cause daños a tales instalaciones ni sean afectadas por ellas.

Artículo 399: En el diseño de toda cimentación, se considerarán los siguientes estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la estructura:

- DE FALLAS:

- Flotación

- Desplazamiento plástico local; o general del suelo bajo la cimentación, y

- Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación;

- DE SERVICIO:

- Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión, con respecto al nivel del terreno circundante;

- Inclinación media, y

- Deformación diferencial.

En cada uno de estos movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el accidental, principalmente por sismo, y el diferido, por consolidación, y la combinación de los tres. El valor esperado de cada uno de tales movimientos deberá ajustarse a lo dispuesto por las normas técnicas complementarias, para no causar daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los elementos no estructurales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos.

Artículo 400: La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura será el resultado directo del análisis de ésta. Para fines de diseño de la cimentación, la fijación de todas las acciones pertinentes será responsabilidad conjunta de los diseñadores de la superestructura y de la cimentación.

En el análisis de los estados límite de falla o servicio, se tomará en cuenta la subpresión del agua, que debe cuantificarse conservadoramente atendiendo a la evolución de la misma durante la vida útil de la estructura. La acción de dicha subpresión se tomará con un factor de carga unitario.

Artículo 401: La seguridad de las cimentaciones contra los estados límite de falla se evaluará en términos de la capacidad de carga neta, es decir, del máximo incremento de esfuerzo que pueda soportar el suelo al nivel de desplante.

La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos o empíricos suficientemente apoyados en evidencia experimental o se determinará con pruebas de carga, se calculará a partir de las resistencias medias de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo de la falla más crítica. En el cálculo se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la cimentación y entre las cimentaciones vecinas.

Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u otras oquedades, éstas deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de estabilidad de la cimentación.

Artículo 402: Los esfuerzos o deformaciones en las fronteras suelo estructura necesarios para diseño estructural de la cimentación incluyendo presiones de contacto y empujes laterales, deberán fijarse tomando en cuenta las propiedades de la estructura y las de los suelos de apoyo. Con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras se determinará la distribución de esfuerzos compatibles con la deformabilidad y resistencia del suelo y de la subestructura para las diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazo o mediante un estudio explícito de interacción suelo estructura.

Artículo 403: En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:

- DE FALLA: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de soporte de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la excavación por corte o subpresión en estratos subyacentes.

- DE   SERVICIO: movimientos verticales y horizontales inmediatos o diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser lo suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por carga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables en el sitio.

Para realizar la excavación, se podrán usar fosas de bombeo con objeto de reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo deberá ser tan corta como sea posible y se tomarán las precauciones necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos en el área de trabajo. En este caso, para la evaluación de los trabajos límite de servicio a considerar en el diseño de la excavación, se tomarán en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo.

Los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables señaladas en este título, considerándose las sobrecargas que puedan actuar en la vía pública y otras zonas próximas a la excavación.

Artículo 404: Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad a los niveles del terreno, deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados límite de falla volteo, desplazamiento del muro, falla de la cimentación del mismo o del talud que lo soporta, o bien rotura estructural.  Además, se   revisarán los estados límites de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro.  Los empujes se estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del   mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que límite el desarrollo de empujes superiores a los diseños por efecto de presión del agua.

Los empujes debidos a solicitaciones sísmicas se calcularán de acuerdo con el criterio definido en el capítulo de Diseño por Sismo de este título.

Artículo 405: Como parte del estudio de mecánica de suelos, se deberá fijar el procedimiento constructivo de las cimentaciones, excavaciones y muros de contención que asegure el cumplimiento de la hipótesis de diseño y garantice la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento deberá ser tal que se evite daños a las estructuras o desplazamiento vertical u horizontal del suelo.

Cualquier cambio significativo que deba hacerse al procedimiento de construcción especificado en el estudio geotécnico se analizará con base en la información contenida en dicho estudio.

Artículo 406: La memoria de diseño incluirá una justificación del tipo de cimentación proyectada y de los procedimientos de construcción especificados. Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorios y otras determinaciones consideradas en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje estas cimentaciones y las que se proyectan.

En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en particular las que se localicen en terrenos agrietados, sobre taludes o donde existan rellenos, se agregará a la memoria una descripción de estas condiciones y cómo éstas se tomaron en cuenta para diseñar la cimentación.

Artículo 407: En las edificaciones señaladas en las fracciones I y II inciso a) a que se refiere el artículo 360 de este Reglamento, deberán hacerse nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y de las cimentaciones y prevenir daños a la propia construcción, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. Será obligación del propietario o poseedor de la edificación, proporcionar copia de los resultados de las mediciones, así como de los planos, memorias de cálculo y otros documentos sobre el diseño de la cimentación, a los diseñadores de edificios que se construyan en predios contiguos.

CAPÍTULO VIII

CONSTRUCCIONES DAÑADAS

Artículo 408: Se concede acción popular para que cualquier persona pueda gestionar ante la Autoridad Municipal para que esta dependencia ordene o ponga directamente en práctica las medidas de seguridad para prevenir accidentes por situaciones peligrosas de una edificación, construcción o estructura y que además se aboque a poner remedio radical a esta situación anormal.

Artículo 409: Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene la obligación de denunciar ante el Ayuntamiento los daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debido a efectos de sismo, viento, incendio, explosión, hundimiento, peso propio de la construcción y de las cargas adicionales que obran sobre ellas a deterioro de los materiales.

Artículo 410: Al tener conocimiento la Autoridad Municipal de que una edificación o instalación presenta peligro para personas o bienes, ordenará al propietario de ésta llevar al cabo de inmediato las obras de aseguramiento, reparaciones o demoliciones necesarias, conforme a dictamen técnico que esta misma emita, fijando plazos en que debe de iniciar los trabajos que le sean señalados y en el que deberán quedar terminados los mismos.

En caso de inconformidad contra la orden a que se refiere el párrafo anterior, el propietario podrá oponerse a todas o parte de las medidas que le sean exigidas, mediante escrito que, para ser tomado en cuenta, deberá estar firmado por Ingeniero o Arquitecto registrado como Director Responsable de Obra y dentro de los tres días siguientes a la presentación de la inconformidad, la Autoridad Municipal resolverá en definitiva si ratifica, modifica o revoca la orden.

Transcurrido el plazo fijado al interesado para iniciar las obras de aseguramiento, reparaciones o demoliciones necesarias, sin que el propietario haya procedido como corresponde, o bien en caso de que fenezca el plazo que se le señaló, sin que tales trabajos estén terminados, la Autoridad Municipal podrá proceder a la ejecución de estos trabajos a costa del propietario.

Artículo 411: Los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños, recabarán un dictamen de estabilidad y seguridad por parte de un Corresponsable en seguridad estructural. Si el dictamen demuestra que los daños no afectan la estabilidad de la construcción en su conjunto, o de una parte significativa de la misma, la construcción puede dejarse en su situación actual o bien repararse o reforzarse localmente. De lo contrario la construcción deberá ser objeto de un proyecto de refuerzo.

Artículo 412: En caso de inminencia de siniestro, la Secretaría, previo dictamen de la Dirección de Protección Civil, aún sin mediar la audiencia previa del propietario o interesado, podrá tomar las medidas de carácter urgente que considere indispensable para prevenir su acontecimiento y hacer desaparecer aun cuando sea momentáneamente el peligro, así como notificar a los ocupantes del inmueble y pedir el auxilio de las autoridades competentes para lograr la inmediata desocupación. En estos casos de mayor urgencia, no obstante, se seguirá el mismo procedimiento de audiencia a que se refiere el artículo anterior, pero los términos deberán acortarse a la tercera parte y en el caso de las necesidades de desocupación, total o parcial, también se involucrará, tratándose de necesidades no apremiantes, en el procedimiento señalado debiendo notificar además a la persona o personas que deban efectuar la desocupación.

Artículo 413: El proyecto de refuerzo estructural de una construcción, con base en el dictamen a que se refiere el artículo anterior, deberá cumplir con lo siguiente:

- Deberá proyectarse para que la construcción alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos para las construcciones nuevas en éste Reglamento;

- Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurados, en la que se retiren los acabados y recubrimientos que puedan ocultar daños estructurales;

- Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto, así como detalles de ligas entre ambas;

- Se basará en el diagnóstico del estado de la estructura dañada y en la eliminación de las causas de los daños que se hayan presentado;

- Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura.

- Será sometido al proceso de revisión que establezca la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, para la obtención de la licencia respectiva.

Artículo 414: Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación, deberá demostrarse que el edificio dañado cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30% de las laterales que se obtendrán aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de las obras. Para alcanzar dicha resistencia será necesario en los casos que se requiera, recurrir al apuntalamiento o rigidización temporal de algunas partes de la estructura.

CAPÍTULO IX

OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES

Artículo 415: Son construcciones provisionales aquellas que tanto por el destino que se les pretenda otorgar como por los materiales empleados, tengan una vida limitada a no más de 12 meses. Las construcciones provisionales se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento en todo lo que se refiere a estabilidad, higiene y buen aspecto.

Artículo 416: Para la realización de construcciones provisionales se hace necesaria la previa licencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología mediante la solicitud acompañada del proyecto respectivo y datos que solicite la misma Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología además de la expresa manifestación del uso que se le pretende dar a la misma e indicación del tiempo que se pretende usar.

La licencia que se concede para levantar una construcción provisional deberá expresar el periodo de tiempo que se autorice y que la misma quede en pie; y la aceptación de dicha licencia implica igualmente la del término a que queda condicionado el uso.

Artículo 417: Las obras provisionales, como tribunas para eventos especiales, pasos de carácter temporal para peatones o vehículos durante obras viales o de otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbras, deberán proyectarse para cumplir los requisitos de seguridad de este Reglamento.

Las obras provisionales que puedan ser ocupadas; por más de 100 personas deberán ser sometidas, antes de uso, a una prueba de carga en términos del capítulo de pruebas de Carga de este título.

Artículo 418: El propietario de una construcción provisional estará obligado a conservarla en buen estado.

Artículo 419: Las modificaciones de construcciones existentes, que impliquen una alteración en su funcionamiento estructural, serán objeto de un proyecto estructural que garantice que tanto la zona modificada como la estructura en su conjunto y su cimentación, cumplan con los requisitos de seguridad de este Reglamento.

El proyecto deberá incluir los apuntalamientos, rigidizaciones y demás precauciones que se necesiten durante la ejecución de las modificaciones.

CAPÍTULO X

PRUEBAS DE CARGA

Artículo 420: Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga en los siguientes casos:

- En las edificaciones de recreación y todas aquellas construcciones donde pueda haber frecuentemente aglomeración de personas, así como las obras provisionales que puedan albergar a más de 100 personas;

- Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la estructura en cuestión, y

- Cuando La Secretaria lo estime conveniente en razón de duda en la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos constructivos.

Artículo 421: Para realizar una prueba de carga mediante la cual se requiera verificar la seguridad de la estructura se seleccionará la forma de aplicación de la carga de prueba y la zona de la estructura sobre la cual se aplicará, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará seleccionar una fracción representativa de ellos, pero no menos de tres distribuidos en distintas zonas de la estructura;

- La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a 85% de la de diseño incluyendo los factores de carga que correspondan;

- La zona en que se aplique será necesaria para producir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más desfavorables;

- Previamente a la prueba se someterán a la aprobación del Ayuntamiento el procedimiento     de carga y el tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos;

- Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura no menos de 24 horas;

- Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre un colapso, una falla local o incremento local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una sección. Además, si 24 horas, después de quitar la sobrecarga, la estructura no muestra una recuperación mínima de 75% de sus deflexiones, se repetirá la prueba;

- La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse terminado la primera;

- Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en 24 horas, el 75% las deflexiones debidas a dicha segunda prueba;

- Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daños tales como agrietamientos excesivos, deberá repararse localmente y reforzarse.

- Podrá considerarse que los elementos han pasado la prueba de carga, aun si la recuperación de las flechas no alcanzase el 75%, siempre y cuando la flecha máxima no exceda de 2 milímetros + L2 / (20, 000 h), donde L es el claro libre del miembro que se ensaye y h su peralte total, en las mismas unidades que L; en voladizos se tomará L como el doble de claro libre.

- En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez realizadas éstas, se llevará a cabo una prueba de carga;

- Durante la ejecución de la prueba de carga, deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger la seguridad de las personas y del resto de la estructura, en caso de falla de la zona ensayada.

- El procedimiento para realizar pruebas de carga de pilotes será el incluido en las normas técnicas complementarias relativas a cimentaciones.

- Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la seguridad de una construcción ante efectos sísmicos deberán diseñarse procedimientos de ensaye y criterios de evaluación que tomen en cuenta las características peculiares de la acción sísmica, como son, la imposición de efectos dinámicos y de repeticiones de carga alternadas.

Estos procedimientos y criterios deberán ser aprobados por un D.R.O. y la Secretaria.

CAPÍTULO XI

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 422: Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas y el uso autorizado de un predio cumplan con las disposiciones de la Ley, este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 423: La Autoridad Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de designar inspectores que vigilen el desarrollo de las obras y se cercioren de que cumplan con el proyecto autorizado, además de que se obtengan los permisos correspondientes.

Artículo 424: La Secretaria podrá realizar por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección. Dicho personal, al realizar tales visitas, deberá estar provisto de la identificación oficial que lo acredite como tal, fundar y motivar la cédula de inspección de obra en la que se precisará ubicación de la edificación, obras o predio por inspeccionar, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta, entregando siempre el original a la persona con la que se entienda la diligencia. Si el inspector encuentra irregularidades en la realización de la obra, este deberá asentar dichas irregularidades en la bitácora de obra; teniendo la obligación el D.R.O. de dar respuesta a dicha nota justificando o negando lo que el inspector solicita.

Artículo 425: Para toda visita de inspección en la que se determine la suspensión de la obra, deberá presentarse oficio de comisión del inspector que la efectué, se levantará acta, en la que se hará constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.

A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con la que se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quienes entregarán copia del acta al interesado.

Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaran a firmar el acta, o bien el interesado a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que ésta afecte su validez.

Artículo 426: Al término de la inspección, los encargados de la misma, deberán firmar el libro bitácora de las obras en proceso de construcción, anotando la fecha de su visita y sus observaciones.

Artículo 427: La Autoridad Municipal apercibirá primeramente al D.R.O. para que proporcione las facilidades para la inspección a la obra; en el supuesto que el D.R.O., alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia o se niegue a otorgar las facilidades para la inspección; la autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 428: Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado mediante notificación personal, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento para que, dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efecto dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.

El propietario infractor o su representante deberán acreditar el momento de comparecer ante la autoridad correspondiente su personalidad jurídica.

Artículo 429: Una vez oído al presunto propietario infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofrecieron, o en cada caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda dentro de los diez días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado.

Artículo 430: En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o en su caso, adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades que hayan dado motivo de la infracción.

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que ordene el Ayuntamiento en los casos previstos en este Reglamento, y podrán ser impuestas conjunta o separadamente en lo conducente.

## TÍTULO DÉCIMO

# DE LAS SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

SANCIONES

Artículo 431: Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Reglamento, se estará a lo que establezcan la Ley Orgánica Municipal, Ley de Ingresos Municipales, Bando Municipal y demás disposiciones aplicables., además se tomarán en cuenta:

- La gravedad de la infracción;

- Las condiciones económicas del infractor, y

- La reincidencia si la hubiese.

Artículo 432: Cuando proceda como sanción la clausura o suspensión temporal, parcial o total el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.

CAPÍTULO II

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN

Artículo 433: Contra las resoluciones dictadas por la aplicación de este Reglamento y disposiciones que de él emanen, procede el Recurso Administrativo de Revisión previsto en los artículos 233 al 241 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tapachula, Chiapas.

Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en este Reglamento podrán recurrirlas mediante escrito que presentarán ante el Juzgado Administrativo Municipal.

Artículo 434: A falta de disposición expresa, se estará a lo que prevenga el Bando Municipal, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Chiapas; cuya aplicación será supletoria a la presente norma.

REQUERIMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

### TABLA No. 1

| 1.- VIVIENDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 1.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR | 1.1.1. Vivienda de 40 a 150 m2 | 1 |
|  | 1.1.2. Vivienda de 150 a 300 m2 | 2 |
|  | 1.1.3. Vivienda de más de 300 m2 | 3 |
| 1.2. MULTIFAMILIAR | 1.2.1. Por Departamento | 1 |
| 1.3. VIVIENDA ESPECIAL- | 1.3.1. Parques para remolques. | 1 |
|  | 1.3.2. Pie de casa. |  |

| 2.- SERVICIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO |  | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 2.1. ADMINISTRACIÓN. | 2.1.1. Administración Pública. | 2.1.1.1 Oficinas de gobierno, juzgados y cortes. | 1 x 30 m2 const. |
|  | 2.1.2. Administración Privada. | 2.1.2.1. Oficinas de profesionistas, oficinas administrativas y financieras. | 1 x 20 m2 const. |

| 3.- SALUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 3.1. HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD | 3.1.1. Todos los del grupo | 1 x 30 m2 const. |

| 4.- EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 4.1. EDUCACIÓN. | 4.1.1. Todos los del grupo (educación elemental, educación media y educación superior), excepto los siguientes: | 1 x 25 m2 const. |
|  | 4.1.2. Guarderías. | 1 x 60 m2 const. |
| 4.2. INSTITUCIONES CIENTÍFICAS, INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES E INSTALACIONES PARA LA INFORMACIÓN. | 4.2.1. Todos los del grupo (jardines botánicos, zoológicos, acuarios, museos, galerías de arte, centros de exposiciones temporales, planetarios, archivos, centros de procesadores de información, centros de información por materia, bibliotecas y hemerotecas etc.). | 1 x 50 m2 const. |

| 5.- INSTALACIONES RELIGIOSAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 5.1. TEMPLOS, CAPILLAS Y LUGARES DE CULTO. | 5.1.1. Todos los del grupo. | 1 x 20 m2 const. |

| 6.- SITIOS HISTÓRICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 6.1. GRUPOS DE EDIFICIOS CIVILES Y RELIGIOSOS. | 6.1.1. Todos los del grupo. | 1 x 20 m2 const. |

| 7.- RECREACIÓN SOCIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 7.1. CENTROS COMUNITARIOS O CENTROS CULTURALES. | 7.1.1. Todos los del grupo. | 1 x 50 m2 const. |
| 7.2. CLUBES. | 7.2.1. Clubes Campestres, Clubes de Golf, Clubes de Tiro. | 1 x 700 m2 const. |
|  | 7.2.2. Clubes Sociales. | 1 x 10 m2 const. |

| 8.- DEPORTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 8.1. DEPORTES AL AIRE LIBRE. | 8.1.1. Todos los del grupo (estadios, hipódromos, galgódromos, autódromos, velódromos, plazas de toros, pistas para equitación, lienzos charros). | 1 x 10 m2 const. (para espectadores) |
|  | 8.1.2 Canchas Deportivas. | 1 x 100 m2 const. |
| 8.2. DEPORTES ACUÁTICOS. | 8.2.1. Albercas | 1 x 50 m2 const. |
|  | 8.2.2. Canales o Lagos para Regatas. | 1 x 100 m2 const. |
| 8.3. DEPORTES CUBIERTOS. | 8.3.1. Todos los del grupo (canchas deportivas, centros deportivos, salones de gimnasia y danza, pistas de boliche, pistas de patinaje, billares, juegos de destreza y electrónicos, albercas cubiertas). | 1 x 30 m2 const. . |

| 9.- ALOJAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 9.1. HOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES Y ALBERGUES. | 9.1.1. Todos los del grupo. | 1 x 35 m2 const./área de cuartos *En los términos señalados en el Art. 236 del presente reglamento. |

| 10.- SEGURIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 10.1. SEGURIDAD | 10.1.1. Todos los del grupo (instalaciones para el ejército, defensa, policía, bomberos, reclusorios, emergencias). | 1 x 100 m2 const. |

| 11.- SERVICIOS MORTUORIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 11.1. CEMENTERIOS. | 11.1.1. Cementerios hasta de 1,000 fosas. | 1 x 150 m2 área total |
|  | 11.1.2. Cementerios de más de 1,000 fosas. | 1 x 400 m2 área total |
| 11.2. MAÚSOLEOS Y CREMATORIOS | 11.2.1. Mausoleos hasta de 1,000 unidades. | 1 x 75 m2 const. |
|  | 11.2.2. Mausoleos de más de 1,000 unidades. | 1 x 150 m2 área total |
|  | 11.2.3. Crematorios. | 1 x 20 m2 const. |
| 11.3. AGENCIAS DE INHUMACIONES Y FUNERARIAS. | 11.3.1. Todas las del grupo. | 1 x 15 m2 const. |

| 12.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 12.1. TRANSPORTES TERRESTRES. | 12.1.1. Todos los del grupo (terminales de autobuses foráneos, urbanos y de camiones de carga, terminales de ferrocarriles, s.c.t. metro), excepto: | 1 x 40 m2 const. |
|  | 12.1.2. Encierro y Mantenimiento de Autobuses, Sitios de Automóviles de Alquiler. | 1 x 100 m2 área total |
| 12.2. TRANSPORTES AÉREOS. | 12.2.1. Todos los del grupo (aeropuertos civiles y militares, terminales de helicópteros, helipuertos). | 1 x 25 m2 const. |
| 12.3. COMUNICACIONES. | 12.3.1. Agencias de Correos, Telégrafos y Teléfonos. | 1 x 25 m2 const. |
|  | 12.3.2. Estaciones de Radio con y/o sin Auditorio. | 1 x 40 m2 const. |
|  | 12.3.3. Estaciones de Televisión con y/o sin Auditorio. | 1 x 40 m2 const. |

| 13.- INDUSTRIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 13.1. INDUSTRIA. | 13.1.1. Todos los del grupo (textiles, alimentos, artesanías, construcción, electrónica, metálica, papel e impresiones, plásticas, química, etc.). | 1 x 200 m2 const. |

| 14.- ESPACIOS ABIERTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 14.1. PLAZAS, EXPLANADAS, JARDINES, PARQUES Y CUERPOS DE AGUA. | 14.1.1. Todos los del grupo | 1 x 400 m2 const. |

| 15.- INFRAESTRUCTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 15.1. ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTAS DE BOMBEO, CÁRCAMOS Y BASUREROS. | 15.1.1. Todos los del grupo. | 1 x 150 m2 const. |

| 16.- AGROPECUARIO, FORESTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DIMENSIONES | NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
| 16.1. AGRÍCOLA | 16.1.1. Todos los del grupo (cultivos de granos, cultivo de hortalizas, cultivo de flores, cultivo de árboles frutales, cultivos mixtos). | 1 x ha de terreno |
| 16.2. AGRÍCOLA EXTENSIVO DE MÁS DE 5 HAS. | 16.2.1 Todos los del grupo (cultivo de grano, cultivo de árboles.) | 1 x 10 has de terreno |
| 16.3. PECUARIO | 16.3.1. todos los del grupo | 1 x 10 has de terreno |
| 16.4. FORESTAL | 16.4.1. todos los del grupo, excepto: | 1 x 10 has de terreno |
|  | 16.4.2. Viveros | 1 x 150 m2 de terreno |

TABLA No.2

REQUERIMIENTO DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

| TIPOLOGÍA | LOCAL | DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÁREA O ÍNDICE | LADO | ALTURA |  |
| I. HABITACIÓN | Recámaras | 8.10 m2 | 2.70 m | 2.70 m | A). Las viviendas con menos de 45 m2 contarán cuando menos con un: Excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero |
|  | Estancias | 8.10 m2 | 2.70 m | 2.70 m |  |
|  | Closet | 1.00 m2 | 0.60 m | 2.70 m |  |
|  | Comedores | 8.10 m2 | 2.70 m | 2.70 m |  |
|  | Estancia Comedor integrada | 16.20 m2 | 2.70 m | 2.70 m |  |
|  | Cocina | 4.00 m2 | 1.50 m | 2.70 m |  |
|  | Cocineta Integrada a Estancia Comedor | 2.70 m2 | 2.70 m | 2.70 m |  |
|  | Cuarto de Lavado | 3.00 m2 | 1.50 m | 2.50 m |  |
|  | Cuarto de Aseo, Despensas o Patio de Servicio | 3.00 m2 | 1.50 m | 2.50 m |  |
|  | Zotehuela (Edificio) | 3.00 m2 | 1.50 m | 2.50 m |  |
|  | Cuarto de Aseo, Despensas o Patio de Servicio | 3.00 m2 | 1.50 m | 2.50 m |  |
|  | Zotehuela | 3.00 m2 | 1.50 m | 2.50 m |  |
|  | Baños y Sanitarios | 2.00 m2 | 1.00 m | 2.50 m |  |

| II. SERVICIOS | Oficinas (suma de áreas y locales de trabajo) |  |  |  | B) En edificaciones de comercio los sanitarios se proporcionarán para empleados y público en partes iguales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 100 m2 | 5.00 m2/persona |  | 2.40 m b) |  |
|  | De 101 a 1000 m2 | 6.00 m2/persona |  | 2.40 m |  |
|  | De 1001 a 10000 m2 | 7.00 m2/persona |  | 2.40 m |  |
|  | Mayor de 10001 m2 | 8.00 m2/persona |  | 2.40 m |  |
|  |  | Comercio (áreas de venta) |  |  | C). Los muebles sanitarios se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio para locales con un máximo de 2 excusados. A partir de 3 excusados podrá sustituirse una de ellas por un mingitorio. |
|  | Hasta 120 m2 | ------ | ------ | 2.60 m |  |
|  | De 121 a 1000 m2 | ------ | ------- | 2.60 m |  |
|  | Mayor de 1001 m2 | ------ | ------ | 3.00 m |  |
|  | Baños Públicos | 1.3 m2/ usuario |  | 2.70 m |  |
|  | Gasolineras | ------ | ------ | 4.20 m |  |

| III. SALUD | Hospitales (cuartos de camas) |  |  |  | D). Todas las edificaciones excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o depósitos de agua potable. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individual | 7.30 m2 | 2.70 m | 2.60 m |  |
|  | Comunes | ------ | 3.30 m | 2.60 m |  |
|  | Clínicas y Centros de Salud |  |  |  |  |
|  | Consultorios | 7.30 m2 | 2.10 m | 2.60 m |  |
|  | Asistencia Social |  |  |  |  |
|  | Dormitorios para más de 4 personas en orfanatorios, asilos, centros de integración media | 10.00 m2/persona | 2.90 m | 2.60 m c) |  |

| TIPOLOGÍA | LOCAL | DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Área o índice | Lado | Altura |  |
| IV: EDUCACIÖN Y CULTURA | Educación Elemental Media y Superior |  |  |  | En proporción de 1 x 30 trabajadores o fracción o una por cada 100 alumnos según sea el caso. |
|  | Aulas | 0.90 m2/alumno | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Subtotal predio | 2.50 m2/alumno |  |  |  |
|  | Áreas de Esparcimiento |  |  |  |  |
|  | En jardines de niños | 0.60 m2/alumno | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | En primarias y secundarias | 1.00 m2/alumno | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Salas para Exhibiciones |  |  |  |  |
|  | Exposiciones temporales | 1.00 m2/persona | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Centros de Información |  |  |  |  |
|  | Sala de lectura | 2.50 m2/lector | 2.60 m | 3.00 m |  |
|  | Acervos | 150 libros/m2 | 2.60 m | 3.00 m |  |
|  | Instalaciones Religiosas |  |  |  |  |
|  | Sala de culto hasta 250 concurrentes | 0.50 m2/persona | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Más de 250 concurrentes | 0.70 m2/persona | 4.00 m | 3.20 m |  |
| V. RECREACIÓN | Alimentos y Bebidas |  |  |  |  |
|  | Área de comensales | 1.00 m2/comensal | 2.70m | 2.70 m |  |
|  | Área de cocina y bebidas | 0.50 m2/comensal | 2.70m | 2.70 m |  |
|  | Entretenimiento |  |  |  |  |
|  | Salas de espectáculos hasta 250 concurrentes | 0.50 m2/persona | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Más de 250 concurrentes | 0.70 m2/persona | 4.00 m | 3.20 m |  |
|  | Vestíbulos |  |  |  |  |
|  | Hasta 250 concurrentes | 0.25 m2/asiento | 2.60 m | 3.00 m |  |
|  | Más de 250 concurrentes | 0.30 m2/asiento | 3.00 m | 3.20 m |  |
|  | Casetas de proyección | 5.00 m2 | --------- | 2.50 m |  |
|  | Taquilla | 1.00 m2 | --------- | 2.50 m |  |
|  | Recreación Social |  |  |  |  |
|  | Salas de reunión | 1.00 m2/persona | 2.60 m | 2.70 m |  |
|  | Deporte y Recreación |  |  |  |  |
|  | Graderías | ----------------- | 0.45 m asiento | 3.00 m |  |
|  | Alojamiento |  |  |  |  |
|  | Cuartos de hoteles, moteles, casas de huéspedes y albergues. | 7.00 m2 | 2.40 m | 2.70 m |  |

| VI. COMUNICAC. Y TRANSPORTES | Transportes Terrestres, Terminales y Estaciones. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Andén de pasajeros | ----------------- | 2.00 m | -------- |  |
|  | Sala de espera | 20.00 m2 | 3.00 m | 3.00 m |  |
|  | Estacionamientos. |  |  |  |  |
|  | Caseta de control | 1.00 m2 | 0.80 m | 2.50 m |  |
| VII: INDUSTRIAS, ESPACIOS ABIERTOS, INFRAESTRUCTURA, AGRÍCOLA, FORESTAL Y ACUIFERA | Las dimensiones libres mínimas serán las que establezcan las normas técnicas complementarias. |  |  |  |  |

Nota 1: las viviendas con menos de 45.00 m2 contarán cuando menos con, un excusado, una regadera, lavadero, lavabo, y fregadero.

Nota 2: En edificaciones de comercio los sanitarios se proporcionarán para

empleados y público en partes iguales.

Nota 3: Los muebles sanitarios se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombre y mujeres. En el caso de locales sanitarios para hombres

será obligatorio agregar un mingitorio para locales con un máximo de 2 excusados.

A partir de 3 excusados podrá sustituirse por un mingitorio.

Nota 4: Todas las edificaciones excepto de habitación y alojamiento, deberán contar

con bebederos o depósitos de agua potable.

Nota 5: En proporción de 1x30 trabajadores o fracción o una por cada 100 alumnos

según sea el caso.

TABLA NO. 3 REQUERIMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS

| TIPOLOGÍA | MAGNITUD | MUEBLES MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXCUSADO | LAVABOS | REGADERA |  |
| I. HABITACIÓN | Vivienda | 1 | 1 | 1 | A). Las viviendas con menos de 45m2. contarán cuando menos con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles: Lavabo, lavadero o fregadero. B). En edificaciones de comercio los sanitarios se proporcionarán para empleados y público en partes iguales. C). Los muebles sanitarios se distribuirán por partes iguales en locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio para loca- les con un máximo de 2 excusados. D). Todas las edificaciones excepto de habitación y alojamiento deberán contar con bebederos o depósitos de agua potable en proporción de 1 x 30 trabajadores o fracción, o una por cada 100 alumnos según sea el caso. |
| II. SERVICIOS | Comercio |  |  |  |  |
|  | Locales hasta 120m2 o 15 usuarios | 1 | 1 |  |  |
|  | Hasta 25 empleados | 2 | 2 |  |  |
|  | De 26 a 50 empleados | 3 | 2 |  |  |
|  | De 51 a 75 empleados | 4 | 2 |  |  |
|  | De 76 a 100 empleados | 5 | 3 |  |  |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 3 | 2 |  |  |
|  | Oficinas |  |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 |  |  |
|  | De 101 a 200 personas | 3 | 2 |  |  |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 2 | 1 |  |  |
|  | Baños públicos |  |  |  |  |
|  | Hasta 4 usuarios | 1 | 1 | 1 |  |
|  | De 5 a 10 usuarios | 2 | 2 | 2 |  |
|  | De 11 a 20 usuarios | 3 | 3 | 4 |  |
|  | De 21 a 50 usuarios | 4 | 4 | 8 |  |
| III. SALUD | Salas de espera |  |  |  |  |
|  | Por cada 100 personas | 2 | 2 |  |  |
|  | De 101 a 200 personas | 3 | 2 |  |  |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 2 | 1 |  |  |
|  | Cuartos de cama |  |  |  |  |
|  | Hasta 10 camas | 1 | 1 | 1 |  |
|  | De 11 a 25 camas | 3 | 2 | 2 |  |
|  | Cada 25 adicionales o fracción | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Empleados |  |  |  |  |
|  | Hasta 25 empleados | 2 | 2 |  |  |
|  | De 26 a 50 empleados | 3 |  | 2 |  |
|  | De 51 a 75 empleados | 4 |  | 2 |  |
|  | Cada 76 a 100 empleados | 5 |  | 3 |  |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 3 |  |  |  |

| TIPOLOGÍA | MAGNITUD | MUEBLES MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXCUSADO | LAVABOS | REGADERA |  |
| V. RECREACIÓN | Entretenimiento |  |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |  |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | ------ |  |
|  | Cada 200 adicionales o fracción | 2 | 2 | ------ |  |
|  | Canchas o centros deportivos |  |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | 2 |  |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Cada 200 personas adicionales o fracción | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Estadios |  |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |  |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | ------ |  |
|  | Cada 200 personas adicionales o fracción | 2 | 2 | ------ |  |
| VI. ALOJAMIENTO | Hasta 10 huéspedes | 1 | 1 | 1 |  |
|  | De 11 a 25 huéspedes | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Cada 25 adicionales o fracción | 1 | 2 | 1 |  |
| VII. SEGURIDAD | Hasta 10 personas | 1 | 1 | 1 |  |
|  | De 11 a 25 personas | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Cada 25 adicionales o fracción | 1 | 2 | 1 |  |
| VIII. SERVICIOS FUNERARIOS | Funerarios y velatorios |  |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |  |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | ------ |  |
|  | Cada 200 personas adicionales o fracción | 2 | 2 | ------ |  |

| IX. COMUNICACIÓNES Y TRANSPORTES | Estacionamientos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Empleados | 1 | 1 | ------ |
|  | Público | 2 | 2 | ------ |
|  | Terminales y estaciones de transporte |  |  |  |
|  | Terminales y estaciones de transporte |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | 1 |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | 2 |
|  | Cada 200 adicionales o fracción | 2 | 2 | 1 |
|  | Comunicaciones |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |
|  | De 101 a 200 personas | 3 | 2 | ------ |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 2 | 1 | ------ |
| X. INDUSTRIAS | Hasta 25 personas | 2 | 2 | 2 |
|  | De 26 a 50 personas | 3 | 3 | 3 |
|  | De 51 a 75 personas | 4 | 4 | 4 |
|  | De 76 a 100 personas | 5 | 4 | 4 |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 3 | 3 | 3 |
| XI. ESPACIOS ABIERTOS (JARDINES Y PARQUES | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |
|  | De 101 a 400 personas | 4 | 4 | ------ |
|  | Cada 200 adicionales o fracción | 1 | 1 | ------ |

TABLA No. 4 DIMENSIONES DE PUERTAS

| TIPOLOGÍA | TIPO DE PUERTA | ANCHO MÍNIMO MTS. |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HABITACIÓN | Acceso principal (A) | 0.90 |  | A). Para el cálculo de ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla. B). En este caso, las puertas a vía pública deberán tener la anchura total de, por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y sala. |
|  | Locales para habitación y cocinas | 0.90 |  |  |
|  | Locales complementarios | 0.70 |  |  |
| II. SERVICIOS | Oficinas |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 0.90 |  |  |
|  | Comercio |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
| III. SALUD | Hospitales, Clínicas y Centros de salud |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.80 |  |  |
|  | Cuartos de enfermos | 1.20 |  |  |
|  | Asistencia social |  |  |  |
|  | Dormitorios en asilos, orfanatorios y centros de integración | 0.90 |  |  |
|  | Locales complementarios | 0.75 |  |  |
| IV. EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación Elemental Media y Superior |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
|  | Aulas | 0.90 |  |  |
|  | Templos |  |  |  |
|  | Acceso principal | 1.20 |  |  |
| V. RECREACIÓN | Entretenimiento |  |  |  |
|  | Acceso principal (B) | 1.20 |  |  |
|  | Entre vestíbulo y sala | 1.20 |  |  |
| VI. ALOJAMIENTO | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
|  | Cuartos de hoteles, moteles y |  |  |  |
|  | Casas de huéspedes. | 0.90 |  |  |
| VII. SEGURIDAD | Acceso principal | 1.20 |  |  |
| VIII. SERVICIOS FUNERARIOS | Acceso principal | 1.20 |  |  |

| IX. COMUNICACIÓNES Y TRANSPORTES | Estacionamientos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Empleados | 1 | 1 | ------ |
|  | Público | 2 | 2 | ------ |
|  | Terminales y estaciones de transporte |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | 1 |
|  | De 101 a 200 personas | 4 | 4 | 2 |
|  | Cada 200 adicionales o fracción | 2 | 2 | 1 |
|  | Comunicaciones |  |  |  |
|  | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |
|  | De 101 a 200 personas | 3 | 2 | ------ |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 2 | 1 | ------ |
| X. INDUSTRIAS | Hasta 25 personas | 2 | 2 | 2 |
|  | De 26 a 50 personas | 3 | 3 | 3 |
|  | De 51 a 75 personas | 4 | 4 | 4 |
|  | De 76 a 100 personas | 5 | 4 | 4 |
|  | Cada 100 adicionales o fracción | 3 | 3 | 3 |
| XI. ESPACIOS ABIERTOS (JARDINES Y PARQUES | Hasta 100 personas | 2 | 2 | ------ |
|  | De 101 a 400 personas | 4 | 4 | ------ |
|  | Cada 200 adicionales o fracción | 1 | 1 | ------ |

TABLA No. 4 DIMENSIONES DE PUERTAS

| TIPOLOGÍA | TIPO DE PUERTA | ANCHO MÍNIMO MTS. |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HABITACIÓN | Acceso principal (A) | 0.90 |  | A). Para el cálculo de ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla. B). En este caso, las puertas a vía pública deberán tener la anchura total de, por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y sala. |
|  | Locales para habitación y cocinas | 0.90 |  |  |
|  | Locales complementarios | 0.70 |  |  |
| II. SERVICIOS | Oficinas |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 0.90 |  |  |
|  | Comercio |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
| III. SALUD | Hospitales, Clínicas y Centros de salud |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.80 |  |  |
|  | Cuartos de enfermos | 1.20 |  |  |
|  | Asistencia social |  |  |  |
|  | Dormitorios en asilos, orfanatorios y centros de integración | 0.90 |  |  |
|  | Locales complementarios | 0.75 |  |  |
| IV. EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación Elemental Media y Superior |  |  |  |
|  | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
|  | Aulas | 0.90 |  |  |
|  | Templos |  |  |  |
|  | Acceso principal | 1.20 |  |  |
| V. RECREACIÓN | Entretenimiento |  |  |  |
|  | Acceso principal (B) | 1.20 |  |  |
|  | Entre vestíbulo y sala | 1.20 |  |  |
| VI. ALOJAMIENTO | Acceso principal (A) | 1.20 |  |  |
|  | Cuartos de hoteles, moteles y |  |  |  |
|  | Casas de huéspedes. | 0.90 |  |  |
| VII. SEGURIDAD | Acceso principal | 1.20 |  |  |
| VIII. SERVICIOS FUNERARIOS | Acceso principal | 1.20 |  |  |

| TIPOLOGÍA | CIRCULACIÓN HORIZONTAL | DIMENSIONES MÍNIMAS |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANCHO | ALTURA |  |
| I. HABITACIÓN | Pasillos interiores en viviendas | 0.90 | 2.40 | A). Estos casos deberán ajustarse además a lo establecido en este Reglamento. |
|  | Corredores comunes a 2 o más viviendas | 1.15 | 2.40 |  |
| II. SERVICIOS | Oficinas |  |  |  |
|  | Pasillos en áreas de trabajo | 0.90 | 2.40 |  |
|  | Comercio hasta 120m2 |  |  |  |
|  | Pasillos | 0.90 | 2.40 |  |
|  | Más de 120m2 |  |  |  |
|  | Pasillos | 1.20 | 2.40 |  |
| III. SALUD | Pasillos en cuartos, salas de urgencias, operaciones y consultorios. | 1.80 | 2.40 |  |
| IV. EDUCACIÓN Y CULTURA | Corredores comunes a 2 o más aulas | 1.20 | 2.40 |  |
|  | Templos |  |  |  |
|  | Pasillos laterales | 0.90 | 2.70 |  |
|  | Pasillos centrales | 1.20 | 2.70 |  |
| V. RECREACIÓN | Entretenimiento |  |  |  |
|  | Pasillos laterales entre butacas o asientos | 1.20 (A) | 3.00 |  |
|  | Pasillos entre el frente de un asiento y el respaldo del asiento de adelante. | 0.50 (A) | 3.00 |  |
|  | Túneles | 1.80 | 2.50 |  |
| VI. ALOJAMIENTO | Para alojamiento (excluyendo casas de huéspedes) |  |  |  |
|  | Pasillos comunes a 2 o más cuartos o dormitorios | 0.90 | 2.40 |  |
|  | Para alojamiento casa de huéspedes |  |  |  |
|  | Pasillos internos | 0.90 | 2.40 |  |
| VII. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Pasillos para el público | 2.00 | 2.70 |  |

TABLA No. 5 REQUERIMIENTOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL

TABLA No. 6 REQUERIMIENTOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL

| TIPOLOGÍA | LOCAL | TIPO DE ESCALERA | ANCHO MÍNIMO |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HABITACIÓN |  | Privada o interior con muro en un solo costado | 0.90 |  | Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados. CONDICIONES DE DISEÑO: A).- Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre descansos; B).- El ancho de los descansos deberá ser, cuando menos, igual a la anchura reglamentaria de la escalera C).- La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 28 centímetros, para lo cual, la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas; D).- El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18cm., excepto en las escaleras de servicio de uso limitado en cuyo caso podrá ser hasta de 20 cm.; E).- Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: “dos peraltes más una huella sumarán cuando menos 61 cm. pero no más de 68 cm.”.; F).- En cada tramo de escaleras, la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias. G).- Todas las escaleras deberán contar con barandales por lo menos en uno de sus lados, a una altura de 0.90m. a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de los niños a través de ellos. H).- Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles o más tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en este Reglamento. I).- Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y deberán tener un diámetro mínimo de 1.20m. |
|  |  | Privada o interior confinado entre 2 muros común a 2 o más | O.90 |  |  |
|  |  | Viviendas | 1.10 |  |  |
| II. SERVICIOS | Oficinas hasta 4 niveles. | Principal | 1.20 |  |  |
|  | Oficinas de más de 4 niveles |  | 1.50 |  |  |
|  | Comercio hasta 100m2 | En zonas de exhibición | 0.90 |  |  |
|  | Comercio de más de 100m2 | Ventas y almacenamientos | 1.20 |  |  |
| III. SALUD |  | En zonas de cuartos y consultorios. | 1.80 |  |  |
|  |  | Principal | 1.20 |  |  |
| IV. EDUCACIÓN Y CULTURA |  | En zona de aulas | 1.20 |  |  |
| V. RECREACIÓN |  | En zona de público | 1.20 |  |  |
| VI. ALOJAMIENTO |  | En zona de cuartos | 1.20 |  |  |
| VII. SEGURIDAD |  | En zona de dormitorios | 1.20 |  |  |
| VIII. SERVICIOS FUNERARIOS |  | En zonas de público | 1.20 |  |  |
| IX. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Estacionamientos | Para uso del público | 1.20 |  |  |
|  | Estaciones y terminales de transporte | Para uso del público |  |  |  |

TABLA No. 7 GUÍA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS QUE SOLICITAN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

| CARGA ELÉCTRICA | DE 0 HASTA 7.5 KW | MÁS DE 7.5 KW Y MENOS DE 10 KW. | DE 10 KW HASTA 15 KW | MÁS DE 15 KW | HASTA 20 KW | MÁS DE 20 KW, ALTA TENSION (SUBESTACIÓN), LOS GIROS O USOS SEÑALADOS AL REVERSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HASTA 25 m DE ALTURA SOBRE EL NIVEL MEDIO DE BANQUETA | Plano de la instalación indicando calibre, número de conductores y protecciones a utilizar 1.- Cuadro de distribución de carga 2.- Diagrama Unifilar. 3.- Firma de un Perito Eléctrico | Plano de la instalación conteniendo: 1.- Cuadro de distribución de cargas por circuito. 2.- Diagrama unifilar. 3.- Lista de materiales y equipo. 4.- Firma de un Perito Eléctrico | Plano de instalación firmado por un DRO, conteniendo: 1.- Cuadro de distribución y balanceo de cargas por circuito. 2.- Diagrama unifilar indicando caída de tensión de circuito. 3.- Lista de materiales y equipo. | Planos de planta y elevación, en su caso de la instalación, firmados por un Director Responsable de Obra y un Corresponsable en instalaciones, conteniendo: 1.- Cuadro de distribución y balanceo de cargas. 2.-Diagrama unifilar indicando caída de tensión por circuito. 3.- Lista de materiales y equipo a utilizar. |  | Planos de planta y elevación, en su caso, de la instalación, firmados por un Director Responsable de Obra y Corresponsable en Instalaciones, conteniendo: 1.- Cuadro de Distribución y balanceo de cargas. 2.- Diagrama unifilar indicando caída de tensión por circuito. 3.- Lista de materiales y equipo a utilizar. 4.- Memoria de cálculo |

Tabla No. 8

REQUISITOS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

| Tipo | Local | Nivel De Iluminación En Luxes (Mínimos) | Dpea (W/M2) Β Máximos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Habitación | Circulaciones Horizontales Y Verticales | 50 |  |
| 2.- Servicios |  |  |  |
| 2.1.- Oficinas | Áreas Y Locales De Trabajo | 250 | 14 |
| 2.2.- Comercios | En General | 250 | 20 |
|  | Mercados | 75 |  |
| Abastos | Almacenes | 50 | 13 |
| Gasolineras | Áreas De Servicio | 70 |  |
|  | Áreas De Bombas | 200 |  |
| 2.3- Salud |  |  |  |
| Clínicas Y Hospitales | Salas De Espera | 125 | 17 |
|  | Consultorios Y Salas De Ocupación | 300 |  |
|  | Salas De Encamados | 75 |  |
| 2.4- Restaurantes | Bares | 80 | 16 |
|  | Cafeterías Y Venta De Comida Rápida | 100 | 19 |
|  | Restaurantes | 100 | 20 |
| 2.5- Educación Y Cultura | Aulas | 250 | 16 |

| Valores máximos de densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA) para estacionamientos abiertos |  |
| --- | --- |
| Área a iluminar m2 | Densidad de potencia w/m2 |
| < 300 | 1.80 |
| De 301 a 500 | 0.90 |
| De 501 a 1000 | 0.70 |
| De 1001 a 1500 | 0.58 |
| De 1501 a 2000 | 0.54 |
| >2000 | 0.52 |

GLOSARIO

Adobe: Especie de ladrillo hecho de barro mezclado con paja y secado al sol.

Adoquín: Pequeño bloque de piedra, en forma de paralelepípedo, utilizado para pavimentar.

Albañal: Tubo de descarga en las instalaciones sanitarias.

Andamio: es una estructura auxiliar o construcción provisional que sirve parapara permitir el acceso de los obreros de la construcción, así como al material en todos los puntos de la obra.

Apuntalar: Sostener por medio de puntales.

Arco: Estructura abierta sustentante formada por bloques de piedra o ladrillos. Adquiere diversas formas.

Azulejo: Pieza vidriada para revestir superficies.

Bitácora: Libro en donde se realizan las anotaciones sobre los procesos de construcción de una obra.

Celosía: Enrejado de madera, metal o piedra que cierra las ventanas para no ser visto desde el exterior.

Cemento: Mezcla de óxidos de calcio, aluminio y silicio con agua que se usa para unir superficies.

Chaflán: Ángulo que une dos planos o superficies en su punto de corte.

Cimbra: Es una estructura auxiliar de madera o acero que sirve para sostener provisionalmente el peso de las obras durante la etapa de construcción.

Columna: Soporte vertical y de sección circular formado por basa, fuste y capitel.

Cornisa: Parte saliente en forma de ángulo que remata en el frente de una construcción.

Enladrillado: Es el procedimiento de junteo entre ladrillo y ladrillo en toda la superficie de azotea.

Gárgola: Pieza salediza que sirve de desagüe del agua de los tejados.

Guarnición: Elemento estructural que se antepone a la banqueta y por lo general tiene una sección de 15 x 15 centímetros.

Ladrillo: Elemento de arcilla cocida con forma de prisma rectangular empleada en la construcción.

Madera: Materia que se saca del interior de la corteza de los árboles.

Mampostería: Obra hecha de piedras irregulares, casi sin labrar, colocadas sin orden y unidas con cemento.

Mortero: Mezcla de cal, arena y agua.

Muro: Soporte continúo que funciona como elemento de cierre del espacio.

Paramento: Cara exterior de un edificio.

Pancoupé: Parte achatada de una esquina; es el remate plano que tienen algunas construcciones que en vez de terminar en un vértice concluyen en un pancoupé.

Peralte: Se le denomina al lado transversal (altura) de un escalón.

Pilar: Elemento sustentante vertical de sección poligonal que puede estar hecho de ladrillo, adobe, piedra o acero.

Pretil: Muro pequeño o barandilla que se coloca en las azoteas para evitar las caídas.

Sardinel: Peldaño que sirve de división y se coloca sobre el piso.

Tapial: Muros provisionales que sirven para proteger una obra.

Teja: Pieza de barro cocido, en forma de canal, que se utiliza para cubrir por fuera los techos.

Vano: Hueco que interrumpe un muro.

Ventana: Vano de un muro con el fin de dar luz y ventilación a un espacio interior.

Vidrio: Material frágil y transparente que surge de la mezcla de sílice, potasa, cal y óxidos que sirven para su coloración.

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una carga que le hace trabajar por flexión.

Zoclo: Es una calza sobre los muros, aplicada alrededor de los pisos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en La Gaceta Municipal.

Artículo Segundo. - Quedan derogadas las disposiciones que contravengan al presente Reglamento.

Artículo Tercero. - Los que realicen alguna actividad regulada por el presente Reglamento, tendrán 30 días para regularizarse a partir de su entrada en vigor, salvo aquellos que estén bajo algún procedimiento administrativo, en cuyo caso se atendrán, hasta la conclusión del mismo.

APROBADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, PARA SU OBSERVANCIA GENERAL; EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, SE PROMULGA EN LA MISMA FECHA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.-DAMOS FE.------------------------------

LIC. LIZBETH POHLENZ MC BEATH, REGIDORA SEGUNDA.- Rúbrica

QUIEN PRESIDE LA SESION ORDINARIA

LIC. EMILIO AGUSTIN ORDUÑA MORGA, REGIDOR TERCERO.- LIC. ALBA ROSA DE LEÓN ESPINOSA, REGIDORA CUARTA.- MDC. ROGELIO MARROQUIN CASTILLO, REGIDOR QUINTO.- ING. FERNANDO NECOCHEA VALDEZ, REGIDOR SÉPTIMO.- PROF. MACDIA CRUZ CRUZ, REGIDORA OCTAVA.- LIC. ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA, REGIDORA PLURINOMINAL.- PROF. OVED DE LOS SANTOS DOMÍNGUEZ, REGIDOR PLURINOMINAL.- C. OKARY NAYELY LÓPEZ MÉNDEZ, REGIDORA PLURINOMINAL.- C. HÉCTOR CANO DE LA TORRE, REGIDOR PLURINOMINAL.- LIC. JUDITH LILIANA MORALES RAMÍREZ, REGIDORA PLURINOMINAL.- DRA. ALMA LESLIE LEÓN AYALA, REGIDORA PLURINOMINAL.- LIC. CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbricas

CERTIFICACION.- LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SUSCRIBE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS;

CERTIFICA.- QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE CIENTO CINCUENTA Y UNA (151) FOJAS UTILES CUYO ORIGINAL OBRA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.--------------------------

TAPACHULA, CHIAPAS, A 12 DE FEBRERO DEL 2018.

DOY FE

LIC. CARLOS ESQUIPULAS JUAREZ MEJIA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica